MEMORIACALC  ·  ingenieria.miacademiapreu.com  ·  Presupuestos  ·  PRE-00

Instrucción única del agente de metrados

PDF por especialidad. Primero el catálogo existente. Después la lectura. Al final, solo metrados de esos códigos. Esta es la única instrucción: protocolo + catálogo completo por especialidad + catálogo por plantilla, incluida cada categoría MINSA (I-1 a III-2) en tres alcances.

# 0. Cómo está armada esta instrucción

Hay una sola instrucción. No hay un «agente de hospitales» aparte ni un catálogo paralelo. El otro trabajo (categorías NTS 021, filtro de AE, plantillas minsa-i-1 … minsa-iii-2) queda integrado aquí.

Parte I (§1–§11): protocolo. Cómo se lee el PDF y cómo se prohíbe inventar partidas.

Parte II (§12): catálogo maestro. Todas las partidas del programa, por especialidad y capítulo, con código, unidad y descripción oficiales.

Parte III (§13): catálogo por plantilla de proyecto (edificaciones, puentes, saneamiento, hidráulica, habilitaciones).

Parte IV (§14): diez categorías MINSA × tres alcances (infraestructura + equipo, solo obra civil, solo equipamiento). Cada una con su catálogo de AE y electromecánica admitidos.

Parte V (§15): matriz AE × categoría. Si la celda está vacía, ese equipo no entra en la plantilla de esa categoría.

Parte VI (§16): PRE-05 especificaciones técnicas.

La plantilla es semilla. El plano manda. Si el plano no muestra el ítem, no se metra aunque figure en la plantilla. Si el plano muestra un ítem y el código existe en ESTE catálogo, se metra.

# 1. Para qué sirve

El usuario entrega planos en PDF por especialidad en Presupuestos → PRE-00. El agente, o el chat de Cursor con los mismos PDF, no arma un presupuesto nuevo. Recibe el catálogo ya filtrado a esa especialidad (y, si aplica, a la categoría MINSA) y escribe el metrado de cada código que el plano justifique.

# 2. Cómo se entrega el expediente

Un lote = una especialidad + sus láminas. No se mezclan en el mismo lote:

Arquitectura (ARQ-)

Estructuras (EST-)

Instalaciones sanitarias (IS-)

Instalaciones eléctricas (IE-)

Comunicaciones (COM-)

Instalaciones mecánicas (IM-)

Instalaciones electromecánicas (IEM-)

Pavimentación (P-)

Saneamiento (S-)

Carreteras y puentes (CAR-)

Hidráulica (HID-)

Habilitaciones urbanas (HAB-)

Si la obra es un establecimiento de salud, el usuario declara la categoría (I-1 … III-2). El catálogo de IM-08, IM-09, IE-06 e IE-07 llega ya recortado a esa categoría.

# 3. Prohibiciones absolutas

Inventar un código (ARQ-99.99.99, 01.01, NUEVA-01 o un código «parecido»).

Inventar la descripción. El texto oficial es el de las tablas de esta instrucción y de PRE-01.

Inventar precios, APU, rendimientos o marcas.

Cambiar la unidad del catálogo para que «entre» un número.

Borrar del catálogo una partida porque no se ve. El catálogo no se edita.

Rellenar con una plantilla, con «lo típico» o con otro proyecto.

Contar un A1 de memoria. Si no se lee, es ILEGIBLE.

Convertir un hallazgo (poste de concesión, fleje, hydrobox, luminaria de marca del cliente) en línea si no tiene código en ESTE catálogo. N2XOH, splitter, ONT y perifoneo SÍ pueden tener IEM-/COM-.

Usar una partida de otra especialidad aunque «encaje».

Usar «no detallado» si existe un código específico (Ø, mm², W, kVA, HP, tipo de luminaria, tipo de AE).

Duplicar el mismo código. Si varias láminas aportan, se suma y se explica.

Redondear a decenas «por limpieza» ni añadir 5 % o 10 % de desperdicio si el plano no lo pide.

Poner un tomógrafo, resonador, ventilador de UCI, planta PSA o ATS de 800 A en un I-1 / I-2 / I-3 si el plano no los dibuja y el catálogo filtrado no los trae.

# 4. Orden de trabajo (no se altera)

## 4.1 Fase 0 — Catálogo primero

Todavía no se mira ninguna imagen.

Lee todas las filas (código | unidad | capítulo | descripción).

Cuenta. El sistema declara CATÁLOGO_N.

Agrupa por capítulo y memoriza la unidad legal.

Marca las «no detallado»: solo si el trabajo se ve y no hay código específico.

PAUSA A1 — Comparar el catálogo

Si el conteo ≠ CATÁLOGO_N, se detiene. Cero líneas. «PAUSA A1 FALLIDA: catálogo incompleto».

## 4.2 Fase 1 — Identidad de cada lámina

Del rótulo: obra, especialidad escrita, número de lámina, escala, típica/única, «igual a» / «se repite», norte, cotas, niveles, y —en salud— la categoría I-1 … III-2.

Tipo de lámina: A cuadro; B unifilar/isométrico; C leyenda; D planta; E detalle; F key plan; G notas; H ilegible.

PAUSA B0 — Inventario de láminas

Lista archivo, página, tipo A–H, escala y si es típica. Un recorte vacío es H, no se rellena.

## 4.3 Fase 2 — Jerarquía de verdad

1. Cuadro o tabla rotulada en el plano.

2. Unifilar, isométrico o esquema con calibres, diámetros o cotas.

3. Leyenda (dice QUÉ, no CUÁNTOS).

4. Planta o corte típico × repeticiones escritas.

5. Criterio de obra, solo si 1–4 no metran, confianza baja y fórmula.

Un conteo visual nunca gana a un cuadro.

## 4.4 Fase 3 — Constantes de obra

Solo lo escrito: torres, pisos, unidades, anchos, espesores, diámetros, mm², W, kVA, HP, f'c, y qué suministra el cliente.

PAUSA B1 — Comparar constantes

Sin número de repeticiones no se multiplica «por lo habitual». Se metra la unidad típica y se pide el factor en revisión.

## 4.5 Fase 4 — Cómo se lee cada lámina

Cuadro: se transcribe. Un amperaje no es metros de tubería.

Unifilar: calibres, polos, diámetros, tableros, pozos. Longitud solo con cota.

Leyenda: diccionario. Cero cantidades.

Planta: símbolos solo si no hay cuadro. Áreas con cotas, no con píxeles.

Detalle: no multiplica el edificio.

Key plan: solo el factor.

Notas: alcance. Van a hallazgos.

Ilegible: se declara.

## 4.6 Fase 5 — Del plano al código existente

¿Hay código cuya descripción y unidad coinciden? Se copia literal.

Si hay varios (Ø20 vs Ø25, THW-90 10 vs 16 mm², LED 36 W vs 40 W, ATS 250 A vs 400 A, AE monitor vs ECG): el que el plano nombre.

Si el trabajo se ve y ningún código encaja: no_catalogadas. Nunca una línea nueva.

Si el código existe y la cantidad no se lee: revisión, no se lista con un número inventado.

PAUSA C1 — Comparar extraído versus asignado

Tres listas: asignadas; vistas sin código; código existente sin cantidad. No se rellena con plantilla.

# 5. Lectura por especialidad

Arquitectura: trazo, demoliciones, tierras, muros, tarrajeos, cielos, contrapisos, pisos (el formato 30×30 / 45×45 / 60×60 elige el código), zócalos, puertas por medida, ventanas, barandas, pinturas, coberturas. Pausa C-ARQ: vanos del cuadro = puertas + ventanas.

Estructuras: solado, cimiento, ciclópeo, concreto por elemento y f'c, acero fy 4200 por elemento, encofrado, ladrillo de techo. Pausa C-EST: si hay volumen y existen acero y encofrado de ese elemento, se metran ambos o se declara por qué falta uno. Sin cuantía no hay kg inventados.

Sanitarias: puntos, aparatos, PVC por Ø, cobre tipo L o K por Ø (IS-08), válvulas de bronce por Ø y tipo (IS-09, incluida la llave especial de piso). Pausa C-IS: aparatos ≈ puntos del mismo ambiente. No sustituir cobre por PVC ni al revés.

Eléctricas: cuadro de cargas > unifilar > leyenda > planta × N. Puntos, tableros, pozo, THW-90 por mm², PVC-P por Ø, luminaria por tipo y wattaje (suministro e instalación), ATS por amperaje, grupo por kVA, UPS. Si la luminaria es del cliente, no_catalogadas. Pausa C-IE: luces del cuadro × unidades + áreas comunes = puntos de iluminación.

Comunicaciones: TV, teléfono, data, intercomunicador, portería, rack. Un splitter o un poste NAP no se convierte en partida si no está en el catálogo.

Mecánicas: bombas, CI (cada ítem: Sch.40 por Ø, sprinkler por tipo, siamesa, gabinete 45/65, bombas HP, jockey, OS&Y, PIV, extintores), extractor, ascensor. Gases (IM-08) y AE (IM-09) solo si la obra es de salud y la categoría lo admite.

Pavimentos y carreteras: espesor escrito = partida de ese espesor. Puentes: CAR-08 (ataguía, pilote Ø1.20, estribo, pila, apoyo, postensado, losa e=20 cm, junta, baranda, enrocado, prueba de carga). Pausa C-VIA: área ≈ longitud × ancho.

Saneamiento: tubería por Ø, UBS, biodigestor, PTAR (reja, desarenador, reactor, sedimentador, lecho, soplador, cloración), reservorio. Pausa C-SAN: conexiones ≤ lotes si el plano da lotes.

Hidráulica y habilitaciones: sección y espesor del plano eligen HID- y HAB-.

# 6. Establecimientos de salud — NTS 021

Un I-1 no es un III-1. No tienen la misma envergadura, ni las mismas UPSS, ni las mismas especialidades, ni el mismo equipamiento. El desglose de partidas de cada uno está en el §14. Aquí solo las reglas.

I-1 Puesto de salud: consulta externa básica. Sin internamiento, QX, UCI, lab propio, RX, TAC, RM, gases de red, ATS ni grupo.

I-2 Puesto/centro con médico: médico cirujano. Laboratorio tercerizado. Sin internamiento 24 h ni quirófano.

I-3 Centro de salud: consulta + patología clínica + odontología. Sin hospitalización 24 h, sin CQ, sin TAC/RM.

I-4 Centro de salud con internamiento: consulta, lab, farmacia, internamiento limitado / partos. Sin UCI, sin TAC/RM, sin PSA.

II-1 Hospital I: emergencia 24 h, hospitalización, CO, CQ, imágenes básicas, banco de sangre. Sin UCI completa ni TAC/RM.

II-2 Hospital II: lo del II-1 + UCI, TAC, arco en C, planta de oxígeno.

II-E Hospital especializado II: solo el perfil (materno, oncológico, pediátrico). No se copia un hospital general.

III-1 Hospital III / nacional: alta complejidad (RM, PSA, UPS, ATS de gran amperaje).

III-E Instituto especializado: alta complejidad del perfil. No se copia un III-1 general.

III-2 Instituto nacional: máxima complejidad del perfil (INEN, INCOR, etc.).

Tres plantillas por categoría, no una sola «hospital»:

minsa-XX — infraestructura + equipamiento (obra civil + instalaciones + AE).

minsa-XX-obra-civil — solo ARQ, EST, IS, IE de salidas/tableros, COM e IM de bombeo/CI/ascensor.

minsa-XX-equipamiento — solo IM-08, IM-09, IE-06 e IE-07 admitidos en esa categoría.

PAUSA C-SALUD — Comparar categoría versus equipos

Lista la categoría, las UPSS vistas y los códigos IM-08 / IM-09 / IE-06 / IE-07 asignados. Si se asignó TAC, RM o PSA a un I-1 / I-2 / I-3 y el plano no los dibuja, se corrige. Lo que el plano muestre y el catálogo filtrado no tenga va a no_catalogadas.

# 7. Lo que el plano muestra y el catálogo no tiene

Se anota en no_catalogadas con cantidad leída. Se pide en revisión si el humano crea el código en PRE-01 y relanza. Nunca se abre una línea nueva.

# 8. Criterio de obra permitido

Tubería empotrada de iluminación o de toma: 6 a 10 m por punto, declarado.

Alimentador: cota del unifilar, o 10 / 15 / 20 m si el plano lo escribe.

Acero: cuantía del plano × volumen. Sin cuantía no hay kilogramos.

Sin fórmula = invención = entregable inválido.

# 9. Pausa D1 — Autocontrol

Todas las líneas usan un código copiado literal de las tablas de esta instrucción / del catálogo del lote.

Ningún código inventado ni «aproximado».

Unidad = unidad del catálogo.

Metrados > 0. Sin códigos repetidos.

Las cantidades de cuadro no fueron sustituidas por un conteo visual.

El factor típico está justificado o no se usó.

Lo visto sin código está en no_catalogadas.

No hay precios.

Si hay categoría MINSA, C-SALUD está ejecutada.

PAUSA D1 — Si A1 o D1 fallan

Cero líneas de presupuesto. Un presupuesto vacío es preferible a un presupuesto inventado.

# 10. Qué recibe el humano en PRE-01

Solo partidas del catálogo, con metrado y con el precio unitario del programa.

Observaciones con rótulo, escala, especialidad, categoría MINSA y pausas.

Lista de lo visto sin partida.

Puntos de revisión.

El agente no emite la proforma. El humano revisa, corrige y recién entonces imprime o exporta.

# 11. Frase de control

«Cargué el catálogo de la especialidad (y de la categoría MINSA si aplica), conté CATÁLOGO_N partidas, leí los PDF de ese lote, asigné metrados solo a códigos existentes de las tablas de esta instrucción y dejé fuera, en no catalogadas, todo lo que el plano muestra y el programa todavía no tiene.»

Si el agente no puede firmar esa frase, el entregable no se usa.

# 12. Catálogo maestro MemoriaCalc — desglose completo

Estas son las 1042 partidas vigentes del programa. El agente no memoriza precios. Sí debe reconocer el código, la unidad y la descripción. Si el plano pide un Ø, un mm², un wattaje, un kVA o un AE que está aquí, usa ese código. Si no está, no_catalogadas. No se resume esta lista: se usa tal cual.

## 12.1 Arquitectura (ARQ-) — 99 partidas

### 01 Trabajos preliminares (12)

| Código | Und | Descripción oficial |
| --- | --- | --- |
| ARQ-01.01.01 | m² | Trazo y replanteo de ejes |
| ARQ-01.01.02 | m² | Limpieza de terreno |
| ARQ-01.01.03 | m² | Desbroce y retiro de vegetación |
| ARQ-01.02.01 | m³ | Demolición de albañilería |
| ARQ-01.02.02 | m³ | Demolición de concreto simple |
| ARQ-01.02.03 | m² | Demolición de vereda de concreto |
| ARQ-01.03.01 | und | Cartel de obra 3.60×2.40 m |
| ARQ-01.03.02 | und | Caseta de guardianía / almacén provisional |
| ARQ-01.03.03 | m | Cercado perimétrico con malla raschel |
| ARQ-01.04.01 | m²-mes | Andamio metálico tubular (alquiler) |
| ARQ-01.04.02 | m²-mes | Apuntalamiento con puntales metálicos |
| ARQ-01.05.01 | glb | Implementación SSOMA de obra |

### 02 Movimiento de tierras (10)

| Código | Und | Descripción oficial |
| --- | --- | --- |
| ARQ-02.01.01 | m³ | Excavación masiva en material suelto |
| ARQ-02.01.02 | m³ | Excavación para cimientos |
| ARQ-02.01.03 | m³ | Excavación para zapatas |
| ARQ-02.01.04 | m³ | Excavación en material conglomerado |
| ARQ-02.02.01 | m³ | Relleno compactado con material propio |
| ARQ-02.02.02 | m³ | Relleno compactado con material de préstamo |
| ARQ-02.02.03 | m³ | Relleno con material seleccionado compactado |
| ARQ-02.03.01 | m³ | Eliminación de material excedente D=5 km |
| ARQ-02.04.01 | m² | Nivelación y compactación de fondo |
| ARQ-02.05.01 | m² | Desquinche y perfilado de talud |

### 05 Muros y tabiques (11)

| Código | Und | Descripción oficial |
| --- | --- | --- |
| ARQ-05.01.01 | m² | Muro de ladrillo KK 18 h=1 soga |
| ARQ-05.01.02 | m² | Muro de ladrillo KK 18 h=1 cabeza |
| ARQ-05.01.03 | m² | Muro de ladrillo king kong artesanal h=1 soga |
| ARQ-05.02.01 | m² | Tabique de ladrillo pandereta |
| ARQ-05.03.01 | m² | Asentado de ladrillo sólido en sobrecimiento |
| ARQ-05.04.01 | m² | Tabique de drywall e=12.5 mm |
| ARQ-05.04.02 | m² | Tabique de drywall RF (resistente al fuego) |
| ARQ-05.04.03 | m² | Tabique de drywall RH (resistente a humedad) |
| ARQ-05.05.01 | m² | Muro de bloque de concreto 12×20×40 |
| ARQ-05.05.02 | m² | Muro de bloque de concreto 15×20×40 |
| ARQ-05.06.01 | m | Dintel de concreto armado 0.15×0.20 m |

### 06 Revoques, enlucidos y cielorrasos (10)

| Código | Und | Descripción oficial |
| --- | --- | --- |
| ARQ-06.01.01 | m² | Tarrajeo de muros interiores e=1.5 cm |
| ARQ-06.01.02 | m² | Tarrajeo de muros exteriores e=2.0 cm |
| ARQ-06.01.03 | m² | Tarrajeo primario c/arena gruesa e=1.5 cm |
| ARQ-06.01.04 | m² | Enlucido fino c/arena fina e=0.5 cm |
| ARQ-06.02.01 | m² | Cielorraso con yeso e=1.5 cm |
| ARQ-06.02.02 | m² | Cielorraso de drywall e=12.5 mm |
| ARQ-06.02.03 | m² | Cielo raso metálico 60×60 cm |
| ARQ-06.02.04 | m² | Cielo raso acústico 60×60 cm |
| ARQ-06.03.01 | m² | Vestidura de columnas y vigas |
| ARQ-06.04.01 | m | Cornisa de yeso |

### 07 Contrapisos y pisos (14)

| Código | Und | Descripción oficial |
| --- | --- | --- |
| ARQ-07.01.01 | m² | Contrapiso e=5 cm mortero 1:5 |
| ARQ-07.01.02 | m² | Falso piso e=8 cm f'c 100 |
| ARQ-07.02.01 | m² | Piso de cemento pulido e=1.5 cm |
| ARQ-07.02.02 | m² | Piso de cemento pulido con endurecedor |
| ARQ-07.03.01 | m² | Piso cerámico 30×30 cm |
| ARQ-07.03.02 | m² | Piso cerámico 45×45 cm |
| ARQ-07.03.03 | m² | Piso porcelanato 60×60 cm |
| ARQ-07.03.04 | m² | Piso de mayólica 20×20 cm |
| ARQ-07.04.01 | m² | Piso de granito pulido |
| ARQ-07.05.01 | m² | Piso vinílico en rollo |
| ARQ-07.06.01 | m² | Piso de parquet / entablado |
| ARQ-07.06.02 | m² | Piso laminado AC4 sobre espuma |
| ARQ-07.07.01 | m² | Piso de loseta hidráulica |
| ARQ-07.08.01 | m² | Piso de terrazo in situ pulido |

### 08 Zócalos y revestimientos (10)

| Código | Und | Descripción oficial |
| --- | --- | --- |
| ARQ-08.01.01 | m | Zócalo de mayólica h=0.10 m |
| ARQ-08.01.02 | m | Zócalo de madera h=0.10 m |
| ARQ-08.01.03 | m | Zócalo cerámico h=0.10 m |
| ARQ-08.02.01 | m² | Mayólica en paredes de SS.HH. |
| ARQ-08.02.02 | m² | Mayólica en paredes de cocina |
| ARQ-08.03.01 | m² | Impermeabilización de azotea con manto |
| ARQ-08.03.02 | m² | Impermeabilización de azotea con manto 4 mm |
| ARQ-08.03.03 | m² | Impermeabilización con membrana de poliuretano |
| ARQ-08.04.01 | m² | Pintura epóxica en piso de SS.HH. |
| ARQ-08.05.01 | m² | Revestimiento de piedra laja en fachada |

### 09 Carpintería de madera (6)

| Código | Und | Descripción oficial |
| --- | --- | --- |
| ARQ-09.01.01 | und | Puerta contraplacada 0.90×2.10 m c/marco |
| ARQ-09.01.02 | und | Puerta contraplacada 0.80×2.10 m c/marco |
| ARQ-09.01.03 | und | Puerta contraplacada 0.70×2.10 m SS.HH. |
| ARQ-09.02.01 | und | Closet de melamina 1.80×2.10 m |
| ARQ-09.03.01 | und | Puerta contra incendio 90 min |
| ARQ-09.04.01 | und | Marco de madera para vano 0.90×2.10 m |

### 10 Carpintería metálica y cerrajería (7)

| Código | Und | Descripción oficial |
| --- | --- | --- |
| ARQ-10.01.01 | m² | Ventana de aluminio con vidrio 6 mm |
| ARQ-10.02.01 | und | Puerta metálica de seguridad |
| ARQ-10.03.01 | m | Baranda de fierro pintada h=0.90 m |
| ARQ-10.03.02 | m | Baranda de acero inoxidable h=0.90 m |
| ARQ-10.04.01 | m² | Reja de fierro en vano |
| ARQ-10.05.01 | und | Portón vehicular metálico 4.00×2.20 m |
| ARQ-10.06.01 | m | Cerco de malla olán h=2.00 m |

### 11 Vidrios y mamparas (2)

| Código | Und | Descripción oficial |
| --- | --- | --- |
| ARQ-11.01.01 | m² | Vidrio claro 6 mm suministrado y colocado |
| ARQ-11.02.01 | und | Mampara de ducha de vidrio templado |

### 12 Pintura (8)

| Código | Und | Descripción oficial |
| --- | --- | --- |
| ARQ-12.01.01 | m² | Pintura látex en muros interiores 2 manos |
| ARQ-12.01.02 | m² | Pintura látex en muros exteriores 2 manos |
| ARQ-12.01.03 | m² | Pintura látex lavable 3 manos |
| ARQ-12.02.01 | m² | Pintura esmalte en carpintería |
| ARQ-12.02.02 | m² | Pintura anticorrosiva + esmalte en metal |
| ARQ-12.03.01 | m² | Temple en cielorraso |
| ARQ-12.04.01 | m² | Barniz marino en carpintería de madera |
| ARQ-12.05.01 | m² | Pintura epóxica en muros de SS.HH. |

### 13 Cubiertas (5)

| Código | Und | Descripción oficial |
| --- | --- | --- |
| ARQ-13.01.01 | m² | Cobertura de calamina galvanizada sobre tijerales |
| ARQ-13.02.01 | m² | Cobertura de teja andina |
| ARQ-13.03.01 | m² | Cobertura de fibrocemento 4 mm |
| ARQ-13.04.01 | m | Canaleta de lluvia PVC Ø110 mm |
| ARQ-13.05.01 | m | Cumbrera de calamina galvanizada |

### 14 Jardinería (3)

| Código | Und | Descripción oficial |
| --- | --- | --- |
| ARQ-14.01.01 | m² | Tierra vegetal e=0.20 m |
| ARQ-14.02.01 | m² | Césped en rollos |
| ARQ-14.03.01 | und | Plantación de árbol forestal h=2.50 m |

### 16 Limpieza (1)

| Código | Und | Descripción oficial |
| --- | --- | --- |
| ARQ-16.01.01 | m² | Limpieza final de obra |

## 12.2 Estructuras (EST-) — 55 partidas

### 03 Obras de concreto simple (9)

| Código | Und | Descripción oficial |
| --- | --- | --- |
| EST-03.01.01 | m² | Solado de 4" f'c 100 kg/cm² |
| EST-03.01.02 | m² | Falso piso e=10 cm f'c 100 |
| EST-03.01.03 | m² | Solado de 3" f'c 100 kg/cm² |
| EST-03.02.01 | m³ | Cimiento corrido f'c 100 kg/cm² |
| EST-03.02.02 | m³ | Sobrecimiento de concreto f'c 140 |
| EST-03.02.03 | m | Sobrecimiento de albañilería sólida h=0.30 m |
| EST-03.03.01 | m³ | Concreto ciclópeo 30% piedra f'c 100 |
| EST-03.04.01 | m² | Curado de concreto (membrana / agua) |
| EST-03.05.01 | m³ | Concreto ciclópeo 50% piedra f'c 100 |

### 04 Obras de concreto armado (40)

| Código | Und | Descripción oficial |
| --- | --- | --- |
| EST-04.01.01 | m³ | Concreto en zapatas f'c 210 kg/cm² |
| EST-04.01.02 | m³ | Concreto en columnas f'c 210 kg/cm² |
| EST-04.01.03 | m³ | Concreto en vigas f'c 210 kg/cm² |
| EST-04.01.04 | m³ | Concreto en losa aligerada f'c 210 |
| EST-04.01.05 | m³ | Concreto en placa de corte f'c 210 |
| EST-04.01.06 | m³ | Concreto en escalera f'c 210 |
| EST-04.01.07 | m³ | Concreto en losa maciza f'c 210 |
| EST-04.01.08 | m³ | Concreto en viga de cimentación f'c 210 |
| EST-04.01.09 | m³ | Concreto en dado de zapata f'c 210 |
| EST-04.01.10 | m³ | Concreto en cisterna / tanque f'c 210 |
| EST-04.01.11 | m³ | Concreto en zapatas f'c 175 kg/cm² |
| EST-04.01.12 | m³ | Concreto en columnas f'c 280 kg/cm² |
| EST-04.01.13 | m³ | Concreto en losas f'c 280 kg/cm² |
| EST-04.01.14 | m³ | Concreto premezclado f'c 210 kg/cm² |
| EST-04.01.15 | m³ | Concreto premezclado f'c 280 kg/cm² |
| EST-04.01.16 | m³ | Concreto premezclado f'c 350 kg/cm² |
| EST-04.01.17 | m³ | Concreto en vigas f'c 280 kg/cm² |
| EST-04.01.18 | m³ | Concreto en columnas f'c 350 kg/cm² |
| EST-04.01.19 | m³ | Concreto en placas f'c 280 kg/cm² |
| EST-04.02.01 | kg | Acero fy 4 200 en zapatas |
| EST-04.02.02 | kg | Acero fy 4 200 en columnas |
| EST-04.02.03 | kg | Acero fy 4 200 en vigas |
| EST-04.02.04 | kg | Acero fy 4 200 en losas |
| EST-04.02.05 | kg | Acero fy 4 200 en placas |
| EST-04.02.06 | kg | Acero fy 5 600 en elementos estructurales |
| EST-04.03.01 | m² | Encofrado y desencofrado de columnas |
| EST-04.03.02 | m² | Encofrado y desencofrado de vigas |
| EST-04.03.03 | m² | Encofrado de losa aligerada |
| EST-04.03.04 | m² | Encofrado de losa maciza / placa |
| EST-04.03.05 | m² | Encofrado y desencofrado de zapatas |
| EST-04.03.06 | m² | Encofrado y desencofrado de escaleras |
| EST-04.03.07 | m² | Encofrado de sobrecimiento |
| EST-04.04.01 | m² | Ladrillo hueco de techo 15×30×30 |
| EST-04.05.01 | m³ | Muro de concreto armado f'c 210 |
| EST-04.06.01 | m | Junta de dilatación con sellador |
| EST-04.07.01 | m | Vigueta pretensada 15×15 cm colocada |
| EST-04.07.02 | m² | Losa colaborante / metal deck e=0.75 mm + concreto |
| EST-04.08.01 | m² | Ladrillo hueco de techo 12×30×30 |
| EST-04.09.01 | m | Pilote hincado Ø400 mm |
| EST-04.10.01 | m² | Malla electrosoldada Q-188 en losa |

### 05 Acero de refuerzo (5)

| Código | Und | Descripción oficial |
| --- | --- | --- |
| EST-05.01.01 | kg | Acero fy 4200 Ø3/8" cortado y colocado |
| EST-05.01.02 | kg | Acero fy 4200 Ø1/2" cortado y colocado |
| EST-05.01.03 | kg | Acero fy 4200 Ø5/8" cortado y colocado |
| EST-05.01.04 | kg | Acero fy 4200 Ø3/4" cortado y colocado |
| EST-05.01.05 | kg | Acero fy 4200 Ø1" cortado y colocado |

### 06 Estructura metálica (1)

| Código | Und | Descripción oficial |
| --- | --- | --- |
| EST-06.01.01 | kg | Suministro y montaje de acero estructural (perfiles) |

## 12.3 Instalaciones sanitarias (IS-) — 87 partidas

### 00 Trabajos preliminares (1)

| Código | Und | Descripción oficial |
| --- | --- | --- |
| IS-00.01.01 | m² | Trazo y replanteo de instalaciones sanitarias |

### 01 Salidas de agua y desagüe (6)

| Código | Und | Descripción oficial |
| --- | --- | --- |
| IS-01.01.01 | pnto | Punto de agua fría PVC SAP Ø20 mm |
| IS-01.01.02 | pnto | Punto de agua caliente CPVC Ø20 mm |
| IS-01.02.01 | pnto | Punto de desagüe PVC Ø50–110 mm |
| IS-01.02.02 | pnto | Punto de ventilación PVC Ø50 mm |
| IS-01.02.03 | pnto | Punto de desagüe pluvial Ø75–110 mm |
| IS-01.03.01 | pnto | Punto de sumidero de piso 4" |

### 02 Aparatos sanitarios y grifería (17)

| Código | Und | Descripción oficial |
| --- | --- | --- |
| IS-02.01.01 | und | Inodoro tanque bajo colocado |
| IS-02.01.02 | und | Lavatorio de pedestal colocado |
| IS-02.01.03 | und | Ducha cromada colocada |
| IS-02.01.04 | und | Lavadero de cocina colocado |
| IS-02.01.05 | und | Lavadero de ropa colocado |
| IS-02.01.06 | und | Inodoro one piece colocado |
| IS-02.01.07 | und | Urinario con fluxómetro |
| IS-02.01.08 | und | Bidet colocado |
| IS-02.01.09 | und | Tina de acrílico colocada |
| IS-02.01.10 | und | Lavamanos mural colocado |
| IS-02.01.11 | und | Inodoro suspendido colocado |
| IS-02.02.01 | und | Terma eléctrica 50 L instalada |
| IS-02.03.01 | und | Juego de accesorios de baño |
| IS-02.04.01 | und | Grifería de lavatorio mezcladora |
| IS-02.04.02 | und | Grifería de ducha mezcladora |
| IS-02.05.01 | und | Calentador de paso a gas 10 L/min |
| IS-02.06.01 | und | Suministro e instalación de aparato sanitario (no detallado) |

### 03 Redes interiores (21)

| Código | Und | Descripción oficial |
| --- | --- | --- |
| IS-03.01.01 | m | Red de agua fría PVC SAP Ø25 mm |
| IS-03.01.02 | m | Red de agua fría PVC SAP Ø32 mm |
| IS-03.01.03 | m | Red de agua fría PVC SAP Ø20 mm |
| IS-03.01.04 | m | Red de agua PPR Ø25 mm |
| IS-03.01.05 | m | Red de agua de cobre Ø½" |
| IS-03.01.06 | m | Red de agua fría PVC SAP Ø15 mm (½") |
| IS-03.01.07 | m | Red de agua fría PVC SAP Ø40 mm |
| IS-03.01.08 | m | Red de agua fría PVC SAP Ø50 mm |
| IS-03.01.09 | m | Red de agua caliente CPVC Ø25 mm |
| IS-03.01.10 | m | Red de agua PPR Ø20 mm |
| IS-03.01.11 | m | Red de agua PPR Ø32 mm |
| IS-03.02.01 | m | Red de desagüe PVC UF Ø110 mm |
| IS-03.02.02 | m | Red de desagüe PVC UF Ø50 mm (ramales) |
| IS-03.02.03 | m | Red de desagüe PVC SAL Ø50 mm |
| IS-03.02.04 | m | Red de desagüe PVC SAL Ø75 mm |
| IS-03.03.01 | und | Caja de registro 12"×24" |
| IS-03.04.01 | m | Prueba hidráulica de red de agua |
| IS-03.05.01 | m | Montante de agua PVC SAP Ø32 mm |
| IS-03.06.01 | und | Válvula de bronce compuerta ½" |
| IS-03.06.02 | und | Válvula de bola bronce ½" |
| IS-03.07.01 | m | Red sanitaria no detallada (tubería + accesorios) |

### 04 Tanques y cisternas (3)

| Código | Und | Descripción oficial |
| --- | --- | --- |
| IS-04.01.01 | und | Tanque elevado 1 100 L colocado |
| IS-04.02.01 | und | Cisterna 2 500 L colocada |
| IS-04.03.01 | und | Llave de paso general y by-pass |

### 08 Canalización de cobre tipo L (hospitalaria) (19)

| Código | Und | Descripción oficial |
| --- | --- | --- |
| IS-08.01.01 | m | Tubería de cobre tipo L Ø1/4" suministro e instalación |
| IS-08.01.02 | m | Tubería de cobre tipo L Ø3/8" suministro e instalación |
| IS-08.01.03 | m | Tubería de cobre tipo L Ø1/2" suministro e instalación |
| IS-08.01.04 | m | Tubería de cobre tipo L Ø5/8" suministro e instalación |
| IS-08.01.05 | m | Tubería de cobre tipo L Ø3/4" suministro e instalación |
| IS-08.01.06 | m | Tubería de cobre tipo L Ø1" suministro e instalación |
| IS-08.01.07 | m | Tubería de cobre tipo L Ø1¼" suministro e instalación |
| IS-08.01.08 | m | Tubería de cobre tipo L Ø1½" suministro e instalación |
| IS-08.01.09 | m | Tubería de cobre tipo L Ø2" suministro e instalación |
| IS-08.01.10 | m | Tubería de cobre tipo L Ø2½" suministro e instalación |
| IS-08.01.11 | m | Tubería de cobre tipo L Ø3" suministro e instalación |
| IS-08.01.12 | m | Tubería de cobre tipo L Ø4" suministro e instalación |
| IS-08.01.13 | m | Tubería de cobre tipo L Ø5" suministro e instalación |
| IS-08.01.14 | m | Tubería de cobre tipo L Ø6" suministro e instalación |
| IS-08.01.15 | m | Tubería de cobre tipo L Ø8" suministro e instalación |
| IS-08.02.01 | m | Tubería de cobre tipo K Ø1/2" enterrada |
| IS-08.02.02 | m | Tubería de cobre tipo K Ø1" enterrada |
| IS-08.02.03 | m | Tubería de cobre tipo K Ø2" enterrada |
| IS-08.02.04 | m | Tubería de cobre tipo K Ø4" enterrada |

### 09 Válvulas de bronce y llaves especiales (20)

| Código | Und | Descripción oficial |
| --- | --- | --- |
| IS-09.01.01 | und | Válvula de compuerta bronce ½" suministro e instalación |
| IS-09.01.02 | und | Válvula de compuerta bronce ¾" suministro e instalación |
| IS-09.01.03 | und | Válvula de compuerta bronce 1" suministro e instalación |
| IS-09.01.04 | und | Válvula de compuerta bronce 1¼" suministro e instalación |
| IS-09.01.05 | und | Válvula de compuerta bronce 1½" suministro e instalación |
| IS-09.01.06 | und | Válvula de compuerta bronce 2" suministro e instalación |
| IS-09.01.07 | und | Válvula de compuerta bronce 2½" suministro e instalación |
| IS-09.01.08 | und | Válvula de compuerta bronce 3" c/volante |
| IS-09.01.09 | und | Válvula de compuerta bronce 4" c/volante |
| IS-09.01.10 | und | Válvula de compuerta bronce 6" c/volante |
| IS-09.01.11 | und | Válvula de compuerta bronce 8" c/engranaje y llave especial |
| IS-09.02.01 | und | Válvula de globo bronce 2" |
| IS-09.02.02 | und | Válvula de globo bronce 4" |
| IS-09.03.01 | und | Válvula mariposa 4" brida |
| IS-09.03.02 | und | Válvula mariposa 6" brida |
| IS-09.03.03 | und | Válvula mariposa 8" brida |
| IS-09.04.01 | und | Válvula de retención bronce 2" |
| IS-09.04.02 | und | Válvula de retención 4" |
| IS-09.05.01 | und | Válvula reductora de presión 2" |
| IS-09.06.01 | und | Llave de operación de piso / vástago largo (llave especial) |

## 12.4 Instalaciones eléctricas (IE-) — 135 partidas

### 00 Trabajos preliminares (1)

| Código | Und | Descripción oficial |
| --- | --- | --- |
| IE-00.01.01 | m² | Trazo y replanteo de instalaciones eléctricas |

### 01 Salidas (18)

| Código | Und | Descripción oficial |
| --- | --- | --- |
| IE-01.01.01 | pnto | Punto de iluminación empotrado |
| IE-01.01.02 | pnto | Punto de tomacorriente empotrado |
| IE-01.01.03 | pnto | Punto de tomacorriente especial (cocina / lavadora) |
| IE-01.01.04 | pnto | Punto de interruptor de 3 vías |
| IE-01.01.05 | pnto | Tomacorriente de intemperie |
| IE-01.02.01 | pnto | Salida para terma / calentador |
| IE-01.03.01 | pnto | Punto de timbre |
| IE-01.04.01 | pnto | Punto de fuerza para motor / bomba |
| IE-01.05.01 | pnto | Salida para aire acondicionado / minisplit |
| IE-01.05.02 | pnto | Salida para cocina eléctrica / horno |
| IE-01.05.03 | pnto | Salida para secadora / termo |
| IE-01.06.01 | pnto | Punto de iluminación (no detallado) |
| IE-01.06.02 | pnto | Punto de tomacorriente (no detallado) |
| IE-01.07.01 | und | Suministro e instalación de interruptor unipolar |
| IE-01.07.02 | und | Suministro e instalación de tomacorriente 2p+t |
| IE-01.07.03 | und | Suministro e instalación de tomacorriente GFCI |
| IE-01.07.04 | und | Suministro e instalación de dimmer |
| IE-01.07.05 | und | Suministro e instalación de timbre |

### 02 Tableros y protecciones (11)

| Código | Und | Descripción oficial |
| --- | --- | --- |
| IE-02.01.01 | und | Tablero de distribución 12 polos |
| IE-02.01.02 | und | Tablero de departamento 8 polos |
| IE-02.01.03 | und | Tablero trifásico 24 polos |
| IE-02.01.04 | und | Tablero de distribución 8 polos |
| IE-02.01.05 | und | Tablero de distribución 18 polos |
| IE-02.01.06 | und | Tablero general TGBT (no detallado) |
| IE-02.02.01 | und | Medidor eléctrico monofásico |
| IE-02.02.02 | und | Medidor eléctrico trifásico |
| IE-02.03.01 | und | Suministro e instalación de termomagnético 20 A |
| IE-02.03.02 | und | Suministro e instalación de termomagnético 32 A |
| IE-02.03.03 | und | Suministro e instalación de diferencial 40 A |

### 03 Puesta a tierra (1)

| Código | Und | Descripción oficial |
| --- | --- | --- |
| IE-03.01.01 | und | Pozo a tierra 2.40 m con varilla copperweld |

### 04 Alimentadores (47)

| Código | Und | Descripción oficial |
| --- | --- | --- |
| IE-04.01.01 | m | Alimentador principal cable 4×10 mm² |
| IE-04.01.02 | m | Alimentador NYY 3×16 mm² |
| IE-04.01.03 | m | Alimentador N2XY 3×25 mm² |
| IE-04.02.01 | m | Bandeja portacables 100×50 mm |
| IE-04.03.01 | m | Canalización empotrada PVC Ø20 mm |
| IE-04.03.02 | m | Canalización empotrada PVC-P Ø15 mm |
| IE-04.03.03 | m | Canalización empotrada PVC-P Ø20 mm |
| IE-04.03.04 | m | Canalización empotrada PVC-P Ø25 mm |
| IE-04.03.05 | m | Canalización empotrada PVC-P Ø32 mm |
| IE-04.03.06 | m | Canalización empotrada PVC-P Ø50 mm |
| IE-04.04.01 | m | Canalización EMT Ø¾" aparente |
| IE-04.04.02 | m | Canalización EMT Ø1" aparente |
| IE-04.04.03 | m | Canaleta PVC 40×25 mm aparente |
| IE-04.04.04 | m | Bandeja portacables 200×100 mm |
| IE-04.04.05 | m | Ducto de piso 50×25 mm |
| IE-04.04.06 | m | Canalización eléctrica no detallada |
| IE-04.05.01 | m | Conductor THHN 14 AWG en canalización existente |
| IE-04.05.02 | m | Conductor THHN 12 AWG en canalización existente |
| IE-04.05.03 | m | Conductor THHN 10 AWG en canalización existente |
| IE-04.05.04 | m | Conductor THHN 8 AWG en canalización existente |
| IE-04.05.05 | m | Conductor THHN 6 AWG en canalización existente |
| IE-04.06.01 | m | Alimentador NYY 3×10 mm² |
| IE-04.06.02 | m | Alimentador NYY 3×25 mm² |
| IE-04.06.03 | m | Alimentador NYY 3×35 mm² |
| IE-04.06.04 | m | Alimentador N2XY 3×50 mm² |
| IE-04.06.05 | m | Alimentador no detallado |
| IE-04.10.01 | m | Suministro e instalación de conductor THW-90 1.5 mm² en canalización existente |
| IE-04.10.02 | m | Suministro e instalación de conductor THW-90 2.5 mm² en canalización existente |
| IE-04.10.03 | m | Suministro e instalación de conductor THW-90 4 mm² en canalización existente |
| IE-04.10.04 | m | Suministro e instalación de conductor THW-90 6 mm² en canalización existente |
| IE-04.10.05 | m | Suministro e instalación de conductor THW-90 10 mm² en canalización existente |
| IE-04.10.06 | m | Suministro e instalación de conductor THW-90 16 mm² en canalización existente |
| IE-04.10.07 | m | Suministro e instalación de conductor THW-90 25 mm² en canalización existente |
| IE-04.10.08 | m | Suministro e instalación de conductor THW-90 35 mm² en canalización existente |
| IE-04.10.09 | m | Suministro e instalación de conductor THW-90 50 mm² en canalización existente |
| IE-04.10.10 | m | Suministro e instalación de conductor THW-90 70 mm² en canalización existente |
| IE-04.10.11 | m | Suministro e instalación de conductor THW-90 95 mm² en canalización existente |
| IE-04.10.12 | m | Suministro e instalación de conductor THW-90 120 mm² en canalización existente |
| IE-04.10.13 | m | Suministro e instalación de conductor THW-90 150 mm² en canalización existente |
| IE-04.10.14 | m | Suministro e instalación de conductor THW-90 185 mm² en canalización existente |
| IE-04.10.15 | m | Suministro e instalación de conductor THW-90 240 mm² en canalización existente |
| IE-04.12.01 | m | Canalización empotrada PVC-P Ø16 mm |
| IE-04.12.02 | m | Canalización empotrada PVC-P Ø40 mm |
| IE-04.12.03 | m | Canalización empotrada PVC-P Ø63 mm |
| IE-04.12.04 | m | Canalización empotrada PVC-P Ø75 mm |
| IE-04.12.05 | m | Canalización empotrada PVC-P Ø90 mm |
| IE-04.12.06 | m | Canalización empotrada PVC-P Ø110 mm |

### 05 Artefactos (36)

| Código | Und | Descripción oficial |
| --- | --- | --- |
| IE-05.01.01 | und | Luminaria LED empotrada 18 W |
| IE-05.01.02 | und | Foco LED 12 W colocado |
| IE-05.01.03 | und | Luminaria LED exterior 50 W |
| IE-05.01.04 | und | Reflector LED 100 W |
| IE-05.01.05 | und | Luminaria LED empotrada 9 W |
| IE-05.01.06 | und | Luminaria LED empotrada 12 W |
| IE-05.01.07 | und | Luminaria LED empotrada 24 W |
| IE-05.01.08 | und | Plafón LED 18 W |
| IE-05.01.09 | und | Tubo LED T8 18 W colocado |
| IE-05.01.10 | und | Spot LED 7 W |
| IE-05.02.01 | und | Luminaria de emergencia |
| IE-05.03.01 | und | Suministro e instalación de aparato de iluminación (no detallado) |
| IE-05.10.01 | und | Suministro e instalación de luminaria LED empotrada 6 W |
| IE-05.10.02 | und | Suministro e instalación de luminaria LED empotrada 36 W |
| IE-05.10.03 | und | Suministro e instalación de panel LED 60×60 cm 40 W |
| IE-05.10.04 | und | Suministro e instalación de panel LED 30×120 cm 36 W |
| IE-05.10.05 | und | Suministro e instalación de downlight LED IP65 18 W |
| IE-05.10.06 | und | Suministro e instalación de luminaria estanca LED 36 W |
| IE-05.10.07 | und | Suministro e instalación de luminaria de emergencia 8 W 90 min |
| IE-05.10.08 | und | Suministro e instalación de señal de salida LED |
| IE-05.11.01 | und | Suministro e instalación de luminaria LED vial 70 W |
| IE-05.11.02 | und | Suministro e instalación de luminaria LED vial 100 W |
| IE-05.11.03 | und | Suministro e instalación de luminaria LED vial 150 W |
| IE-05.11.04 | und | Suministro e instalación de luminaria LED vial 250 W |
| IE-05.12.01 | und | Suministro e instalación de proyector LED 50 W |
| IE-05.12.02 | und | Suministro e instalación de proyector LED 100 W |
| IE-05.12.03 | und | Suministro e instalación de proyector LED 200 W |
| IE-05.12.04 | und | Suministro e instalación de proyector LED 400 W |
| IE-05.13.01 | und | Suministro e instalación de high bay LED 150 W |
| IE-05.13.02 | und | Suministro e instalación de wall pack LED 30 W |
| IE-05.13.03 | und | Suministro e instalación de baliza / bollard LED 12 W |
| IE-05.14.01 | und | Suministro e instalación de lámpara quirúrgica LED de techo |
| IE-05.14.02 | und | Suministro e instalación de lámpara de examen LED |
| IE-05.14.03 | und | Suministro e instalación de luminaria sala limpia IP65 60×60 |
| IE-05.14.04 | und | Suministro e instalación de luminaria UV-C germicida |
| IE-05.14.05 | und | Suministro e instalación de luminaria industrial vapor 80 W |

### 06 Sistema de transferencia de carga (11)

| Código | Und | Descripción oficial |
| --- | --- | --- |
| IE-06.01.01 | und | Suministro e instalación de ATS 100 A 3P+N transición abierta |
| IE-06.01.02 | und | Suministro e instalación de ATS 160 A 3P+N transición abierta |
| IE-06.01.03 | und | Suministro e instalación de ATS 250 A 3P+N transición abierta |
| IE-06.01.04 | und | Suministro e instalación de ATS 400 A 3P+N transición abierta |
| IE-06.01.05 | und | Suministro e instalación de ATS 630 A 3P+N transición abierta |
| IE-06.02.01 | und | Suministro e instalación de ATS 800 A 3P+N transición cerrada |
| IE-06.02.02 | und | Suministro e instalación de ATS 1 000 A 3P+N con bypass |
| IE-06.02.03 | und | Suministro e instalación de ATS 1 600 A 3P+N con bypass |
| IE-06.03.01 | und | Tablero de transferencia manual 3P+N (no automático) |
| IE-06.04.01 | und | UPS online 20 kVA suministro e instalación |
| IE-06.04.02 | und | UPS online 60 kVA suministro e instalación |

### 07 Grupo electrógeno (10)

| Código | Und | Descripción oficial |
| --- | --- | --- |
| IE-07.01.01 | und | Suministro e instalación de grupo electrógeno diésel 30 kVA cabinado |
| IE-07.01.02 | und | Suministro e instalación de grupo electrógeno diésel 50 kVA cabinado |
| IE-07.01.03 | und | Suministro e instalación de grupo electrógeno diésel 80 kVA cabinado |
| IE-07.01.04 | und | Suministro e instalación de grupo electrógeno diésel 100 kVA cabinado |
| IE-07.01.05 | und | Suministro e instalación de grupo electrógeno diésel 150 kVA cabinado |
| IE-07.01.06 | und | Suministro e instalación de grupo electrógeno diésel 250 kVA cabinado |
| IE-07.01.07 | und | Suministro e instalación de grupo electrógeno diésel 350 kVA cabinado |
| IE-07.01.08 | und | Suministro e instalación de grupo electrógeno diésel 500 kVA cabinado |
| IE-07.02.01 | m³ | Losa de fundación para grupo electrógeno f'c 210 |
| IE-07.02.02 | und | Tanque de combustible diario 1 000 L c/cubeto |

## 12.5 Comunicaciones (COM-) — 47 partidas

### 00 Trabajos preliminares (1)

| Código | Und | Descripción oficial |
| --- | --- | --- |
| COM-00.01.01 | m² | Trazo y replanteo de corrientes débiles |

### 01 Salidas de señal (9)

| Código | Und | Descripción oficial |
| --- | --- | --- |
| COM-01.01.01 | pnto | Punto de TV (coaxial RG-6) |
| COM-01.01.02 | pnto | Punto de teléfono |
| COM-01.01.03 | pnto | Punto de data / red Cat 6 |
| COM-01.01.04 | pnto | Punto de citófono / portería |
| COM-01.01.05 | pnto | Punto de data Cat 6A |
| COM-01.02.01 | pnto | Punto de comunicaciones (no detallado) |
| COM-01.02.02 | m | Cable UTP Cat 6 en canalización existente |
| COM-01.02.03 | m | Cable UTP Cat 6A en canalización existente |
| COM-01.03.01 | m | Canalización PVC-P Ø20 mm para data / TV |

### 02 Portería e intercomunicación (3)

| Código | Und | Descripción oficial |
| --- | --- | --- |
| COM-02.01.01 | und | Intercomunicador por departamento |
| COM-02.02.01 | und | Portería electrónica con cámara |
| COM-02.03.01 | und | Videoportero IP suministro e instalación |

### 03 Cuarto de comunicaciones (8)

| Código | Und | Descripción oficial |
| --- | --- | --- |
| COM-03.01.01 | und | Rack 12 U + switch 8 puertos |
| COM-03.01.02 | und | Rack 42 U de piso + organización |
| COM-03.02.01 | m | Canalización de fibra óptica 6 hilos |
| COM-03.03.01 | m | Ducto telefónico PVC Ø50 mm |
| COM-03.04.01 | und | Patch panel 24 puertos Cat 6 |
| COM-03.05.01 | und | Patch panel 48 puertos Cat 6 |
| COM-03.06.01 | und | Switch PoE 24 puertos suministro e instalación |
| COM-03.07.01 | und | Access point Wi-Fi 6 suministro e instalación |

### 04 CCTV y seguridad (8)

| Código | Und | Descripción oficial |
| --- | --- | --- |
| COM-04.01.01 | und | Cámara IP interior suministrada e instalada |
| COM-04.01.02 | und | Cámara IP exterior suministrada e instalada |
| COM-04.01.03 | und | Cámara IP exterior IK10 suministro e instalación |
| COM-04.01.04 | und | Cámara IP PTZ exterior suministro e instalación |
| COM-04.02.01 | und | NVR 8 canales + HDD |
| COM-04.02.02 | und | NVR 16 canales + HDD |
| COM-04.02.03 | und | NVR 32 canales + HDD |
| COM-04.02.04 | und | NVR 8 canales + HDD |

### 05 Detección de incendio (2)

| Código | Und | Descripción oficial |
| --- | --- | --- |
| COM-05.01.01 | und | Detector de humo fotoeléctrico |
| COM-05.02.01 | und | Central de incendio 4 zonas |

### 06 Control de acceso (3)

| Código | Und | Descripción oficial |
| --- | --- | --- |
| COM-06.01.01 | und | Controlador de acceso 2 puertas |
| COM-06.02.01 | und | Lector biométrico / tarjeta |
| COM-06.03.01 | und | Cerradura electromagnética 600 lb |

### 07 Alarma contra incendio (6)

| Código | Und | Descripción oficial |
| --- | --- | --- |
| COM-07.01.01 | und | Central de alarma contra incendio direccionable |
| COM-07.01.02 | und | Central de alarma contra incendio convencional |
| COM-07.02.01 | und | Detector de humo direccionable |
| COM-07.02.02 | und | Detector de calor direccionable |
| COM-07.03.01 | und | Estrobo / sirena de alarma |
| COM-07.04.01 | und | Estación manual de incendio |

### 08 Perifoneo (2)

| Código | Und | Descripción oficial |
| --- | --- | --- |
| COM-08.01.01 | und | Amplificador de perifoneo 240 W |
| COM-08.02.01 | und | Altavoz de perifoneo 10 W |

### 09 Fibra óptica (5)

| Código | Und | Descripción oficial |
| --- | --- | --- |
| COM-09.01.01 | m | Cable de fibra óptica 6 hilos (backbone) |
| COM-09.01.02 | m | Cable de fibra óptica 12 hilos (backbone) |
| COM-09.01.03 | m | Cable de fibra óptica 24 hilos (backbone) |
| COM-09.02.01 | und | Caja de empalme / splitter óptico |
| COM-09.03.01 | und | ONT / ONU de abonado suministro e instalación |

## 12.6 Instalaciones mecánicas (IM-) — 154 partidas

### 00 Trabajos preliminares (1)

| Código | Und | Descripción oficial |
| --- | --- | --- |
| IM-00.01.01 | m² | Trazo y replanteo de instalaciones mecánicas |

### 01 Sistema de bombeo (3)

| Código | Und | Descripción oficial |
| --- | --- | --- |
| IM-01.01.01 | und | Bomba centrífuga 0.75 HP instalada |
| IM-01.01.02 | und | Bomba sumergible 2 HP instalada |
| IM-01.02.01 | und | Tablero de control de bombas |

### 02 Sistema contra incendio (31)

| Código | Und | Descripción oficial |
| --- | --- | --- |
| IM-02.01.01 | m | Red contra incendio acero negro Ø2" |
| IM-02.01.02 | m | Red contra incendio acero negro Ø2½" |
| IM-02.02.01 | und | Gabinete contra incendio 45 mm c/manguera |
| IM-02.03.01 | und | Extintor PQS 6 kg colocado |
| IM-02.04.01 | und | Bomba contra incendio 5 HP |
| IM-02.10.01 | m | Red contra incendio acero negro Sch.40 Ø1" |
| IM-02.10.02 | m | Red contra incendio acero negro Sch.40 Ø1½" |
| IM-02.10.03 | m | Red contra incendio acero negro Sch.40 Ø2" |
| IM-02.10.04 | m | Red contra incendio acero negro Sch.40 Ø2½" |
| IM-02.10.05 | m | Red contra incendio acero negro Sch.40 Ø3" |
| IM-02.10.06 | m | Red contra incendio acero negro Sch.40 Ø4" |
| IM-02.10.07 | m | Red contra incendio acero negro Sch.40 Ø6" |
| IM-02.10.08 | m | Red contra incendio acero negro Sch.40 Ø8" |
| IM-02.11.01 | und | Rociador sprinkler pendiente ½" 68 °C |
| IM-02.11.02 | und | Rociador sprinkler upright ½" |
| IM-02.11.03 | und | Rociador sprinkler sidewall |
| IM-02.11.04 | und | Rociador sprinkler hidden / concealed |
| IM-02.12.01 | und | Siamesa de fachada 2×2½" |
| IM-02.12.02 | und | Gabinete contra incendio 45 mm c/manguera 30 m |
| IM-02.12.03 | und | Gabinete contra incendio 65 mm c/manguera 30 m |
| IM-02.13.01 | und | Bomba contra incendio eléctrica 15 HP |
| IM-02.13.02 | und | Bomba contra incendio eléctrica 40 HP |
| IM-02.13.03 | und | Bomba contra incendio diésel 75 HP |
| IM-02.13.04 | und | Bomba jockey 1.5 HP |
| IM-02.14.01 | und | Válvula OS&Y 4" contra incendio |
| IM-02.14.02 | und | Válvula OS&Y 6" contra incendio |
| IM-02.14.03 | und | Post indicator valve PIV 6" |
| IM-02.14.04 | und | Válvula de alarma / flow switch |
| IM-02.15.01 | und | Extintor CO2 5 kg colocado |
| IM-02.15.02 | und | Extintor acetato 6 L clase K (cocina) |
| IM-02.15.03 | und | Manta ignífuga colocada |

### 03 Ventilación (11)

| Código | Und | Descripción oficial |
| --- | --- | --- |
| IM-03.01.01 | und | Extractor de aire Ø150 mm |
| IM-03.01.02 | und | Extractor de aire Ø200 mm |
| IM-03.01.03 | und | Extractor de aire Ø300 mm |
| IM-03.01.04 | und | Extractor helicoidal 1 200 m³/h |
| IM-03.02.01 | m² | Ducto de ventilación de plancha galvanizada |
| IM-03.02.02 | m² | Ducto de chapa GI e=0.6 mm |
| IM-03.02.03 | m | Ducto flexible aislado Ø200 mm |
| IM-03.03.01 | und | Rejilla de impulsión 300×150 mm |
| IM-03.03.02 | und | Difusor de techo 300×300 mm |
| IM-03.04.01 | und | Campana extractora de cocina 90 cm |
| IM-03.05.01 | glb | Sistema de extracción (no detallado) |

### 04 Transporte vertical (1)

| Código | Und | Descripción oficial |
| --- | --- | --- |
| IM-04.01.01 | und | Ascensor 6 pasajeros suministro e instalación |

### 05 Aire acondicionado (15)

| Código | Und | Descripción oficial |
| --- | --- | --- |
| IM-05.01.01 | und | Minisplit inverter 9 000 BTU suministro e instalación |
| IM-05.01.02 | und | Minisplit inverter 12 000 BTU suministro e instalación |
| IM-05.01.03 | und | Minisplit inverter 18 000 BTU suministro e instalación |
| IM-05.01.04 | und | Minisplit inverter 24 000 BTU suministro e instalación |
| IM-05.01.05 | und | Minisplit inverter 36 000 BTU suministro e instalación |
| IM-05.02.01 | und | Unidad condensadora 18 000 BTU suministro e instalación |
| IM-05.02.02 | und | Unidad condensadora 24 000 BTU suministro e instalación |
| IM-05.03.01 | und | Fan coil / evaporadora 12 000 BTU |
| IM-05.03.02 | und | Fan coil / evaporadora 24 000 BTU |
| IM-05.04.01 | und | Split cassette 18 000 BTU suministro e instalación |
| IM-05.04.02 | und | Split cassette 24 000 BTU suministro e instalación |
| IM-05.05.01 | und | Equipo piso-techo 18 000 BTU suministro e instalación |
| IM-05.06.01 | m | Red de cobre de refrigeración Ø¼"–⅜" aislada |
| IM-05.07.01 | glb | Sistema de aire acondicionado (no detallado) |
| IM-05.08.01 | und | Unidad exterior VRF/VRV (no detallado) |

### 06 Gas natural / GLP (5)

| Código | Und | Descripción oficial |
| --- | --- | --- |
| IM-06.01.01 | pnto | Punto de gas para cocina |
| IM-06.01.02 | pnto | Punto de gas para terma / calentador |
| IM-06.02.01 | m | Red de gas acero Ø½" |
| IM-06.03.01 | und | Medidor de gas residencial |
| IM-06.04.01 | pnto | Instalación de gas (no detallada) |

### 08 Gases medicinales y planta de oxígeno (12)

| Código | Und | Descripción oficial |
| --- | --- | --- |
| IM-08.01.01 | und | Suministro e instalación de planta de oxígeno PSA 10 Nm³/h |
| IM-08.01.02 | und | Suministro e instalación de planta de oxígeno PSA 20 Nm³/h |
| IM-08.01.03 | und | Tanque buffer / criogénico de oxígeno |
| IM-08.01.04 | und | Manifold de cilindros O2 2×5 |
| IM-08.02.01 | und | Toma de oxígeno medicinal |
| IM-08.02.02 | und | Toma de vacío clínico |
| IM-08.02.03 | und | Toma de aire medicinal |
| IM-08.02.04 | und | Toma de óxido nitroso |
| IM-08.03.01 | und | Válvula de zona de gases 4 servicios |
| IM-08.03.02 | und | Panel de alarma de gases medicinales |
| IM-08.04.01 | und | Bomba de vacío clínico 3 HP |
| IM-08.04.02 | und | Compresor de aire medicinal 5 HP |

### 09 Equipamiento biomédico MINSA-DIEM (75)

| Código | Und | Descripción oficial |
| --- | --- | --- |
| IM-09.01.01 | und | Suministro e instalación de Monitor de funciones vitales (AE MINSA-DIEM · SIGA grupo 65) |
| IM-09.01.02 | und | Suministro e instalación de Electrocardiógrafo de 12 derivaciones (AE MINSA-DIEM · SIGA grupo 65) |
| IM-09.01.03 | und | Suministro e instalación de Desfibrilador / cardiodesfibrilador (AE MINSA-DIEM · SIGA grupo 65) |
| IM-09.01.04 | und | Suministro e instalación de Ventilador mecánico de UCI (AE MINSA-DIEM · SIGA grupo 65) |
| IM-09.01.05 | und | Suministro e instalación de Ventilador de transporte (AE MINSA-DIEM · SIGA grupo 65) |
| IM-09.01.06 | und | Suministro e instalación de Bomba de infusión volumétrica (AE MINSA-DIEM · SIGA grupo 65) |
| IM-09.01.07 | und | Suministro e instalación de Bomba de jeringa (AE MINSA-DIEM · SIGA grupo 65) |
| IM-09.01.08 | und | Suministro e instalación de Cama hospitalaria eléctrica 3 funciones (AE MINSA-DIEM · SIGA grupo 65) |
| IM-09.01.09 | und | Suministro e instalación de Cama de UCI con colchón antiescaras (AE MINSA-DIEM · SIGA grupo 65) |
| IM-09.01.10 | und | Suministro e instalación de Cama pediátrica / cuna hospitalaria (AE MINSA-DIEM · SIGA grupo 65) |
| IM-09.01.11 | und | Suministro e instalación de Incubadora neonatal (AE MINSA-DIEM · SIGA grupo 65) |
| IM-09.01.12 | und | Suministro e instalación de Cuna térmica / servocuna (AE MINSA-DIEM · SIGA grupo 65) |
| IM-09.01.13 | und | Suministro e instalación de Lámpara fototerapia neonatal (AE MINSA-DIEM · SIGA grupo 65) |
| IM-09.01.14 | und | Suministro e instalación de Mesa quirúrgica hidráulica (AE MINSA-DIEM · SIGA grupo 65) |
| IM-09.01.15 | und | Suministro e instalación de Lámpara quirúrgica de techo (equipo) (AE MINSA-DIEM · SIGA grupo 65) |
| IM-09.01.16 | und | Suministro e instalación de Electrobisturí (AE MINSA-DIEM · SIGA grupo 65) |
| IM-09.01.17 | und | Suministro e instalación de Aspirador quirúrgico (AE MINSA-DIEM · SIGA grupo 65) |
| IM-09.01.18 | und | Suministro e instalación de Autoclave / esterilizador a vapor de red (AE MINSA-DIEM · SIGA grupo 65) |
| IM-09.01.19 | und | Suministro e instalación de Autoclave de mesa 24 L (AE MINSA-DIEM · SIGA grupo 65) |
| IM-09.01.20 | und | Suministro e instalación de Lavadora descontaminadora (AE MINSA-DIEM · SIGA grupo 65) |
| IM-09.01.21 | und | Suministro e instalación de Selladora de bolsas para esterilización (AE MINSA-DIEM · SIGA grupo 65) |
| IM-09.01.22 | und | Suministro e instalación de Rayos X convencional (AE MINSA-DIEM · SIGA grupo 65) |
| IM-09.01.23 | und | Suministro e instalación de Rayos X portátil (AE MINSA-DIEM · SIGA grupo 65) |
| IM-09.01.24 | und | Suministro e instalación de Arco en C (AE MINSA-DIEM · SIGA grupo 65) |
| IM-09.01.25 | und | Suministro e instalación de Ecógrafo / ultrasonido (AE MINSA-DIEM · SIGA grupo 65) |
| IM-09.01.26 | und | Suministro e instalación de Mamógrafo (AE MINSA-DIEM · SIGA grupo 65) |
| IM-09.01.27 | und | Suministro e instalación de Tomógrafo computarizado (AE MINSA-DIEM · SIGA grupo 65) |
| IM-09.01.28 | und | Suministro e instalación de Resonador magnético (AE MINSA-DIEM · SIGA grupo 65) |
| IM-09.01.29 | und | Suministro e instalación de Densitómetro óseo (AE MINSA-DIEM · SIGA grupo 65) |
| IM-09.01.30 | und | Suministro e instalación de Analizador hematológico (AE MINSA-DIEM · SIGA grupo 65) |
| IM-09.01.31 | und | Suministro e instalación de Analizador bioquímico (AE MINSA-DIEM · SIGA grupo 65) |
| IM-09.01.32 | und | Suministro e instalación de Analizador de gases arteriales (AE MINSA-DIEM · SIGA grupo 65) |
| IM-09.01.33 | und | Suministro e instalación de Centrífuga de laboratorio (AE MINSA-DIEM · SIGA grupo 65) |
| IM-09.01.34 | und | Suministro e instalación de Microscopio binocular (AE MINSA-DIEM · SIGA grupo 65) |
| IM-09.01.35 | und | Suministro e instalación de Cabina de bioseguridad clase II (AE MINSA-DIEM · SIGA grupo 65) |
| IM-09.01.36 | und | Suministro e instalación de Cabina de flujo laminar (AE MINSA-DIEM · SIGA grupo 65) |
| IM-09.01.37 | und | Suministro e instalación de Refrigeradora de sangre / banco (AE MINSA-DIEM · SIGA grupo 65) |
| IM-09.01.38 | und | Suministro e instalación de Congeladora −20 °C laboratorio (AE MINSA-DIEM · SIGA grupo 65) |
| IM-09.01.39 | und | Suministro e instalación de Titulador (AE laboratorio CNCC) (AE MINSA-DIEM · SIGA grupo 65) |
| IM-09.01.40 | und | Suministro e instalación de Bidestilador de agua (AE MINSA-DIEM · SIGA grupo 65) |
| IM-09.01.41 | und | Suministro e instalación de Concentrador de oxígeno 10 L/min (AE MINSA-DIEM · SIGA grupo 65) |
| IM-09.01.42 | und | Suministro e instalación de Aspirador de secreciones (AE MINSA-DIEM · SIGA grupo 65) |
| IM-09.01.43 | und | Suministro e instalación de Laringoscopio set (AE MINSA-DIEM · SIGA grupo 65) |
| IM-09.01.44 | und | Suministro e instalación de Carro de paro / crash cart (AE MINSA-DIEM · SIGA grupo 65) |
| IM-09.01.45 | und | Suministro e instalación de Negatoscopio LED (AE MINSA-DIEM · SIGA grupo 65) |
| IM-09.01.46 | und | Suministro e instalación de Balanza pediátrica (AE MINSA-DIEM · SIGA grupo 65) |
| IM-09.01.47 | und | Suministro e instalación de Balanza de adulto con tallímetro (AE MINSA-DIEM · SIGA grupo 65) |
| IM-09.01.48 | und | Suministro e instalación de Otoscopio / oftalmoscopio set (AE MINSA-DIEM · SIGA grupo 65) |
| IM-09.01.49 | und | Suministro e instalación de Doppler fetal (AE MINSA-DIEM · SIGA grupo 65) |
| IM-09.01.50 | und | Suministro e instalación de Mesa ginecológica (AE MINSA-DIEM · SIGA grupo 65) |
| IM-09.01.51 | und | Suministro e instalación de Lámpara de cuello de ganso (AE MINSA-DIEM · SIGA grupo 65) |
| IM-09.01.52 | und | Suministro e instalación de Equipo dental completo (AE MINSA-DIEM · SIGA grupo 65) |
| IM-09.01.53 | und | Suministro e instalación de Autoclave odontológica (AE MINSA-DIEM · SIGA grupo 65) |
| IM-09.01.54 | und | Suministro e instalación de Compresor odontológico (AE MINSA-DIEM · SIGA grupo 65) |
| IM-09.01.55 | und | Suministro e instalación de Unidad de rehabilitación / camilla (AE MINSA-DIEM · SIGA grupo 65) |
| IM-09.01.56 | und | Suministro e instalación de Equipo de ultrasonido terapéutico (AE MINSA-DIEM · SIGA grupo 65) |
| IM-09.01.57 | und | Suministro e instalación de Electroestimulador TENS (AE MINSA-DIEM · SIGA grupo 65) |
| IM-09.01.58 | und | Suministro e instalación de Lavadora de ropa hospitalaria 16 kg (AE MINSA-DIEM · SIGA grupo 65) |
| IM-09.01.59 | und | Suministro e instalación de Secadora de ropa hospitalaria (AE MINSA-DIEM · SIGA grupo 65) |
| IM-09.01.60 | und | Suministro e instalación de Caldera / generador de vapor hospitalario (AE MINSA-DIEM · SIGA grupo 65) |
| IM-09.01.61 | und | Suministro e instalación de Marmita / olla de cocción hospitalaria (AE MINSA-DIEM · SIGA grupo 65) |
| IM-09.01.62 | und | Suministro e instalación de Cámara frigorífica de nutrición (AE MINSA-DIEM · SIGA grupo 65) |
| IM-09.01.63 | und | Suministro e instalación de Sillón de ruedas (AE MINSA-DIEM · SIGA grupo 65) |
| IM-09.01.64 | und | Suministro e instalación de Camilla de transporte (AE MINSA-DIEM · SIGA grupo 65) |
| IM-09.01.65 | und | Suministro e instalación de Biombo hospitalario (AE MINSA-DIEM · SIGA grupo 65) |
| IM-09.01.66 | und | Suministro e instalación de Mesa de mayo / instrumental (AE MINSA-DIEM · SIGA grupo 65) |
| IM-09.01.67 | und | Suministro e instalación de Contenedor de residuos punzocortantes (estación) (AE MINSA-DIEM · SIGA grupo 65) |
| IM-09.01.68 | und | Suministro e instalación de Sistema de llamado de enfermería (AE MINSA-DIEM · SIGA grupo 65) |
| IM-09.01.69 | und | Suministro e instalación de Refrigeradora de vacunas 2–8 °C (cadena de frío) (AE MINSA-DIEM · SIGA grupo 65) |
| IM-09.01.70 | und | Suministro e instalación de Esfigmomanómetro aneroide de pedestal (AE MINSA-DIEM · SIGA grupo 65) |
| IM-09.01.71 | und | Suministro e instalación de Nebulizador a pistón (AE MINSA-DIEM · SIGA grupo 65) |
| IM-09.01.72 | und | Suministro e instalación de Mesa de curaciones / procedimiento (AE MINSA-DIEM · SIGA grupo 65) |
| IM-09.01.73 | und | Suministro e instalación de Glucómetro de consultorio (AE MINSA-DIEM · SIGA grupo 65) |
| IM-09.01.74 | und | Suministro e instalación de Equipo de oxigenoterapia (flujómetro + humidificador) (AE MINSA-DIEM · SIGA grupo 65) |
| IM-09.01.75 | und | Suministro e instalación de Camilla de examen de consultorio (AE MINSA-DIEM · SIGA grupo 65) |

## 12.7 Instalaciones electromecánicas (IEM-) — 134 partidas

### 00 Trabajos preliminares (1)

| Código | Und | Descripción oficial |
| --- | --- | --- |
| IEM-00.01.01 | m² | Trazo y replanteo de instalaciones electromecánicas |

### 01 Subestación y transformación (30)

| Código | Und | Descripción oficial |
| --- | --- | --- |
| IEM-01.01.01 | glb | Local / caseta de subestación (suministro e instalación de equipos de sala) |
| IEM-01.01.02 | und | Subestación compacta tipo pedestal suministro e instalación |
| IEM-01.02.01 | und | Suministro e instalación de transformador seco 100 kVA |
| IEM-01.02.02 | und | Suministro e instalación de transformador seco 250 kVA |
| IEM-01.02.03 | und | Suministro e instalación de transformador seco 500 kVA |
| IEM-01.02.04 | und | Suministro e instalación de transformador seco 750 kVA |
| IEM-01.02.05 | und | Suministro e instalación de transformador en aceite 160 kVA |
| IEM-01.02.06 | und | Suministro e instalación de transformador en aceite 400 kVA |
| IEM-01.02.07 | und | Suministro e instalación de transformador en aceite 630 kVA |
| IEM-01.02.08 | und | Suministro e instalación de transformador seco 160 kVA |
| IEM-01.02.09 | und | Suministro e instalación de transformador en aceite 1 000 kVA |
| IEM-01.02.10 | und | Suministro e instalación de transformador seco 200 kVA |
| IEM-01.02.11 | und | Suministro e instalación de transformador seco 315 kVA |
| IEM-01.02.12 | und | Suministro e instalación de transformador seco 1 000 kVA |
| IEM-01.02.13 | und | Suministro e instalación de transformador en aceite 250 kVA |
| IEM-01.02.14 | und | Suministro e instalación de transformador en aceite 800 kVA |
| IEM-01.03.01 | und | Celda de media tensión 13.2 kV suministro e instalación |
| IEM-01.03.02 | und | Interruptor de potencia de media tensión |
| IEM-01.03.03 | und | Celda de media tensión 22.9 kV suministro e instalación |
| IEM-01.03.04 | und | Celda de medida de media tensión |
| IEM-01.04.01 | und | Tablero general de baja tensión TGBT de planta |
| IEM-01.05.01 | und | Banco de condensadores 50 kVAR suministro e instalación |
| IEM-01.05.02 | und | Banco de condensadores 100 kVAR suministro e instalación |
| IEM-01.05.03 | und | Banco de condensadores 200 kVAR suministro e instalación |
| IEM-01.06.01 | und | Transformador de corriente 400/5 A |
| IEM-01.06.02 | und | Transformador de potencial 13.2 kV |
| IEM-01.06.03 | und | Relé de protección multifunción |
| IEM-01.07.01 | m | Barra de cobre electrolítico 80×10 mm |
| IEM-01.08.01 | und | Fosa / cubeto de contención de aceite de transformador |
| IEM-01.09.01 | und | Tablero de compensación de factor de potencia |

### 02 Tableros de potencia y MCC (15)

| Código | Und | Descripción oficial |
| --- | --- | --- |
| IEM-02.01.01 | und | Centro de control de motores MCC 6 arrancadores |
| IEM-02.01.02 | und | Centro de control de motores MCC 12 arrancadores |
| IEM-02.01.03 | und | Centro de control de motores MCC 18 arrancadores |
| IEM-02.02.01 | und | Tablero de control de procesos / automatismo |
| IEM-02.03.01 | und | Variador de frecuencia 10 HP suministro e instalación |
| IEM-02.03.02 | und | Variador de frecuencia 25 HP suministro e instalación |
| IEM-02.03.03 | und | Variador de frecuencia 50 HP suministro e instalación |
| IEM-02.03.04 | und | Variador de frecuencia 75 HP suministro e instalación |
| IEM-02.04.01 | und | Arrancador estrella-triángulo 15 HP |
| IEM-02.04.02 | und | Arrancador suave (soft starter) 40 HP |
| IEM-02.05.01 | und | Interruptor caja moldeada 250 A 3P instalado |
| IEM-02.05.02 | und | Interruptor caja moldeada 400 A 3P instalado |
| IEM-02.05.03 | und | Interruptor caja moldeada 630 A 3P instalado |
| IEM-02.05.04 | und | Interruptor caja moldeada 800 A 3P instalado |
| IEM-02.06.01 | und | PLC / automatismo de planta suministro e instalación |

### 03 Transferencia automática ATS (11)

| Código | Und | Descripción oficial |
| --- | --- | --- |
| IEM-03.01.01 | und | Suministro e instalación de ATS 100 A 3P+N transición abierta |
| IEM-03.01.02 | und | Suministro e instalación de ATS 160 A 3P+N transición abierta |
| IEM-03.01.03 | und | Suministro e instalación de ATS 250 A 3P+N transición abierta |
| IEM-03.01.04 | und | Suministro e instalación de ATS 400 A 3P+N transición abierta |
| IEM-03.01.05 | und | Suministro e instalación de ATS 630 A 3P+N transición abierta |
| IEM-03.02.01 | und | Suministro e instalación de ATS 800 A 3P+N transición cerrada |
| IEM-03.02.02 | und | Suministro e instalación de ATS 1 000 A 3P+N con bypass |
| IEM-03.02.03 | und | Suministro e instalación de ATS 1 600 A 3P+N con bypass |
| IEM-03.03.01 | und | Tablero de transferencia manual 3P+N |
| IEM-03.04.01 | und | Bypass de ATS / seccionador de mantenimiento |
| IEM-03.05.01 | und | Tablero de sincronismo de grupos electrógenos |

### 04 Grupo electrógeno (20)

| Código | Und | Descripción oficial |
| --- | --- | --- |
| IEM-04.01.01 | und | Suministro e instalación de grupo electrógeno diésel 30 kVA cabinado |
| IEM-04.01.02 | und | Suministro e instalación de grupo electrógeno diésel 50 kVA cabinado |
| IEM-04.01.03 | und | Suministro e instalación de grupo electrógeno diésel 80 kVA cabinado |
| IEM-04.01.04 | und | Suministro e instalación de grupo electrógeno diésel 100 kVA cabinado |
| IEM-04.01.05 | und | Suministro e instalación de grupo electrógeno diésel 150 kVA cabinado |
| IEM-04.01.06 | und | Suministro e instalación de grupo electrógeno diésel 250 kVA cabinado |
| IEM-04.01.07 | und | Suministro e instalación de grupo electrógeno diésel 350 kVA cabinado |
| IEM-04.01.08 | und | Suministro e instalación de grupo electrógeno diésel 500 kVA cabinado |
| IEM-04.01.09 | und | Suministro e instalación de grupo electrógeno diésel 20 kVA cabinado |
| IEM-04.01.10 | und | Suministro e instalación de grupo electrógeno diésel 600 kVA cabinado |
| IEM-04.01.11 | und | Suministro e instalación de grupo electrógeno diésel 800 kVA cabinado |
| IEM-04.01.12 | und | Suministro e instalación de grupo electrógeno diésel 40 kVA cabinado |
| IEM-04.01.13 | und | Suministro e instalación de grupo electrógeno diésel 200 kVA cabinado |
| IEM-04.01.14 | und | Suministro e instalación de grupo electrógeno diésel 1 000 kVA cabinado |
| IEM-04.02.01 | m³ | Losa de fundación para grupo electrógeno f'c 210 |
| IEM-04.02.02 | und | Tanque de combustible diario 1 000 L c/cubeto |
| IEM-04.03.01 | und | Escape, silenciador y descarga de gases del grupo |
| IEM-04.03.02 | und | Banco de baterías de arranque del grupo |
| IEM-04.03.03 | glb | Interconexión de potencia grupo–ATS |
| IEM-04.03.04 | und | Radiador / intercambiador de calor del grupo |

### 05 UPS y respaldo (9)

| Código | Und | Descripción oficial |
| --- | --- | --- |
| IEM-05.01.01 | und | Suministro e instalación de UPS online 10 kVA |
| IEM-05.01.02 | und | Suministro e instalación de UPS online 20 kVA |
| IEM-05.01.03 | und | Suministro e instalación de UPS online 60 kVA |
| IEM-05.01.04 | und | Suministro e instalación de UPS online 100 kVA |
| IEM-05.01.05 | und | Suministro e instalación de UPS online 30 kVA |
| IEM-05.01.06 | und | Suministro e instalación de UPS online 80 kVA |
| IEM-05.01.07 | und | Suministro e instalación de UPS online 200 kVA |
| IEM-05.02.01 | und | Banco de baterías para UPS |
| IEM-05.03.01 | und | Tablero de by-pass de UPS |

### 06 Motores y accionamientos (9)

| Código | Und | Descripción oficial |
| --- | --- | --- |
| IEM-06.01.01 | und | Suministro e instalación de motor trifásico 5 HP |
| IEM-06.01.02 | und | Suministro e instalación de motor trifásico 10 HP |
| IEM-06.01.03 | und | Suministro e instalación de motor trifásico 25 HP |
| IEM-06.01.04 | und | Suministro e instalación de motor trifásico 50 HP |
| IEM-06.01.05 | und | Suministro e instalación de motor trifásico 100 HP |
| IEM-06.01.06 | und | Suministro e instalación de motor trifásico 3 HP |
| IEM-06.01.07 | und | Suministro e instalación de motor trifásico 15 HP |
| IEM-06.01.08 | und | Suministro e instalación de motor trifásico 75 HP |
| IEM-06.02.01 | und | Bancada, alineamiento y acople de motor |

### 07 Izaje y transporte (4)

| Código | Und | Descripción oficial |
| --- | --- | --- |
| IEM-07.01.01 | und | Suministro e instalación de puente grúa 5 t |
| IEM-07.01.02 | und | Suministro e instalación de puente grúa 10 t |
| IEM-07.02.01 | und | Suministro e instalación de polipasto eléctrico 2 t |
| IEM-07.03.01 | und | Suministro e instalación de montacargas de obra / servicio |

### 08 Tierra y protecciones de planta (4)

| Código | Und | Descripción oficial |
| --- | --- | --- |
| IEM-08.01.01 | m² | Malla de tierra de subestación |
| IEM-08.01.02 | und | Pozo a tierra de potencia |
| IEM-08.02.01 | und | Pararrayos / DPS de media tensión |
| IEM-08.03.01 | glb | Equipotencialización de sala técnica |

### 09 Canalizaciones de potencia (23)

| Código | Und | Descripción oficial |
| --- | --- | --- |
| IEM-09.01.01 | m | Bandeja portacable 200 mm suministro e instalación |
| IEM-09.01.02 | m | Bandeja portacable 300 mm suministro e instalación |
| IEM-09.01.03 | m | Bandeja portacable 400 mm suministro e instalación |
| IEM-09.01.04 | m | Bandeja portacable 100 mm suministro e instalación |
| IEM-09.01.05 | m | Bandeja portacable 600 mm suministro e instalación |
| IEM-09.01.06 | m | Bandeja portacable 150 mm suministro e instalación |
| IEM-09.02.01 | m | Canalización EMT Ø1½" para potencia |
| IEM-09.02.02 | m | Canalización IMC Ø2" para potencia |
| IEM-09.03.01 | m | Cable NYY 3×70+35 mm² suministro e instalación |
| IEM-09.03.02 | m | Cable NYY 3×120+70 mm² suministro e instalación |
| IEM-09.03.03 | m | Cable NYY 3×185+95 mm² suministro e instalación |
| IEM-09.03.04 | m | Cable N2XSY 12/20 kV 3×70 mm² (media tensión) |
| IEM-09.03.05 | m | Cable NYY 3×25+16 mm² suministro e instalación |
| IEM-09.03.06 | m | Cable NYY 3×50+25 mm² suministro e instalación |
| IEM-09.03.07 | m | Cable NYY 3×240+120 mm² suministro e instalación |
| IEM-09.03.08 | m | Cable N2XOH 0.6/1 kV 3×70+35 mm² (no propagante) |
| IEM-09.03.09 | m | Cable N2XSY 12/20 kV 3×95 mm² (media tensión) |
| IEM-09.03.10 | m | Cable NYY 3×16+10 mm² suministro e instalación |
| IEM-09.03.11 | m | Cable NYY 3×35+16 mm² suministro e instalación |
| IEM-09.03.12 | m | Cable NYY 3×95+50 mm² suministro e instalación |
| IEM-09.03.13 | m | Cable N2XSY 12/20 kV 3×50 mm² (media tensión) |
| IEM-09.03.14 | m | Cable N2XSY 12/20 kV 3×120 mm² (media tensión) |
| IEM-09.04.01 | m | Cable de control 7×1.5 mm² suministro e instalación |

### 10 Pruebas y puesta en marcha (6)

| Código | Und | Descripción oficial |
| --- | --- | --- |
| IEM-10.01.01 | glb | Pruebas de aislamiento y continuidad de planta |
| IEM-10.01.02 | glb | Protocolo de puesta en marcha de grupo y ATS |
| IEM-10.01.03 | glb | Termografía de tableros de potencia |
| IEM-10.01.04 | glb | Prueba hipot / aislamiento de media tensión |
| IEM-10.01.05 | glb | Protocolo de factor de potencia y armónicos |
| IEM-10.01.06 | glb | Prueba y ajuste de relés de protección |

### 11 Generación fotovoltaica (2)

| Código | Und | Descripción oficial |
| --- | --- | --- |
| IEM-11.01.01 | und | Suministro e instalación de sistema fotovoltaico 10 kWp |
| IEM-11.01.02 | und | Suministro e instalación de sistema fotovoltaico 30 kWp |

## 12.8 Pavimentación (P-) — 71 partidas

### 01 Trabajos preliminares (8)

| Código | Und | Descripción oficial |
| --- | --- | --- |
| P-01.01.01 | glb | Movilización y desmovilización de equipo |
| P-01.01.02 | m | Trazo y replanteo de vía |
| P-01.02.01 | m² | Desbroce y limpieza de terreno |
| P-01.02.02 | m² | Demolición de vereda de concreto existente |
| P-01.02.03 | m | Demolición de sardinel existente |
| P-01.03.01 | und | Cartel de identificación de obra |
| P-01.04.01 | glb | Control de tránsito y desvíos provisionales |
| P-01.05.01 | und | Extracción de árboles y tocones |

### 02 Movimiento de tierras (9)

| Código | Und | Descripción oficial |
| --- | --- | --- |
| P-02.01.01 | m³ | Corte en material suelto hasta subrasante |
| P-02.01.02 | m³ | Corte en material suelto-rocoso |
| P-02.01.03 | m³ | Corte en material rocoso (martillo) |
| P-02.02.01 | m³ | Relleno compactado para terraplén |
| P-02.02.02 | m³ | Relleno con material de préstamo compactado |
| P-02.03.01 | m² | Conformación y compactación de subrasante |
| P-02.03.02 | m² | Mejoramiento de subrasante con cemento |
| P-02.04.01 | m³ | Eliminación de material excedente D=10 km |
| P-02.05.01 | m² | Escarificado y reconformación de calzada |

### 03 Subbase y base (12)

| Código | Und | Descripción oficial |
| --- | --- | --- |
| P-03.01.01 | m² | Subbase granular e=20 cm compactada |
| P-03.01.02 | m² | Subbase granular e=25 cm compactada |
| P-03.01.03 | m² | Subbase granular e=15 cm compactada |
| P-03.02.01 | m² | Base granular e=15 cm compactada |
| P-03.02.02 | m² | Base granular e=20 cm compactada |
| P-03.02.03 | m² | Base granular e=25 cm compactada |
| P-03.03.01 | m² | Geotextil de separación en subrasante |
| P-03.04.01 | m² | Base granular estabilizada con cemento |
| P-03.05.01 | m² | Afirmado e=15 cm compactado |
| P-03.05.02 | m² | Afirmado e=20 cm compactado |
| P-03.06.01 | m² | Geomalla biaxial en subrasante |
| P-03.07.01 | m² | Base asfáltica e=8 cm |

### 04 Pavimento flexible (13)

| Código | Und | Descripción oficial |
| --- | --- | --- |
| P-04.01.01 | m² | Imprimación asfáltica 1.2 L/m² |
| P-04.01.02 | m² | Riego de liga 0.5 L/m² |
| P-04.01.03 | m² | Imprimación asfáltica MC-70 1.0 L/m² |
| P-04.02.01 | m² | Carpeta asfáltica e=5 cm en caliente |
| P-04.02.02 | m² | Carpeta asfáltica e=7.5 cm en caliente |
| P-04.02.03 | m² | Carpeta asfáltica e=4 cm en caliente |
| P-04.02.04 | m² | Carpeta asfáltica e=6 cm en caliente |
| P-04.03.01 | m² | Bacheo asfáltico |
| P-04.04.01 | m² | Slurry seal |
| P-04.05.01 | m² | Fresado de carpeta e=5 cm |
| P-04.06.01 | m² | Tratamiento superficial bituminoso |
| P-04.07.01 | m² | Riego de sello con gravilla (chip seal) |
| P-04.08.01 | m² | Carpeta asfáltica en frío e=5 cm |

### 05 Pavimento rígido (9)

| Código | Und | Descripción oficial |
| --- | --- | --- |
| P-05.01.01 | m² | Losa de concreto f'c 280 e=20 cm |
| P-05.01.02 | m² | Losa de concreto f'c 280 e=25 cm |
| P-05.01.03 | m² | Losa de concreto f'c 280 e=15 cm |
| P-05.01.04 | m² | Losa de concreto f'c 350 e=22 cm |
| P-05.02.01 | m | Junta aserrada y sellada |
| P-05.03.01 | m² | Adoquinado de concreto e=8 cm sobre arena |
| P-05.04.01 | m | Pasadores de junta Ø25 mm c/60 cm |
| P-05.05.01 | m | Encofrado de borde de losa |
| P-05.06.01 | m² | Curado químico de losa |

### 06 Obras complementarias (13)

| Código | Und | Descripción oficial |
| --- | --- | --- |
| P-06.01.01 | m | Sardinel de concreto f'c 175 |
| P-06.01.02 | m | Sardinel tipo A f'c 175 (in situ) |
| P-06.01.03 | m | Sardinel tipo B / montable f'c 175 |
| P-06.02.01 | m² | Vereda de concreto f'c 175 e=10 cm |
| P-06.02.02 | m² | Vereda de concreto f'c 175 e=15 cm |
| P-06.02.03 | m² | Vereda de concreto f'c 175 e=8 cm |
| P-06.03.01 | m | Cuneta de concreto f'c 175 |
| P-06.04.01 | m | Badén de concreto f'c 210 |
| P-06.05.01 | m² | Berma afirmada e=15 cm |
| P-06.06.01 | m² | Rampa PMR de concreto f'c 175 |
| P-06.07.01 | m² | Baldosa podotáctil 30×30 cm |
| P-06.08.01 | und | Sumidero de concreto c/rejilla |
| P-06.09.01 | m² | Solado de apoyo bajo vereda e=5 cm |

### 07 Señalización (7)

| Código | Und | Descripción oficial |
| --- | --- | --- |
| P-07.01.01 | m | Pintura de eje y borde de calzada |
| P-07.01.02 | m² | Cruce peatonal (cebra) termoplástico |
| P-07.01.03 | und | Símbolo vial (flecha / STOP / ceda) |
| P-07.02.01 | und | Tachas reflectivas |
| P-07.03.01 | und | Señal vertical reglamentaria |
| P-07.04.01 | und | Bolardo de concreto |
| P-07.05.01 | m | Reductor de velocidad de concreto |

## 12.9 Saneamiento (S-) — 70 partidas

### 01 Trabajos preliminares (2)

| Código | Und | Descripción oficial |
| --- | --- | --- |
| S-01.01.01 | m | Trazo y replanteo de redes |
| S-01.02.01 | glb | Desvío provisional de servicios |

### 02 Excavación y relleno (5)

| Código | Und | Descripción oficial |
| --- | --- | --- |
| S-02.01.01 | m³ | Excavación de zanja en material suelto |
| S-02.01.02 | m³ | Excavación de zanja con maquinaria |
| S-02.02.01 | m³ | Cama de apoyo de arena e=10 cm |
| S-02.03.01 | m³ | Relleno compactado de zanja |
| S-02.04.01 | m³ | Eliminación de material excedente |

### 03 Agua potable (17)

| Código | Und | Descripción oficial |
| --- | --- | --- |
| S-03.01.01 | m | Tubería PVC SAP Ø110 mm clase 7.5 |
| S-03.01.02 | m | Tubería PVC SAP Ø160 mm clase 7.5 |
| S-03.01.03 | m | Tubería PVC SAP Ø63 mm clase 7.5 |
| S-03.01.04 | m | Tubería PVC SAP Ø90 mm clase 7.5 |
| S-03.01.05 | m | Tubería HDPE PE100 Ø90 mm |
| S-03.01.06 | m | Tubería HDPE PE100 Ø110 mm |
| S-03.01.07 | m | Tubería HDPE PE100 Ø160 mm |
| S-03.02.01 | und | Válvula de control Ø110 mm c/caja |
| S-03.02.02 | und | Válvula de compuerta Ø110 mm c/caja |
| S-03.02.03 | und | Válvula de aire Ø50 mm c/caja |
| S-03.03.01 | m | Prueba hidráulica de red de agua |
| S-03.04.01 | m | Desinfección de red de agua |
| S-03.05.01 | und | Conexión domiciliaria de agua Ø20 mm |
| S-03.06.01 | und | Hidrante contra incendio Ø75 mm |
| S-03.06.02 | und | Hidrante contra incendio Ø75 mm (red urbana) |
| S-03.07.01 | und | Medidor de agua ½" con caja |
| S-03.07.02 | und | Medidor de agua ¾" con caja |

### 04 Alcantarillado (14)

| Código | Und | Descripción oficial |
| --- | --- | --- |
| S-04.01.01 | m | Tubería PVC UF Ø160 mm |
| S-04.01.02 | m | Tubería PVC UF Ø200 mm |
| S-04.01.03 | m | Tubería PVC UF Ø250 mm |
| S-04.01.04 | m | Tubería PVC UF Ø315 mm |
| S-04.01.05 | m | Tubería de concreto simple Ø300 mm |
| S-04.01.06 | m | Tubería de concreto reforzado Ø400 mm |
| S-04.02.01 | und | Buzón de concreto tipo I h=1.50 m |
| S-04.02.02 | und | Buzón de concreto tipo II h=2.00 m |
| S-04.02.03 | und | Buzón de concreto tipo III h=3.00 m |
| S-04.02.04 | und | Buzón prefabricado Ø1.20 m |
| S-04.03.01 | und | Caja de registro 12"×24" |
| S-04.04.01 | und | Conexión domiciliaria de desagüe Ø160 mm |
| S-04.05.01 | m | Prueba de hermeticidad de desagüe |
| S-04.06.01 | und | Cámara de inspección prefabricada |

### 05 Cámaras y tanques (6)

| Código | Und | Descripción oficial |
| --- | --- | --- |
| S-05.01.01 | m³ | Cámara de bombeo de concreto f'c 210 |
| S-05.02.01 | m³ | Cisterna de concreto armado f'c 210 |
| S-05.03.01 | m³ | Tanque séptico de concreto f'c 175 |
| S-05.04.01 | und | Módulo compacto PTAR 50 habitantes |
| S-05.05.01 | m³ | Lecho filtrante arena-grava |
| S-05.06.01 | und | Bomba sumergible de aguas servidas 2 HP |

### 06 Reposición de pista (5)

| Código | Und | Descripción oficial |
| --- | --- | --- |
| S-06.01.01 | m² | Reposición de vereda de concreto |
| S-06.02.01 | m² | Reposición de carpeta asfáltica e=5 cm |
| S-06.03.01 | m | Reposición de sardinel de concreto |
| S-06.04.01 | m² | Reposición de afirmado e=15 cm |
| S-06.05.01 | m² | Corte y retiro de pavimento existente |

### 07 UBS y saneamiento rural (9)

| Código | Und | Descripción oficial |
| --- | --- | --- |
| S-07.01.01 | glb | Trazo de UBS y campo de infiltración |
| S-07.02.01 | und | Módulo UBS prefabricado suministro e instalación |
| S-07.02.02 | und | Letrina de hoyo ventilado mejorada |
| S-07.02.03 | und | Tanque séptico prefabricado 1 200 L |
| S-07.02.04 | und | Biodigestor 600 L |
| S-07.03.01 | m | Tubería de arrastre hidráulico PVC Ø110 mm |
| S-07.03.02 | m | Campo de infiltración / zanja filtrante |
| S-07.04.01 | und | Pozo de absorción Ø1.20 m |
| S-07.05.01 | und | Lavamano + inodoro rural (aparatos UBS) |

### 08 PTAR (7)

| Código | Und | Descripción oficial |
| --- | --- | --- |
| S-08.01.01 | und | Reja gruesa de ingreso a PTAR |
| S-08.01.02 | m³ | Desarenador de PTAR |
| S-08.01.03 | m³ | Reactor de lodos activados f'c 210 |
| S-08.01.04 | m³ | Sedimentador secundario |
| S-08.01.05 | m² | Lecho de secado de lodos |
| S-08.02.01 | und | Soplador / aireador 5 HP |
| S-08.02.02 | glb | Cloración de efluente |

### 09 Reservorio y captación (5)

| Código | Und | Descripción oficial |
| --- | --- | --- |
| S-09.01.01 | m³ | Reservorio apoyado de concreto f'c 210 |
| S-09.01.02 | und | Cámara de válvulas de reservorio |
| S-09.02.01 | und | Captación de manantial |
| S-09.02.02 | m³ | Desarenador de agua potable |
| S-09.03.01 | und | Caseta de cloración |

## 12.10 Carreteras y puentes (CAR-) — 69 partidas

### 01 Obras preliminares (7)

| Código | Und | Descripción oficial |
| --- | --- | --- |
| CAR-01.01.01 | glb | Movilización y desmovilización de equipo vial |
| CAR-01.01.02 | glb | Campamento y patio de máquinas |
| CAR-01.02.01 | km | Trazo, replanteo y control topográfico |
| CAR-01.03.01 | m² | Desbroce y limpieza de faja |
| CAR-01.04.01 | und | Cartel de identificación MTC 3.60×2.40 m |
| CAR-01.05.01 | glb | Desvío provisional de tránsito |
| CAR-01.06.01 | m² | Demolición de pavimento existente |

### 02 Movimiento de tierras (8)

| Código | Und | Descripción oficial |
| --- | --- | --- |
| CAR-02.01.01 | m³ | Corte en material suelto hasta subrasante |
| CAR-02.01.02 | m³ | Corte en material suelto-rocoso |
| CAR-02.01.03 | m³ | Corte en roca fijas (con explosivos / martillo) |
| CAR-02.02.01 | m³ | Terraplén con material de préstamo compactado |
| CAR-02.03.01 | m² | Conformación y compactación de subrasante |
| CAR-02.04.01 | m³ | Eliminación de material excedente D=10 km |
| CAR-02.05.01 | m² | Escarificado y reconformación de afirmado |
| CAR-02.06.01 | glb | Control de compactación (laboratorio de campo) |

### 03 Pavimento (13)

| Código | Und | Descripción oficial |
| --- | --- | --- |
| CAR-03.01.01 | m² | Afirmado e=15 cm compactado (camino vecinal) |
| CAR-03.01.02 | m² | Afirmado e=20 cm compactado |
| CAR-03.02.01 | m² | Subbase granular e=20 cm (EG-2013) |
| CAR-03.02.02 | m² | Subbase granular e=25 cm |
| CAR-03.03.01 | m² | Base granular e=15 cm |
| CAR-03.03.02 | m² | Base granular e=20 cm |
| CAR-03.04.01 | m² | Imprimación asfáltica MC-70 1.0 L/m² |
| CAR-03.04.02 | m² | Riego de liga CSS-1h 0.5 L/m² |
| CAR-03.05.01 | m² | Carpeta asfáltica en caliente e=5.0 cm |
| CAR-03.05.02 | m² | Carpeta asfáltica en caliente e=7.5 cm |
| CAR-03.06.01 | m² | Tratamiento superficial bicapa |
| CAR-03.07.01 | m² | Pavimento rígido f'c 280 e=20 cm (carretera) |
| CAR-03.08.01 | m² | Berma afirmada e=15 cm |

### 04 Drenaje y obras de arte (10)

| Código | Und | Descripción oficial |
| --- | --- | --- |
| CAR-04.01.01 | m | Cuneta triangular revestida f'c 175 |
| CAR-04.01.02 | m | Cuneta prefabricada de concreto |
| CAR-04.02.01 | m | Badén de concreto f'c 210 |
| CAR-04.03.01 | m | Alcantarilla metálica corrugada Ø600 mm |
| CAR-04.03.02 | m | Alcantarilla metálica corrugada Ø900 mm |
| CAR-04.03.03 | m | Alcantarilla metálica corrugada Ø1 200 mm |
| CAR-04.04.01 | m | Alcantarilla cajón 1.00×1.00 m |
| CAR-04.05.01 | und | Cabezal de alcantarilla f'c 210 |
| CAR-04.06.01 | m³ | Muro de gaviones 2.00×1.00×1.00 m |
| CAR-04.07.01 | m³ | Muro de concreto armado f'c 210 (contención) |

### 05 Señalización y seguridad vial (8)

| Código | Und | Descripción oficial |
| --- | --- | --- |
| CAR-05.01.01 | m | Pintura de eje de calzada termoplástica |
| CAR-05.01.02 | m | Pintura de borde de calzada |
| CAR-05.02.01 | und | Tachas reflectivas bidireccionales |
| CAR-05.03.01 | und | Señal vertical reglamentaria c/poste |
| CAR-05.03.02 | und | Señal preventiva / informativa |
| CAR-05.04.01 | und | Hito kilométrico de concreto |
| CAR-05.05.01 | m | Defensa metálica tipo W-beam |
| CAR-05.06.01 | m | Baranda de concreto en puente / alcantarilla |

### 06 Conservación vial (3)

| Código | Und | Descripción oficial |
| --- | --- | --- |
| CAR-06.01.01 | m² | Bacheo asfáltico profundo |
| CAR-06.02.01 | m² | Motonivelado de afirmado existente |
| CAR-06.03.01 | m | Sello de fisuras con asfalto |

### 08 Puentes (20)

| Código | Und | Descripción oficial |
| --- | --- | --- |
| CAR-08.01.01 | glb | Trazo y replanteo de puente |
| CAR-08.01.02 | glb | Ataguía y desvío del cauce para estribos |
| CAR-08.02.01 | m³ | Excavación para estribo / pila |
| CAR-08.02.02 | m | Pilote preexcavado Ø1.20 m |
| CAR-08.02.03 | m³ | Cabezal de pilotes f'c 280 |
| CAR-08.03.01 | m³ | Concreto en estribo f'c 280 |
| CAR-08.03.02 | m³ | Concreto en pila / pilar f'c 280 |
| CAR-08.03.03 | m² | Encofrado de estribo / pila |
| CAR-08.03.04 | kg | Acero fy 4200 en estribo / pila |
| CAR-08.04.01 | und | Aparato de apoyo de neopreno |
| CAR-08.04.02 | m | Viga postensada prefabricada |
| CAR-08.04.03 | m² | Losa de puente f'c 280 e=20 cm |
| CAR-08.04.04 | m² | Losa de aproximación |
| CAR-08.05.01 | m | Junta de dilatación de puente |
| CAR-08.05.02 | m² | Impermeabilización de losa de puente |
| CAR-08.05.03 | m | Baranda metálica de puente h=1.00 m |
| CAR-08.05.04 | m | Baranda de concreto de puente |
| CAR-08.06.01 | m³ | Enrocado de protección de estribo |
| CAR-08.06.02 | m³ | Gaviones en estribo |
| CAR-08.07.01 | glb | Prueba de carga de puente |

## 12.11 Hidráulica (HID-) — 51 partidas

### 01 Trabajos preliminares (6)

| Código | Und | Descripción oficial |
| --- | --- | --- |
| HID-01.01.01 | m | Trazo y replanteo de eje de canal |
| HID-01.02.01 | m² | Desbroce de faja de canal |
| HID-01.03.01 | glb | Ataguía y desvío provisional del cauce |
| HID-01.04.01 | glb | Campamento y almacén de obra hidráulica |
| HID-01.05.01 | und | Cartel de identificación de obra hidráulica |
| HID-01.06.01 | glb | Implementación SSOMA de obra hidráulica |

### 02 Excavación y relleno (8)

| Código | Und | Descripción oficial |
| --- | --- | --- |
| HID-02.01.01 | m³ | Excavación de canal en material suelto |
| HID-02.01.02 | m³ | Excavación de canal en material conglomerado |
| HID-02.01.03 | m³ | Excavación de canal en roca (martillo) |
| HID-02.02.01 | m² | Perfilado de taludes de canal |
| HID-02.03.01 | m³ | Relleno compactado de espaldones |
| HID-02.04.01 | m³ | Eliminación de material excedente |
| HID-02.05.01 | día | Agotamiento y bombeo de filtraciones |
| HID-02.06.01 | m³ | Cama de apoyo de arena bajo revestimiento |

### 03 Revestimiento de canales (11)

| Código | Und | Descripción oficial |
| --- | --- | --- |
| HID-03.01.01 | m² | Solado de canal f'c 140 e=5 cm |
| HID-03.02.01 | m² | Revestimiento de concreto f'c 175 e=7.5 cm |
| HID-03.02.02 | m² | Revestimiento de concreto f'c 210 e=10 cm |
| HID-03.02.03 | m² | Revestimiento de concreto f'c 210 e=12.5 cm |
| HID-03.03.01 | m² | Revestimiento de mampostería de piedra |
| HID-03.04.01 | m² | Revestimiento con geomembrana HDPE 1 mm |
| HID-03.05.01 | m | Junta de dilatación en canal revestido |
| HID-03.06.01 | m² | Geotextil de protección bajo geomembrana |
| HID-03.07.01 | m² | Enlucido de canal f'c 140 e=1.5 cm |
| HID-03.08.01 | m | Canal entubado HDPE PE100 Ø315 mm |
| HID-03.09.01 | m³ | Transición de ingreso / salida de concreto |

### 04 Obras de arte hidráulicas (14)

| Código | Und | Descripción oficial |
| --- | --- | --- |
| HID-04.01.01 | m³ | Bocatoma de concreto armado f'c 210 |
| HID-04.02.01 | m³ | Desarenador de concreto f'c 210 |
| HID-04.03.01 | und | Compuerta metálica deslizante 1.00×1.00 m |
| HID-04.03.02 | und | Compuerta metálica deslizante 0.60×0.60 m |
| HID-04.04.01 | m | Sifón invertido de concreto f'c 210 |
| HID-04.05.01 | m | Alcantarilla hidráulica Ø900 mm |
| HID-04.06.01 | m³ | Caída / rápido de concreto f'c 210 |
| HID-04.07.01 | m³ | Partidor de caudal de concreto |
| HID-04.08.01 | m³ | Aliviadero lateral de concreto |
| HID-04.09.01 | und | Toma lateral / marco partidor |
| HID-04.10.01 | und | Aforador metálico tipo RBC |
| HID-04.11.01 | m³ | Puente-canal de concreto armado f'c 210 |
| HID-04.12.01 | und | Pozo de visita en sifón invertido |
| HID-04.13.01 | m³ | Cámara de carga de concreto f'c 210 |

### 05 Drenaje y protección (9)

| Código | Und | Descripción oficial |
| --- | --- | --- |
| HID-05.01.01 | m | Cuneta de coronación en tierra |
| HID-05.02.01 | m³ | Enrocado de protección (rip-rap) |
| HID-05.03.01 | m² | Colchón de gaviones |
| HID-05.04.01 | m² | Geocelda de confinamiento en talud |
| HID-05.05.01 | m | Dren de pie con geotextil y grava |
| HID-05.06.01 | und | Gavión caja 2.00×1.00×1.00 m |
| HID-05.07.01 | m³ | Muro de contención de concreto f'c 210 |
| HID-05.08.01 | m² | Revegetación de taludes con tierra vegetal |
| HID-05.09.01 | m³ | Enrocado de pie de talud (rip-rap clase II) |

### 06 Conducción entubada (3)

| Código | Und | Descripción oficial |
| --- | --- | --- |
| HID-06.01.01 | m | Tubería de conducción HDPE PE100 Ø160 mm |
| HID-06.02.01 | und | Válvula de control Ø110 mm |
| HID-06.03.01 | und | Válvula de aire Ø50 mm |

## 12.12 Habilitaciones urbanas (HAB-) — 70 partidas

### 01 Preliminares y lotización (9)

| Código | Und | Descripción oficial |
| --- | --- | --- |
| HAB-01.01.01 | m² | Trazo y replanteo de lotes y vías |
| HAB-01.02.01 | und | Mojón de concreto para lotización |
| HAB-01.03.01 | m² | Limpieza y desbroce de habilitación |
| HAB-01.04.01 | m³ | Movimiento de tierras para plataformas |
| HAB-01.05.01 | und | Cartel de habilitación urbana |
| HAB-01.06.01 | m | Cerco perimétrico provisional (malla raschel) |
| HAB-01.07.01 | m² | Demolición de vereda y sardinel existentes |
| HAB-01.08.01 | m³ | Relleno compactado de plataforma urbana |
| HAB-01.09.01 | glb | Control de tránsito y desvíos en vía urbana |

### 02 Pistas (14)

| Código | Und | Descripción oficial |
| --- | --- | --- |
| HAB-02.01.01 | m² | Conformación de subrasante de pista |
| HAB-02.02.01 | m² | Subbase granular e=20 cm (pista urbana) |
| HAB-02.02.02 | m² | Subbase granular e=25 cm (pista urbana) |
| HAB-02.03.01 | m² | Base granular e=15 cm (pista urbana) |
| HAB-02.03.02 | m² | Base granular e=20 cm (pista urbana) |
| HAB-02.04.01 | m² | Imprimación asfáltica de pista |
| HAB-02.05.01 | m² | Carpeta asfáltica e=5 cm (pista urbana) |
| HAB-02.05.02 | m² | Carpeta asfáltica e=7.5 cm (pista colectora) |
| HAB-02.06.01 | m² | Pavimento rígido f'c 280 e=20 cm (pista) |
| HAB-02.07.01 | m² | Adoquinado vehicular e=8 cm |
| HAB-02.08.01 | m | Junta aserrada y sellada en pista rígida |
| HAB-02.09.01 | m² | Riego de liga 0.5 L/m² (pista urbana) |
| HAB-02.10.01 | m² | Geotextil de separación en subrasante urbana |
| HAB-02.11.01 | m³ | Eliminación de material excedente D=10 km |

### 03 Veredas y sardineles (13)

| Código | Und | Descripción oficial |
| --- | --- | --- |
| HAB-03.01.01 | m² | Vereda de concreto f'c 175 e=10 cm |
| HAB-03.01.02 | m² | Vereda de concreto f'c 175 e=12 cm |
| HAB-03.01.03 | m² | Vereda de concreto f'c 210 e=15 cm |
| HAB-03.02.01 | m | Sardinel prefabricado tipo A |
| HAB-03.02.02 | m | Sardinel in situ f'c 175 |
| HAB-03.02.03 | m | Sardinel tipo B / montable f'c 175 |
| HAB-03.03.01 | m² | Rampa PMR de concreto f'c 175 |
| HAB-03.04.01 | m² | Baldosa podotáctil 30×30 cm |
| HAB-03.05.01 | m | Jardinera de concreto en berma |
| HAB-03.06.01 | m² | Adoquinado peatonal e=6 cm |
| HAB-03.07.01 | m² | Solado de apoyo bajo vereda e=5 cm |
| HAB-03.08.01 | m | Junta aserrada y sellada en vereda |
| HAB-03.09.01 | m² | Vereda de concreto f'c 175 e=8 cm |

### 04 Drenaje pluvial urbano (7)

| Código | Und | Descripción oficial |
| --- | --- | --- |
| HAB-04.01.01 | und | Sumidero urbano de concreto c/rejilla |
| HAB-04.02.01 | m | Colector pluvial PVC UF Ø315 mm |
| HAB-04.02.02 | m | Colector pluvial concreto Ø400 mm |
| HAB-04.03.01 | m | Cuneta de concreto en berma |
| HAB-04.04.01 | und | Buzón pluvial de concreto h=1.50 m |
| HAB-04.05.01 | und | Rejilla de sumidero de fierro fundido |
| HAB-04.06.01 | m | Cuneta triangular de concreto f'c 175 |

### 05 Áreas verdes (11)

| Código | Und | Descripción oficial |
| --- | --- | --- |
| HAB-05.01.01 | m² | Tierra vegetal e=0.20 m en parques |
| HAB-05.02.01 | m² | Césped en rollos (parque / berma) |
| HAB-05.03.01 | und | Plantación de árbol forestal |
| HAB-05.03.02 | und | Plantación de arbusto ornamental |
| HAB-05.04.01 | m | Red de riego por aspersión |
| HAB-05.05.01 | und | Módulo de juegos infantiles |
| HAB-05.06.01 | und | Banca de concreto prefabricada |
| HAB-05.07.01 | und | Papelera urbana |
| HAB-05.08.01 | m | Cerco de malla olímpica h=1.80 m (parque) |
| HAB-05.09.01 | m² | Piso de loseta 40×40 cm en plaza |
| HAB-05.10.01 | m | Red de riego por goteo |

### 06 Alumbrado público (8)

| Código | Und | Descripción oficial |
| --- | --- | --- |
| HAB-06.01.01 | und | Poste de concreto 9 m c/cimentación |
| HAB-06.01.02 | und | Poste de concreto 9 m peatonal / berma |
| HAB-06.02.01 | und | Luminaria LED 100 W alumbrado público |
| HAB-06.02.02 | und | Luminaria LED peatonal 50 W |
| HAB-06.03.01 | m | Red de alumbrado NYY 2×16 mm² |
| HAB-06.04.01 | und | Pozo a tierra de alumbrado público |
| HAB-06.05.01 | und | Tablero de control de alumbrado público |
| HAB-06.06.01 | und | Cámara de paso eléctrica urbana |

### 07 Señalización urbana (8)

| Código | Und | Descripción oficial |
| --- | --- | --- |
| HAB-07.01.01 | m | Pintura vial de eje y cruce peatonal |
| HAB-07.01.02 | m² | Cruce peatonal (cebra) termoplástico |
| HAB-07.02.01 | und | Tachas reflectivas urbanas |
| HAB-07.03.01 | und | Señal vertical urbana c/poste |
| HAB-07.04.01 | und | Bolardo de concreto |
| HAB-07.05.01 | und | Semáforo vehicular LED |
| HAB-07.06.01 | m | Reductor de velocidad de concreto |
| HAB-07.07.01 | und | Señal de nomenclatura de calle |

# 13. Catálogos de partidas por plantilla (proyecto)

Cada plantilla de PRE-01 tiene un catálogo cerrado: las partidas que ese tipo de obra PUEDE usar. No es un metrado. El agente no copia las cantidades de la plantilla. Lee el PDF y metra solo los códigos de este subconjunto que el plano justifique.

## 13.1 Edificaciones

### Vivienda unifamiliar — 379 partidas posibles

Prefijos de catálogo: ARQ-, EST-, IS-01, IS-02, IS-03, IS-04, IS-05, IE-01, IE-02, IE-03, IE-04, IE-05, COM-, IM-01, IM-05. Si el plano muestra un trabajo fuera de estos prefijos, no_catalogadas (o se procesa en el lote de otra especialidad).

| Código | Und | Descripción oficial |
| --- | --- | --- |
| ARQ-01.01.01 | m² | Trazo y replanteo de ejes |
| ARQ-01.01.02 | m² | Limpieza de terreno |
| ARQ-01.01.03 | m² | Desbroce y retiro de vegetación |
| ARQ-01.02.01 | m³ | Demolición de albañilería |
| ARQ-01.02.02 | m³ | Demolición de concreto simple |
| ARQ-01.02.03 | m² | Demolición de vereda de concreto |
| ARQ-01.03.01 | und | Cartel de obra 3.60×2.40 m |
| ARQ-01.03.02 | und | Caseta de guardianía / almacén provisional |
| ARQ-01.03.03 | m | Cercado perimétrico con malla raschel |
| ARQ-01.04.01 | m²-mes | Andamio metálico tubular (alquiler) |
| ARQ-01.04.02 | m²-mes | Apuntalamiento con puntales metálicos |
| ARQ-01.05.01 | glb | Implementación SSOMA de obra |
| ARQ-02.01.01 | m³ | Excavación masiva en material suelto |
| ARQ-02.01.02 | m³ | Excavación para cimientos |
| ARQ-02.01.03 | m³ | Excavación para zapatas |
| ARQ-02.01.04 | m³ | Excavación en material conglomerado |
| ARQ-02.02.01 | m³ | Relleno compactado con material propio |
| ARQ-02.02.02 | m³ | Relleno compactado con material de préstamo |
| ARQ-02.02.03 | m³ | Relleno con material seleccionado compactado |
| ARQ-02.03.01 | m³ | Eliminación de material excedente D=5 km |
| ARQ-02.04.01 | m² | Nivelación y compactación de fondo |
| ARQ-02.05.01 | m² | Desquinche y perfilado de talud |
| ARQ-05.01.01 | m² | Muro de ladrillo KK 18 h=1 soga |
| ARQ-05.01.02 | m² | Muro de ladrillo KK 18 h=1 cabeza |
| ARQ-05.01.03 | m² | Muro de ladrillo king kong artesanal h=1 soga |
| ARQ-05.02.01 | m² | Tabique de ladrillo pandereta |
| ARQ-05.03.01 | m² | Asentado de ladrillo sólido en sobrecimiento |
| ARQ-05.04.01 | m² | Tabique de drywall e=12.5 mm |
| ARQ-05.04.02 | m² | Tabique de drywall RF (resistente al fuego) |
| ARQ-05.04.03 | m² | Tabique de drywall RH (resistente a humedad) |
| ARQ-05.05.01 | m² | Muro de bloque de concreto 12×20×40 |
| ARQ-05.05.02 | m² | Muro de bloque de concreto 15×20×40 |
| ARQ-05.06.01 | m | Dintel de concreto armado 0.15×0.20 m |
| ARQ-06.01.01 | m² | Tarrajeo de muros interiores e=1.5 cm |
| ARQ-06.01.02 | m² | Tarrajeo de muros exteriores e=2.0 cm |
| ARQ-06.01.03 | m² | Tarrajeo primario c/arena gruesa e=1.5 cm |
| ARQ-06.01.04 | m² | Enlucido fino c/arena fina e=0.5 cm |
| ARQ-06.02.01 | m² | Cielorraso con yeso e=1.5 cm |
| ARQ-06.02.02 | m² | Cielorraso de drywall e=12.5 mm |
| ARQ-06.02.03 | m² | Cielo raso metálico 60×60 cm |
| ARQ-06.02.04 | m² | Cielo raso acústico 60×60 cm |
| ARQ-06.03.01 | m² | Vestidura de columnas y vigas |
| ARQ-06.04.01 | m | Cornisa de yeso |
| ARQ-07.01.01 | m² | Contrapiso e=5 cm mortero 1:5 |
| ARQ-07.01.02 | m² | Falso piso e=8 cm f'c 100 |
| ARQ-07.02.01 | m² | Piso de cemento pulido e=1.5 cm |
| ARQ-07.02.02 | m² | Piso de cemento pulido con endurecedor |
| ARQ-07.03.01 | m² | Piso cerámico 30×30 cm |
| ARQ-07.03.02 | m² | Piso cerámico 45×45 cm |
| ARQ-07.03.03 | m² | Piso porcelanato 60×60 cm |
| ARQ-07.03.04 | m² | Piso de mayólica 20×20 cm |
| ARQ-07.04.01 | m² | Piso de granito pulido |
| ARQ-07.05.01 | m² | Piso vinílico en rollo |
| ARQ-07.06.01 | m² | Piso de parquet / entablado |
| ARQ-07.06.02 | m² | Piso laminado AC4 sobre espuma |
| ARQ-07.07.01 | m² | Piso de loseta hidráulica |
| ARQ-07.08.01 | m² | Piso de terrazo in situ pulido |
| ARQ-08.01.01 | m | Zócalo de mayólica h=0.10 m |
| ARQ-08.01.02 | m | Zócalo de madera h=0.10 m |
| ARQ-08.01.03 | m | Zócalo cerámico h=0.10 m |
| ARQ-08.02.01 | m² | Mayólica en paredes de SS.HH. |
| ARQ-08.02.02 | m² | Mayólica en paredes de cocina |
| ARQ-08.03.01 | m² | Impermeabilización de azotea con manto |
| ARQ-08.03.02 | m² | Impermeabilización de azotea con manto 4 mm |
| ARQ-08.03.03 | m² | Impermeabilización con membrana de poliuretano |
| ARQ-08.04.01 | m² | Pintura epóxica en piso de SS.HH. |
| ARQ-08.05.01 | m² | Revestimiento de piedra laja en fachada |
| ARQ-09.01.01 | und | Puerta contraplacada 0.90×2.10 m c/marco |
| ARQ-09.01.02 | und | Puerta contraplacada 0.80×2.10 m c/marco |
| ARQ-09.01.03 | und | Puerta contraplacada 0.70×2.10 m SS.HH. |
| ARQ-09.02.01 | und | Closet de melamina 1.80×2.10 m |
| ARQ-09.03.01 | und | Puerta contra incendio 90 min |
| ARQ-09.04.01 | und | Marco de madera para vano 0.90×2.10 m |
| ARQ-10.01.01 | m² | Ventana de aluminio con vidrio 6 mm |
| ARQ-10.02.01 | und | Puerta metálica de seguridad |
| ARQ-10.03.01 | m | Baranda de fierro pintada h=0.90 m |
| ARQ-10.03.02 | m | Baranda de acero inoxidable h=0.90 m |
| ARQ-10.04.01 | m² | Reja de fierro en vano |
| ARQ-10.05.01 | und | Portón vehicular metálico 4.00×2.20 m |
| ARQ-10.06.01 | m | Cerco de malla olán h=2.00 m |
| ARQ-11.01.01 | m² | Vidrio claro 6 mm suministrado y colocado |
| ARQ-11.02.01 | und | Mampara de ducha de vidrio templado |
| ARQ-12.01.01 | m² | Pintura látex en muros interiores 2 manos |
| ARQ-12.01.02 | m² | Pintura látex en muros exteriores 2 manos |
| ARQ-12.01.03 | m² | Pintura látex lavable 3 manos |
| ARQ-12.02.01 | m² | Pintura esmalte en carpintería |
| ARQ-12.02.02 | m² | Pintura anticorrosiva + esmalte en metal |
| ARQ-12.03.01 | m² | Temple en cielorraso |
| ARQ-12.04.01 | m² | Barniz marino en carpintería de madera |
| ARQ-12.05.01 | m² | Pintura epóxica en muros de SS.HH. |
| ARQ-13.01.01 | m² | Cobertura de calamina galvanizada sobre tijerales |
| ARQ-13.02.01 | m² | Cobertura de teja andina |
| ARQ-13.03.01 | m² | Cobertura de fibrocemento 4 mm |
| ARQ-13.04.01 | m | Canaleta de lluvia PVC Ø110 mm |
| ARQ-13.05.01 | m | Cumbrera de calamina galvanizada |
| ARQ-14.01.01 | m² | Tierra vegetal e=0.20 m |
| ARQ-14.02.01 | m² | Césped en rollos |
| ARQ-14.03.01 | und | Plantación de árbol forestal h=2.50 m |
| ARQ-16.01.01 | m² | Limpieza final de obra |
| COM-00.01.01 | m² | Trazo y replanteo de corrientes débiles |
| COM-01.01.01 | pnto | Punto de TV (coaxial RG-6) |
| COM-01.01.02 | pnto | Punto de teléfono |
| COM-01.01.03 | pnto | Punto de data / red Cat 6 |
| COM-01.01.04 | pnto | Punto de citófono / portería |
| COM-01.01.05 | pnto | Punto de data Cat 6A |
| COM-01.02.01 | pnto | Punto de comunicaciones (no detallado) |
| COM-01.02.02 | m | Cable UTP Cat 6 en canalización existente |
| COM-01.02.03 | m | Cable UTP Cat 6A en canalización existente |
| COM-01.03.01 | m | Canalización PVC-P Ø20 mm para data / TV |
| COM-02.01.01 | und | Intercomunicador por departamento |
| COM-02.02.01 | und | Portería electrónica con cámara |
| COM-02.03.01 | und | Videoportero IP suministro e instalación |
| COM-03.01.01 | und | Rack 12 U + switch 8 puertos |
| COM-03.01.02 | und | Rack 42 U de piso + organización |
| COM-03.02.01 | m | Canalización de fibra óptica 6 hilos |
| COM-03.03.01 | m | Ducto telefónico PVC Ø50 mm |
| COM-03.04.01 | und | Patch panel 24 puertos Cat 6 |
| COM-03.05.01 | und | Patch panel 48 puertos Cat 6 |
| COM-03.06.01 | und | Switch PoE 24 puertos suministro e instalación |
| COM-03.07.01 | und | Access point Wi-Fi 6 suministro e instalación |
| COM-04.01.01 | und | Cámara IP interior suministrada e instalada |
| COM-04.01.02 | und | Cámara IP exterior suministrada e instalada |
| COM-04.01.03 | und | Cámara IP exterior IK10 suministro e instalación |
| COM-04.01.04 | und | Cámara IP PTZ exterior suministro e instalación |
| COM-04.02.01 | und | NVR 8 canales + HDD |
| COM-04.02.02 | und | NVR 16 canales + HDD |
| COM-04.02.03 | und | NVR 32 canales + HDD |
| COM-04.02.04 | und | NVR 8 canales + HDD |
| COM-05.01.01 | und | Detector de humo fotoeléctrico |
| COM-05.02.01 | und | Central de incendio 4 zonas |
| COM-06.01.01 | und | Controlador de acceso 2 puertas |
| COM-06.02.01 | und | Lector biométrico / tarjeta |
| COM-06.03.01 | und | Cerradura electromagnética 600 lb |
| COM-07.01.01 | und | Central de alarma contra incendio direccionable |
| COM-07.01.02 | und | Central de alarma contra incendio convencional |
| COM-07.02.01 | und | Detector de humo direccionable |
| COM-07.02.02 | und | Detector de calor direccionable |
| COM-07.03.01 | und | Estrobo / sirena de alarma |
| COM-07.04.01 | und | Estación manual de incendio |
| COM-08.01.01 | und | Amplificador de perifoneo 240 W |
| COM-08.02.01 | und | Altavoz de perifoneo 10 W |
| COM-09.01.01 | m | Cable de fibra óptica 6 hilos (backbone) |
| COM-09.01.02 | m | Cable de fibra óptica 12 hilos (backbone) |
| COM-09.01.03 | m | Cable de fibra óptica 24 hilos (backbone) |
| COM-09.02.01 | und | Caja de empalme / splitter óptico |
| COM-09.03.01 | und | ONT / ONU de abonado suministro e instalación |
| EST-03.01.01 | m² | Solado de 4" f'c 100 kg/cm² |
| EST-03.01.02 | m² | Falso piso e=10 cm f'c 100 |
| EST-03.01.03 | m² | Solado de 3" f'c 100 kg/cm² |
| EST-03.02.01 | m³ | Cimiento corrido f'c 100 kg/cm² |
| EST-03.02.02 | m³ | Sobrecimiento de concreto f'c 140 |
| EST-03.02.03 | m | Sobrecimiento de albañilería sólida h=0.30 m |
| EST-03.03.01 | m³ | Concreto ciclópeo 30% piedra f'c 100 |
| EST-03.04.01 | m² | Curado de concreto (membrana / agua) |
| EST-03.05.01 | m³ | Concreto ciclópeo 50% piedra f'c 100 |
| EST-04.01.01 | m³ | Concreto en zapatas f'c 210 kg/cm² |
| EST-04.01.02 | m³ | Concreto en columnas f'c 210 kg/cm² |
| EST-04.01.03 | m³ | Concreto en vigas f'c 210 kg/cm² |
| EST-04.01.04 | m³ | Concreto en losa aligerada f'c 210 |
| EST-04.01.05 | m³ | Concreto en placa de corte f'c 210 |
| EST-04.01.06 | m³ | Concreto en escalera f'c 210 |
| EST-04.01.07 | m³ | Concreto en losa maciza f'c 210 |
| EST-04.01.08 | m³ | Concreto en viga de cimentación f'c 210 |
| EST-04.01.09 | m³ | Concreto en dado de zapata f'c 210 |
| EST-04.01.10 | m³ | Concreto en cisterna / tanque f'c 210 |
| EST-04.01.11 | m³ | Concreto en zapatas f'c 175 kg/cm² |
| EST-04.01.12 | m³ | Concreto en columnas f'c 280 kg/cm² |
| EST-04.01.13 | m³ | Concreto en losas f'c 280 kg/cm² |
| EST-04.01.14 | m³ | Concreto premezclado f'c 210 kg/cm² |
| EST-04.01.15 | m³ | Concreto premezclado f'c 280 kg/cm² |
| EST-04.01.16 | m³ | Concreto premezclado f'c 350 kg/cm² |
| EST-04.01.17 | m³ | Concreto en vigas f'c 280 kg/cm² |
| EST-04.01.18 | m³ | Concreto en columnas f'c 350 kg/cm² |
| EST-04.01.19 | m³ | Concreto en placas f'c 280 kg/cm² |
| EST-04.02.01 | kg | Acero fy 4 200 en zapatas |
| EST-04.02.02 | kg | Acero fy 4 200 en columnas |
| EST-04.02.03 | kg | Acero fy 4 200 en vigas |
| EST-04.02.04 | kg | Acero fy 4 200 en losas |
| EST-04.02.05 | kg | Acero fy 4 200 en placas |
| EST-04.02.06 | kg | Acero fy 5 600 en elementos estructurales |
| EST-04.03.01 | m² | Encofrado y desencofrado de columnas |
| EST-04.03.02 | m² | Encofrado y desencofrado de vigas |
| EST-04.03.03 | m² | Encofrado de losa aligerada |
| EST-04.03.04 | m² | Encofrado de losa maciza / placa |
| EST-04.03.05 | m² | Encofrado y desencofrado de zapatas |
| EST-04.03.06 | m² | Encofrado y desencofrado de escaleras |
| EST-04.03.07 | m² | Encofrado de sobrecimiento |
| EST-04.04.01 | m² | Ladrillo hueco de techo 15×30×30 |
| EST-04.05.01 | m³ | Muro de concreto armado f'c 210 |
| EST-04.06.01 | m | Junta de dilatación con sellador |
| EST-04.07.01 | m | Vigueta pretensada 15×15 cm colocada |
| EST-04.07.02 | m² | Losa colaborante / metal deck e=0.75 mm + concreto |
| EST-04.08.01 | m² | Ladrillo hueco de techo 12×30×30 |
| EST-04.09.01 | m | Pilote hincado Ø400 mm |
| EST-04.10.01 | m² | Malla electrosoldada Q-188 en losa |
| EST-05.01.01 | kg | Acero fy 4200 Ø3/8" cortado y colocado |
| EST-05.01.02 | kg | Acero fy 4200 Ø1/2" cortado y colocado |
| EST-05.01.03 | kg | Acero fy 4200 Ø5/8" cortado y colocado |
| EST-05.01.04 | kg | Acero fy 4200 Ø3/4" cortado y colocado |
| EST-05.01.05 | kg | Acero fy 4200 Ø1" cortado y colocado |
| EST-06.01.01 | kg | Suministro y montaje de acero estructural (perfiles) |
| IE-01.01.01 | pnto | Punto de iluminación empotrado |
| IE-01.01.02 | pnto | Punto de tomacorriente empotrado |
| IE-01.01.03 | pnto | Punto de tomacorriente especial (cocina / lavadora) |
| IE-01.01.04 | pnto | Punto de interruptor de 3 vías |
| IE-01.01.05 | pnto | Tomacorriente de intemperie |
| IE-01.02.01 | pnto | Salida para terma / calentador |
| IE-01.03.01 | pnto | Punto de timbre |
| IE-01.04.01 | pnto | Punto de fuerza para motor / bomba |
| IE-01.05.01 | pnto | Salida para aire acondicionado / minisplit |
| IE-01.05.02 | pnto | Salida para cocina eléctrica / horno |
| IE-01.05.03 | pnto | Salida para secadora / termo |
| IE-01.06.01 | pnto | Punto de iluminación (no detallado) |
| IE-01.06.02 | pnto | Punto de tomacorriente (no detallado) |
| IE-01.07.01 | und | Suministro e instalación de interruptor unipolar |
| IE-01.07.02 | und | Suministro e instalación de tomacorriente 2p+t |
| IE-01.07.03 | und | Suministro e instalación de tomacorriente GFCI |
| IE-01.07.04 | und | Suministro e instalación de dimmer |
| IE-01.07.05 | und | Suministro e instalación de timbre |
| IE-02.01.01 | und | Tablero de distribución 12 polos |
| IE-02.01.02 | und | Tablero de departamento 8 polos |
| IE-02.01.03 | und | Tablero trifásico 24 polos |
| IE-02.01.04 | und | Tablero de distribución 8 polos |
| IE-02.01.05 | und | Tablero de distribución 18 polos |
| IE-02.01.06 | und | Tablero general TGBT (no detallado) |
| IE-02.02.01 | und | Medidor eléctrico monofásico |
| IE-02.02.02 | und | Medidor eléctrico trifásico |
| IE-02.03.01 | und | Suministro e instalación de termomagnético 20 A |
| IE-02.03.02 | und | Suministro e instalación de termomagnético 32 A |
| IE-02.03.03 | und | Suministro e instalación de diferencial 40 A |
| IE-03.01.01 | und | Pozo a tierra 2.40 m con varilla copperweld |
| IE-04.01.01 | m | Alimentador principal cable 4×10 mm² |
| IE-04.01.02 | m | Alimentador NYY 3×16 mm² |
| IE-04.01.03 | m | Alimentador N2XY 3×25 mm² |
| IE-04.02.01 | m | Bandeja portacables 100×50 mm |
| IE-04.03.01 | m | Canalización empotrada PVC Ø20 mm |
| IE-04.03.02 | m | Canalización empotrada PVC-P Ø15 mm |
| IE-04.03.03 | m | Canalización empotrada PVC-P Ø20 mm |
| IE-04.03.04 | m | Canalización empotrada PVC-P Ø25 mm |
| IE-04.03.05 | m | Canalización empotrada PVC-P Ø32 mm |
| IE-04.03.06 | m | Canalización empotrada PVC-P Ø50 mm |
| IE-04.04.01 | m | Canalización EMT Ø¾" aparente |
| IE-04.04.02 | m | Canalización EMT Ø1" aparente |
| IE-04.04.03 | m | Canaleta PVC 40×25 mm aparente |
| IE-04.04.04 | m | Bandeja portacables 200×100 mm |
| IE-04.04.05 | m | Ducto de piso 50×25 mm |
| IE-04.04.06 | m | Canalización eléctrica no detallada |
| IE-04.05.01 | m | Conductor THHN 14 AWG en canalización existente |
| IE-04.05.02 | m | Conductor THHN 12 AWG en canalización existente |
| IE-04.05.03 | m | Conductor THHN 10 AWG en canalización existente |
| IE-04.05.04 | m | Conductor THHN 8 AWG en canalización existente |
| IE-04.05.05 | m | Conductor THHN 6 AWG en canalización existente |
| IE-04.06.01 | m | Alimentador NYY 3×10 mm² |
| IE-04.06.02 | m | Alimentador NYY 3×25 mm² |
| IE-04.06.03 | m | Alimentador NYY 3×35 mm² |
| IE-04.06.04 | m | Alimentador N2XY 3×50 mm² |
| IE-04.06.05 | m | Alimentador no detallado |
| IE-04.10.01 | m | Suministro e instalación de conductor THW-90 1.5 mm² en canalización existente |
| IE-04.10.02 | m | Suministro e instalación de conductor THW-90 2.5 mm² en canalización existente |
| IE-04.10.03 | m | Suministro e instalación de conductor THW-90 4 mm² en canalización existente |
| IE-04.10.04 | m | Suministro e instalación de conductor THW-90 6 mm² en canalización existente |
| IE-04.10.05 | m | Suministro e instalación de conductor THW-90 10 mm² en canalización existente |
| IE-04.10.06 | m | Suministro e instalación de conductor THW-90 16 mm² en canalización existente |
| IE-04.10.07 | m | Suministro e instalación de conductor THW-90 25 mm² en canalización existente |
| IE-04.10.08 | m | Suministro e instalación de conductor THW-90 35 mm² en canalización existente |
| IE-04.10.09 | m | Suministro e instalación de conductor THW-90 50 mm² en canalización existente |
| IE-04.10.10 | m | Suministro e instalación de conductor THW-90 70 mm² en canalización existente |
| IE-04.10.11 | m | Suministro e instalación de conductor THW-90 95 mm² en canalización existente |
| IE-04.10.12 | m | Suministro e instalación de conductor THW-90 120 mm² en canalización existente |
| IE-04.10.13 | m | Suministro e instalación de conductor THW-90 150 mm² en canalización existente |
| IE-04.10.14 | m | Suministro e instalación de conductor THW-90 185 mm² en canalización existente |
| IE-04.10.15 | m | Suministro e instalación de conductor THW-90 240 mm² en canalización existente |
| IE-04.12.01 | m | Canalización empotrada PVC-P Ø16 mm |
| IE-04.12.02 | m | Canalización empotrada PVC-P Ø40 mm |
| IE-04.12.03 | m | Canalización empotrada PVC-P Ø63 mm |
| IE-04.12.04 | m | Canalización empotrada PVC-P Ø75 mm |
| IE-04.12.05 | m | Canalización empotrada PVC-P Ø90 mm |
| IE-04.12.06 | m | Canalización empotrada PVC-P Ø110 mm |
| IE-05.01.01 | und | Luminaria LED empotrada 18 W |
| IE-05.01.02 | und | Foco LED 12 W colocado |
| IE-05.01.03 | und | Luminaria LED exterior 50 W |
| IE-05.01.04 | und | Reflector LED 100 W |
| IE-05.01.05 | und | Luminaria LED empotrada 9 W |
| IE-05.01.06 | und | Luminaria LED empotrada 12 W |
| IE-05.01.07 | und | Luminaria LED empotrada 24 W |
| IE-05.01.08 | und | Plafón LED 18 W |
| IE-05.01.09 | und | Tubo LED T8 18 W colocado |
| IE-05.01.10 | und | Spot LED 7 W |
| IE-05.02.01 | und | Luminaria de emergencia |
| IE-05.03.01 | und | Suministro e instalación de aparato de iluminación (no detallado) |
| IE-05.10.01 | und | Suministro e instalación de luminaria LED empotrada 6 W |
| IE-05.10.02 | und | Suministro e instalación de luminaria LED empotrada 36 W |
| IE-05.10.03 | und | Suministro e instalación de panel LED 60×60 cm 40 W |
| IE-05.10.04 | und | Suministro e instalación de panel LED 30×120 cm 36 W |
| IE-05.10.05 | und | Suministro e instalación de downlight LED IP65 18 W |
| IE-05.10.06 | und | Suministro e instalación de luminaria estanca LED 36 W |
| IE-05.10.07 | und | Suministro e instalación de luminaria de emergencia 8 W 90 min |
| IE-05.10.08 | und | Suministro e instalación de señal de salida LED |
| IE-05.11.01 | und | Suministro e instalación de luminaria LED vial 70 W |
| IE-05.11.02 | und | Suministro e instalación de luminaria LED vial 100 W |
| IE-05.11.03 | und | Suministro e instalación de luminaria LED vial 150 W |
| IE-05.11.04 | und | Suministro e instalación de luminaria LED vial 250 W |
| IE-05.12.01 | und | Suministro e instalación de proyector LED 50 W |
| IE-05.12.02 | und | Suministro e instalación de proyector LED 100 W |
| IE-05.12.03 | und | Suministro e instalación de proyector LED 200 W |
| IE-05.12.04 | und | Suministro e instalación de proyector LED 400 W |
| IE-05.13.01 | und | Suministro e instalación de high bay LED 150 W |
| IE-05.13.02 | und | Suministro e instalación de wall pack LED 30 W |
| IE-05.13.03 | und | Suministro e instalación de baliza / bollard LED 12 W |
| IE-05.14.01 | und | Suministro e instalación de lámpara quirúrgica LED de techo |
| IE-05.14.02 | und | Suministro e instalación de lámpara de examen LED |
| IE-05.14.03 | und | Suministro e instalación de luminaria sala limpia IP65 60×60 |
| IE-05.14.04 | und | Suministro e instalación de luminaria UV-C germicida |
| IE-05.14.05 | und | Suministro e instalación de luminaria industrial vapor 80 W |
| IM-01.01.01 | und | Bomba centrífuga 0.75 HP instalada |
| IM-01.01.02 | und | Bomba sumergible 2 HP instalada |
| IM-01.02.01 | und | Tablero de control de bombas |
| IM-05.01.01 | und | Minisplit inverter 9 000 BTU suministro e instalación |
| IM-05.01.02 | und | Minisplit inverter 12 000 BTU suministro e instalación |
| IM-05.01.03 | und | Minisplit inverter 18 000 BTU suministro e instalación |
| IM-05.01.04 | und | Minisplit inverter 24 000 BTU suministro e instalación |
| IM-05.01.05 | und | Minisplit inverter 36 000 BTU suministro e instalación |
| IM-05.02.01 | und | Unidad condensadora 18 000 BTU suministro e instalación |
| IM-05.02.02 | und | Unidad condensadora 24 000 BTU suministro e instalación |
| IM-05.03.01 | und | Fan coil / evaporadora 12 000 BTU |
| IM-05.03.02 | und | Fan coil / evaporadora 24 000 BTU |
| IM-05.04.01 | und | Split cassette 18 000 BTU suministro e instalación |
| IM-05.04.02 | und | Split cassette 24 000 BTU suministro e instalación |
| IM-05.05.01 | und | Equipo piso-techo 18 000 BTU suministro e instalación |
| IM-05.06.01 | m | Red de cobre de refrigeración Ø¼"–⅜" aislada |
| IM-05.07.01 | glb | Sistema de aire acondicionado (no detallado) |
| IM-05.08.01 | und | Unidad exterior VRF/VRV (no detallado) |
| IS-01.01.01 | pnto | Punto de agua fría PVC SAP Ø20 mm |
| IS-01.01.02 | pnto | Punto de agua caliente CPVC Ø20 mm |
| IS-01.02.01 | pnto | Punto de desagüe PVC Ø50–110 mm |
| IS-01.02.02 | pnto | Punto de ventilación PVC Ø50 mm |
| IS-01.02.03 | pnto | Punto de desagüe pluvial Ø75–110 mm |
| IS-01.03.01 | pnto | Punto de sumidero de piso 4" |
| IS-02.01.01 | und | Inodoro tanque bajo colocado |
| IS-02.01.02 | und | Lavatorio de pedestal colocado |
| IS-02.01.03 | und | Ducha cromada colocada |
| IS-02.01.04 | und | Lavadero de cocina colocado |
| IS-02.01.05 | und | Lavadero de ropa colocado |
| IS-02.01.06 | und | Inodoro one piece colocado |
| IS-02.01.07 | und | Urinario con fluxómetro |
| IS-02.01.08 | und | Bidet colocado |
| IS-02.01.09 | und | Tina de acrílico colocada |
| IS-02.01.10 | und | Lavamanos mural colocado |
| IS-02.01.11 | und | Inodoro suspendido colocado |
| IS-02.02.01 | und | Terma eléctrica 50 L instalada |
| IS-02.03.01 | und | Juego de accesorios de baño |
| IS-02.04.01 | und | Grifería de lavatorio mezcladora |
| IS-02.04.02 | und | Grifería de ducha mezcladora |
| IS-02.05.01 | und | Calentador de paso a gas 10 L/min |
| IS-02.06.01 | und | Suministro e instalación de aparato sanitario (no detallado) |
| IS-03.01.01 | m | Red de agua fría PVC SAP Ø25 mm |
| IS-03.01.02 | m | Red de agua fría PVC SAP Ø32 mm |
| IS-03.01.03 | m | Red de agua fría PVC SAP Ø20 mm |
| IS-03.01.04 | m | Red de agua PPR Ø25 mm |
| IS-03.01.05 | m | Red de agua de cobre Ø½" |
| IS-03.01.06 | m | Red de agua fría PVC SAP Ø15 mm (½") |
| IS-03.01.07 | m | Red de agua fría PVC SAP Ø40 mm |
| IS-03.01.08 | m | Red de agua fría PVC SAP Ø50 mm |
| IS-03.01.09 | m | Red de agua caliente CPVC Ø25 mm |
| IS-03.01.10 | m | Red de agua PPR Ø20 mm |
| IS-03.01.11 | m | Red de agua PPR Ø32 mm |
| IS-03.02.01 | m | Red de desagüe PVC UF Ø110 mm |
| IS-03.02.02 | m | Red de desagüe PVC UF Ø50 mm (ramales) |
| IS-03.02.03 | m | Red de desagüe PVC SAL Ø50 mm |
| IS-03.02.04 | m | Red de desagüe PVC SAL Ø75 mm |
| IS-03.03.01 | und | Caja de registro 12"×24" |
| IS-03.04.01 | m | Prueba hidráulica de red de agua |
| IS-03.05.01 | m | Montante de agua PVC SAP Ø32 mm |
| IS-03.06.01 | und | Válvula de bronce compuerta ½" |
| IS-03.06.02 | und | Válvula de bola bronce ½" |
| IS-03.07.01 | m | Red sanitaria no detallada (tubería + accesorios) |
| IS-04.01.01 | und | Tanque elevado 1 100 L colocado |
| IS-04.02.01 | und | Cisterna 2 500 L colocada |
| IS-04.03.01 | und | Llave de paso general y by-pass |

### Edificio multifamiliar — 622 partidas posibles

Prefijos de catálogo: ARQ-, EST-, IS-, IE-, COM-, IM-01, IM-02, IM-03, IM-05, IM-06, IEM-. Si el plano muestra un trabajo fuera de estos prefijos, no_catalogadas (o se procesa en el lote de otra especialidad).

| Código | Und | Descripción oficial |
| --- | --- | --- |
| ARQ-01.01.01 | m² | Trazo y replanteo de ejes |
| ARQ-01.01.02 | m² | Limpieza de terreno |
| ARQ-01.01.03 | m² | Desbroce y retiro de vegetación |
| ARQ-01.02.01 | m³ | Demolición de albañilería |
| ARQ-01.02.02 | m³ | Demolición de concreto simple |
| ARQ-01.02.03 | m² | Demolición de vereda de concreto |
| ARQ-01.03.01 | und | Cartel de obra 3.60×2.40 m |
| ARQ-01.03.02 | und | Caseta de guardianía / almacén provisional |
| ARQ-01.03.03 | m | Cercado perimétrico con malla raschel |
| ARQ-01.04.01 | m²-mes | Andamio metálico tubular (alquiler) |
| ARQ-01.04.02 | m²-mes | Apuntalamiento con puntales metálicos |
| ARQ-01.05.01 | glb | Implementación SSOMA de obra |
| ARQ-02.01.01 | m³ | Excavación masiva en material suelto |
| ARQ-02.01.02 | m³ | Excavación para cimientos |
| ARQ-02.01.03 | m³ | Excavación para zapatas |
| ARQ-02.01.04 | m³ | Excavación en material conglomerado |
| ARQ-02.02.01 | m³ | Relleno compactado con material propio |
| ARQ-02.02.02 | m³ | Relleno compactado con material de préstamo |
| ARQ-02.02.03 | m³ | Relleno con material seleccionado compactado |
| ARQ-02.03.01 | m³ | Eliminación de material excedente D=5 km |
| ARQ-02.04.01 | m² | Nivelación y compactación de fondo |
| ARQ-02.05.01 | m² | Desquinche y perfilado de talud |
| ARQ-05.01.01 | m² | Muro de ladrillo KK 18 h=1 soga |
| ARQ-05.01.02 | m² | Muro de ladrillo KK 18 h=1 cabeza |
| ARQ-05.01.03 | m² | Muro de ladrillo king kong artesanal h=1 soga |
| ARQ-05.02.01 | m² | Tabique de ladrillo pandereta |
| ARQ-05.03.01 | m² | Asentado de ladrillo sólido en sobrecimiento |
| ARQ-05.04.01 | m² | Tabique de drywall e=12.5 mm |
| ARQ-05.04.02 | m² | Tabique de drywall RF (resistente al fuego) |
| ARQ-05.04.03 | m² | Tabique de drywall RH (resistente a humedad) |
| ARQ-05.05.01 | m² | Muro de bloque de concreto 12×20×40 |
| ARQ-05.05.02 | m² | Muro de bloque de concreto 15×20×40 |
| ARQ-05.06.01 | m | Dintel de concreto armado 0.15×0.20 m |
| ARQ-06.01.01 | m² | Tarrajeo de muros interiores e=1.5 cm |
| ARQ-06.01.02 | m² | Tarrajeo de muros exteriores e=2.0 cm |
| ARQ-06.01.03 | m² | Tarrajeo primario c/arena gruesa e=1.5 cm |
| ARQ-06.01.04 | m² | Enlucido fino c/arena fina e=0.5 cm |
| ARQ-06.02.01 | m² | Cielorraso con yeso e=1.5 cm |
| ARQ-06.02.02 | m² | Cielorraso de drywall e=12.5 mm |
| ARQ-06.02.03 | m² | Cielo raso metálico 60×60 cm |
| ARQ-06.02.04 | m² | Cielo raso acústico 60×60 cm |
| ARQ-06.03.01 | m² | Vestidura de columnas y vigas |
| ARQ-06.04.01 | m | Cornisa de yeso |
| ARQ-07.01.01 | m² | Contrapiso e=5 cm mortero 1:5 |
| ARQ-07.01.02 | m² | Falso piso e=8 cm f'c 100 |
| ARQ-07.02.01 | m² | Piso de cemento pulido e=1.5 cm |
| ARQ-07.02.02 | m² | Piso de cemento pulido con endurecedor |
| ARQ-07.03.01 | m² | Piso cerámico 30×30 cm |
| ARQ-07.03.02 | m² | Piso cerámico 45×45 cm |
| ARQ-07.03.03 | m² | Piso porcelanato 60×60 cm |
| ARQ-07.03.04 | m² | Piso de mayólica 20×20 cm |
| ARQ-07.04.01 | m² | Piso de granito pulido |
| ARQ-07.05.01 | m² | Piso vinílico en rollo |
| ARQ-07.06.01 | m² | Piso de parquet / entablado |
| ARQ-07.06.02 | m² | Piso laminado AC4 sobre espuma |
| ARQ-07.07.01 | m² | Piso de loseta hidráulica |
| ARQ-07.08.01 | m² | Piso de terrazo in situ pulido |
| ARQ-08.01.01 | m | Zócalo de mayólica h=0.10 m |
| ARQ-08.01.02 | m | Zócalo de madera h=0.10 m |
| ARQ-08.01.03 | m | Zócalo cerámico h=0.10 m |
| ARQ-08.02.01 | m² | Mayólica en paredes de SS.HH. |
| ARQ-08.02.02 | m² | Mayólica en paredes de cocina |
| ARQ-08.03.01 | m² | Impermeabilización de azotea con manto |
| ARQ-08.03.02 | m² | Impermeabilización de azotea con manto 4 mm |
| ARQ-08.03.03 | m² | Impermeabilización con membrana de poliuretano |
| ARQ-08.04.01 | m² | Pintura epóxica en piso de SS.HH. |
| ARQ-08.05.01 | m² | Revestimiento de piedra laja en fachada |
| ARQ-09.01.01 | und | Puerta contraplacada 0.90×2.10 m c/marco |
| ARQ-09.01.02 | und | Puerta contraplacada 0.80×2.10 m c/marco |
| ARQ-09.01.03 | und | Puerta contraplacada 0.70×2.10 m SS.HH. |
| ARQ-09.02.01 | und | Closet de melamina 1.80×2.10 m |
| ARQ-09.03.01 | und | Puerta contra incendio 90 min |
| ARQ-09.04.01 | und | Marco de madera para vano 0.90×2.10 m |
| ARQ-10.01.01 | m² | Ventana de aluminio con vidrio 6 mm |
| ARQ-10.02.01 | und | Puerta metálica de seguridad |
| ARQ-10.03.01 | m | Baranda de fierro pintada h=0.90 m |
| ARQ-10.03.02 | m | Baranda de acero inoxidable h=0.90 m |
| ARQ-10.04.01 | m² | Reja de fierro en vano |
| ARQ-10.05.01 | und | Portón vehicular metálico 4.00×2.20 m |
| ARQ-10.06.01 | m | Cerco de malla olán h=2.00 m |
| ARQ-11.01.01 | m² | Vidrio claro 6 mm suministrado y colocado |
| ARQ-11.02.01 | und | Mampara de ducha de vidrio templado |
| ARQ-12.01.01 | m² | Pintura látex en muros interiores 2 manos |
| ARQ-12.01.02 | m² | Pintura látex en muros exteriores 2 manos |
| ARQ-12.01.03 | m² | Pintura látex lavable 3 manos |
| ARQ-12.02.01 | m² | Pintura esmalte en carpintería |
| ARQ-12.02.02 | m² | Pintura anticorrosiva + esmalte en metal |
| ARQ-12.03.01 | m² | Temple en cielorraso |
| ARQ-12.04.01 | m² | Barniz marino en carpintería de madera |
| ARQ-12.05.01 | m² | Pintura epóxica en muros de SS.HH. |
| ARQ-13.01.01 | m² | Cobertura de calamina galvanizada sobre tijerales |
| ARQ-13.02.01 | m² | Cobertura de teja andina |
| ARQ-13.03.01 | m² | Cobertura de fibrocemento 4 mm |
| ARQ-13.04.01 | m | Canaleta de lluvia PVC Ø110 mm |
| ARQ-13.05.01 | m | Cumbrera de calamina galvanizada |
| ARQ-14.01.01 | m² | Tierra vegetal e=0.20 m |
| ARQ-14.02.01 | m² | Césped en rollos |
| ARQ-14.03.01 | und | Plantación de árbol forestal h=2.50 m |
| ARQ-16.01.01 | m² | Limpieza final de obra |
| COM-00.01.01 | m² | Trazo y replanteo de corrientes débiles |
| COM-01.01.01 | pnto | Punto de TV (coaxial RG-6) |
| COM-01.01.02 | pnto | Punto de teléfono |
| COM-01.01.03 | pnto | Punto de data / red Cat 6 |
| COM-01.01.04 | pnto | Punto de citófono / portería |
| COM-01.01.05 | pnto | Punto de data Cat 6A |
| COM-01.02.01 | pnto | Punto de comunicaciones (no detallado) |
| COM-01.02.02 | m | Cable UTP Cat 6 en canalización existente |
| COM-01.02.03 | m | Cable UTP Cat 6A en canalización existente |
| COM-01.03.01 | m | Canalización PVC-P Ø20 mm para data / TV |
| COM-02.01.01 | und | Intercomunicador por departamento |
| COM-02.02.01 | und | Portería electrónica con cámara |
| COM-02.03.01 | und | Videoportero IP suministro e instalación |
| COM-03.01.01 | und | Rack 12 U + switch 8 puertos |
| COM-03.01.02 | und | Rack 42 U de piso + organización |
| COM-03.02.01 | m | Canalización de fibra óptica 6 hilos |
| COM-03.03.01 | m | Ducto telefónico PVC Ø50 mm |
| COM-03.04.01 | und | Patch panel 24 puertos Cat 6 |
| COM-03.05.01 | und | Patch panel 48 puertos Cat 6 |
| COM-03.06.01 | und | Switch PoE 24 puertos suministro e instalación |
| COM-03.07.01 | und | Access point Wi-Fi 6 suministro e instalación |
| COM-04.01.01 | und | Cámara IP interior suministrada e instalada |
| COM-04.01.02 | und | Cámara IP exterior suministrada e instalada |
| COM-04.01.03 | und | Cámara IP exterior IK10 suministro e instalación |
| COM-04.01.04 | und | Cámara IP PTZ exterior suministro e instalación |
| COM-04.02.01 | und | NVR 8 canales + HDD |
| COM-04.02.02 | und | NVR 16 canales + HDD |
| COM-04.02.03 | und | NVR 32 canales + HDD |
| COM-04.02.04 | und | NVR 8 canales + HDD |
| COM-05.01.01 | und | Detector de humo fotoeléctrico |
| COM-05.02.01 | und | Central de incendio 4 zonas |
| COM-06.01.01 | und | Controlador de acceso 2 puertas |
| COM-06.02.01 | und | Lector biométrico / tarjeta |
| COM-06.03.01 | und | Cerradura electromagnética 600 lb |
| COM-07.01.01 | und | Central de alarma contra incendio direccionable |
| COM-07.01.02 | und | Central de alarma contra incendio convencional |
| COM-07.02.01 | und | Detector de humo direccionable |
| COM-07.02.02 | und | Detector de calor direccionable |
| COM-07.03.01 | und | Estrobo / sirena de alarma |
| COM-07.04.01 | und | Estación manual de incendio |
| COM-08.01.01 | und | Amplificador de perifoneo 240 W |
| COM-08.02.01 | und | Altavoz de perifoneo 10 W |
| COM-09.01.01 | m | Cable de fibra óptica 6 hilos (backbone) |
| COM-09.01.02 | m | Cable de fibra óptica 12 hilos (backbone) |
| COM-09.01.03 | m | Cable de fibra óptica 24 hilos (backbone) |
| COM-09.02.01 | und | Caja de empalme / splitter óptico |
| COM-09.03.01 | und | ONT / ONU de abonado suministro e instalación |
| EST-03.01.01 | m² | Solado de 4" f'c 100 kg/cm² |
| EST-03.01.02 | m² | Falso piso e=10 cm f'c 100 |
| EST-03.01.03 | m² | Solado de 3" f'c 100 kg/cm² |
| EST-03.02.01 | m³ | Cimiento corrido f'c 100 kg/cm² |
| EST-03.02.02 | m³ | Sobrecimiento de concreto f'c 140 |
| EST-03.02.03 | m | Sobrecimiento de albañilería sólida h=0.30 m |
| EST-03.03.01 | m³ | Concreto ciclópeo 30% piedra f'c 100 |
| EST-03.04.01 | m² | Curado de concreto (membrana / agua) |
| EST-03.05.01 | m³ | Concreto ciclópeo 50% piedra f'c 100 |
| EST-04.01.01 | m³ | Concreto en zapatas f'c 210 kg/cm² |
| EST-04.01.02 | m³ | Concreto en columnas f'c 210 kg/cm² |
| EST-04.01.03 | m³ | Concreto en vigas f'c 210 kg/cm² |
| EST-04.01.04 | m³ | Concreto en losa aligerada f'c 210 |
| EST-04.01.05 | m³ | Concreto en placa de corte f'c 210 |
| EST-04.01.06 | m³ | Concreto en escalera f'c 210 |
| EST-04.01.07 | m³ | Concreto en losa maciza f'c 210 |
| EST-04.01.08 | m³ | Concreto en viga de cimentación f'c 210 |
| EST-04.01.09 | m³ | Concreto en dado de zapata f'c 210 |
| EST-04.01.10 | m³ | Concreto en cisterna / tanque f'c 210 |
| EST-04.01.11 | m³ | Concreto en zapatas f'c 175 kg/cm² |
| EST-04.01.12 | m³ | Concreto en columnas f'c 280 kg/cm² |
| EST-04.01.13 | m³ | Concreto en losas f'c 280 kg/cm² |
| EST-04.01.14 | m³ | Concreto premezclado f'c 210 kg/cm² |
| EST-04.01.15 | m³ | Concreto premezclado f'c 280 kg/cm² |
| EST-04.01.16 | m³ | Concreto premezclado f'c 350 kg/cm² |
| EST-04.01.17 | m³ | Concreto en vigas f'c 280 kg/cm² |
| EST-04.01.18 | m³ | Concreto en columnas f'c 350 kg/cm² |
| EST-04.01.19 | m³ | Concreto en placas f'c 280 kg/cm² |
| EST-04.02.01 | kg | Acero fy 4 200 en zapatas |
| EST-04.02.02 | kg | Acero fy 4 200 en columnas |
| EST-04.02.03 | kg | Acero fy 4 200 en vigas |
| EST-04.02.04 | kg | Acero fy 4 200 en losas |
| EST-04.02.05 | kg | Acero fy 4 200 en placas |
| EST-04.02.06 | kg | Acero fy 5 600 en elementos estructurales |
| EST-04.03.01 | m² | Encofrado y desencofrado de columnas |
| EST-04.03.02 | m² | Encofrado y desencofrado de vigas |
| EST-04.03.03 | m² | Encofrado de losa aligerada |
| EST-04.03.04 | m² | Encofrado de losa maciza / placa |
| EST-04.03.05 | m² | Encofrado y desencofrado de zapatas |
| EST-04.03.06 | m² | Encofrado y desencofrado de escaleras |
| EST-04.03.07 | m² | Encofrado de sobrecimiento |
| EST-04.04.01 | m² | Ladrillo hueco de techo 15×30×30 |
| EST-04.05.01 | m³ | Muro de concreto armado f'c 210 |
| EST-04.06.01 | m | Junta de dilatación con sellador |
| EST-04.07.01 | m | Vigueta pretensada 15×15 cm colocada |
| EST-04.07.02 | m² | Losa colaborante / metal deck e=0.75 mm + concreto |
| EST-04.08.01 | m² | Ladrillo hueco de techo 12×30×30 |
| EST-04.09.01 | m | Pilote hincado Ø400 mm |
| EST-04.10.01 | m² | Malla electrosoldada Q-188 en losa |
| EST-05.01.01 | kg | Acero fy 4200 Ø3/8" cortado y colocado |
| EST-05.01.02 | kg | Acero fy 4200 Ø1/2" cortado y colocado |
| EST-05.01.03 | kg | Acero fy 4200 Ø5/8" cortado y colocado |
| EST-05.01.04 | kg | Acero fy 4200 Ø3/4" cortado y colocado |
| EST-05.01.05 | kg | Acero fy 4200 Ø1" cortado y colocado |
| EST-06.01.01 | kg | Suministro y montaje de acero estructural (perfiles) |
| IE-00.01.01 | m² | Trazo y replanteo de instalaciones eléctricas |
| IE-01.01.01 | pnto | Punto de iluminación empotrado |
| IE-01.01.02 | pnto | Punto de tomacorriente empotrado |
| IE-01.01.03 | pnto | Punto de tomacorriente especial (cocina / lavadora) |
| IE-01.01.04 | pnto | Punto de interruptor de 3 vías |
| IE-01.01.05 | pnto | Tomacorriente de intemperie |
| IE-01.02.01 | pnto | Salida para terma / calentador |
| IE-01.03.01 | pnto | Punto de timbre |
| IE-01.04.01 | pnto | Punto de fuerza para motor / bomba |
| IE-01.05.01 | pnto | Salida para aire acondicionado / minisplit |
| IE-01.05.02 | pnto | Salida para cocina eléctrica / horno |
| IE-01.05.03 | pnto | Salida para secadora / termo |
| IE-01.06.01 | pnto | Punto de iluminación (no detallado) |
| IE-01.06.02 | pnto | Punto de tomacorriente (no detallado) |
| IE-01.07.01 | und | Suministro e instalación de interruptor unipolar |
| IE-01.07.02 | und | Suministro e instalación de tomacorriente 2p+t |
| IE-01.07.03 | und | Suministro e instalación de tomacorriente GFCI |
| IE-01.07.04 | und | Suministro e instalación de dimmer |
| IE-01.07.05 | und | Suministro e instalación de timbre |
| IE-02.01.01 | und | Tablero de distribución 12 polos |
| IE-02.01.02 | und | Tablero de departamento 8 polos |
| IE-02.01.03 | und | Tablero trifásico 24 polos |
| IE-02.01.04 | und | Tablero de distribución 8 polos |
| IE-02.01.05 | und | Tablero de distribución 18 polos |
| IE-02.01.06 | und | Tablero general TGBT (no detallado) |
| IE-02.02.01 | und | Medidor eléctrico monofásico |
| IE-02.02.02 | und | Medidor eléctrico trifásico |
| IE-02.03.01 | und | Suministro e instalación de termomagnético 20 A |
| IE-02.03.02 | und | Suministro e instalación de termomagnético 32 A |
| IE-02.03.03 | und | Suministro e instalación de diferencial 40 A |
| IE-03.01.01 | und | Pozo a tierra 2.40 m con varilla copperweld |
| IE-04.01.01 | m | Alimentador principal cable 4×10 mm² |
| IE-04.01.02 | m | Alimentador NYY 3×16 mm² |
| IE-04.01.03 | m | Alimentador N2XY 3×25 mm² |
| IE-04.02.01 | m | Bandeja portacables 100×50 mm |
| IE-04.03.01 | m | Canalización empotrada PVC Ø20 mm |
| IE-04.03.02 | m | Canalización empotrada PVC-P Ø15 mm |
| IE-04.03.03 | m | Canalización empotrada PVC-P Ø20 mm |
| IE-04.03.04 | m | Canalización empotrada PVC-P Ø25 mm |
| IE-04.03.05 | m | Canalización empotrada PVC-P Ø32 mm |
| IE-04.03.06 | m | Canalización empotrada PVC-P Ø50 mm |
| IE-04.04.01 | m | Canalización EMT Ø¾" aparente |
| IE-04.04.02 | m | Canalización EMT Ø1" aparente |
| IE-04.04.03 | m | Canaleta PVC 40×25 mm aparente |
| IE-04.04.04 | m | Bandeja portacables 200×100 mm |
| IE-04.04.05 | m | Ducto de piso 50×25 mm |
| IE-04.04.06 | m | Canalización eléctrica no detallada |
| IE-04.05.01 | m | Conductor THHN 14 AWG en canalización existente |
| IE-04.05.02 | m | Conductor THHN 12 AWG en canalización existente |
| IE-04.05.03 | m | Conductor THHN 10 AWG en canalización existente |
| IE-04.05.04 | m | Conductor THHN 8 AWG en canalización existente |
| IE-04.05.05 | m | Conductor THHN 6 AWG en canalización existente |
| IE-04.06.01 | m | Alimentador NYY 3×10 mm² |
| IE-04.06.02 | m | Alimentador NYY 3×25 mm² |
| IE-04.06.03 | m | Alimentador NYY 3×35 mm² |
| IE-04.06.04 | m | Alimentador N2XY 3×50 mm² |
| IE-04.06.05 | m | Alimentador no detallado |
| IE-04.10.01 | m | Suministro e instalación de conductor THW-90 1.5 mm² en canalización existente |
| IE-04.10.02 | m | Suministro e instalación de conductor THW-90 2.5 mm² en canalización existente |
| IE-04.10.03 | m | Suministro e instalación de conductor THW-90 4 mm² en canalización existente |
| IE-04.10.04 | m | Suministro e instalación de conductor THW-90 6 mm² en canalización existente |
| IE-04.10.05 | m | Suministro e instalación de conductor THW-90 10 mm² en canalización existente |
| IE-04.10.06 | m | Suministro e instalación de conductor THW-90 16 mm² en canalización existente |
| IE-04.10.07 | m | Suministro e instalación de conductor THW-90 25 mm² en canalización existente |
| IE-04.10.08 | m | Suministro e instalación de conductor THW-90 35 mm² en canalización existente |
| IE-04.10.09 | m | Suministro e instalación de conductor THW-90 50 mm² en canalización existente |
| IE-04.10.10 | m | Suministro e instalación de conductor THW-90 70 mm² en canalización existente |
| IE-04.10.11 | m | Suministro e instalación de conductor THW-90 95 mm² en canalización existente |
| IE-04.10.12 | m | Suministro e instalación de conductor THW-90 120 mm² en canalización existente |
| IE-04.10.13 | m | Suministro e instalación de conductor THW-90 150 mm² en canalización existente |
| IE-04.10.14 | m | Suministro e instalación de conductor THW-90 185 mm² en canalización existente |
| IE-04.10.15 | m | Suministro e instalación de conductor THW-90 240 mm² en canalización existente |
| IE-04.12.01 | m | Canalización empotrada PVC-P Ø16 mm |
| IE-04.12.02 | m | Canalización empotrada PVC-P Ø40 mm |
| IE-04.12.03 | m | Canalización empotrada PVC-P Ø63 mm |
| IE-04.12.04 | m | Canalización empotrada PVC-P Ø75 mm |
| IE-04.12.05 | m | Canalización empotrada PVC-P Ø90 mm |
| IE-04.12.06 | m | Canalización empotrada PVC-P Ø110 mm |
| IE-05.01.01 | und | Luminaria LED empotrada 18 W |
| IE-05.01.02 | und | Foco LED 12 W colocado |
| IE-05.01.03 | und | Luminaria LED exterior 50 W |
| IE-05.01.04 | und | Reflector LED 100 W |
| IE-05.01.05 | und | Luminaria LED empotrada 9 W |
| IE-05.01.06 | und | Luminaria LED empotrada 12 W |
| IE-05.01.07 | und | Luminaria LED empotrada 24 W |
| IE-05.01.08 | und | Plafón LED 18 W |
| IE-05.01.09 | und | Tubo LED T8 18 W colocado |
| IE-05.01.10 | und | Spot LED 7 W |
| IE-05.02.01 | und | Luminaria de emergencia |
| IE-05.03.01 | und | Suministro e instalación de aparato de iluminación (no detallado) |
| IE-05.10.01 | und | Suministro e instalación de luminaria LED empotrada 6 W |
| IE-05.10.02 | und | Suministro e instalación de luminaria LED empotrada 36 W |
| IE-05.10.03 | und | Suministro e instalación de panel LED 60×60 cm 40 W |
| IE-05.10.04 | und | Suministro e instalación de panel LED 30×120 cm 36 W |
| IE-05.10.05 | und | Suministro e instalación de downlight LED IP65 18 W |
| IE-05.10.06 | und | Suministro e instalación de luminaria estanca LED 36 W |
| IE-05.10.07 | und | Suministro e instalación de luminaria de emergencia 8 W 90 min |
| IE-05.10.08 | und | Suministro e instalación de señal de salida LED |
| IE-05.11.01 | und | Suministro e instalación de luminaria LED vial 70 W |
| IE-05.11.02 | und | Suministro e instalación de luminaria LED vial 100 W |
| IE-05.11.03 | und | Suministro e instalación de luminaria LED vial 150 W |
| IE-05.11.04 | und | Suministro e instalación de luminaria LED vial 250 W |
| IE-05.12.01 | und | Suministro e instalación de proyector LED 50 W |
| IE-05.12.02 | und | Suministro e instalación de proyector LED 100 W |
| IE-05.12.03 | und | Suministro e instalación de proyector LED 200 W |
| IE-05.12.04 | und | Suministro e instalación de proyector LED 400 W |
| IE-05.13.01 | und | Suministro e instalación de high bay LED 150 W |
| IE-05.13.02 | und | Suministro e instalación de wall pack LED 30 W |
| IE-05.13.03 | und | Suministro e instalación de baliza / bollard LED 12 W |
| IE-05.14.01 | und | Suministro e instalación de lámpara quirúrgica LED de techo |
| IE-05.14.02 | und | Suministro e instalación de lámpara de examen LED |
| IE-05.14.03 | und | Suministro e instalación de luminaria sala limpia IP65 60×60 |
| IE-05.14.04 | und | Suministro e instalación de luminaria UV-C germicida |
| IE-05.14.05 | und | Suministro e instalación de luminaria industrial vapor 80 W |
| IE-06.01.01 | und | Suministro e instalación de ATS 100 A 3P+N transición abierta |
| IE-06.01.02 | und | Suministro e instalación de ATS 160 A 3P+N transición abierta |
| IE-06.01.03 | und | Suministro e instalación de ATS 250 A 3P+N transición abierta |
| IE-06.01.04 | und | Suministro e instalación de ATS 400 A 3P+N transición abierta |
| IE-06.01.05 | und | Suministro e instalación de ATS 630 A 3P+N transición abierta |
| IE-06.02.01 | und | Suministro e instalación de ATS 800 A 3P+N transición cerrada |
| IE-06.02.02 | und | Suministro e instalación de ATS 1 000 A 3P+N con bypass |
| IE-06.02.03 | und | Suministro e instalación de ATS 1 600 A 3P+N con bypass |
| IE-06.03.01 | und | Tablero de transferencia manual 3P+N (no automático) |
| IE-06.04.01 | und | UPS online 20 kVA suministro e instalación |
| IE-06.04.02 | und | UPS online 60 kVA suministro e instalación |
| IE-07.01.01 | und | Suministro e instalación de grupo electrógeno diésel 30 kVA cabinado |
| IE-07.01.02 | und | Suministro e instalación de grupo electrógeno diésel 50 kVA cabinado |
| IE-07.01.03 | und | Suministro e instalación de grupo electrógeno diésel 80 kVA cabinado |
| IE-07.01.04 | und | Suministro e instalación de grupo electrógeno diésel 100 kVA cabinado |
| IE-07.01.05 | und | Suministro e instalación de grupo electrógeno diésel 150 kVA cabinado |
| IE-07.01.06 | und | Suministro e instalación de grupo electrógeno diésel 250 kVA cabinado |
| IE-07.01.07 | und | Suministro e instalación de grupo electrógeno diésel 350 kVA cabinado |
| IE-07.01.08 | und | Suministro e instalación de grupo electrógeno diésel 500 kVA cabinado |
| IE-07.02.01 | m³ | Losa de fundación para grupo electrógeno f'c 210 |
| IE-07.02.02 | und | Tanque de combustible diario 1 000 L c/cubeto |
| IEM-00.01.01 | m² | Trazo y replanteo de instalaciones electromecánicas |
| IEM-01.01.01 | glb | Local / caseta de subestación (suministro e instalación de equipos de sala) |
| IEM-01.01.02 | und | Subestación compacta tipo pedestal suministro e instalación |
| IEM-01.02.01 | und | Suministro e instalación de transformador seco 100 kVA |
| IEM-01.02.02 | und | Suministro e instalación de transformador seco 250 kVA |
| IEM-01.02.03 | und | Suministro e instalación de transformador seco 500 kVA |
| IEM-01.02.04 | und | Suministro e instalación de transformador seco 750 kVA |
| IEM-01.02.05 | und | Suministro e instalación de transformador en aceite 160 kVA |
| IEM-01.02.06 | und | Suministro e instalación de transformador en aceite 400 kVA |
| IEM-01.02.07 | und | Suministro e instalación de transformador en aceite 630 kVA |
| IEM-01.02.08 | und | Suministro e instalación de transformador seco 160 kVA |
| IEM-01.02.09 | und | Suministro e instalación de transformador en aceite 1 000 kVA |
| IEM-01.02.10 | und | Suministro e instalación de transformador seco 200 kVA |
| IEM-01.02.11 | und | Suministro e instalación de transformador seco 315 kVA |
| IEM-01.02.12 | und | Suministro e instalación de transformador seco 1 000 kVA |
| IEM-01.02.13 | und | Suministro e instalación de transformador en aceite 250 kVA |
| IEM-01.02.14 | und | Suministro e instalación de transformador en aceite 800 kVA |
| IEM-01.03.01 | und | Celda de media tensión 13.2 kV suministro e instalación |
| IEM-01.03.02 | und | Interruptor de potencia de media tensión |
| IEM-01.03.03 | und | Celda de media tensión 22.9 kV suministro e instalación |
| IEM-01.03.04 | und | Celda de medida de media tensión |
| IEM-01.04.01 | und | Tablero general de baja tensión TGBT de planta |
| IEM-01.05.01 | und | Banco de condensadores 50 kVAR suministro e instalación |
| IEM-01.05.02 | und | Banco de condensadores 100 kVAR suministro e instalación |
| IEM-01.05.03 | und | Banco de condensadores 200 kVAR suministro e instalación |
| IEM-01.06.01 | und | Transformador de corriente 400/5 A |
| IEM-01.06.02 | und | Transformador de potencial 13.2 kV |
| IEM-01.06.03 | und | Relé de protección multifunción |
| IEM-01.07.01 | m | Barra de cobre electrolítico 80×10 mm |
| IEM-01.08.01 | und | Fosa / cubeto de contención de aceite de transformador |
| IEM-01.09.01 | und | Tablero de compensación de factor de potencia |
| IEM-02.01.01 | und | Centro de control de motores MCC 6 arrancadores |
| IEM-02.01.02 | und | Centro de control de motores MCC 12 arrancadores |
| IEM-02.01.03 | und | Centro de control de motores MCC 18 arrancadores |
| IEM-02.02.01 | und | Tablero de control de procesos / automatismo |
| IEM-02.03.01 | und | Variador de frecuencia 10 HP suministro e instalación |
| IEM-02.03.02 | und | Variador de frecuencia 25 HP suministro e instalación |
| IEM-02.03.03 | und | Variador de frecuencia 50 HP suministro e instalación |
| IEM-02.03.04 | und | Variador de frecuencia 75 HP suministro e instalación |
| IEM-02.04.01 | und | Arrancador estrella-triángulo 15 HP |
| IEM-02.04.02 | und | Arrancador suave (soft starter) 40 HP |
| IEM-02.05.01 | und | Interruptor caja moldeada 250 A 3P instalado |
| IEM-02.05.02 | und | Interruptor caja moldeada 400 A 3P instalado |
| IEM-02.05.03 | und | Interruptor caja moldeada 630 A 3P instalado |
| IEM-02.05.04 | und | Interruptor caja moldeada 800 A 3P instalado |
| IEM-02.06.01 | und | PLC / automatismo de planta suministro e instalación |
| IEM-03.01.01 | und | Suministro e instalación de ATS 100 A 3P+N transición abierta |
| IEM-03.01.02 | und | Suministro e instalación de ATS 160 A 3P+N transición abierta |
| IEM-03.01.03 | und | Suministro e instalación de ATS 250 A 3P+N transición abierta |
| IEM-03.01.04 | und | Suministro e instalación de ATS 400 A 3P+N transición abierta |
| IEM-03.01.05 | und | Suministro e instalación de ATS 630 A 3P+N transición abierta |
| IEM-03.02.01 | und | Suministro e instalación de ATS 800 A 3P+N transición cerrada |
| IEM-03.02.02 | und | Suministro e instalación de ATS 1 000 A 3P+N con bypass |
| IEM-03.02.03 | und | Suministro e instalación de ATS 1 600 A 3P+N con bypass |
| IEM-03.03.01 | und | Tablero de transferencia manual 3P+N |
| IEM-03.04.01 | und | Bypass de ATS / seccionador de mantenimiento |
| IEM-03.05.01 | und | Tablero de sincronismo de grupos electrógenos |
| IEM-04.01.01 | und | Suministro e instalación de grupo electrógeno diésel 30 kVA cabinado |
| IEM-04.01.02 | und | Suministro e instalación de grupo electrógeno diésel 50 kVA cabinado |
| IEM-04.01.03 | und | Suministro e instalación de grupo electrógeno diésel 80 kVA cabinado |
| IEM-04.01.04 | und | Suministro e instalación de grupo electrógeno diésel 100 kVA cabinado |
| IEM-04.01.05 | und | Suministro e instalación de grupo electrógeno diésel 150 kVA cabinado |
| IEM-04.01.06 | und | Suministro e instalación de grupo electrógeno diésel 250 kVA cabinado |
| IEM-04.01.07 | und | Suministro e instalación de grupo electrógeno diésel 350 kVA cabinado |
| IEM-04.01.08 | und | Suministro e instalación de grupo electrógeno diésel 500 kVA cabinado |
| IEM-04.01.09 | und | Suministro e instalación de grupo electrógeno diésel 20 kVA cabinado |
| IEM-04.01.10 | und | Suministro e instalación de grupo electrógeno diésel 600 kVA cabinado |
| IEM-04.01.11 | und | Suministro e instalación de grupo electrógeno diésel 800 kVA cabinado |
| IEM-04.01.12 | und | Suministro e instalación de grupo electrógeno diésel 40 kVA cabinado |
| IEM-04.01.13 | und | Suministro e instalación de grupo electrógeno diésel 200 kVA cabinado |
| IEM-04.01.14 | und | Suministro e instalación de grupo electrógeno diésel 1 000 kVA cabinado |
| IEM-04.02.01 | m³ | Losa de fundación para grupo electrógeno f'c 210 |
| IEM-04.02.02 | und | Tanque de combustible diario 1 000 L c/cubeto |
| IEM-04.03.01 | und | Escape, silenciador y descarga de gases del grupo |
| IEM-04.03.02 | und | Banco de baterías de arranque del grupo |
| IEM-04.03.03 | glb | Interconexión de potencia grupo–ATS |
| IEM-04.03.04 | und | Radiador / intercambiador de calor del grupo |
| IEM-05.01.01 | und | Suministro e instalación de UPS online 10 kVA |
| IEM-05.01.02 | und | Suministro e instalación de UPS online 20 kVA |
| IEM-05.01.03 | und | Suministro e instalación de UPS online 60 kVA |
| IEM-05.01.04 | und | Suministro e instalación de UPS online 100 kVA |
| IEM-05.01.05 | und | Suministro e instalación de UPS online 30 kVA |
| IEM-05.01.06 | und | Suministro e instalación de UPS online 80 kVA |
| IEM-05.01.07 | und | Suministro e instalación de UPS online 200 kVA |
| IEM-05.02.01 | und | Banco de baterías para UPS |
| IEM-05.03.01 | und | Tablero de by-pass de UPS |
| IEM-06.01.01 | und | Suministro e instalación de motor trifásico 5 HP |
| IEM-06.01.02 | und | Suministro e instalación de motor trifásico 10 HP |
| IEM-06.01.03 | und | Suministro e instalación de motor trifásico 25 HP |
| IEM-06.01.04 | und | Suministro e instalación de motor trifásico 50 HP |
| IEM-06.01.05 | und | Suministro e instalación de motor trifásico 100 HP |
| IEM-06.01.06 | und | Suministro e instalación de motor trifásico 3 HP |
| IEM-06.01.07 | und | Suministro e instalación de motor trifásico 15 HP |
| IEM-06.01.08 | und | Suministro e instalación de motor trifásico 75 HP |
| IEM-06.02.01 | und | Bancada, alineamiento y acople de motor |
| IEM-07.01.01 | und | Suministro e instalación de puente grúa 5 t |
| IEM-07.01.02 | und | Suministro e instalación de puente grúa 10 t |
| IEM-07.02.01 | und | Suministro e instalación de polipasto eléctrico 2 t |
| IEM-07.03.01 | und | Suministro e instalación de montacargas de obra / servicio |
| IEM-08.01.01 | m² | Malla de tierra de subestación |
| IEM-08.01.02 | und | Pozo a tierra de potencia |
| IEM-08.02.01 | und | Pararrayos / DPS de media tensión |
| IEM-08.03.01 | glb | Equipotencialización de sala técnica |
| IEM-09.01.01 | m | Bandeja portacable 200 mm suministro e instalación |
| IEM-09.01.02 | m | Bandeja portacable 300 mm suministro e instalación |
| IEM-09.01.03 | m | Bandeja portacable 400 mm suministro e instalación |
| IEM-09.01.04 | m | Bandeja portacable 100 mm suministro e instalación |
| IEM-09.01.05 | m | Bandeja portacable 600 mm suministro e instalación |
| IEM-09.01.06 | m | Bandeja portacable 150 mm suministro e instalación |
| IEM-09.02.01 | m | Canalización EMT Ø1½" para potencia |
| IEM-09.02.02 | m | Canalización IMC Ø2" para potencia |
| IEM-09.03.01 | m | Cable NYY 3×70+35 mm² suministro e instalación |
| IEM-09.03.02 | m | Cable NYY 3×120+70 mm² suministro e instalación |
| IEM-09.03.03 | m | Cable NYY 3×185+95 mm² suministro e instalación |
| IEM-09.03.04 | m | Cable N2XSY 12/20 kV 3×70 mm² (media tensión) |
| IEM-09.03.05 | m | Cable NYY 3×25+16 mm² suministro e instalación |
| IEM-09.03.06 | m | Cable NYY 3×50+25 mm² suministro e instalación |
| IEM-09.03.07 | m | Cable NYY 3×240+120 mm² suministro e instalación |
| IEM-09.03.08 | m | Cable N2XOH 0.6/1 kV 3×70+35 mm² (no propagante) |
| IEM-09.03.09 | m | Cable N2XSY 12/20 kV 3×95 mm² (media tensión) |
| IEM-09.03.10 | m | Cable NYY 3×16+10 mm² suministro e instalación |
| IEM-09.03.11 | m | Cable NYY 3×35+16 mm² suministro e instalación |
| IEM-09.03.12 | m | Cable NYY 3×95+50 mm² suministro e instalación |
| IEM-09.03.13 | m | Cable N2XSY 12/20 kV 3×50 mm² (media tensión) |
| IEM-09.03.14 | m | Cable N2XSY 12/20 kV 3×120 mm² (media tensión) |
| IEM-09.04.01 | m | Cable de control 7×1.5 mm² suministro e instalación |
| IEM-10.01.01 | glb | Pruebas de aislamiento y continuidad de planta |
| IEM-10.01.02 | glb | Protocolo de puesta en marcha de grupo y ATS |
| IEM-10.01.03 | glb | Termografía de tableros de potencia |
| IEM-10.01.04 | glb | Prueba hipot / aislamiento de media tensión |
| IEM-10.01.05 | glb | Protocolo de factor de potencia y armónicos |
| IEM-10.01.06 | glb | Prueba y ajuste de relés de protección |
| IEM-11.01.01 | und | Suministro e instalación de sistema fotovoltaico 10 kWp |
| IEM-11.01.02 | und | Suministro e instalación de sistema fotovoltaico 30 kWp |
| IM-01.01.01 | und | Bomba centrífuga 0.75 HP instalada |
| IM-01.01.02 | und | Bomba sumergible 2 HP instalada |
| IM-01.02.01 | und | Tablero de control de bombas |
| IM-02.01.01 | m | Red contra incendio acero negro Ø2" |
| IM-02.01.02 | m | Red contra incendio acero negro Ø2½" |
| IM-02.02.01 | und | Gabinete contra incendio 45 mm c/manguera |
| IM-02.03.01 | und | Extintor PQS 6 kg colocado |
| IM-02.04.01 | und | Bomba contra incendio 5 HP |
| IM-02.10.01 | m | Red contra incendio acero negro Sch.40 Ø1" |
| IM-02.10.02 | m | Red contra incendio acero negro Sch.40 Ø1½" |
| IM-02.10.03 | m | Red contra incendio acero negro Sch.40 Ø2" |
| IM-02.10.04 | m | Red contra incendio acero negro Sch.40 Ø2½" |
| IM-02.10.05 | m | Red contra incendio acero negro Sch.40 Ø3" |
| IM-02.10.06 | m | Red contra incendio acero negro Sch.40 Ø4" |
| IM-02.10.07 | m | Red contra incendio acero negro Sch.40 Ø6" |
| IM-02.10.08 | m | Red contra incendio acero negro Sch.40 Ø8" |
| IM-02.11.01 | und | Rociador sprinkler pendiente ½" 68 °C |
| IM-02.11.02 | und | Rociador sprinkler upright ½" |
| IM-02.11.03 | und | Rociador sprinkler sidewall |
| IM-02.11.04 | und | Rociador sprinkler hidden / concealed |
| IM-02.12.01 | und | Siamesa de fachada 2×2½" |
| IM-02.12.02 | und | Gabinete contra incendio 45 mm c/manguera 30 m |
| IM-02.12.03 | und | Gabinete contra incendio 65 mm c/manguera 30 m |
| IM-02.13.01 | und | Bomba contra incendio eléctrica 15 HP |
| IM-02.13.02 | und | Bomba contra incendio eléctrica 40 HP |
| IM-02.13.03 | und | Bomba contra incendio diésel 75 HP |
| IM-02.13.04 | und | Bomba jockey 1.5 HP |
| IM-02.14.01 | und | Válvula OS&Y 4" contra incendio |
| IM-02.14.02 | und | Válvula OS&Y 6" contra incendio |
| IM-02.14.03 | und | Post indicator valve PIV 6" |
| IM-02.14.04 | und | Válvula de alarma / flow switch |
| IM-02.15.01 | und | Extintor CO2 5 kg colocado |
| IM-02.15.02 | und | Extintor acetato 6 L clase K (cocina) |
| IM-02.15.03 | und | Manta ignífuga colocada |
| IM-03.01.01 | und | Extractor de aire Ø150 mm |
| IM-03.01.02 | und | Extractor de aire Ø200 mm |
| IM-03.01.03 | und | Extractor de aire Ø300 mm |
| IM-03.01.04 | und | Extractor helicoidal 1 200 m³/h |
| IM-03.02.01 | m² | Ducto de ventilación de plancha galvanizada |
| IM-03.02.02 | m² | Ducto de chapa GI e=0.6 mm |
| IM-03.02.03 | m | Ducto flexible aislado Ø200 mm |
| IM-03.03.01 | und | Rejilla de impulsión 300×150 mm |
| IM-03.03.02 | und | Difusor de techo 300×300 mm |
| IM-03.04.01 | und | Campana extractora de cocina 90 cm |
| IM-03.05.01 | glb | Sistema de extracción (no detallado) |
| IM-05.01.01 | und | Minisplit inverter 9 000 BTU suministro e instalación |
| IM-05.01.02 | und | Minisplit inverter 12 000 BTU suministro e instalación |
| IM-05.01.03 | und | Minisplit inverter 18 000 BTU suministro e instalación |
| IM-05.01.04 | und | Minisplit inverter 24 000 BTU suministro e instalación |
| IM-05.01.05 | und | Minisplit inverter 36 000 BTU suministro e instalación |
| IM-05.02.01 | und | Unidad condensadora 18 000 BTU suministro e instalación |
| IM-05.02.02 | und | Unidad condensadora 24 000 BTU suministro e instalación |
| IM-05.03.01 | und | Fan coil / evaporadora 12 000 BTU |
| IM-05.03.02 | und | Fan coil / evaporadora 24 000 BTU |
| IM-05.04.01 | und | Split cassette 18 000 BTU suministro e instalación |
| IM-05.04.02 | und | Split cassette 24 000 BTU suministro e instalación |
| IM-05.05.01 | und | Equipo piso-techo 18 000 BTU suministro e instalación |
| IM-05.06.01 | m | Red de cobre de refrigeración Ø¼"–⅜" aislada |
| IM-05.07.01 | glb | Sistema de aire acondicionado (no detallado) |
| IM-05.08.01 | und | Unidad exterior VRF/VRV (no detallado) |
| IM-06.01.01 | pnto | Punto de gas para cocina |
| IM-06.01.02 | pnto | Punto de gas para terma / calentador |
| IM-06.02.01 | m | Red de gas acero Ø½" |
| IM-06.03.01 | und | Medidor de gas residencial |
| IM-06.04.01 | pnto | Instalación de gas (no detallada) |
| IS-00.01.01 | m² | Trazo y replanteo de instalaciones sanitarias |
| IS-01.01.01 | pnto | Punto de agua fría PVC SAP Ø20 mm |
| IS-01.01.02 | pnto | Punto de agua caliente CPVC Ø20 mm |
| IS-01.02.01 | pnto | Punto de desagüe PVC Ø50–110 mm |
| IS-01.02.02 | pnto | Punto de ventilación PVC Ø50 mm |
| IS-01.02.03 | pnto | Punto de desagüe pluvial Ø75–110 mm |
| IS-01.03.01 | pnto | Punto de sumidero de piso 4" |
| IS-02.01.01 | und | Inodoro tanque bajo colocado |
| IS-02.01.02 | und | Lavatorio de pedestal colocado |
| IS-02.01.03 | und | Ducha cromada colocada |
| IS-02.01.04 | und | Lavadero de cocina colocado |
| IS-02.01.05 | und | Lavadero de ropa colocado |
| IS-02.01.06 | und | Inodoro one piece colocado |
| IS-02.01.07 | und | Urinario con fluxómetro |
| IS-02.01.08 | und | Bidet colocado |
| IS-02.01.09 | und | Tina de acrílico colocada |
| IS-02.01.10 | und | Lavamanos mural colocado |
| IS-02.01.11 | und | Inodoro suspendido colocado |
| IS-02.02.01 | und | Terma eléctrica 50 L instalada |
| IS-02.03.01 | und | Juego de accesorios de baño |
| IS-02.04.01 | und | Grifería de lavatorio mezcladora |
| IS-02.04.02 | und | Grifería de ducha mezcladora |
| IS-02.05.01 | und | Calentador de paso a gas 10 L/min |
| IS-02.06.01 | und | Suministro e instalación de aparato sanitario (no detallado) |
| IS-03.01.01 | m | Red de agua fría PVC SAP Ø25 mm |
| IS-03.01.02 | m | Red de agua fría PVC SAP Ø32 mm |
| IS-03.01.03 | m | Red de agua fría PVC SAP Ø20 mm |
| IS-03.01.04 | m | Red de agua PPR Ø25 mm |
| IS-03.01.05 | m | Red de agua de cobre Ø½" |
| IS-03.01.06 | m | Red de agua fría PVC SAP Ø15 mm (½") |
| IS-03.01.07 | m | Red de agua fría PVC SAP Ø40 mm |
| IS-03.01.08 | m | Red de agua fría PVC SAP Ø50 mm |
| IS-03.01.09 | m | Red de agua caliente CPVC Ø25 mm |
| IS-03.01.10 | m | Red de agua PPR Ø20 mm |
| IS-03.01.11 | m | Red de agua PPR Ø32 mm |
| IS-03.02.01 | m | Red de desagüe PVC UF Ø110 mm |
| IS-03.02.02 | m | Red de desagüe PVC UF Ø50 mm (ramales) |
| IS-03.02.03 | m | Red de desagüe PVC SAL Ø50 mm |
| IS-03.02.04 | m | Red de desagüe PVC SAL Ø75 mm |
| IS-03.03.01 | und | Caja de registro 12"×24" |
| IS-03.04.01 | m | Prueba hidráulica de red de agua |
| IS-03.05.01 | m | Montante de agua PVC SAP Ø32 mm |
| IS-03.06.01 | und | Válvula de bronce compuerta ½" |
| IS-03.06.02 | und | Válvula de bola bronce ½" |
| IS-03.07.01 | m | Red sanitaria no detallada (tubería + accesorios) |
| IS-04.01.01 | und | Tanque elevado 1 100 L colocado |
| IS-04.02.01 | und | Cisterna 2 500 L colocada |
| IS-04.03.01 | und | Llave de paso general y by-pass |
| IS-08.01.01 | m | Tubería de cobre tipo L Ø1/4" suministro e instalación |
| IS-08.01.02 | m | Tubería de cobre tipo L Ø3/8" suministro e instalación |
| IS-08.01.03 | m | Tubería de cobre tipo L Ø1/2" suministro e instalación |
| IS-08.01.04 | m | Tubería de cobre tipo L Ø5/8" suministro e instalación |
| IS-08.01.05 | m | Tubería de cobre tipo L Ø3/4" suministro e instalación |
| IS-08.01.06 | m | Tubería de cobre tipo L Ø1" suministro e instalación |
| IS-08.01.07 | m | Tubería de cobre tipo L Ø1¼" suministro e instalación |
| IS-08.01.08 | m | Tubería de cobre tipo L Ø1½" suministro e instalación |
| IS-08.01.09 | m | Tubería de cobre tipo L Ø2" suministro e instalación |
| IS-08.01.10 | m | Tubería de cobre tipo L Ø2½" suministro e instalación |
| IS-08.01.11 | m | Tubería de cobre tipo L Ø3" suministro e instalación |
| IS-08.01.12 | m | Tubería de cobre tipo L Ø4" suministro e instalación |
| IS-08.01.13 | m | Tubería de cobre tipo L Ø5" suministro e instalación |
| IS-08.01.14 | m | Tubería de cobre tipo L Ø6" suministro e instalación |
| IS-08.01.15 | m | Tubería de cobre tipo L Ø8" suministro e instalación |
| IS-08.02.01 | m | Tubería de cobre tipo K Ø1/2" enterrada |
| IS-08.02.02 | m | Tubería de cobre tipo K Ø1" enterrada |
| IS-08.02.03 | m | Tubería de cobre tipo K Ø2" enterrada |
| IS-08.02.04 | m | Tubería de cobre tipo K Ø4" enterrada |
| IS-09.01.01 | und | Válvula de compuerta bronce ½" suministro e instalación |
| IS-09.01.02 | und | Válvula de compuerta bronce ¾" suministro e instalación |
| IS-09.01.03 | und | Válvula de compuerta bronce 1" suministro e instalación |
| IS-09.01.04 | und | Válvula de compuerta bronce 1¼" suministro e instalación |
| IS-09.01.05 | und | Válvula de compuerta bronce 1½" suministro e instalación |
| IS-09.01.06 | und | Válvula de compuerta bronce 2" suministro e instalación |
| IS-09.01.07 | und | Válvula de compuerta bronce 2½" suministro e instalación |
| IS-09.01.08 | und | Válvula de compuerta bronce 3" c/volante |
| IS-09.01.09 | und | Válvula de compuerta bronce 4" c/volante |
| IS-09.01.10 | und | Válvula de compuerta bronce 6" c/volante |
| IS-09.01.11 | und | Válvula de compuerta bronce 8" c/engranaje y llave especial |
| IS-09.02.01 | und | Válvula de globo bronce 2" |
| IS-09.02.02 | und | Válvula de globo bronce 4" |
| IS-09.03.01 | und | Válvula mariposa 4" brida |
| IS-09.03.02 | und | Válvula mariposa 6" brida |
| IS-09.03.03 | und | Válvula mariposa 8" brida |
| IS-09.04.01 | und | Válvula de retención bronce 2" |
| IS-09.04.02 | und | Válvula de retención 4" |
| IS-09.05.01 | und | Válvula reductora de presión 2" |
| IS-09.06.01 | und | Llave de operación de piso / vástago largo (llave especial) |

### Hotel / hospedaje — 617 partidas posibles

Prefijos de catálogo: ARQ-, EST-, IS-, IE-, COM-, IM-01, IM-02, IM-03, IM-05, IEM-. Si el plano muestra un trabajo fuera de estos prefijos, no_catalogadas (o se procesa en el lote de otra especialidad).

| Código | Und | Descripción oficial |
| --- | --- | --- |
| ARQ-01.01.01 | m² | Trazo y replanteo de ejes |
| ARQ-01.01.02 | m² | Limpieza de terreno |
| ARQ-01.01.03 | m² | Desbroce y retiro de vegetación |
| ARQ-01.02.01 | m³ | Demolición de albañilería |
| ARQ-01.02.02 | m³ | Demolición de concreto simple |
| ARQ-01.02.03 | m² | Demolición de vereda de concreto |
| ARQ-01.03.01 | und | Cartel de obra 3.60×2.40 m |
| ARQ-01.03.02 | und | Caseta de guardianía / almacén provisional |
| ARQ-01.03.03 | m | Cercado perimétrico con malla raschel |
| ARQ-01.04.01 | m²-mes | Andamio metálico tubular (alquiler) |
| ARQ-01.04.02 | m²-mes | Apuntalamiento con puntales metálicos |
| ARQ-01.05.01 | glb | Implementación SSOMA de obra |
| ARQ-02.01.01 | m³ | Excavación masiva en material suelto |
| ARQ-02.01.02 | m³ | Excavación para cimientos |
| ARQ-02.01.03 | m³ | Excavación para zapatas |
| ARQ-02.01.04 | m³ | Excavación en material conglomerado |
| ARQ-02.02.01 | m³ | Relleno compactado con material propio |
| ARQ-02.02.02 | m³ | Relleno compactado con material de préstamo |
| ARQ-02.02.03 | m³ | Relleno con material seleccionado compactado |
| ARQ-02.03.01 | m³ | Eliminación de material excedente D=5 km |
| ARQ-02.04.01 | m² | Nivelación y compactación de fondo |
| ARQ-02.05.01 | m² | Desquinche y perfilado de talud |
| ARQ-05.01.01 | m² | Muro de ladrillo KK 18 h=1 soga |
| ARQ-05.01.02 | m² | Muro de ladrillo KK 18 h=1 cabeza |
| ARQ-05.01.03 | m² | Muro de ladrillo king kong artesanal h=1 soga |
| ARQ-05.02.01 | m² | Tabique de ladrillo pandereta |
| ARQ-05.03.01 | m² | Asentado de ladrillo sólido en sobrecimiento |
| ARQ-05.04.01 | m² | Tabique de drywall e=12.5 mm |
| ARQ-05.04.02 | m² | Tabique de drywall RF (resistente al fuego) |
| ARQ-05.04.03 | m² | Tabique de drywall RH (resistente a humedad) |
| ARQ-05.05.01 | m² | Muro de bloque de concreto 12×20×40 |
| ARQ-05.05.02 | m² | Muro de bloque de concreto 15×20×40 |
| ARQ-05.06.01 | m | Dintel de concreto armado 0.15×0.20 m |
| ARQ-06.01.01 | m² | Tarrajeo de muros interiores e=1.5 cm |
| ARQ-06.01.02 | m² | Tarrajeo de muros exteriores e=2.0 cm |
| ARQ-06.01.03 | m² | Tarrajeo primario c/arena gruesa e=1.5 cm |
| ARQ-06.01.04 | m² | Enlucido fino c/arena fina e=0.5 cm |
| ARQ-06.02.01 | m² | Cielorraso con yeso e=1.5 cm |
| ARQ-06.02.02 | m² | Cielorraso de drywall e=12.5 mm |
| ARQ-06.02.03 | m² | Cielo raso metálico 60×60 cm |
| ARQ-06.02.04 | m² | Cielo raso acústico 60×60 cm |
| ARQ-06.03.01 | m² | Vestidura de columnas y vigas |
| ARQ-06.04.01 | m | Cornisa de yeso |
| ARQ-07.01.01 | m² | Contrapiso e=5 cm mortero 1:5 |
| ARQ-07.01.02 | m² | Falso piso e=8 cm f'c 100 |
| ARQ-07.02.01 | m² | Piso de cemento pulido e=1.5 cm |
| ARQ-07.02.02 | m² | Piso de cemento pulido con endurecedor |
| ARQ-07.03.01 | m² | Piso cerámico 30×30 cm |
| ARQ-07.03.02 | m² | Piso cerámico 45×45 cm |
| ARQ-07.03.03 | m² | Piso porcelanato 60×60 cm |
| ARQ-07.03.04 | m² | Piso de mayólica 20×20 cm |
| ARQ-07.04.01 | m² | Piso de granito pulido |
| ARQ-07.05.01 | m² | Piso vinílico en rollo |
| ARQ-07.06.01 | m² | Piso de parquet / entablado |
| ARQ-07.06.02 | m² | Piso laminado AC4 sobre espuma |
| ARQ-07.07.01 | m² | Piso de loseta hidráulica |
| ARQ-07.08.01 | m² | Piso de terrazo in situ pulido |
| ARQ-08.01.01 | m | Zócalo de mayólica h=0.10 m |
| ARQ-08.01.02 | m | Zócalo de madera h=0.10 m |
| ARQ-08.01.03 | m | Zócalo cerámico h=0.10 m |
| ARQ-08.02.01 | m² | Mayólica en paredes de SS.HH. |
| ARQ-08.02.02 | m² | Mayólica en paredes de cocina |
| ARQ-08.03.01 | m² | Impermeabilización de azotea con manto |
| ARQ-08.03.02 | m² | Impermeabilización de azotea con manto 4 mm |
| ARQ-08.03.03 | m² | Impermeabilización con membrana de poliuretano |
| ARQ-08.04.01 | m² | Pintura epóxica en piso de SS.HH. |
| ARQ-08.05.01 | m² | Revestimiento de piedra laja en fachada |
| ARQ-09.01.01 | und | Puerta contraplacada 0.90×2.10 m c/marco |
| ARQ-09.01.02 | und | Puerta contraplacada 0.80×2.10 m c/marco |
| ARQ-09.01.03 | und | Puerta contraplacada 0.70×2.10 m SS.HH. |
| ARQ-09.02.01 | und | Closet de melamina 1.80×2.10 m |
| ARQ-09.03.01 | und | Puerta contra incendio 90 min |
| ARQ-09.04.01 | und | Marco de madera para vano 0.90×2.10 m |
| ARQ-10.01.01 | m² | Ventana de aluminio con vidrio 6 mm |
| ARQ-10.02.01 | und | Puerta metálica de seguridad |
| ARQ-10.03.01 | m | Baranda de fierro pintada h=0.90 m |
| ARQ-10.03.02 | m | Baranda de acero inoxidable h=0.90 m |
| ARQ-10.04.01 | m² | Reja de fierro en vano |
| ARQ-10.05.01 | und | Portón vehicular metálico 4.00×2.20 m |
| ARQ-10.06.01 | m | Cerco de malla olán h=2.00 m |
| ARQ-11.01.01 | m² | Vidrio claro 6 mm suministrado y colocado |
| ARQ-11.02.01 | und | Mampara de ducha de vidrio templado |
| ARQ-12.01.01 | m² | Pintura látex en muros interiores 2 manos |
| ARQ-12.01.02 | m² | Pintura látex en muros exteriores 2 manos |
| ARQ-12.01.03 | m² | Pintura látex lavable 3 manos |
| ARQ-12.02.01 | m² | Pintura esmalte en carpintería |
| ARQ-12.02.02 | m² | Pintura anticorrosiva + esmalte en metal |
| ARQ-12.03.01 | m² | Temple en cielorraso |
| ARQ-12.04.01 | m² | Barniz marino en carpintería de madera |
| ARQ-12.05.01 | m² | Pintura epóxica en muros de SS.HH. |
| ARQ-13.01.01 | m² | Cobertura de calamina galvanizada sobre tijerales |
| ARQ-13.02.01 | m² | Cobertura de teja andina |
| ARQ-13.03.01 | m² | Cobertura de fibrocemento 4 mm |
| ARQ-13.04.01 | m | Canaleta de lluvia PVC Ø110 mm |
| ARQ-13.05.01 | m | Cumbrera de calamina galvanizada |
| ARQ-14.01.01 | m² | Tierra vegetal e=0.20 m |
| ARQ-14.02.01 | m² | Césped en rollos |
| ARQ-14.03.01 | und | Plantación de árbol forestal h=2.50 m |
| ARQ-16.01.01 | m² | Limpieza final de obra |
| COM-00.01.01 | m² | Trazo y replanteo de corrientes débiles |
| COM-01.01.01 | pnto | Punto de TV (coaxial RG-6) |
| COM-01.01.02 | pnto | Punto de teléfono |
| COM-01.01.03 | pnto | Punto de data / red Cat 6 |
| COM-01.01.04 | pnto | Punto de citófono / portería |
| COM-01.01.05 | pnto | Punto de data Cat 6A |
| COM-01.02.01 | pnto | Punto de comunicaciones (no detallado) |
| COM-01.02.02 | m | Cable UTP Cat 6 en canalización existente |
| COM-01.02.03 | m | Cable UTP Cat 6A en canalización existente |
| COM-01.03.01 | m | Canalización PVC-P Ø20 mm para data / TV |
| COM-02.01.01 | und | Intercomunicador por departamento |
| COM-02.02.01 | und | Portería electrónica con cámara |
| COM-02.03.01 | und | Videoportero IP suministro e instalación |
| COM-03.01.01 | und | Rack 12 U + switch 8 puertos |
| COM-03.01.02 | und | Rack 42 U de piso + organización |
| COM-03.02.01 | m | Canalización de fibra óptica 6 hilos |
| COM-03.03.01 | m | Ducto telefónico PVC Ø50 mm |
| COM-03.04.01 | und | Patch panel 24 puertos Cat 6 |
| COM-03.05.01 | und | Patch panel 48 puertos Cat 6 |
| COM-03.06.01 | und | Switch PoE 24 puertos suministro e instalación |
| COM-03.07.01 | und | Access point Wi-Fi 6 suministro e instalación |
| COM-04.01.01 | und | Cámara IP interior suministrada e instalada |
| COM-04.01.02 | und | Cámara IP exterior suministrada e instalada |
| COM-04.01.03 | und | Cámara IP exterior IK10 suministro e instalación |
| COM-04.01.04 | und | Cámara IP PTZ exterior suministro e instalación |
| COM-04.02.01 | und | NVR 8 canales + HDD |
| COM-04.02.02 | und | NVR 16 canales + HDD |
| COM-04.02.03 | und | NVR 32 canales + HDD |
| COM-04.02.04 | und | NVR 8 canales + HDD |
| COM-05.01.01 | und | Detector de humo fotoeléctrico |
| COM-05.02.01 | und | Central de incendio 4 zonas |
| COM-06.01.01 | und | Controlador de acceso 2 puertas |
| COM-06.02.01 | und | Lector biométrico / tarjeta |
| COM-06.03.01 | und | Cerradura electromagnética 600 lb |
| COM-07.01.01 | und | Central de alarma contra incendio direccionable |
| COM-07.01.02 | und | Central de alarma contra incendio convencional |
| COM-07.02.01 | und | Detector de humo direccionable |
| COM-07.02.02 | und | Detector de calor direccionable |
| COM-07.03.01 | und | Estrobo / sirena de alarma |
| COM-07.04.01 | und | Estación manual de incendio |
| COM-08.01.01 | und | Amplificador de perifoneo 240 W |
| COM-08.02.01 | und | Altavoz de perifoneo 10 W |
| COM-09.01.01 | m | Cable de fibra óptica 6 hilos (backbone) |
| COM-09.01.02 | m | Cable de fibra óptica 12 hilos (backbone) |
| COM-09.01.03 | m | Cable de fibra óptica 24 hilos (backbone) |
| COM-09.02.01 | und | Caja de empalme / splitter óptico |
| COM-09.03.01 | und | ONT / ONU de abonado suministro e instalación |
| EST-03.01.01 | m² | Solado de 4" f'c 100 kg/cm² |
| EST-03.01.02 | m² | Falso piso e=10 cm f'c 100 |
| EST-03.01.03 | m² | Solado de 3" f'c 100 kg/cm² |
| EST-03.02.01 | m³ | Cimiento corrido f'c 100 kg/cm² |
| EST-03.02.02 | m³ | Sobrecimiento de concreto f'c 140 |
| EST-03.02.03 | m | Sobrecimiento de albañilería sólida h=0.30 m |
| EST-03.03.01 | m³ | Concreto ciclópeo 30% piedra f'c 100 |
| EST-03.04.01 | m² | Curado de concreto (membrana / agua) |
| EST-03.05.01 | m³ | Concreto ciclópeo 50% piedra f'c 100 |
| EST-04.01.01 | m³ | Concreto en zapatas f'c 210 kg/cm² |
| EST-04.01.02 | m³ | Concreto en columnas f'c 210 kg/cm² |
| EST-04.01.03 | m³ | Concreto en vigas f'c 210 kg/cm² |
| EST-04.01.04 | m³ | Concreto en losa aligerada f'c 210 |
| EST-04.01.05 | m³ | Concreto en placa de corte f'c 210 |
| EST-04.01.06 | m³ | Concreto en escalera f'c 210 |
| EST-04.01.07 | m³ | Concreto en losa maciza f'c 210 |
| EST-04.01.08 | m³ | Concreto en viga de cimentación f'c 210 |
| EST-04.01.09 | m³ | Concreto en dado de zapata f'c 210 |
| EST-04.01.10 | m³ | Concreto en cisterna / tanque f'c 210 |
| EST-04.01.11 | m³ | Concreto en zapatas f'c 175 kg/cm² |
| EST-04.01.12 | m³ | Concreto en columnas f'c 280 kg/cm² |
| EST-04.01.13 | m³ | Concreto en losas f'c 280 kg/cm² |
| EST-04.01.14 | m³ | Concreto premezclado f'c 210 kg/cm² |
| EST-04.01.15 | m³ | Concreto premezclado f'c 280 kg/cm² |
| EST-04.01.16 | m³ | Concreto premezclado f'c 350 kg/cm² |
| EST-04.01.17 | m³ | Concreto en vigas f'c 280 kg/cm² |
| EST-04.01.18 | m³ | Concreto en columnas f'c 350 kg/cm² |
| EST-04.01.19 | m³ | Concreto en placas f'c 280 kg/cm² |
| EST-04.02.01 | kg | Acero fy 4 200 en zapatas |
| EST-04.02.02 | kg | Acero fy 4 200 en columnas |
| EST-04.02.03 | kg | Acero fy 4 200 en vigas |
| EST-04.02.04 | kg | Acero fy 4 200 en losas |
| EST-04.02.05 | kg | Acero fy 4 200 en placas |
| EST-04.02.06 | kg | Acero fy 5 600 en elementos estructurales |
| EST-04.03.01 | m² | Encofrado y desencofrado de columnas |
| EST-04.03.02 | m² | Encofrado y desencofrado de vigas |
| EST-04.03.03 | m² | Encofrado de losa aligerada |
| EST-04.03.04 | m² | Encofrado de losa maciza / placa |
| EST-04.03.05 | m² | Encofrado y desencofrado de zapatas |
| EST-04.03.06 | m² | Encofrado y desencofrado de escaleras |
| EST-04.03.07 | m² | Encofrado de sobrecimiento |
| EST-04.04.01 | m² | Ladrillo hueco de techo 15×30×30 |
| EST-04.05.01 | m³ | Muro de concreto armado f'c 210 |
| EST-04.06.01 | m | Junta de dilatación con sellador |
| EST-04.07.01 | m | Vigueta pretensada 15×15 cm colocada |
| EST-04.07.02 | m² | Losa colaborante / metal deck e=0.75 mm + concreto |
| EST-04.08.01 | m² | Ladrillo hueco de techo 12×30×30 |
| EST-04.09.01 | m | Pilote hincado Ø400 mm |
| EST-04.10.01 | m² | Malla electrosoldada Q-188 en losa |
| EST-05.01.01 | kg | Acero fy 4200 Ø3/8" cortado y colocado |
| EST-05.01.02 | kg | Acero fy 4200 Ø1/2" cortado y colocado |
| EST-05.01.03 | kg | Acero fy 4200 Ø5/8" cortado y colocado |
| EST-05.01.04 | kg | Acero fy 4200 Ø3/4" cortado y colocado |
| EST-05.01.05 | kg | Acero fy 4200 Ø1" cortado y colocado |
| EST-06.01.01 | kg | Suministro y montaje de acero estructural (perfiles) |
| IE-00.01.01 | m² | Trazo y replanteo de instalaciones eléctricas |
| IE-01.01.01 | pnto | Punto de iluminación empotrado |
| IE-01.01.02 | pnto | Punto de tomacorriente empotrado |
| IE-01.01.03 | pnto | Punto de tomacorriente especial (cocina / lavadora) |
| IE-01.01.04 | pnto | Punto de interruptor de 3 vías |
| IE-01.01.05 | pnto | Tomacorriente de intemperie |
| IE-01.02.01 | pnto | Salida para terma / calentador |
| IE-01.03.01 | pnto | Punto de timbre |
| IE-01.04.01 | pnto | Punto de fuerza para motor / bomba |
| IE-01.05.01 | pnto | Salida para aire acondicionado / minisplit |
| IE-01.05.02 | pnto | Salida para cocina eléctrica / horno |
| IE-01.05.03 | pnto | Salida para secadora / termo |
| IE-01.06.01 | pnto | Punto de iluminación (no detallado) |
| IE-01.06.02 | pnto | Punto de tomacorriente (no detallado) |
| IE-01.07.01 | und | Suministro e instalación de interruptor unipolar |
| IE-01.07.02 | und | Suministro e instalación de tomacorriente 2p+t |
| IE-01.07.03 | und | Suministro e instalación de tomacorriente GFCI |
| IE-01.07.04 | und | Suministro e instalación de dimmer |
| IE-01.07.05 | und | Suministro e instalación de timbre |
| IE-02.01.01 | und | Tablero de distribución 12 polos |
| IE-02.01.02 | und | Tablero de departamento 8 polos |
| IE-02.01.03 | und | Tablero trifásico 24 polos |
| IE-02.01.04 | und | Tablero de distribución 8 polos |
| IE-02.01.05 | und | Tablero de distribución 18 polos |
| IE-02.01.06 | und | Tablero general TGBT (no detallado) |
| IE-02.02.01 | und | Medidor eléctrico monofásico |
| IE-02.02.02 | und | Medidor eléctrico trifásico |
| IE-02.03.01 | und | Suministro e instalación de termomagnético 20 A |
| IE-02.03.02 | und | Suministro e instalación de termomagnético 32 A |
| IE-02.03.03 | und | Suministro e instalación de diferencial 40 A |
| IE-03.01.01 | und | Pozo a tierra 2.40 m con varilla copperweld |
| IE-04.01.01 | m | Alimentador principal cable 4×10 mm² |
| IE-04.01.02 | m | Alimentador NYY 3×16 mm² |
| IE-04.01.03 | m | Alimentador N2XY 3×25 mm² |
| IE-04.02.01 | m | Bandeja portacables 100×50 mm |
| IE-04.03.01 | m | Canalización empotrada PVC Ø20 mm |
| IE-04.03.02 | m | Canalización empotrada PVC-P Ø15 mm |
| IE-04.03.03 | m | Canalización empotrada PVC-P Ø20 mm |
| IE-04.03.04 | m | Canalización empotrada PVC-P Ø25 mm |
| IE-04.03.05 | m | Canalización empotrada PVC-P Ø32 mm |
| IE-04.03.06 | m | Canalización empotrada PVC-P Ø50 mm |
| IE-04.04.01 | m | Canalización EMT Ø¾" aparente |
| IE-04.04.02 | m | Canalización EMT Ø1" aparente |
| IE-04.04.03 | m | Canaleta PVC 40×25 mm aparente |
| IE-04.04.04 | m | Bandeja portacables 200×100 mm |
| IE-04.04.05 | m | Ducto de piso 50×25 mm |
| IE-04.04.06 | m | Canalización eléctrica no detallada |
| IE-04.05.01 | m | Conductor THHN 14 AWG en canalización existente |
| IE-04.05.02 | m | Conductor THHN 12 AWG en canalización existente |
| IE-04.05.03 | m | Conductor THHN 10 AWG en canalización existente |
| IE-04.05.04 | m | Conductor THHN 8 AWG en canalización existente |
| IE-04.05.05 | m | Conductor THHN 6 AWG en canalización existente |
| IE-04.06.01 | m | Alimentador NYY 3×10 mm² |
| IE-04.06.02 | m | Alimentador NYY 3×25 mm² |
| IE-04.06.03 | m | Alimentador NYY 3×35 mm² |
| IE-04.06.04 | m | Alimentador N2XY 3×50 mm² |
| IE-04.06.05 | m | Alimentador no detallado |
| IE-04.10.01 | m | Suministro e instalación de conductor THW-90 1.5 mm² en canalización existente |
| IE-04.10.02 | m | Suministro e instalación de conductor THW-90 2.5 mm² en canalización existente |
| IE-04.10.03 | m | Suministro e instalación de conductor THW-90 4 mm² en canalización existente |
| IE-04.10.04 | m | Suministro e instalación de conductor THW-90 6 mm² en canalización existente |
| IE-04.10.05 | m | Suministro e instalación de conductor THW-90 10 mm² en canalización existente |
| IE-04.10.06 | m | Suministro e instalación de conductor THW-90 16 mm² en canalización existente |
| IE-04.10.07 | m | Suministro e instalación de conductor THW-90 25 mm² en canalización existente |
| IE-04.10.08 | m | Suministro e instalación de conductor THW-90 35 mm² en canalización existente |
| IE-04.10.09 | m | Suministro e instalación de conductor THW-90 50 mm² en canalización existente |
| IE-04.10.10 | m | Suministro e instalación de conductor THW-90 70 mm² en canalización existente |
| IE-04.10.11 | m | Suministro e instalación de conductor THW-90 95 mm² en canalización existente |
| IE-04.10.12 | m | Suministro e instalación de conductor THW-90 120 mm² en canalización existente |
| IE-04.10.13 | m | Suministro e instalación de conductor THW-90 150 mm² en canalización existente |
| IE-04.10.14 | m | Suministro e instalación de conductor THW-90 185 mm² en canalización existente |
| IE-04.10.15 | m | Suministro e instalación de conductor THW-90 240 mm² en canalización existente |
| IE-04.12.01 | m | Canalización empotrada PVC-P Ø16 mm |
| IE-04.12.02 | m | Canalización empotrada PVC-P Ø40 mm |
| IE-04.12.03 | m | Canalización empotrada PVC-P Ø63 mm |
| IE-04.12.04 | m | Canalización empotrada PVC-P Ø75 mm |
| IE-04.12.05 | m | Canalización empotrada PVC-P Ø90 mm |
| IE-04.12.06 | m | Canalización empotrada PVC-P Ø110 mm |
| IE-05.01.01 | und | Luminaria LED empotrada 18 W |
| IE-05.01.02 | und | Foco LED 12 W colocado |
| IE-05.01.03 | und | Luminaria LED exterior 50 W |
| IE-05.01.04 | und | Reflector LED 100 W |
| IE-05.01.05 | und | Luminaria LED empotrada 9 W |
| IE-05.01.06 | und | Luminaria LED empotrada 12 W |
| IE-05.01.07 | und | Luminaria LED empotrada 24 W |
| IE-05.01.08 | und | Plafón LED 18 W |
| IE-05.01.09 | und | Tubo LED T8 18 W colocado |
| IE-05.01.10 | und | Spot LED 7 W |
| IE-05.02.01 | und | Luminaria de emergencia |
| IE-05.03.01 | und | Suministro e instalación de aparato de iluminación (no detallado) |
| IE-05.10.01 | und | Suministro e instalación de luminaria LED empotrada 6 W |
| IE-05.10.02 | und | Suministro e instalación de luminaria LED empotrada 36 W |
| IE-05.10.03 | und | Suministro e instalación de panel LED 60×60 cm 40 W |
| IE-05.10.04 | und | Suministro e instalación de panel LED 30×120 cm 36 W |
| IE-05.10.05 | und | Suministro e instalación de downlight LED IP65 18 W |
| IE-05.10.06 | und | Suministro e instalación de luminaria estanca LED 36 W |
| IE-05.10.07 | und | Suministro e instalación de luminaria de emergencia 8 W 90 min |
| IE-05.10.08 | und | Suministro e instalación de señal de salida LED |
| IE-05.11.01 | und | Suministro e instalación de luminaria LED vial 70 W |
| IE-05.11.02 | und | Suministro e instalación de luminaria LED vial 100 W |
| IE-05.11.03 | und | Suministro e instalación de luminaria LED vial 150 W |
| IE-05.11.04 | und | Suministro e instalación de luminaria LED vial 250 W |
| IE-05.12.01 | und | Suministro e instalación de proyector LED 50 W |
| IE-05.12.02 | und | Suministro e instalación de proyector LED 100 W |
| IE-05.12.03 | und | Suministro e instalación de proyector LED 200 W |
| IE-05.12.04 | und | Suministro e instalación de proyector LED 400 W |
| IE-05.13.01 | und | Suministro e instalación de high bay LED 150 W |
| IE-05.13.02 | und | Suministro e instalación de wall pack LED 30 W |
| IE-05.13.03 | und | Suministro e instalación de baliza / bollard LED 12 W |
| IE-05.14.01 | und | Suministro e instalación de lámpara quirúrgica LED de techo |
| IE-05.14.02 | und | Suministro e instalación de lámpara de examen LED |
| IE-05.14.03 | und | Suministro e instalación de luminaria sala limpia IP65 60×60 |
| IE-05.14.04 | und | Suministro e instalación de luminaria UV-C germicida |
| IE-05.14.05 | und | Suministro e instalación de luminaria industrial vapor 80 W |
| IE-06.01.01 | und | Suministro e instalación de ATS 100 A 3P+N transición abierta |
| IE-06.01.02 | und | Suministro e instalación de ATS 160 A 3P+N transición abierta |
| IE-06.01.03 | und | Suministro e instalación de ATS 250 A 3P+N transición abierta |
| IE-06.01.04 | und | Suministro e instalación de ATS 400 A 3P+N transición abierta |
| IE-06.01.05 | und | Suministro e instalación de ATS 630 A 3P+N transición abierta |
| IE-06.02.01 | und | Suministro e instalación de ATS 800 A 3P+N transición cerrada |
| IE-06.02.02 | und | Suministro e instalación de ATS 1 000 A 3P+N con bypass |
| IE-06.02.03 | und | Suministro e instalación de ATS 1 600 A 3P+N con bypass |
| IE-06.03.01 | und | Tablero de transferencia manual 3P+N (no automático) |
| IE-06.04.01 | und | UPS online 20 kVA suministro e instalación |
| IE-06.04.02 | und | UPS online 60 kVA suministro e instalación |
| IE-07.01.01 | und | Suministro e instalación de grupo electrógeno diésel 30 kVA cabinado |
| IE-07.01.02 | und | Suministro e instalación de grupo electrógeno diésel 50 kVA cabinado |
| IE-07.01.03 | und | Suministro e instalación de grupo electrógeno diésel 80 kVA cabinado |
| IE-07.01.04 | und | Suministro e instalación de grupo electrógeno diésel 100 kVA cabinado |
| IE-07.01.05 | und | Suministro e instalación de grupo electrógeno diésel 150 kVA cabinado |
| IE-07.01.06 | und | Suministro e instalación de grupo electrógeno diésel 250 kVA cabinado |
| IE-07.01.07 | und | Suministro e instalación de grupo electrógeno diésel 350 kVA cabinado |
| IE-07.01.08 | und | Suministro e instalación de grupo electrógeno diésel 500 kVA cabinado |
| IE-07.02.01 | m³ | Losa de fundación para grupo electrógeno f'c 210 |
| IE-07.02.02 | und | Tanque de combustible diario 1 000 L c/cubeto |
| IEM-00.01.01 | m² | Trazo y replanteo de instalaciones electromecánicas |
| IEM-01.01.01 | glb | Local / caseta de subestación (suministro e instalación de equipos de sala) |
| IEM-01.01.02 | und | Subestación compacta tipo pedestal suministro e instalación |
| IEM-01.02.01 | und | Suministro e instalación de transformador seco 100 kVA |
| IEM-01.02.02 | und | Suministro e instalación de transformador seco 250 kVA |
| IEM-01.02.03 | und | Suministro e instalación de transformador seco 500 kVA |
| IEM-01.02.04 | und | Suministro e instalación de transformador seco 750 kVA |
| IEM-01.02.05 | und | Suministro e instalación de transformador en aceite 160 kVA |
| IEM-01.02.06 | und | Suministro e instalación de transformador en aceite 400 kVA |
| IEM-01.02.07 | und | Suministro e instalación de transformador en aceite 630 kVA |
| IEM-01.02.08 | und | Suministro e instalación de transformador seco 160 kVA |
| IEM-01.02.09 | und | Suministro e instalación de transformador en aceite 1 000 kVA |
| IEM-01.02.10 | und | Suministro e instalación de transformador seco 200 kVA |
| IEM-01.02.11 | und | Suministro e instalación de transformador seco 315 kVA |
| IEM-01.02.12 | und | Suministro e instalación de transformador seco 1 000 kVA |
| IEM-01.02.13 | und | Suministro e instalación de transformador en aceite 250 kVA |
| IEM-01.02.14 | und | Suministro e instalación de transformador en aceite 800 kVA |
| IEM-01.03.01 | und | Celda de media tensión 13.2 kV suministro e instalación |
| IEM-01.03.02 | und | Interruptor de potencia de media tensión |
| IEM-01.03.03 | und | Celda de media tensión 22.9 kV suministro e instalación |
| IEM-01.03.04 | und | Celda de medida de media tensión |
| IEM-01.04.01 | und | Tablero general de baja tensión TGBT de planta |
| IEM-01.05.01 | und | Banco de condensadores 50 kVAR suministro e instalación |
| IEM-01.05.02 | und | Banco de condensadores 100 kVAR suministro e instalación |
| IEM-01.05.03 | und | Banco de condensadores 200 kVAR suministro e instalación |
| IEM-01.06.01 | und | Transformador de corriente 400/5 A |
| IEM-01.06.02 | und | Transformador de potencial 13.2 kV |
| IEM-01.06.03 | und | Relé de protección multifunción |
| IEM-01.07.01 | m | Barra de cobre electrolítico 80×10 mm |
| IEM-01.08.01 | und | Fosa / cubeto de contención de aceite de transformador |
| IEM-01.09.01 | und | Tablero de compensación de factor de potencia |
| IEM-02.01.01 | und | Centro de control de motores MCC 6 arrancadores |
| IEM-02.01.02 | und | Centro de control de motores MCC 12 arrancadores |
| IEM-02.01.03 | und | Centro de control de motores MCC 18 arrancadores |
| IEM-02.02.01 | und | Tablero de control de procesos / automatismo |
| IEM-02.03.01 | und | Variador de frecuencia 10 HP suministro e instalación |
| IEM-02.03.02 | und | Variador de frecuencia 25 HP suministro e instalación |
| IEM-02.03.03 | und | Variador de frecuencia 50 HP suministro e instalación |
| IEM-02.03.04 | und | Variador de frecuencia 75 HP suministro e instalación |
| IEM-02.04.01 | und | Arrancador estrella-triángulo 15 HP |
| IEM-02.04.02 | und | Arrancador suave (soft starter) 40 HP |
| IEM-02.05.01 | und | Interruptor caja moldeada 250 A 3P instalado |
| IEM-02.05.02 | und | Interruptor caja moldeada 400 A 3P instalado |
| IEM-02.05.03 | und | Interruptor caja moldeada 630 A 3P instalado |
| IEM-02.05.04 | und | Interruptor caja moldeada 800 A 3P instalado |
| IEM-02.06.01 | und | PLC / automatismo de planta suministro e instalación |
| IEM-03.01.01 | und | Suministro e instalación de ATS 100 A 3P+N transición abierta |
| IEM-03.01.02 | und | Suministro e instalación de ATS 160 A 3P+N transición abierta |
| IEM-03.01.03 | und | Suministro e instalación de ATS 250 A 3P+N transición abierta |
| IEM-03.01.04 | und | Suministro e instalación de ATS 400 A 3P+N transición abierta |
| IEM-03.01.05 | und | Suministro e instalación de ATS 630 A 3P+N transición abierta |
| IEM-03.02.01 | und | Suministro e instalación de ATS 800 A 3P+N transición cerrada |
| IEM-03.02.02 | und | Suministro e instalación de ATS 1 000 A 3P+N con bypass |
| IEM-03.02.03 | und | Suministro e instalación de ATS 1 600 A 3P+N con bypass |
| IEM-03.03.01 | und | Tablero de transferencia manual 3P+N |
| IEM-03.04.01 | und | Bypass de ATS / seccionador de mantenimiento |
| IEM-03.05.01 | und | Tablero de sincronismo de grupos electrógenos |
| IEM-04.01.01 | und | Suministro e instalación de grupo electrógeno diésel 30 kVA cabinado |
| IEM-04.01.02 | und | Suministro e instalación de grupo electrógeno diésel 50 kVA cabinado |
| IEM-04.01.03 | und | Suministro e instalación de grupo electrógeno diésel 80 kVA cabinado |
| IEM-04.01.04 | und | Suministro e instalación de grupo electrógeno diésel 100 kVA cabinado |
| IEM-04.01.05 | und | Suministro e instalación de grupo electrógeno diésel 150 kVA cabinado |
| IEM-04.01.06 | und | Suministro e instalación de grupo electrógeno diésel 250 kVA cabinado |
| IEM-04.01.07 | und | Suministro e instalación de grupo electrógeno diésel 350 kVA cabinado |
| IEM-04.01.08 | und | Suministro e instalación de grupo electrógeno diésel 500 kVA cabinado |
| IEM-04.01.09 | und | Suministro e instalación de grupo electrógeno diésel 20 kVA cabinado |
| IEM-04.01.10 | und | Suministro e instalación de grupo electrógeno diésel 600 kVA cabinado |
| IEM-04.01.11 | und | Suministro e instalación de grupo electrógeno diésel 800 kVA cabinado |
| IEM-04.01.12 | und | Suministro e instalación de grupo electrógeno diésel 40 kVA cabinado |
| IEM-04.01.13 | und | Suministro e instalación de grupo electrógeno diésel 200 kVA cabinado |
| IEM-04.01.14 | und | Suministro e instalación de grupo electrógeno diésel 1 000 kVA cabinado |
| IEM-04.02.01 | m³ | Losa de fundación para grupo electrógeno f'c 210 |
| IEM-04.02.02 | und | Tanque de combustible diario 1 000 L c/cubeto |
| IEM-04.03.01 | und | Escape, silenciador y descarga de gases del grupo |
| IEM-04.03.02 | und | Banco de baterías de arranque del grupo |
| IEM-04.03.03 | glb | Interconexión de potencia grupo–ATS |
| IEM-04.03.04 | und | Radiador / intercambiador de calor del grupo |
| IEM-05.01.01 | und | Suministro e instalación de UPS online 10 kVA |
| IEM-05.01.02 | und | Suministro e instalación de UPS online 20 kVA |
| IEM-05.01.03 | und | Suministro e instalación de UPS online 60 kVA |
| IEM-05.01.04 | und | Suministro e instalación de UPS online 100 kVA |
| IEM-05.01.05 | und | Suministro e instalación de UPS online 30 kVA |
| IEM-05.01.06 | und | Suministro e instalación de UPS online 80 kVA |
| IEM-05.01.07 | und | Suministro e instalación de UPS online 200 kVA |
| IEM-05.02.01 | und | Banco de baterías para UPS |
| IEM-05.03.01 | und | Tablero de by-pass de UPS |
| IEM-06.01.01 | und | Suministro e instalación de motor trifásico 5 HP |
| IEM-06.01.02 | und | Suministro e instalación de motor trifásico 10 HP |
| IEM-06.01.03 | und | Suministro e instalación de motor trifásico 25 HP |
| IEM-06.01.04 | und | Suministro e instalación de motor trifásico 50 HP |
| IEM-06.01.05 | und | Suministro e instalación de motor trifásico 100 HP |
| IEM-06.01.06 | und | Suministro e instalación de motor trifásico 3 HP |
| IEM-06.01.07 | und | Suministro e instalación de motor trifásico 15 HP |
| IEM-06.01.08 | und | Suministro e instalación de motor trifásico 75 HP |
| IEM-06.02.01 | und | Bancada, alineamiento y acople de motor |
| IEM-07.01.01 | und | Suministro e instalación de puente grúa 5 t |
| IEM-07.01.02 | und | Suministro e instalación de puente grúa 10 t |
| IEM-07.02.01 | und | Suministro e instalación de polipasto eléctrico 2 t |
| IEM-07.03.01 | und | Suministro e instalación de montacargas de obra / servicio |
| IEM-08.01.01 | m² | Malla de tierra de subestación |
| IEM-08.01.02 | und | Pozo a tierra de potencia |
| IEM-08.02.01 | und | Pararrayos / DPS de media tensión |
| IEM-08.03.01 | glb | Equipotencialización de sala técnica |
| IEM-09.01.01 | m | Bandeja portacable 200 mm suministro e instalación |
| IEM-09.01.02 | m | Bandeja portacable 300 mm suministro e instalación |
| IEM-09.01.03 | m | Bandeja portacable 400 mm suministro e instalación |
| IEM-09.01.04 | m | Bandeja portacable 100 mm suministro e instalación |
| IEM-09.01.05 | m | Bandeja portacable 600 mm suministro e instalación |
| IEM-09.01.06 | m | Bandeja portacable 150 mm suministro e instalación |
| IEM-09.02.01 | m | Canalización EMT Ø1½" para potencia |
| IEM-09.02.02 | m | Canalización IMC Ø2" para potencia |
| IEM-09.03.01 | m | Cable NYY 3×70+35 mm² suministro e instalación |
| IEM-09.03.02 | m | Cable NYY 3×120+70 mm² suministro e instalación |
| IEM-09.03.03 | m | Cable NYY 3×185+95 mm² suministro e instalación |
| IEM-09.03.04 | m | Cable N2XSY 12/20 kV 3×70 mm² (media tensión) |
| IEM-09.03.05 | m | Cable NYY 3×25+16 mm² suministro e instalación |
| IEM-09.03.06 | m | Cable NYY 3×50+25 mm² suministro e instalación |
| IEM-09.03.07 | m | Cable NYY 3×240+120 mm² suministro e instalación |
| IEM-09.03.08 | m | Cable N2XOH 0.6/1 kV 3×70+35 mm² (no propagante) |
| IEM-09.03.09 | m | Cable N2XSY 12/20 kV 3×95 mm² (media tensión) |
| IEM-09.03.10 | m | Cable NYY 3×16+10 mm² suministro e instalación |
| IEM-09.03.11 | m | Cable NYY 3×35+16 mm² suministro e instalación |
| IEM-09.03.12 | m | Cable NYY 3×95+50 mm² suministro e instalación |
| IEM-09.03.13 | m | Cable N2XSY 12/20 kV 3×50 mm² (media tensión) |
| IEM-09.03.14 | m | Cable N2XSY 12/20 kV 3×120 mm² (media tensión) |
| IEM-09.04.01 | m | Cable de control 7×1.5 mm² suministro e instalación |
| IEM-10.01.01 | glb | Pruebas de aislamiento y continuidad de planta |
| IEM-10.01.02 | glb | Protocolo de puesta en marcha de grupo y ATS |
| IEM-10.01.03 | glb | Termografía de tableros de potencia |
| IEM-10.01.04 | glb | Prueba hipot / aislamiento de media tensión |
| IEM-10.01.05 | glb | Protocolo de factor de potencia y armónicos |
| IEM-10.01.06 | glb | Prueba y ajuste de relés de protección |
| IEM-11.01.01 | und | Suministro e instalación de sistema fotovoltaico 10 kWp |
| IEM-11.01.02 | und | Suministro e instalación de sistema fotovoltaico 30 kWp |
| IM-01.01.01 | und | Bomba centrífuga 0.75 HP instalada |
| IM-01.01.02 | und | Bomba sumergible 2 HP instalada |
| IM-01.02.01 | und | Tablero de control de bombas |
| IM-02.01.01 | m | Red contra incendio acero negro Ø2" |
| IM-02.01.02 | m | Red contra incendio acero negro Ø2½" |
| IM-02.02.01 | und | Gabinete contra incendio 45 mm c/manguera |
| IM-02.03.01 | und | Extintor PQS 6 kg colocado |
| IM-02.04.01 | und | Bomba contra incendio 5 HP |
| IM-02.10.01 | m | Red contra incendio acero negro Sch.40 Ø1" |
| IM-02.10.02 | m | Red contra incendio acero negro Sch.40 Ø1½" |
| IM-02.10.03 | m | Red contra incendio acero negro Sch.40 Ø2" |
| IM-02.10.04 | m | Red contra incendio acero negro Sch.40 Ø2½" |
| IM-02.10.05 | m | Red contra incendio acero negro Sch.40 Ø3" |
| IM-02.10.06 | m | Red contra incendio acero negro Sch.40 Ø4" |
| IM-02.10.07 | m | Red contra incendio acero negro Sch.40 Ø6" |
| IM-02.10.08 | m | Red contra incendio acero negro Sch.40 Ø8" |
| IM-02.11.01 | und | Rociador sprinkler pendiente ½" 68 °C |
| IM-02.11.02 | und | Rociador sprinkler upright ½" |
| IM-02.11.03 | und | Rociador sprinkler sidewall |
| IM-02.11.04 | und | Rociador sprinkler hidden / concealed |
| IM-02.12.01 | und | Siamesa de fachada 2×2½" |
| IM-02.12.02 | und | Gabinete contra incendio 45 mm c/manguera 30 m |
| IM-02.12.03 | und | Gabinete contra incendio 65 mm c/manguera 30 m |
| IM-02.13.01 | und | Bomba contra incendio eléctrica 15 HP |
| IM-02.13.02 | und | Bomba contra incendio eléctrica 40 HP |
| IM-02.13.03 | und | Bomba contra incendio diésel 75 HP |
| IM-02.13.04 | und | Bomba jockey 1.5 HP |
| IM-02.14.01 | und | Válvula OS&Y 4" contra incendio |
| IM-02.14.02 | und | Válvula OS&Y 6" contra incendio |
| IM-02.14.03 | und | Post indicator valve PIV 6" |
| IM-02.14.04 | und | Válvula de alarma / flow switch |
| IM-02.15.01 | und | Extintor CO2 5 kg colocado |
| IM-02.15.02 | und | Extintor acetato 6 L clase K (cocina) |
| IM-02.15.03 | und | Manta ignífuga colocada |
| IM-03.01.01 | und | Extractor de aire Ø150 mm |
| IM-03.01.02 | und | Extractor de aire Ø200 mm |
| IM-03.01.03 | und | Extractor de aire Ø300 mm |
| IM-03.01.04 | und | Extractor helicoidal 1 200 m³/h |
| IM-03.02.01 | m² | Ducto de ventilación de plancha galvanizada |
| IM-03.02.02 | m² | Ducto de chapa GI e=0.6 mm |
| IM-03.02.03 | m | Ducto flexible aislado Ø200 mm |
| IM-03.03.01 | und | Rejilla de impulsión 300×150 mm |
| IM-03.03.02 | und | Difusor de techo 300×300 mm |
| IM-03.04.01 | und | Campana extractora de cocina 90 cm |
| IM-03.05.01 | glb | Sistema de extracción (no detallado) |
| IM-05.01.01 | und | Minisplit inverter 9 000 BTU suministro e instalación |
| IM-05.01.02 | und | Minisplit inverter 12 000 BTU suministro e instalación |
| IM-05.01.03 | und | Minisplit inverter 18 000 BTU suministro e instalación |
| IM-05.01.04 | und | Minisplit inverter 24 000 BTU suministro e instalación |
| IM-05.01.05 | und | Minisplit inverter 36 000 BTU suministro e instalación |
| IM-05.02.01 | und | Unidad condensadora 18 000 BTU suministro e instalación |
| IM-05.02.02 | und | Unidad condensadora 24 000 BTU suministro e instalación |
| IM-05.03.01 | und | Fan coil / evaporadora 12 000 BTU |
| IM-05.03.02 | und | Fan coil / evaporadora 24 000 BTU |
| IM-05.04.01 | und | Split cassette 18 000 BTU suministro e instalación |
| IM-05.04.02 | und | Split cassette 24 000 BTU suministro e instalación |
| IM-05.05.01 | und | Equipo piso-techo 18 000 BTU suministro e instalación |
| IM-05.06.01 | m | Red de cobre de refrigeración Ø¼"–⅜" aislada |
| IM-05.07.01 | glb | Sistema de aire acondicionado (no detallado) |
| IM-05.08.01 | und | Unidad exterior VRF/VRV (no detallado) |
| IS-00.01.01 | m² | Trazo y replanteo de instalaciones sanitarias |
| IS-01.01.01 | pnto | Punto de agua fría PVC SAP Ø20 mm |
| IS-01.01.02 | pnto | Punto de agua caliente CPVC Ø20 mm |
| IS-01.02.01 | pnto | Punto de desagüe PVC Ø50–110 mm |
| IS-01.02.02 | pnto | Punto de ventilación PVC Ø50 mm |
| IS-01.02.03 | pnto | Punto de desagüe pluvial Ø75–110 mm |
| IS-01.03.01 | pnto | Punto de sumidero de piso 4" |
| IS-02.01.01 | und | Inodoro tanque bajo colocado |
| IS-02.01.02 | und | Lavatorio de pedestal colocado |
| IS-02.01.03 | und | Ducha cromada colocada |
| IS-02.01.04 | und | Lavadero de cocina colocado |
| IS-02.01.05 | und | Lavadero de ropa colocado |
| IS-02.01.06 | und | Inodoro one piece colocado |
| IS-02.01.07 | und | Urinario con fluxómetro |
| IS-02.01.08 | und | Bidet colocado |
| IS-02.01.09 | und | Tina de acrílico colocada |
| IS-02.01.10 | und | Lavamanos mural colocado |
| IS-02.01.11 | und | Inodoro suspendido colocado |
| IS-02.02.01 | und | Terma eléctrica 50 L instalada |
| IS-02.03.01 | und | Juego de accesorios de baño |
| IS-02.04.01 | und | Grifería de lavatorio mezcladora |
| IS-02.04.02 | und | Grifería de ducha mezcladora |
| IS-02.05.01 | und | Calentador de paso a gas 10 L/min |
| IS-02.06.01 | und | Suministro e instalación de aparato sanitario (no detallado) |
| IS-03.01.01 | m | Red de agua fría PVC SAP Ø25 mm |
| IS-03.01.02 | m | Red de agua fría PVC SAP Ø32 mm |
| IS-03.01.03 | m | Red de agua fría PVC SAP Ø20 mm |
| IS-03.01.04 | m | Red de agua PPR Ø25 mm |
| IS-03.01.05 | m | Red de agua de cobre Ø½" |
| IS-03.01.06 | m | Red de agua fría PVC SAP Ø15 mm (½") |
| IS-03.01.07 | m | Red de agua fría PVC SAP Ø40 mm |
| IS-03.01.08 | m | Red de agua fría PVC SAP Ø50 mm |
| IS-03.01.09 | m | Red de agua caliente CPVC Ø25 mm |
| IS-03.01.10 | m | Red de agua PPR Ø20 mm |
| IS-03.01.11 | m | Red de agua PPR Ø32 mm |
| IS-03.02.01 | m | Red de desagüe PVC UF Ø110 mm |
| IS-03.02.02 | m | Red de desagüe PVC UF Ø50 mm (ramales) |
| IS-03.02.03 | m | Red de desagüe PVC SAL Ø50 mm |
| IS-03.02.04 | m | Red de desagüe PVC SAL Ø75 mm |
| IS-03.03.01 | und | Caja de registro 12"×24" |
| IS-03.04.01 | m | Prueba hidráulica de red de agua |
| IS-03.05.01 | m | Montante de agua PVC SAP Ø32 mm |
| IS-03.06.01 | und | Válvula de bronce compuerta ½" |
| IS-03.06.02 | und | Válvula de bola bronce ½" |
| IS-03.07.01 | m | Red sanitaria no detallada (tubería + accesorios) |
| IS-04.01.01 | und | Tanque elevado 1 100 L colocado |
| IS-04.02.01 | und | Cisterna 2 500 L colocada |
| IS-04.03.01 | und | Llave de paso general y by-pass |
| IS-08.01.01 | m | Tubería de cobre tipo L Ø1/4" suministro e instalación |
| IS-08.01.02 | m | Tubería de cobre tipo L Ø3/8" suministro e instalación |
| IS-08.01.03 | m | Tubería de cobre tipo L Ø1/2" suministro e instalación |
| IS-08.01.04 | m | Tubería de cobre tipo L Ø5/8" suministro e instalación |
| IS-08.01.05 | m | Tubería de cobre tipo L Ø3/4" suministro e instalación |
| IS-08.01.06 | m | Tubería de cobre tipo L Ø1" suministro e instalación |
| IS-08.01.07 | m | Tubería de cobre tipo L Ø1¼" suministro e instalación |
| IS-08.01.08 | m | Tubería de cobre tipo L Ø1½" suministro e instalación |
| IS-08.01.09 | m | Tubería de cobre tipo L Ø2" suministro e instalación |
| IS-08.01.10 | m | Tubería de cobre tipo L Ø2½" suministro e instalación |
| IS-08.01.11 | m | Tubería de cobre tipo L Ø3" suministro e instalación |
| IS-08.01.12 | m | Tubería de cobre tipo L Ø4" suministro e instalación |
| IS-08.01.13 | m | Tubería de cobre tipo L Ø5" suministro e instalación |
| IS-08.01.14 | m | Tubería de cobre tipo L Ø6" suministro e instalación |
| IS-08.01.15 | m | Tubería de cobre tipo L Ø8" suministro e instalación |
| IS-08.02.01 | m | Tubería de cobre tipo K Ø1/2" enterrada |
| IS-08.02.02 | m | Tubería de cobre tipo K Ø1" enterrada |
| IS-08.02.03 | m | Tubería de cobre tipo K Ø2" enterrada |
| IS-08.02.04 | m | Tubería de cobre tipo K Ø4" enterrada |
| IS-09.01.01 | und | Válvula de compuerta bronce ½" suministro e instalación |
| IS-09.01.02 | und | Válvula de compuerta bronce ¾" suministro e instalación |
| IS-09.01.03 | und | Válvula de compuerta bronce 1" suministro e instalación |
| IS-09.01.04 | und | Válvula de compuerta bronce 1¼" suministro e instalación |
| IS-09.01.05 | und | Válvula de compuerta bronce 1½" suministro e instalación |
| IS-09.01.06 | und | Válvula de compuerta bronce 2" suministro e instalación |
| IS-09.01.07 | und | Válvula de compuerta bronce 2½" suministro e instalación |
| IS-09.01.08 | und | Válvula de compuerta bronce 3" c/volante |
| IS-09.01.09 | und | Válvula de compuerta bronce 4" c/volante |
| IS-09.01.10 | und | Válvula de compuerta bronce 6" c/volante |
| IS-09.01.11 | und | Válvula de compuerta bronce 8" c/engranaje y llave especial |
| IS-09.02.01 | und | Válvula de globo bronce 2" |
| IS-09.02.02 | und | Válvula de globo bronce 4" |
| IS-09.03.01 | und | Válvula mariposa 4" brida |
| IS-09.03.02 | und | Válvula mariposa 6" brida |
| IS-09.03.03 | und | Válvula mariposa 8" brida |
| IS-09.04.01 | und | Válvula de retención bronce 2" |
| IS-09.04.02 | und | Válvula de retención 4" |
| IS-09.05.01 | und | Válvula reductora de presión 2" |
| IS-09.06.01 | und | Llave de operación de piso / vástago largo (llave especial) |

### Restaurante — 477 partidas posibles

Prefijos de catálogo: ARQ-, EST-, IS-, IE-, COM-, IM-01, IM-02, IM-05, IM-06. Si el plano muestra un trabajo fuera de estos prefijos, no_catalogadas (o se procesa en el lote de otra especialidad).

| Código | Und | Descripción oficial |
| --- | --- | --- |
| ARQ-01.01.01 | m² | Trazo y replanteo de ejes |
| ARQ-01.01.02 | m² | Limpieza de terreno |
| ARQ-01.01.03 | m² | Desbroce y retiro de vegetación |
| ARQ-01.02.01 | m³ | Demolición de albañilería |
| ARQ-01.02.02 | m³ | Demolición de concreto simple |
| ARQ-01.02.03 | m² | Demolición de vereda de concreto |
| ARQ-01.03.01 | und | Cartel de obra 3.60×2.40 m |
| ARQ-01.03.02 | und | Caseta de guardianía / almacén provisional |
| ARQ-01.03.03 | m | Cercado perimétrico con malla raschel |
| ARQ-01.04.01 | m²-mes | Andamio metálico tubular (alquiler) |
| ARQ-01.04.02 | m²-mes | Apuntalamiento con puntales metálicos |
| ARQ-01.05.01 | glb | Implementación SSOMA de obra |
| ARQ-02.01.01 | m³ | Excavación masiva en material suelto |
| ARQ-02.01.02 | m³ | Excavación para cimientos |
| ARQ-02.01.03 | m³ | Excavación para zapatas |
| ARQ-02.01.04 | m³ | Excavación en material conglomerado |
| ARQ-02.02.01 | m³ | Relleno compactado con material propio |
| ARQ-02.02.02 | m³ | Relleno compactado con material de préstamo |
| ARQ-02.02.03 | m³ | Relleno con material seleccionado compactado |
| ARQ-02.03.01 | m³ | Eliminación de material excedente D=5 km |
| ARQ-02.04.01 | m² | Nivelación y compactación de fondo |
| ARQ-02.05.01 | m² | Desquinche y perfilado de talud |
| ARQ-05.01.01 | m² | Muro de ladrillo KK 18 h=1 soga |
| ARQ-05.01.02 | m² | Muro de ladrillo KK 18 h=1 cabeza |
| ARQ-05.01.03 | m² | Muro de ladrillo king kong artesanal h=1 soga |
| ARQ-05.02.01 | m² | Tabique de ladrillo pandereta |
| ARQ-05.03.01 | m² | Asentado de ladrillo sólido en sobrecimiento |
| ARQ-05.04.01 | m² | Tabique de drywall e=12.5 mm |
| ARQ-05.04.02 | m² | Tabique de drywall RF (resistente al fuego) |
| ARQ-05.04.03 | m² | Tabique de drywall RH (resistente a humedad) |
| ARQ-05.05.01 | m² | Muro de bloque de concreto 12×20×40 |
| ARQ-05.05.02 | m² | Muro de bloque de concreto 15×20×40 |
| ARQ-05.06.01 | m | Dintel de concreto armado 0.15×0.20 m |
| ARQ-06.01.01 | m² | Tarrajeo de muros interiores e=1.5 cm |
| ARQ-06.01.02 | m² | Tarrajeo de muros exteriores e=2.0 cm |
| ARQ-06.01.03 | m² | Tarrajeo primario c/arena gruesa e=1.5 cm |
| ARQ-06.01.04 | m² | Enlucido fino c/arena fina e=0.5 cm |
| ARQ-06.02.01 | m² | Cielorraso con yeso e=1.5 cm |
| ARQ-06.02.02 | m² | Cielorraso de drywall e=12.5 mm |
| ARQ-06.02.03 | m² | Cielo raso metálico 60×60 cm |
| ARQ-06.02.04 | m² | Cielo raso acústico 60×60 cm |
| ARQ-06.03.01 | m² | Vestidura de columnas y vigas |
| ARQ-06.04.01 | m | Cornisa de yeso |
| ARQ-07.01.01 | m² | Contrapiso e=5 cm mortero 1:5 |
| ARQ-07.01.02 | m² | Falso piso e=8 cm f'c 100 |
| ARQ-07.02.01 | m² | Piso de cemento pulido e=1.5 cm |
| ARQ-07.02.02 | m² | Piso de cemento pulido con endurecedor |
| ARQ-07.03.01 | m² | Piso cerámico 30×30 cm |
| ARQ-07.03.02 | m² | Piso cerámico 45×45 cm |
| ARQ-07.03.03 | m² | Piso porcelanato 60×60 cm |
| ARQ-07.03.04 | m² | Piso de mayólica 20×20 cm |
| ARQ-07.04.01 | m² | Piso de granito pulido |
| ARQ-07.05.01 | m² | Piso vinílico en rollo |
| ARQ-07.06.01 | m² | Piso de parquet / entablado |
| ARQ-07.06.02 | m² | Piso laminado AC4 sobre espuma |
| ARQ-07.07.01 | m² | Piso de loseta hidráulica |
| ARQ-07.08.01 | m² | Piso de terrazo in situ pulido |
| ARQ-08.01.01 | m | Zócalo de mayólica h=0.10 m |
| ARQ-08.01.02 | m | Zócalo de madera h=0.10 m |
| ARQ-08.01.03 | m | Zócalo cerámico h=0.10 m |
| ARQ-08.02.01 | m² | Mayólica en paredes de SS.HH. |
| ARQ-08.02.02 | m² | Mayólica en paredes de cocina |
| ARQ-08.03.01 | m² | Impermeabilización de azotea con manto |
| ARQ-08.03.02 | m² | Impermeabilización de azotea con manto 4 mm |
| ARQ-08.03.03 | m² | Impermeabilización con membrana de poliuretano |
| ARQ-08.04.01 | m² | Pintura epóxica en piso de SS.HH. |
| ARQ-08.05.01 | m² | Revestimiento de piedra laja en fachada |
| ARQ-09.01.01 | und | Puerta contraplacada 0.90×2.10 m c/marco |
| ARQ-09.01.02 | und | Puerta contraplacada 0.80×2.10 m c/marco |
| ARQ-09.01.03 | und | Puerta contraplacada 0.70×2.10 m SS.HH. |
| ARQ-09.02.01 | und | Closet de melamina 1.80×2.10 m |
| ARQ-09.03.01 | und | Puerta contra incendio 90 min |
| ARQ-09.04.01 | und | Marco de madera para vano 0.90×2.10 m |
| ARQ-10.01.01 | m² | Ventana de aluminio con vidrio 6 mm |
| ARQ-10.02.01 | und | Puerta metálica de seguridad |
| ARQ-10.03.01 | m | Baranda de fierro pintada h=0.90 m |
| ARQ-10.03.02 | m | Baranda de acero inoxidable h=0.90 m |
| ARQ-10.04.01 | m² | Reja de fierro en vano |
| ARQ-10.05.01 | und | Portón vehicular metálico 4.00×2.20 m |
| ARQ-10.06.01 | m | Cerco de malla olán h=2.00 m |
| ARQ-11.01.01 | m² | Vidrio claro 6 mm suministrado y colocado |
| ARQ-11.02.01 | und | Mampara de ducha de vidrio templado |
| ARQ-12.01.01 | m² | Pintura látex en muros interiores 2 manos |
| ARQ-12.01.02 | m² | Pintura látex en muros exteriores 2 manos |
| ARQ-12.01.03 | m² | Pintura látex lavable 3 manos |
| ARQ-12.02.01 | m² | Pintura esmalte en carpintería |
| ARQ-12.02.02 | m² | Pintura anticorrosiva + esmalte en metal |
| ARQ-12.03.01 | m² | Temple en cielorraso |
| ARQ-12.04.01 | m² | Barniz marino en carpintería de madera |
| ARQ-12.05.01 | m² | Pintura epóxica en muros de SS.HH. |
| ARQ-13.01.01 | m² | Cobertura de calamina galvanizada sobre tijerales |
| ARQ-13.02.01 | m² | Cobertura de teja andina |
| ARQ-13.03.01 | m² | Cobertura de fibrocemento 4 mm |
| ARQ-13.04.01 | m | Canaleta de lluvia PVC Ø110 mm |
| ARQ-13.05.01 | m | Cumbrera de calamina galvanizada |
| ARQ-14.01.01 | m² | Tierra vegetal e=0.20 m |
| ARQ-14.02.01 | m² | Césped en rollos |
| ARQ-14.03.01 | und | Plantación de árbol forestal h=2.50 m |
| ARQ-16.01.01 | m² | Limpieza final de obra |
| COM-00.01.01 | m² | Trazo y replanteo de corrientes débiles |
| COM-01.01.01 | pnto | Punto de TV (coaxial RG-6) |
| COM-01.01.02 | pnto | Punto de teléfono |
| COM-01.01.03 | pnto | Punto de data / red Cat 6 |
| COM-01.01.04 | pnto | Punto de citófono / portería |
| COM-01.01.05 | pnto | Punto de data Cat 6A |
| COM-01.02.01 | pnto | Punto de comunicaciones (no detallado) |
| COM-01.02.02 | m | Cable UTP Cat 6 en canalización existente |
| COM-01.02.03 | m | Cable UTP Cat 6A en canalización existente |
| COM-01.03.01 | m | Canalización PVC-P Ø20 mm para data / TV |
| COM-02.01.01 | und | Intercomunicador por departamento |
| COM-02.02.01 | und | Portería electrónica con cámara |
| COM-02.03.01 | und | Videoportero IP suministro e instalación |
| COM-03.01.01 | und | Rack 12 U + switch 8 puertos |
| COM-03.01.02 | und | Rack 42 U de piso + organización |
| COM-03.02.01 | m | Canalización de fibra óptica 6 hilos |
| COM-03.03.01 | m | Ducto telefónico PVC Ø50 mm |
| COM-03.04.01 | und | Patch panel 24 puertos Cat 6 |
| COM-03.05.01 | und | Patch panel 48 puertos Cat 6 |
| COM-03.06.01 | und | Switch PoE 24 puertos suministro e instalación |
| COM-03.07.01 | und | Access point Wi-Fi 6 suministro e instalación |
| COM-04.01.01 | und | Cámara IP interior suministrada e instalada |
| COM-04.01.02 | und | Cámara IP exterior suministrada e instalada |
| COM-04.01.03 | und | Cámara IP exterior IK10 suministro e instalación |
| COM-04.01.04 | und | Cámara IP PTZ exterior suministro e instalación |
| COM-04.02.01 | und | NVR 8 canales + HDD |
| COM-04.02.02 | und | NVR 16 canales + HDD |
| COM-04.02.03 | und | NVR 32 canales + HDD |
| COM-04.02.04 | und | NVR 8 canales + HDD |
| COM-05.01.01 | und | Detector de humo fotoeléctrico |
| COM-05.02.01 | und | Central de incendio 4 zonas |
| COM-06.01.01 | und | Controlador de acceso 2 puertas |
| COM-06.02.01 | und | Lector biométrico / tarjeta |
| COM-06.03.01 | und | Cerradura electromagnética 600 lb |
| COM-07.01.01 | und | Central de alarma contra incendio direccionable |
| COM-07.01.02 | und | Central de alarma contra incendio convencional |
| COM-07.02.01 | und | Detector de humo direccionable |
| COM-07.02.02 | und | Detector de calor direccionable |
| COM-07.03.01 | und | Estrobo / sirena de alarma |
| COM-07.04.01 | und | Estación manual de incendio |
| COM-08.01.01 | und | Amplificador de perifoneo 240 W |
| COM-08.02.01 | und | Altavoz de perifoneo 10 W |
| COM-09.01.01 | m | Cable de fibra óptica 6 hilos (backbone) |
| COM-09.01.02 | m | Cable de fibra óptica 12 hilos (backbone) |
| COM-09.01.03 | m | Cable de fibra óptica 24 hilos (backbone) |
| COM-09.02.01 | und | Caja de empalme / splitter óptico |
| COM-09.03.01 | und | ONT / ONU de abonado suministro e instalación |
| EST-03.01.01 | m² | Solado de 4" f'c 100 kg/cm² |
| EST-03.01.02 | m² | Falso piso e=10 cm f'c 100 |
| EST-03.01.03 | m² | Solado de 3" f'c 100 kg/cm² |
| EST-03.02.01 | m³ | Cimiento corrido f'c 100 kg/cm² |
| EST-03.02.02 | m³ | Sobrecimiento de concreto f'c 140 |
| EST-03.02.03 | m | Sobrecimiento de albañilería sólida h=0.30 m |
| EST-03.03.01 | m³ | Concreto ciclópeo 30% piedra f'c 100 |
| EST-03.04.01 | m² | Curado de concreto (membrana / agua) |
| EST-03.05.01 | m³ | Concreto ciclópeo 50% piedra f'c 100 |
| EST-04.01.01 | m³ | Concreto en zapatas f'c 210 kg/cm² |
| EST-04.01.02 | m³ | Concreto en columnas f'c 210 kg/cm² |
| EST-04.01.03 | m³ | Concreto en vigas f'c 210 kg/cm² |
| EST-04.01.04 | m³ | Concreto en losa aligerada f'c 210 |
| EST-04.01.05 | m³ | Concreto en placa de corte f'c 210 |
| EST-04.01.06 | m³ | Concreto en escalera f'c 210 |
| EST-04.01.07 | m³ | Concreto en losa maciza f'c 210 |
| EST-04.01.08 | m³ | Concreto en viga de cimentación f'c 210 |
| EST-04.01.09 | m³ | Concreto en dado de zapata f'c 210 |
| EST-04.01.10 | m³ | Concreto en cisterna / tanque f'c 210 |
| EST-04.01.11 | m³ | Concreto en zapatas f'c 175 kg/cm² |
| EST-04.01.12 | m³ | Concreto en columnas f'c 280 kg/cm² |
| EST-04.01.13 | m³ | Concreto en losas f'c 280 kg/cm² |
| EST-04.01.14 | m³ | Concreto premezclado f'c 210 kg/cm² |
| EST-04.01.15 | m³ | Concreto premezclado f'c 280 kg/cm² |
| EST-04.01.16 | m³ | Concreto premezclado f'c 350 kg/cm² |
| EST-04.01.17 | m³ | Concreto en vigas f'c 280 kg/cm² |
| EST-04.01.18 | m³ | Concreto en columnas f'c 350 kg/cm² |
| EST-04.01.19 | m³ | Concreto en placas f'c 280 kg/cm² |
| EST-04.02.01 | kg | Acero fy 4 200 en zapatas |
| EST-04.02.02 | kg | Acero fy 4 200 en columnas |
| EST-04.02.03 | kg | Acero fy 4 200 en vigas |
| EST-04.02.04 | kg | Acero fy 4 200 en losas |
| EST-04.02.05 | kg | Acero fy 4 200 en placas |
| EST-04.02.06 | kg | Acero fy 5 600 en elementos estructurales |
| EST-04.03.01 | m² | Encofrado y desencofrado de columnas |
| EST-04.03.02 | m² | Encofrado y desencofrado de vigas |
| EST-04.03.03 | m² | Encofrado de losa aligerada |
| EST-04.03.04 | m² | Encofrado de losa maciza / placa |
| EST-04.03.05 | m² | Encofrado y desencofrado de zapatas |
| EST-04.03.06 | m² | Encofrado y desencofrado de escaleras |
| EST-04.03.07 | m² | Encofrado de sobrecimiento |
| EST-04.04.01 | m² | Ladrillo hueco de techo 15×30×30 |
| EST-04.05.01 | m³ | Muro de concreto armado f'c 210 |
| EST-04.06.01 | m | Junta de dilatación con sellador |
| EST-04.07.01 | m | Vigueta pretensada 15×15 cm colocada |
| EST-04.07.02 | m² | Losa colaborante / metal deck e=0.75 mm + concreto |
| EST-04.08.01 | m² | Ladrillo hueco de techo 12×30×30 |
| EST-04.09.01 | m | Pilote hincado Ø400 mm |
| EST-04.10.01 | m² | Malla electrosoldada Q-188 en losa |
| EST-05.01.01 | kg | Acero fy 4200 Ø3/8" cortado y colocado |
| EST-05.01.02 | kg | Acero fy 4200 Ø1/2" cortado y colocado |
| EST-05.01.03 | kg | Acero fy 4200 Ø5/8" cortado y colocado |
| EST-05.01.04 | kg | Acero fy 4200 Ø3/4" cortado y colocado |
| EST-05.01.05 | kg | Acero fy 4200 Ø1" cortado y colocado |
| EST-06.01.01 | kg | Suministro y montaje de acero estructural (perfiles) |
| IE-00.01.01 | m² | Trazo y replanteo de instalaciones eléctricas |
| IE-01.01.01 | pnto | Punto de iluminación empotrado |
| IE-01.01.02 | pnto | Punto de tomacorriente empotrado |
| IE-01.01.03 | pnto | Punto de tomacorriente especial (cocina / lavadora) |
| IE-01.01.04 | pnto | Punto de interruptor de 3 vías |
| IE-01.01.05 | pnto | Tomacorriente de intemperie |
| IE-01.02.01 | pnto | Salida para terma / calentador |
| IE-01.03.01 | pnto | Punto de timbre |
| IE-01.04.01 | pnto | Punto de fuerza para motor / bomba |
| IE-01.05.01 | pnto | Salida para aire acondicionado / minisplit |
| IE-01.05.02 | pnto | Salida para cocina eléctrica / horno |
| IE-01.05.03 | pnto | Salida para secadora / termo |
| IE-01.06.01 | pnto | Punto de iluminación (no detallado) |
| IE-01.06.02 | pnto | Punto de tomacorriente (no detallado) |
| IE-01.07.01 | und | Suministro e instalación de interruptor unipolar |
| IE-01.07.02 | und | Suministro e instalación de tomacorriente 2p+t |
| IE-01.07.03 | und | Suministro e instalación de tomacorriente GFCI |
| IE-01.07.04 | und | Suministro e instalación de dimmer |
| IE-01.07.05 | und | Suministro e instalación de timbre |
| IE-02.01.01 | und | Tablero de distribución 12 polos |
| IE-02.01.02 | und | Tablero de departamento 8 polos |
| IE-02.01.03 | und | Tablero trifásico 24 polos |
| IE-02.01.04 | und | Tablero de distribución 8 polos |
| IE-02.01.05 | und | Tablero de distribución 18 polos |
| IE-02.01.06 | und | Tablero general TGBT (no detallado) |
| IE-02.02.01 | und | Medidor eléctrico monofásico |
| IE-02.02.02 | und | Medidor eléctrico trifásico |
| IE-02.03.01 | und | Suministro e instalación de termomagnético 20 A |
| IE-02.03.02 | und | Suministro e instalación de termomagnético 32 A |
| IE-02.03.03 | und | Suministro e instalación de diferencial 40 A |
| IE-03.01.01 | und | Pozo a tierra 2.40 m con varilla copperweld |
| IE-04.01.01 | m | Alimentador principal cable 4×10 mm² |
| IE-04.01.02 | m | Alimentador NYY 3×16 mm² |
| IE-04.01.03 | m | Alimentador N2XY 3×25 mm² |
| IE-04.02.01 | m | Bandeja portacables 100×50 mm |
| IE-04.03.01 | m | Canalización empotrada PVC Ø20 mm |
| IE-04.03.02 | m | Canalización empotrada PVC-P Ø15 mm |
| IE-04.03.03 | m | Canalización empotrada PVC-P Ø20 mm |
| IE-04.03.04 | m | Canalización empotrada PVC-P Ø25 mm |
| IE-04.03.05 | m | Canalización empotrada PVC-P Ø32 mm |
| IE-04.03.06 | m | Canalización empotrada PVC-P Ø50 mm |
| IE-04.04.01 | m | Canalización EMT Ø¾" aparente |
| IE-04.04.02 | m | Canalización EMT Ø1" aparente |
| IE-04.04.03 | m | Canaleta PVC 40×25 mm aparente |
| IE-04.04.04 | m | Bandeja portacables 200×100 mm |
| IE-04.04.05 | m | Ducto de piso 50×25 mm |
| IE-04.04.06 | m | Canalización eléctrica no detallada |
| IE-04.05.01 | m | Conductor THHN 14 AWG en canalización existente |
| IE-04.05.02 | m | Conductor THHN 12 AWG en canalización existente |
| IE-04.05.03 | m | Conductor THHN 10 AWG en canalización existente |
| IE-04.05.04 | m | Conductor THHN 8 AWG en canalización existente |
| IE-04.05.05 | m | Conductor THHN 6 AWG en canalización existente |
| IE-04.06.01 | m | Alimentador NYY 3×10 mm² |
| IE-04.06.02 | m | Alimentador NYY 3×25 mm² |
| IE-04.06.03 | m | Alimentador NYY 3×35 mm² |
| IE-04.06.04 | m | Alimentador N2XY 3×50 mm² |
| IE-04.06.05 | m | Alimentador no detallado |
| IE-04.10.01 | m | Suministro e instalación de conductor THW-90 1.5 mm² en canalización existente |
| IE-04.10.02 | m | Suministro e instalación de conductor THW-90 2.5 mm² en canalización existente |
| IE-04.10.03 | m | Suministro e instalación de conductor THW-90 4 mm² en canalización existente |
| IE-04.10.04 | m | Suministro e instalación de conductor THW-90 6 mm² en canalización existente |
| IE-04.10.05 | m | Suministro e instalación de conductor THW-90 10 mm² en canalización existente |
| IE-04.10.06 | m | Suministro e instalación de conductor THW-90 16 mm² en canalización existente |
| IE-04.10.07 | m | Suministro e instalación de conductor THW-90 25 mm² en canalización existente |
| IE-04.10.08 | m | Suministro e instalación de conductor THW-90 35 mm² en canalización existente |
| IE-04.10.09 | m | Suministro e instalación de conductor THW-90 50 mm² en canalización existente |
| IE-04.10.10 | m | Suministro e instalación de conductor THW-90 70 mm² en canalización existente |
| IE-04.10.11 | m | Suministro e instalación de conductor THW-90 95 mm² en canalización existente |
| IE-04.10.12 | m | Suministro e instalación de conductor THW-90 120 mm² en canalización existente |
| IE-04.10.13 | m | Suministro e instalación de conductor THW-90 150 mm² en canalización existente |
| IE-04.10.14 | m | Suministro e instalación de conductor THW-90 185 mm² en canalización existente |
| IE-04.10.15 | m | Suministro e instalación de conductor THW-90 240 mm² en canalización existente |
| IE-04.12.01 | m | Canalización empotrada PVC-P Ø16 mm |
| IE-04.12.02 | m | Canalización empotrada PVC-P Ø40 mm |
| IE-04.12.03 | m | Canalización empotrada PVC-P Ø63 mm |
| IE-04.12.04 | m | Canalización empotrada PVC-P Ø75 mm |
| IE-04.12.05 | m | Canalización empotrada PVC-P Ø90 mm |
| IE-04.12.06 | m | Canalización empotrada PVC-P Ø110 mm |
| IE-05.01.01 | und | Luminaria LED empotrada 18 W |
| IE-05.01.02 | und | Foco LED 12 W colocado |
| IE-05.01.03 | und | Luminaria LED exterior 50 W |
| IE-05.01.04 | und | Reflector LED 100 W |
| IE-05.01.05 | und | Luminaria LED empotrada 9 W |
| IE-05.01.06 | und | Luminaria LED empotrada 12 W |
| IE-05.01.07 | und | Luminaria LED empotrada 24 W |
| IE-05.01.08 | und | Plafón LED 18 W |
| IE-05.01.09 | und | Tubo LED T8 18 W colocado |
| IE-05.01.10 | und | Spot LED 7 W |
| IE-05.02.01 | und | Luminaria de emergencia |
| IE-05.03.01 | und | Suministro e instalación de aparato de iluminación (no detallado) |
| IE-05.10.01 | und | Suministro e instalación de luminaria LED empotrada 6 W |
| IE-05.10.02 | und | Suministro e instalación de luminaria LED empotrada 36 W |
| IE-05.10.03 | und | Suministro e instalación de panel LED 60×60 cm 40 W |
| IE-05.10.04 | und | Suministro e instalación de panel LED 30×120 cm 36 W |
| IE-05.10.05 | und | Suministro e instalación de downlight LED IP65 18 W |
| IE-05.10.06 | und | Suministro e instalación de luminaria estanca LED 36 W |
| IE-05.10.07 | und | Suministro e instalación de luminaria de emergencia 8 W 90 min |
| IE-05.10.08 | und | Suministro e instalación de señal de salida LED |
| IE-05.11.01 | und | Suministro e instalación de luminaria LED vial 70 W |
| IE-05.11.02 | und | Suministro e instalación de luminaria LED vial 100 W |
| IE-05.11.03 | und | Suministro e instalación de luminaria LED vial 150 W |
| IE-05.11.04 | und | Suministro e instalación de luminaria LED vial 250 W |
| IE-05.12.01 | und | Suministro e instalación de proyector LED 50 W |
| IE-05.12.02 | und | Suministro e instalación de proyector LED 100 W |
| IE-05.12.03 | und | Suministro e instalación de proyector LED 200 W |
| IE-05.12.04 | und | Suministro e instalación de proyector LED 400 W |
| IE-05.13.01 | und | Suministro e instalación de high bay LED 150 W |
| IE-05.13.02 | und | Suministro e instalación de wall pack LED 30 W |
| IE-05.13.03 | und | Suministro e instalación de baliza / bollard LED 12 W |
| IE-05.14.01 | und | Suministro e instalación de lámpara quirúrgica LED de techo |
| IE-05.14.02 | und | Suministro e instalación de lámpara de examen LED |
| IE-05.14.03 | und | Suministro e instalación de luminaria sala limpia IP65 60×60 |
| IE-05.14.04 | und | Suministro e instalación de luminaria UV-C germicida |
| IE-05.14.05 | und | Suministro e instalación de luminaria industrial vapor 80 W |
| IE-06.01.01 | und | Suministro e instalación de ATS 100 A 3P+N transición abierta |
| IE-06.01.02 | und | Suministro e instalación de ATS 160 A 3P+N transición abierta |
| IE-06.01.03 | und | Suministro e instalación de ATS 250 A 3P+N transición abierta |
| IE-06.01.04 | und | Suministro e instalación de ATS 400 A 3P+N transición abierta |
| IE-06.01.05 | und | Suministro e instalación de ATS 630 A 3P+N transición abierta |
| IE-06.02.01 | und | Suministro e instalación de ATS 800 A 3P+N transición cerrada |
| IE-06.02.02 | und | Suministro e instalación de ATS 1 000 A 3P+N con bypass |
| IE-06.02.03 | und | Suministro e instalación de ATS 1 600 A 3P+N con bypass |
| IE-06.03.01 | und | Tablero de transferencia manual 3P+N (no automático) |
| IE-06.04.01 | und | UPS online 20 kVA suministro e instalación |
| IE-06.04.02 | und | UPS online 60 kVA suministro e instalación |
| IE-07.01.01 | und | Suministro e instalación de grupo electrógeno diésel 30 kVA cabinado |
| IE-07.01.02 | und | Suministro e instalación de grupo electrógeno diésel 50 kVA cabinado |
| IE-07.01.03 | und | Suministro e instalación de grupo electrógeno diésel 80 kVA cabinado |
| IE-07.01.04 | und | Suministro e instalación de grupo electrógeno diésel 100 kVA cabinado |
| IE-07.01.05 | und | Suministro e instalación de grupo electrógeno diésel 150 kVA cabinado |
| IE-07.01.06 | und | Suministro e instalación de grupo electrógeno diésel 250 kVA cabinado |
| IE-07.01.07 | und | Suministro e instalación de grupo electrógeno diésel 350 kVA cabinado |
| IE-07.01.08 | und | Suministro e instalación de grupo electrógeno diésel 500 kVA cabinado |
| IE-07.02.01 | m³ | Losa de fundación para grupo electrógeno f'c 210 |
| IE-07.02.02 | und | Tanque de combustible diario 1 000 L c/cubeto |
| IM-01.01.01 | und | Bomba centrífuga 0.75 HP instalada |
| IM-01.01.02 | und | Bomba sumergible 2 HP instalada |
| IM-01.02.01 | und | Tablero de control de bombas |
| IM-02.01.01 | m | Red contra incendio acero negro Ø2" |
| IM-02.01.02 | m | Red contra incendio acero negro Ø2½" |
| IM-02.02.01 | und | Gabinete contra incendio 45 mm c/manguera |
| IM-02.03.01 | und | Extintor PQS 6 kg colocado |
| IM-02.04.01 | und | Bomba contra incendio 5 HP |
| IM-02.10.01 | m | Red contra incendio acero negro Sch.40 Ø1" |
| IM-02.10.02 | m | Red contra incendio acero negro Sch.40 Ø1½" |
| IM-02.10.03 | m | Red contra incendio acero negro Sch.40 Ø2" |
| IM-02.10.04 | m | Red contra incendio acero negro Sch.40 Ø2½" |
| IM-02.10.05 | m | Red contra incendio acero negro Sch.40 Ø3" |
| IM-02.10.06 | m | Red contra incendio acero negro Sch.40 Ø4" |
| IM-02.10.07 | m | Red contra incendio acero negro Sch.40 Ø6" |
| IM-02.10.08 | m | Red contra incendio acero negro Sch.40 Ø8" |
| IM-02.11.01 | und | Rociador sprinkler pendiente ½" 68 °C |
| IM-02.11.02 | und | Rociador sprinkler upright ½" |
| IM-02.11.03 | und | Rociador sprinkler sidewall |
| IM-02.11.04 | und | Rociador sprinkler hidden / concealed |
| IM-02.12.01 | und | Siamesa de fachada 2×2½" |
| IM-02.12.02 | und | Gabinete contra incendio 45 mm c/manguera 30 m |
| IM-02.12.03 | und | Gabinete contra incendio 65 mm c/manguera 30 m |
| IM-02.13.01 | und | Bomba contra incendio eléctrica 15 HP |
| IM-02.13.02 | und | Bomba contra incendio eléctrica 40 HP |
| IM-02.13.03 | und | Bomba contra incendio diésel 75 HP |
| IM-02.13.04 | und | Bomba jockey 1.5 HP |
| IM-02.14.01 | und | Válvula OS&Y 4" contra incendio |
| IM-02.14.02 | und | Válvula OS&Y 6" contra incendio |
| IM-02.14.03 | und | Post indicator valve PIV 6" |
| IM-02.14.04 | und | Válvula de alarma / flow switch |
| IM-02.15.01 | und | Extintor CO2 5 kg colocado |
| IM-02.15.02 | und | Extintor acetato 6 L clase K (cocina) |
| IM-02.15.03 | und | Manta ignífuga colocada |
| IM-05.01.01 | und | Minisplit inverter 9 000 BTU suministro e instalación |
| IM-05.01.02 | und | Minisplit inverter 12 000 BTU suministro e instalación |
| IM-05.01.03 | und | Minisplit inverter 18 000 BTU suministro e instalación |
| IM-05.01.04 | und | Minisplit inverter 24 000 BTU suministro e instalación |
| IM-05.01.05 | und | Minisplit inverter 36 000 BTU suministro e instalación |
| IM-05.02.01 | und | Unidad condensadora 18 000 BTU suministro e instalación |
| IM-05.02.02 | und | Unidad condensadora 24 000 BTU suministro e instalación |
| IM-05.03.01 | und | Fan coil / evaporadora 12 000 BTU |
| IM-05.03.02 | und | Fan coil / evaporadora 24 000 BTU |
| IM-05.04.01 | und | Split cassette 18 000 BTU suministro e instalación |
| IM-05.04.02 | und | Split cassette 24 000 BTU suministro e instalación |
| IM-05.05.01 | und | Equipo piso-techo 18 000 BTU suministro e instalación |
| IM-05.06.01 | m | Red de cobre de refrigeración Ø¼"–⅜" aislada |
| IM-05.07.01 | glb | Sistema de aire acondicionado (no detallado) |
| IM-05.08.01 | und | Unidad exterior VRF/VRV (no detallado) |
| IM-06.01.01 | pnto | Punto de gas para cocina |
| IM-06.01.02 | pnto | Punto de gas para terma / calentador |
| IM-06.02.01 | m | Red de gas acero Ø½" |
| IM-06.03.01 | und | Medidor de gas residencial |
| IM-06.04.01 | pnto | Instalación de gas (no detallada) |
| IS-00.01.01 | m² | Trazo y replanteo de instalaciones sanitarias |
| IS-01.01.01 | pnto | Punto de agua fría PVC SAP Ø20 mm |
| IS-01.01.02 | pnto | Punto de agua caliente CPVC Ø20 mm |
| IS-01.02.01 | pnto | Punto de desagüe PVC Ø50–110 mm |
| IS-01.02.02 | pnto | Punto de ventilación PVC Ø50 mm |
| IS-01.02.03 | pnto | Punto de desagüe pluvial Ø75–110 mm |
| IS-01.03.01 | pnto | Punto de sumidero de piso 4" |
| IS-02.01.01 | und | Inodoro tanque bajo colocado |
| IS-02.01.02 | und | Lavatorio de pedestal colocado |
| IS-02.01.03 | und | Ducha cromada colocada |
| IS-02.01.04 | und | Lavadero de cocina colocado |
| IS-02.01.05 | und | Lavadero de ropa colocado |
| IS-02.01.06 | und | Inodoro one piece colocado |
| IS-02.01.07 | und | Urinario con fluxómetro |
| IS-02.01.08 | und | Bidet colocado |
| IS-02.01.09 | und | Tina de acrílico colocada |
| IS-02.01.10 | und | Lavamanos mural colocado |
| IS-02.01.11 | und | Inodoro suspendido colocado |
| IS-02.02.01 | und | Terma eléctrica 50 L instalada |
| IS-02.03.01 | und | Juego de accesorios de baño |
| IS-02.04.01 | und | Grifería de lavatorio mezcladora |
| IS-02.04.02 | und | Grifería de ducha mezcladora |
| IS-02.05.01 | und | Calentador de paso a gas 10 L/min |
| IS-02.06.01 | und | Suministro e instalación de aparato sanitario (no detallado) |
| IS-03.01.01 | m | Red de agua fría PVC SAP Ø25 mm |
| IS-03.01.02 | m | Red de agua fría PVC SAP Ø32 mm |
| IS-03.01.03 | m | Red de agua fría PVC SAP Ø20 mm |
| IS-03.01.04 | m | Red de agua PPR Ø25 mm |
| IS-03.01.05 | m | Red de agua de cobre Ø½" |
| IS-03.01.06 | m | Red de agua fría PVC SAP Ø15 mm (½") |
| IS-03.01.07 | m | Red de agua fría PVC SAP Ø40 mm |
| IS-03.01.08 | m | Red de agua fría PVC SAP Ø50 mm |
| IS-03.01.09 | m | Red de agua caliente CPVC Ø25 mm |
| IS-03.01.10 | m | Red de agua PPR Ø20 mm |
| IS-03.01.11 | m | Red de agua PPR Ø32 mm |
| IS-03.02.01 | m | Red de desagüe PVC UF Ø110 mm |
| IS-03.02.02 | m | Red de desagüe PVC UF Ø50 mm (ramales) |
| IS-03.02.03 | m | Red de desagüe PVC SAL Ø50 mm |
| IS-03.02.04 | m | Red de desagüe PVC SAL Ø75 mm |
| IS-03.03.01 | und | Caja de registro 12"×24" |
| IS-03.04.01 | m | Prueba hidráulica de red de agua |
| IS-03.05.01 | m | Montante de agua PVC SAP Ø32 mm |
| IS-03.06.01 | und | Válvula de bronce compuerta ½" |
| IS-03.06.02 | und | Válvula de bola bronce ½" |
| IS-03.07.01 | m | Red sanitaria no detallada (tubería + accesorios) |
| IS-04.01.01 | und | Tanque elevado 1 100 L colocado |
| IS-04.02.01 | und | Cisterna 2 500 L colocada |
| IS-04.03.01 | und | Llave de paso general y by-pass |
| IS-08.01.01 | m | Tubería de cobre tipo L Ø1/4" suministro e instalación |
| IS-08.01.02 | m | Tubería de cobre tipo L Ø3/8" suministro e instalación |
| IS-08.01.03 | m | Tubería de cobre tipo L Ø1/2" suministro e instalación |
| IS-08.01.04 | m | Tubería de cobre tipo L Ø5/8" suministro e instalación |
| IS-08.01.05 | m | Tubería de cobre tipo L Ø3/4" suministro e instalación |
| IS-08.01.06 | m | Tubería de cobre tipo L Ø1" suministro e instalación |
| IS-08.01.07 | m | Tubería de cobre tipo L Ø1¼" suministro e instalación |
| IS-08.01.08 | m | Tubería de cobre tipo L Ø1½" suministro e instalación |
| IS-08.01.09 | m | Tubería de cobre tipo L Ø2" suministro e instalación |
| IS-08.01.10 | m | Tubería de cobre tipo L Ø2½" suministro e instalación |
| IS-08.01.11 | m | Tubería de cobre tipo L Ø3" suministro e instalación |
| IS-08.01.12 | m | Tubería de cobre tipo L Ø4" suministro e instalación |
| IS-08.01.13 | m | Tubería de cobre tipo L Ø5" suministro e instalación |
| IS-08.01.14 | m | Tubería de cobre tipo L Ø6" suministro e instalación |
| IS-08.01.15 | m | Tubería de cobre tipo L Ø8" suministro e instalación |
| IS-08.02.01 | m | Tubería de cobre tipo K Ø1/2" enterrada |
| IS-08.02.02 | m | Tubería de cobre tipo K Ø1" enterrada |
| IS-08.02.03 | m | Tubería de cobre tipo K Ø2" enterrada |
| IS-08.02.04 | m | Tubería de cobre tipo K Ø4" enterrada |
| IS-09.01.01 | und | Válvula de compuerta bronce ½" suministro e instalación |
| IS-09.01.02 | und | Válvula de compuerta bronce ¾" suministro e instalación |
| IS-09.01.03 | und | Válvula de compuerta bronce 1" suministro e instalación |
| IS-09.01.04 | und | Válvula de compuerta bronce 1¼" suministro e instalación |
| IS-09.01.05 | und | Válvula de compuerta bronce 1½" suministro e instalación |
| IS-09.01.06 | und | Válvula de compuerta bronce 2" suministro e instalación |
| IS-09.01.07 | und | Válvula de compuerta bronce 2½" suministro e instalación |
| IS-09.01.08 | und | Válvula de compuerta bronce 3" c/volante |
| IS-09.01.09 | und | Válvula de compuerta bronce 4" c/volante |
| IS-09.01.10 | und | Válvula de compuerta bronce 6" c/volante |
| IS-09.01.11 | und | Válvula de compuerta bronce 8" c/engranaje y llave especial |
| IS-09.02.01 | und | Válvula de globo bronce 2" |
| IS-09.02.02 | und | Válvula de globo bronce 4" |
| IS-09.03.01 | und | Válvula mariposa 4" brida |
| IS-09.03.02 | und | Válvula mariposa 6" brida |
| IS-09.03.03 | und | Válvula mariposa 8" brida |
| IS-09.04.01 | und | Válvula de retención bronce 2" |
| IS-09.04.02 | und | Válvula de retención 4" |
| IS-09.05.01 | und | Válvula reductora de presión 2" |
| IS-09.06.01 | und | Llave de operación de piso / vástago largo (llave especial) |

### Colegio — 472 partidas posibles

Prefijos de catálogo: ARQ-, EST-, IS-, IE-, COM-, IM-01, IM-02, IM-05. Si el plano muestra un trabajo fuera de estos prefijos, no_catalogadas (o se procesa en el lote de otra especialidad).

| Código | Und | Descripción oficial |
| --- | --- | --- |
| ARQ-01.01.01 | m² | Trazo y replanteo de ejes |
| ARQ-01.01.02 | m² | Limpieza de terreno |
| ARQ-01.01.03 | m² | Desbroce y retiro de vegetación |
| ARQ-01.02.01 | m³ | Demolición de albañilería |
| ARQ-01.02.02 | m³ | Demolición de concreto simple |
| ARQ-01.02.03 | m² | Demolición de vereda de concreto |
| ARQ-01.03.01 | und | Cartel de obra 3.60×2.40 m |
| ARQ-01.03.02 | und | Caseta de guardianía / almacén provisional |
| ARQ-01.03.03 | m | Cercado perimétrico con malla raschel |
| ARQ-01.04.01 | m²-mes | Andamio metálico tubular (alquiler) |
| ARQ-01.04.02 | m²-mes | Apuntalamiento con puntales metálicos |
| ARQ-01.05.01 | glb | Implementación SSOMA de obra |
| ARQ-02.01.01 | m³ | Excavación masiva en material suelto |
| ARQ-02.01.02 | m³ | Excavación para cimientos |
| ARQ-02.01.03 | m³ | Excavación para zapatas |
| ARQ-02.01.04 | m³ | Excavación en material conglomerado |
| ARQ-02.02.01 | m³ | Relleno compactado con material propio |
| ARQ-02.02.02 | m³ | Relleno compactado con material de préstamo |
| ARQ-02.02.03 | m³ | Relleno con material seleccionado compactado |
| ARQ-02.03.01 | m³ | Eliminación de material excedente D=5 km |
| ARQ-02.04.01 | m² | Nivelación y compactación de fondo |
| ARQ-02.05.01 | m² | Desquinche y perfilado de talud |
| ARQ-05.01.01 | m² | Muro de ladrillo KK 18 h=1 soga |
| ARQ-05.01.02 | m² | Muro de ladrillo KK 18 h=1 cabeza |
| ARQ-05.01.03 | m² | Muro de ladrillo king kong artesanal h=1 soga |
| ARQ-05.02.01 | m² | Tabique de ladrillo pandereta |
| ARQ-05.03.01 | m² | Asentado de ladrillo sólido en sobrecimiento |
| ARQ-05.04.01 | m² | Tabique de drywall e=12.5 mm |
| ARQ-05.04.02 | m² | Tabique de drywall RF (resistente al fuego) |
| ARQ-05.04.03 | m² | Tabique de drywall RH (resistente a humedad) |
| ARQ-05.05.01 | m² | Muro de bloque de concreto 12×20×40 |
| ARQ-05.05.02 | m² | Muro de bloque de concreto 15×20×40 |
| ARQ-05.06.01 | m | Dintel de concreto armado 0.15×0.20 m |
| ARQ-06.01.01 | m² | Tarrajeo de muros interiores e=1.5 cm |
| ARQ-06.01.02 | m² | Tarrajeo de muros exteriores e=2.0 cm |
| ARQ-06.01.03 | m² | Tarrajeo primario c/arena gruesa e=1.5 cm |
| ARQ-06.01.04 | m² | Enlucido fino c/arena fina e=0.5 cm |
| ARQ-06.02.01 | m² | Cielorraso con yeso e=1.5 cm |
| ARQ-06.02.02 | m² | Cielorraso de drywall e=12.5 mm |
| ARQ-06.02.03 | m² | Cielo raso metálico 60×60 cm |
| ARQ-06.02.04 | m² | Cielo raso acústico 60×60 cm |
| ARQ-06.03.01 | m² | Vestidura de columnas y vigas |
| ARQ-06.04.01 | m | Cornisa de yeso |
| ARQ-07.01.01 | m² | Contrapiso e=5 cm mortero 1:5 |
| ARQ-07.01.02 | m² | Falso piso e=8 cm f'c 100 |
| ARQ-07.02.01 | m² | Piso de cemento pulido e=1.5 cm |
| ARQ-07.02.02 | m² | Piso de cemento pulido con endurecedor |
| ARQ-07.03.01 | m² | Piso cerámico 30×30 cm |
| ARQ-07.03.02 | m² | Piso cerámico 45×45 cm |
| ARQ-07.03.03 | m² | Piso porcelanato 60×60 cm |
| ARQ-07.03.04 | m² | Piso de mayólica 20×20 cm |
| ARQ-07.04.01 | m² | Piso de granito pulido |
| ARQ-07.05.01 | m² | Piso vinílico en rollo |
| ARQ-07.06.01 | m² | Piso de parquet / entablado |
| ARQ-07.06.02 | m² | Piso laminado AC4 sobre espuma |
| ARQ-07.07.01 | m² | Piso de loseta hidráulica |
| ARQ-07.08.01 | m² | Piso de terrazo in situ pulido |
| ARQ-08.01.01 | m | Zócalo de mayólica h=0.10 m |
| ARQ-08.01.02 | m | Zócalo de madera h=0.10 m |
| ARQ-08.01.03 | m | Zócalo cerámico h=0.10 m |
| ARQ-08.02.01 | m² | Mayólica en paredes de SS.HH. |
| ARQ-08.02.02 | m² | Mayólica en paredes de cocina |
| ARQ-08.03.01 | m² | Impermeabilización de azotea con manto |
| ARQ-08.03.02 | m² | Impermeabilización de azotea con manto 4 mm |
| ARQ-08.03.03 | m² | Impermeabilización con membrana de poliuretano |
| ARQ-08.04.01 | m² | Pintura epóxica en piso de SS.HH. |
| ARQ-08.05.01 | m² | Revestimiento de piedra laja en fachada |
| ARQ-09.01.01 | und | Puerta contraplacada 0.90×2.10 m c/marco |
| ARQ-09.01.02 | und | Puerta contraplacada 0.80×2.10 m c/marco |
| ARQ-09.01.03 | und | Puerta contraplacada 0.70×2.10 m SS.HH. |
| ARQ-09.02.01 | und | Closet de melamina 1.80×2.10 m |
| ARQ-09.03.01 | und | Puerta contra incendio 90 min |
| ARQ-09.04.01 | und | Marco de madera para vano 0.90×2.10 m |
| ARQ-10.01.01 | m² | Ventana de aluminio con vidrio 6 mm |
| ARQ-10.02.01 | und | Puerta metálica de seguridad |
| ARQ-10.03.01 | m | Baranda de fierro pintada h=0.90 m |
| ARQ-10.03.02 | m | Baranda de acero inoxidable h=0.90 m |
| ARQ-10.04.01 | m² | Reja de fierro en vano |
| ARQ-10.05.01 | und | Portón vehicular metálico 4.00×2.20 m |
| ARQ-10.06.01 | m | Cerco de malla olán h=2.00 m |
| ARQ-11.01.01 | m² | Vidrio claro 6 mm suministrado y colocado |
| ARQ-11.02.01 | und | Mampara de ducha de vidrio templado |
| ARQ-12.01.01 | m² | Pintura látex en muros interiores 2 manos |
| ARQ-12.01.02 | m² | Pintura látex en muros exteriores 2 manos |
| ARQ-12.01.03 | m² | Pintura látex lavable 3 manos |
| ARQ-12.02.01 | m² | Pintura esmalte en carpintería |
| ARQ-12.02.02 | m² | Pintura anticorrosiva + esmalte en metal |
| ARQ-12.03.01 | m² | Temple en cielorraso |
| ARQ-12.04.01 | m² | Barniz marino en carpintería de madera |
| ARQ-12.05.01 | m² | Pintura epóxica en muros de SS.HH. |
| ARQ-13.01.01 | m² | Cobertura de calamina galvanizada sobre tijerales |
| ARQ-13.02.01 | m² | Cobertura de teja andina |
| ARQ-13.03.01 | m² | Cobertura de fibrocemento 4 mm |
| ARQ-13.04.01 | m | Canaleta de lluvia PVC Ø110 mm |
| ARQ-13.05.01 | m | Cumbrera de calamina galvanizada |
| ARQ-14.01.01 | m² | Tierra vegetal e=0.20 m |
| ARQ-14.02.01 | m² | Césped en rollos |
| ARQ-14.03.01 | und | Plantación de árbol forestal h=2.50 m |
| ARQ-16.01.01 | m² | Limpieza final de obra |
| COM-00.01.01 | m² | Trazo y replanteo de corrientes débiles |
| COM-01.01.01 | pnto | Punto de TV (coaxial RG-6) |
| COM-01.01.02 | pnto | Punto de teléfono |
| COM-01.01.03 | pnto | Punto de data / red Cat 6 |
| COM-01.01.04 | pnto | Punto de citófono / portería |
| COM-01.01.05 | pnto | Punto de data Cat 6A |
| COM-01.02.01 | pnto | Punto de comunicaciones (no detallado) |
| COM-01.02.02 | m | Cable UTP Cat 6 en canalización existente |
| COM-01.02.03 | m | Cable UTP Cat 6A en canalización existente |
| COM-01.03.01 | m | Canalización PVC-P Ø20 mm para data / TV |
| COM-02.01.01 | und | Intercomunicador por departamento |
| COM-02.02.01 | und | Portería electrónica con cámara |
| COM-02.03.01 | und | Videoportero IP suministro e instalación |
| COM-03.01.01 | und | Rack 12 U + switch 8 puertos |
| COM-03.01.02 | und | Rack 42 U de piso + organización |
| COM-03.02.01 | m | Canalización de fibra óptica 6 hilos |
| COM-03.03.01 | m | Ducto telefónico PVC Ø50 mm |
| COM-03.04.01 | und | Patch panel 24 puertos Cat 6 |
| COM-03.05.01 | und | Patch panel 48 puertos Cat 6 |
| COM-03.06.01 | und | Switch PoE 24 puertos suministro e instalación |
| COM-03.07.01 | und | Access point Wi-Fi 6 suministro e instalación |
| COM-04.01.01 | und | Cámara IP interior suministrada e instalada |
| COM-04.01.02 | und | Cámara IP exterior suministrada e instalada |
| COM-04.01.03 | und | Cámara IP exterior IK10 suministro e instalación |
| COM-04.01.04 | und | Cámara IP PTZ exterior suministro e instalación |
| COM-04.02.01 | und | NVR 8 canales + HDD |
| COM-04.02.02 | und | NVR 16 canales + HDD |
| COM-04.02.03 | und | NVR 32 canales + HDD |
| COM-04.02.04 | und | NVR 8 canales + HDD |
| COM-05.01.01 | und | Detector de humo fotoeléctrico |
| COM-05.02.01 | und | Central de incendio 4 zonas |
| COM-06.01.01 | und | Controlador de acceso 2 puertas |
| COM-06.02.01 | und | Lector biométrico / tarjeta |
| COM-06.03.01 | und | Cerradura electromagnética 600 lb |
| COM-07.01.01 | und | Central de alarma contra incendio direccionable |
| COM-07.01.02 | und | Central de alarma contra incendio convencional |
| COM-07.02.01 | und | Detector de humo direccionable |
| COM-07.02.02 | und | Detector de calor direccionable |
| COM-07.03.01 | und | Estrobo / sirena de alarma |
| COM-07.04.01 | und | Estación manual de incendio |
| COM-08.01.01 | und | Amplificador de perifoneo 240 W |
| COM-08.02.01 | und | Altavoz de perifoneo 10 W |
| COM-09.01.01 | m | Cable de fibra óptica 6 hilos (backbone) |
| COM-09.01.02 | m | Cable de fibra óptica 12 hilos (backbone) |
| COM-09.01.03 | m | Cable de fibra óptica 24 hilos (backbone) |
| COM-09.02.01 | und | Caja de empalme / splitter óptico |
| COM-09.03.01 | und | ONT / ONU de abonado suministro e instalación |
| EST-03.01.01 | m² | Solado de 4" f'c 100 kg/cm² |
| EST-03.01.02 | m² | Falso piso e=10 cm f'c 100 |
| EST-03.01.03 | m² | Solado de 3" f'c 100 kg/cm² |
| EST-03.02.01 | m³ | Cimiento corrido f'c 100 kg/cm² |
| EST-03.02.02 | m³ | Sobrecimiento de concreto f'c 140 |
| EST-03.02.03 | m | Sobrecimiento de albañilería sólida h=0.30 m |
| EST-03.03.01 | m³ | Concreto ciclópeo 30% piedra f'c 100 |
| EST-03.04.01 | m² | Curado de concreto (membrana / agua) |
| EST-03.05.01 | m³ | Concreto ciclópeo 50% piedra f'c 100 |
| EST-04.01.01 | m³ | Concreto en zapatas f'c 210 kg/cm² |
| EST-04.01.02 | m³ | Concreto en columnas f'c 210 kg/cm² |
| EST-04.01.03 | m³ | Concreto en vigas f'c 210 kg/cm² |
| EST-04.01.04 | m³ | Concreto en losa aligerada f'c 210 |
| EST-04.01.05 | m³ | Concreto en placa de corte f'c 210 |
| EST-04.01.06 | m³ | Concreto en escalera f'c 210 |
| EST-04.01.07 | m³ | Concreto en losa maciza f'c 210 |
| EST-04.01.08 | m³ | Concreto en viga de cimentación f'c 210 |
| EST-04.01.09 | m³ | Concreto en dado de zapata f'c 210 |
| EST-04.01.10 | m³ | Concreto en cisterna / tanque f'c 210 |
| EST-04.01.11 | m³ | Concreto en zapatas f'c 175 kg/cm² |
| EST-04.01.12 | m³ | Concreto en columnas f'c 280 kg/cm² |
| EST-04.01.13 | m³ | Concreto en losas f'c 280 kg/cm² |
| EST-04.01.14 | m³ | Concreto premezclado f'c 210 kg/cm² |
| EST-04.01.15 | m³ | Concreto premezclado f'c 280 kg/cm² |
| EST-04.01.16 | m³ | Concreto premezclado f'c 350 kg/cm² |
| EST-04.01.17 | m³ | Concreto en vigas f'c 280 kg/cm² |
| EST-04.01.18 | m³ | Concreto en columnas f'c 350 kg/cm² |
| EST-04.01.19 | m³ | Concreto en placas f'c 280 kg/cm² |
| EST-04.02.01 | kg | Acero fy 4 200 en zapatas |
| EST-04.02.02 | kg | Acero fy 4 200 en columnas |
| EST-04.02.03 | kg | Acero fy 4 200 en vigas |
| EST-04.02.04 | kg | Acero fy 4 200 en losas |
| EST-04.02.05 | kg | Acero fy 4 200 en placas |
| EST-04.02.06 | kg | Acero fy 5 600 en elementos estructurales |
| EST-04.03.01 | m² | Encofrado y desencofrado de columnas |
| EST-04.03.02 | m² | Encofrado y desencofrado de vigas |
| EST-04.03.03 | m² | Encofrado de losa aligerada |
| EST-04.03.04 | m² | Encofrado de losa maciza / placa |
| EST-04.03.05 | m² | Encofrado y desencofrado de zapatas |
| EST-04.03.06 | m² | Encofrado y desencofrado de escaleras |
| EST-04.03.07 | m² | Encofrado de sobrecimiento |
| EST-04.04.01 | m² | Ladrillo hueco de techo 15×30×30 |
| EST-04.05.01 | m³ | Muro de concreto armado f'c 210 |
| EST-04.06.01 | m | Junta de dilatación con sellador |
| EST-04.07.01 | m | Vigueta pretensada 15×15 cm colocada |
| EST-04.07.02 | m² | Losa colaborante / metal deck e=0.75 mm + concreto |
| EST-04.08.01 | m² | Ladrillo hueco de techo 12×30×30 |
| EST-04.09.01 | m | Pilote hincado Ø400 mm |
| EST-04.10.01 | m² | Malla electrosoldada Q-188 en losa |
| EST-05.01.01 | kg | Acero fy 4200 Ø3/8" cortado y colocado |
| EST-05.01.02 | kg | Acero fy 4200 Ø1/2" cortado y colocado |
| EST-05.01.03 | kg | Acero fy 4200 Ø5/8" cortado y colocado |
| EST-05.01.04 | kg | Acero fy 4200 Ø3/4" cortado y colocado |
| EST-05.01.05 | kg | Acero fy 4200 Ø1" cortado y colocado |
| EST-06.01.01 | kg | Suministro y montaje de acero estructural (perfiles) |
| IE-00.01.01 | m² | Trazo y replanteo de instalaciones eléctricas |
| IE-01.01.01 | pnto | Punto de iluminación empotrado |
| IE-01.01.02 | pnto | Punto de tomacorriente empotrado |
| IE-01.01.03 | pnto | Punto de tomacorriente especial (cocina / lavadora) |
| IE-01.01.04 | pnto | Punto de interruptor de 3 vías |
| IE-01.01.05 | pnto | Tomacorriente de intemperie |
| IE-01.02.01 | pnto | Salida para terma / calentador |
| IE-01.03.01 | pnto | Punto de timbre |
| IE-01.04.01 | pnto | Punto de fuerza para motor / bomba |
| IE-01.05.01 | pnto | Salida para aire acondicionado / minisplit |
| IE-01.05.02 | pnto | Salida para cocina eléctrica / horno |
| IE-01.05.03 | pnto | Salida para secadora / termo |
| IE-01.06.01 | pnto | Punto de iluminación (no detallado) |
| IE-01.06.02 | pnto | Punto de tomacorriente (no detallado) |
| IE-01.07.01 | und | Suministro e instalación de interruptor unipolar |
| IE-01.07.02 | und | Suministro e instalación de tomacorriente 2p+t |
| IE-01.07.03 | und | Suministro e instalación de tomacorriente GFCI |
| IE-01.07.04 | und | Suministro e instalación de dimmer |
| IE-01.07.05 | und | Suministro e instalación de timbre |
| IE-02.01.01 | und | Tablero de distribución 12 polos |
| IE-02.01.02 | und | Tablero de departamento 8 polos |
| IE-02.01.03 | und | Tablero trifásico 24 polos |
| IE-02.01.04 | und | Tablero de distribución 8 polos |
| IE-02.01.05 | und | Tablero de distribución 18 polos |
| IE-02.01.06 | und | Tablero general TGBT (no detallado) |
| IE-02.02.01 | und | Medidor eléctrico monofásico |
| IE-02.02.02 | und | Medidor eléctrico trifásico |
| IE-02.03.01 | und | Suministro e instalación de termomagnético 20 A |
| IE-02.03.02 | und | Suministro e instalación de termomagnético 32 A |
| IE-02.03.03 | und | Suministro e instalación de diferencial 40 A |
| IE-03.01.01 | und | Pozo a tierra 2.40 m con varilla copperweld |
| IE-04.01.01 | m | Alimentador principal cable 4×10 mm² |
| IE-04.01.02 | m | Alimentador NYY 3×16 mm² |
| IE-04.01.03 | m | Alimentador N2XY 3×25 mm² |
| IE-04.02.01 | m | Bandeja portacables 100×50 mm |
| IE-04.03.01 | m | Canalización empotrada PVC Ø20 mm |
| IE-04.03.02 | m | Canalización empotrada PVC-P Ø15 mm |
| IE-04.03.03 | m | Canalización empotrada PVC-P Ø20 mm |
| IE-04.03.04 | m | Canalización empotrada PVC-P Ø25 mm |
| IE-04.03.05 | m | Canalización empotrada PVC-P Ø32 mm |
| IE-04.03.06 | m | Canalización empotrada PVC-P Ø50 mm |
| IE-04.04.01 | m | Canalización EMT Ø¾" aparente |
| IE-04.04.02 | m | Canalización EMT Ø1" aparente |
| IE-04.04.03 | m | Canaleta PVC 40×25 mm aparente |
| IE-04.04.04 | m | Bandeja portacables 200×100 mm |
| IE-04.04.05 | m | Ducto de piso 50×25 mm |
| IE-04.04.06 | m | Canalización eléctrica no detallada |
| IE-04.05.01 | m | Conductor THHN 14 AWG en canalización existente |
| IE-04.05.02 | m | Conductor THHN 12 AWG en canalización existente |
| IE-04.05.03 | m | Conductor THHN 10 AWG en canalización existente |
| IE-04.05.04 | m | Conductor THHN 8 AWG en canalización existente |
| IE-04.05.05 | m | Conductor THHN 6 AWG en canalización existente |
| IE-04.06.01 | m | Alimentador NYY 3×10 mm² |
| IE-04.06.02 | m | Alimentador NYY 3×25 mm² |
| IE-04.06.03 | m | Alimentador NYY 3×35 mm² |
| IE-04.06.04 | m | Alimentador N2XY 3×50 mm² |
| IE-04.06.05 | m | Alimentador no detallado |
| IE-04.10.01 | m | Suministro e instalación de conductor THW-90 1.5 mm² en canalización existente |
| IE-04.10.02 | m | Suministro e instalación de conductor THW-90 2.5 mm² en canalización existente |
| IE-04.10.03 | m | Suministro e instalación de conductor THW-90 4 mm² en canalización existente |
| IE-04.10.04 | m | Suministro e instalación de conductor THW-90 6 mm² en canalización existente |
| IE-04.10.05 | m | Suministro e instalación de conductor THW-90 10 mm² en canalización existente |
| IE-04.10.06 | m | Suministro e instalación de conductor THW-90 16 mm² en canalización existente |
| IE-04.10.07 | m | Suministro e instalación de conductor THW-90 25 mm² en canalización existente |
| IE-04.10.08 | m | Suministro e instalación de conductor THW-90 35 mm² en canalización existente |
| IE-04.10.09 | m | Suministro e instalación de conductor THW-90 50 mm² en canalización existente |
| IE-04.10.10 | m | Suministro e instalación de conductor THW-90 70 mm² en canalización existente |
| IE-04.10.11 | m | Suministro e instalación de conductor THW-90 95 mm² en canalización existente |
| IE-04.10.12 | m | Suministro e instalación de conductor THW-90 120 mm² en canalización existente |
| IE-04.10.13 | m | Suministro e instalación de conductor THW-90 150 mm² en canalización existente |
| IE-04.10.14 | m | Suministro e instalación de conductor THW-90 185 mm² en canalización existente |
| IE-04.10.15 | m | Suministro e instalación de conductor THW-90 240 mm² en canalización existente |
| IE-04.12.01 | m | Canalización empotrada PVC-P Ø16 mm |
| IE-04.12.02 | m | Canalización empotrada PVC-P Ø40 mm |
| IE-04.12.03 | m | Canalización empotrada PVC-P Ø63 mm |
| IE-04.12.04 | m | Canalización empotrada PVC-P Ø75 mm |
| IE-04.12.05 | m | Canalización empotrada PVC-P Ø90 mm |
| IE-04.12.06 | m | Canalización empotrada PVC-P Ø110 mm |
| IE-05.01.01 | und | Luminaria LED empotrada 18 W |
| IE-05.01.02 | und | Foco LED 12 W colocado |
| IE-05.01.03 | und | Luminaria LED exterior 50 W |
| IE-05.01.04 | und | Reflector LED 100 W |
| IE-05.01.05 | und | Luminaria LED empotrada 9 W |
| IE-05.01.06 | und | Luminaria LED empotrada 12 W |
| IE-05.01.07 | und | Luminaria LED empotrada 24 W |
| IE-05.01.08 | und | Plafón LED 18 W |
| IE-05.01.09 | und | Tubo LED T8 18 W colocado |
| IE-05.01.10 | und | Spot LED 7 W |
| IE-05.02.01 | und | Luminaria de emergencia |
| IE-05.03.01 | und | Suministro e instalación de aparato de iluminación (no detallado) |
| IE-05.10.01 | und | Suministro e instalación de luminaria LED empotrada 6 W |
| IE-05.10.02 | und | Suministro e instalación de luminaria LED empotrada 36 W |
| IE-05.10.03 | und | Suministro e instalación de panel LED 60×60 cm 40 W |
| IE-05.10.04 | und | Suministro e instalación de panel LED 30×120 cm 36 W |
| IE-05.10.05 | und | Suministro e instalación de downlight LED IP65 18 W |
| IE-05.10.06 | und | Suministro e instalación de luminaria estanca LED 36 W |
| IE-05.10.07 | und | Suministro e instalación de luminaria de emergencia 8 W 90 min |
| IE-05.10.08 | und | Suministro e instalación de señal de salida LED |
| IE-05.11.01 | und | Suministro e instalación de luminaria LED vial 70 W |
| IE-05.11.02 | und | Suministro e instalación de luminaria LED vial 100 W |
| IE-05.11.03 | und | Suministro e instalación de luminaria LED vial 150 W |
| IE-05.11.04 | und | Suministro e instalación de luminaria LED vial 250 W |
| IE-05.12.01 | und | Suministro e instalación de proyector LED 50 W |
| IE-05.12.02 | und | Suministro e instalación de proyector LED 100 W |
| IE-05.12.03 | und | Suministro e instalación de proyector LED 200 W |
| IE-05.12.04 | und | Suministro e instalación de proyector LED 400 W |
| IE-05.13.01 | und | Suministro e instalación de high bay LED 150 W |
| IE-05.13.02 | und | Suministro e instalación de wall pack LED 30 W |
| IE-05.13.03 | und | Suministro e instalación de baliza / bollard LED 12 W |
| IE-05.14.01 | und | Suministro e instalación de lámpara quirúrgica LED de techo |
| IE-05.14.02 | und | Suministro e instalación de lámpara de examen LED |
| IE-05.14.03 | und | Suministro e instalación de luminaria sala limpia IP65 60×60 |
| IE-05.14.04 | und | Suministro e instalación de luminaria UV-C germicida |
| IE-05.14.05 | und | Suministro e instalación de luminaria industrial vapor 80 W |
| IE-06.01.01 | und | Suministro e instalación de ATS 100 A 3P+N transición abierta |
| IE-06.01.02 | und | Suministro e instalación de ATS 160 A 3P+N transición abierta |
| IE-06.01.03 | und | Suministro e instalación de ATS 250 A 3P+N transición abierta |
| IE-06.01.04 | und | Suministro e instalación de ATS 400 A 3P+N transición abierta |
| IE-06.01.05 | und | Suministro e instalación de ATS 630 A 3P+N transición abierta |
| IE-06.02.01 | und | Suministro e instalación de ATS 800 A 3P+N transición cerrada |
| IE-06.02.02 | und | Suministro e instalación de ATS 1 000 A 3P+N con bypass |
| IE-06.02.03 | und | Suministro e instalación de ATS 1 600 A 3P+N con bypass |
| IE-06.03.01 | und | Tablero de transferencia manual 3P+N (no automático) |
| IE-06.04.01 | und | UPS online 20 kVA suministro e instalación |
| IE-06.04.02 | und | UPS online 60 kVA suministro e instalación |
| IE-07.01.01 | und | Suministro e instalación de grupo electrógeno diésel 30 kVA cabinado |
| IE-07.01.02 | und | Suministro e instalación de grupo electrógeno diésel 50 kVA cabinado |
| IE-07.01.03 | und | Suministro e instalación de grupo electrógeno diésel 80 kVA cabinado |
| IE-07.01.04 | und | Suministro e instalación de grupo electrógeno diésel 100 kVA cabinado |
| IE-07.01.05 | und | Suministro e instalación de grupo electrógeno diésel 150 kVA cabinado |
| IE-07.01.06 | und | Suministro e instalación de grupo electrógeno diésel 250 kVA cabinado |
| IE-07.01.07 | und | Suministro e instalación de grupo electrógeno diésel 350 kVA cabinado |
| IE-07.01.08 | und | Suministro e instalación de grupo electrógeno diésel 500 kVA cabinado |
| IE-07.02.01 | m³ | Losa de fundación para grupo electrógeno f'c 210 |
| IE-07.02.02 | und | Tanque de combustible diario 1 000 L c/cubeto |
| IM-01.01.01 | und | Bomba centrífuga 0.75 HP instalada |
| IM-01.01.02 | und | Bomba sumergible 2 HP instalada |
| IM-01.02.01 | und | Tablero de control de bombas |
| IM-02.01.01 | m | Red contra incendio acero negro Ø2" |
| IM-02.01.02 | m | Red contra incendio acero negro Ø2½" |
| IM-02.02.01 | und | Gabinete contra incendio 45 mm c/manguera |
| IM-02.03.01 | und | Extintor PQS 6 kg colocado |
| IM-02.04.01 | und | Bomba contra incendio 5 HP |
| IM-02.10.01 | m | Red contra incendio acero negro Sch.40 Ø1" |
| IM-02.10.02 | m | Red contra incendio acero negro Sch.40 Ø1½" |
| IM-02.10.03 | m | Red contra incendio acero negro Sch.40 Ø2" |
| IM-02.10.04 | m | Red contra incendio acero negro Sch.40 Ø2½" |
| IM-02.10.05 | m | Red contra incendio acero negro Sch.40 Ø3" |
| IM-02.10.06 | m | Red contra incendio acero negro Sch.40 Ø4" |
| IM-02.10.07 | m | Red contra incendio acero negro Sch.40 Ø6" |
| IM-02.10.08 | m | Red contra incendio acero negro Sch.40 Ø8" |
| IM-02.11.01 | und | Rociador sprinkler pendiente ½" 68 °C |
| IM-02.11.02 | und | Rociador sprinkler upright ½" |
| IM-02.11.03 | und | Rociador sprinkler sidewall |
| IM-02.11.04 | und | Rociador sprinkler hidden / concealed |
| IM-02.12.01 | und | Siamesa de fachada 2×2½" |
| IM-02.12.02 | und | Gabinete contra incendio 45 mm c/manguera 30 m |
| IM-02.12.03 | und | Gabinete contra incendio 65 mm c/manguera 30 m |
| IM-02.13.01 | und | Bomba contra incendio eléctrica 15 HP |
| IM-02.13.02 | und | Bomba contra incendio eléctrica 40 HP |
| IM-02.13.03 | und | Bomba contra incendio diésel 75 HP |
| IM-02.13.04 | und | Bomba jockey 1.5 HP |
| IM-02.14.01 | und | Válvula OS&Y 4" contra incendio |
| IM-02.14.02 | und | Válvula OS&Y 6" contra incendio |
| IM-02.14.03 | und | Post indicator valve PIV 6" |
| IM-02.14.04 | und | Válvula de alarma / flow switch |
| IM-02.15.01 | und | Extintor CO2 5 kg colocado |
| IM-02.15.02 | und | Extintor acetato 6 L clase K (cocina) |
| IM-02.15.03 | und | Manta ignífuga colocada |
| IM-05.01.01 | und | Minisplit inverter 9 000 BTU suministro e instalación |
| IM-05.01.02 | und | Minisplit inverter 12 000 BTU suministro e instalación |
| IM-05.01.03 | und | Minisplit inverter 18 000 BTU suministro e instalación |
| IM-05.01.04 | und | Minisplit inverter 24 000 BTU suministro e instalación |
| IM-05.01.05 | und | Minisplit inverter 36 000 BTU suministro e instalación |
| IM-05.02.01 | und | Unidad condensadora 18 000 BTU suministro e instalación |
| IM-05.02.02 | und | Unidad condensadora 24 000 BTU suministro e instalación |
| IM-05.03.01 | und | Fan coil / evaporadora 12 000 BTU |
| IM-05.03.02 | und | Fan coil / evaporadora 24 000 BTU |
| IM-05.04.01 | und | Split cassette 18 000 BTU suministro e instalación |
| IM-05.04.02 | und | Split cassette 24 000 BTU suministro e instalación |
| IM-05.05.01 | und | Equipo piso-techo 18 000 BTU suministro e instalación |
| IM-05.06.01 | m | Red de cobre de refrigeración Ø¼"–⅜" aislada |
| IM-05.07.01 | glb | Sistema de aire acondicionado (no detallado) |
| IM-05.08.01 | und | Unidad exterior VRF/VRV (no detallado) |
| IS-00.01.01 | m² | Trazo y replanteo de instalaciones sanitarias |
| IS-01.01.01 | pnto | Punto de agua fría PVC SAP Ø20 mm |
| IS-01.01.02 | pnto | Punto de agua caliente CPVC Ø20 mm |
| IS-01.02.01 | pnto | Punto de desagüe PVC Ø50–110 mm |
| IS-01.02.02 | pnto | Punto de ventilación PVC Ø50 mm |
| IS-01.02.03 | pnto | Punto de desagüe pluvial Ø75–110 mm |
| IS-01.03.01 | pnto | Punto de sumidero de piso 4" |
| IS-02.01.01 | und | Inodoro tanque bajo colocado |
| IS-02.01.02 | und | Lavatorio de pedestal colocado |
| IS-02.01.03 | und | Ducha cromada colocada |
| IS-02.01.04 | und | Lavadero de cocina colocado |
| IS-02.01.05 | und | Lavadero de ropa colocado |
| IS-02.01.06 | und | Inodoro one piece colocado |
| IS-02.01.07 | und | Urinario con fluxómetro |
| IS-02.01.08 | und | Bidet colocado |
| IS-02.01.09 | und | Tina de acrílico colocada |
| IS-02.01.10 | und | Lavamanos mural colocado |
| IS-02.01.11 | und | Inodoro suspendido colocado |
| IS-02.02.01 | und | Terma eléctrica 50 L instalada |
| IS-02.03.01 | und | Juego de accesorios de baño |
| IS-02.04.01 | und | Grifería de lavatorio mezcladora |
| IS-02.04.02 | und | Grifería de ducha mezcladora |
| IS-02.05.01 | und | Calentador de paso a gas 10 L/min |
| IS-02.06.01 | und | Suministro e instalación de aparato sanitario (no detallado) |
| IS-03.01.01 | m | Red de agua fría PVC SAP Ø25 mm |
| IS-03.01.02 | m | Red de agua fría PVC SAP Ø32 mm |
| IS-03.01.03 | m | Red de agua fría PVC SAP Ø20 mm |
| IS-03.01.04 | m | Red de agua PPR Ø25 mm |
| IS-03.01.05 | m | Red de agua de cobre Ø½" |
| IS-03.01.06 | m | Red de agua fría PVC SAP Ø15 mm (½") |
| IS-03.01.07 | m | Red de agua fría PVC SAP Ø40 mm |
| IS-03.01.08 | m | Red de agua fría PVC SAP Ø50 mm |
| IS-03.01.09 | m | Red de agua caliente CPVC Ø25 mm |
| IS-03.01.10 | m | Red de agua PPR Ø20 mm |
| IS-03.01.11 | m | Red de agua PPR Ø32 mm |
| IS-03.02.01 | m | Red de desagüe PVC UF Ø110 mm |
| IS-03.02.02 | m | Red de desagüe PVC UF Ø50 mm (ramales) |
| IS-03.02.03 | m | Red de desagüe PVC SAL Ø50 mm |
| IS-03.02.04 | m | Red de desagüe PVC SAL Ø75 mm |
| IS-03.03.01 | und | Caja de registro 12"×24" |
| IS-03.04.01 | m | Prueba hidráulica de red de agua |
| IS-03.05.01 | m | Montante de agua PVC SAP Ø32 mm |
| IS-03.06.01 | und | Válvula de bronce compuerta ½" |
| IS-03.06.02 | und | Válvula de bola bronce ½" |
| IS-03.07.01 | m | Red sanitaria no detallada (tubería + accesorios) |
| IS-04.01.01 | und | Tanque elevado 1 100 L colocado |
| IS-04.02.01 | und | Cisterna 2 500 L colocada |
| IS-04.03.01 | und | Llave de paso general y by-pass |
| IS-08.01.01 | m | Tubería de cobre tipo L Ø1/4" suministro e instalación |
| IS-08.01.02 | m | Tubería de cobre tipo L Ø3/8" suministro e instalación |
| IS-08.01.03 | m | Tubería de cobre tipo L Ø1/2" suministro e instalación |
| IS-08.01.04 | m | Tubería de cobre tipo L Ø5/8" suministro e instalación |
| IS-08.01.05 | m | Tubería de cobre tipo L Ø3/4" suministro e instalación |
| IS-08.01.06 | m | Tubería de cobre tipo L Ø1" suministro e instalación |
| IS-08.01.07 | m | Tubería de cobre tipo L Ø1¼" suministro e instalación |
| IS-08.01.08 | m | Tubería de cobre tipo L Ø1½" suministro e instalación |
| IS-08.01.09 | m | Tubería de cobre tipo L Ø2" suministro e instalación |
| IS-08.01.10 | m | Tubería de cobre tipo L Ø2½" suministro e instalación |
| IS-08.01.11 | m | Tubería de cobre tipo L Ø3" suministro e instalación |
| IS-08.01.12 | m | Tubería de cobre tipo L Ø4" suministro e instalación |
| IS-08.01.13 | m | Tubería de cobre tipo L Ø5" suministro e instalación |
| IS-08.01.14 | m | Tubería de cobre tipo L Ø6" suministro e instalación |
| IS-08.01.15 | m | Tubería de cobre tipo L Ø8" suministro e instalación |
| IS-08.02.01 | m | Tubería de cobre tipo K Ø1/2" enterrada |
| IS-08.02.02 | m | Tubería de cobre tipo K Ø1" enterrada |
| IS-08.02.03 | m | Tubería de cobre tipo K Ø2" enterrada |
| IS-08.02.04 | m | Tubería de cobre tipo K Ø4" enterrada |
| IS-09.01.01 | und | Válvula de compuerta bronce ½" suministro e instalación |
| IS-09.01.02 | und | Válvula de compuerta bronce ¾" suministro e instalación |
| IS-09.01.03 | und | Válvula de compuerta bronce 1" suministro e instalación |
| IS-09.01.04 | und | Válvula de compuerta bronce 1¼" suministro e instalación |
| IS-09.01.05 | und | Válvula de compuerta bronce 1½" suministro e instalación |
| IS-09.01.06 | und | Válvula de compuerta bronce 2" suministro e instalación |
| IS-09.01.07 | und | Válvula de compuerta bronce 2½" suministro e instalación |
| IS-09.01.08 | und | Válvula de compuerta bronce 3" c/volante |
| IS-09.01.09 | und | Válvula de compuerta bronce 4" c/volante |
| IS-09.01.10 | und | Válvula de compuerta bronce 6" c/volante |
| IS-09.01.11 | und | Válvula de compuerta bronce 8" c/engranaje y llave especial |
| IS-09.02.01 | und | Válvula de globo bronce 2" |
| IS-09.02.02 | und | Válvula de globo bronce 4" |
| IS-09.03.01 | und | Válvula mariposa 4" brida |
| IS-09.03.02 | und | Válvula mariposa 6" brida |
| IS-09.03.03 | und | Válvula mariposa 8" brida |
| IS-09.04.01 | und | Válvula de retención bronce 2" |
| IS-09.04.02 | und | Válvula de retención 4" |
| IS-09.05.01 | und | Válvula reductora de presión 2" |
| IS-09.06.01 | und | Llave de operación de piso / vástago largo (llave especial) |

### Oficinas — 617 partidas posibles

Prefijos de catálogo: ARQ-, EST-, IS-, IE-, COM-, IM-01, IM-02, IM-03, IM-05, IEM-. Si el plano muestra un trabajo fuera de estos prefijos, no_catalogadas (o se procesa en el lote de otra especialidad).

| Código | Und | Descripción oficial |
| --- | --- | --- |
| ARQ-01.01.01 | m² | Trazo y replanteo de ejes |
| ARQ-01.01.02 | m² | Limpieza de terreno |
| ARQ-01.01.03 | m² | Desbroce y retiro de vegetación |
| ARQ-01.02.01 | m³ | Demolición de albañilería |
| ARQ-01.02.02 | m³ | Demolición de concreto simple |
| ARQ-01.02.03 | m² | Demolición de vereda de concreto |
| ARQ-01.03.01 | und | Cartel de obra 3.60×2.40 m |
| ARQ-01.03.02 | und | Caseta de guardianía / almacén provisional |
| ARQ-01.03.03 | m | Cercado perimétrico con malla raschel |
| ARQ-01.04.01 | m²-mes | Andamio metálico tubular (alquiler) |
| ARQ-01.04.02 | m²-mes | Apuntalamiento con puntales metálicos |
| ARQ-01.05.01 | glb | Implementación SSOMA de obra |
| ARQ-02.01.01 | m³ | Excavación masiva en material suelto |
| ARQ-02.01.02 | m³ | Excavación para cimientos |
| ARQ-02.01.03 | m³ | Excavación para zapatas |
| ARQ-02.01.04 | m³ | Excavación en material conglomerado |
| ARQ-02.02.01 | m³ | Relleno compactado con material propio |
| ARQ-02.02.02 | m³ | Relleno compactado con material de préstamo |
| ARQ-02.02.03 | m³ | Relleno con material seleccionado compactado |
| ARQ-02.03.01 | m³ | Eliminación de material excedente D=5 km |
| ARQ-02.04.01 | m² | Nivelación y compactación de fondo |
| ARQ-02.05.01 | m² | Desquinche y perfilado de talud |
| ARQ-05.01.01 | m² | Muro de ladrillo KK 18 h=1 soga |
| ARQ-05.01.02 | m² | Muro de ladrillo KK 18 h=1 cabeza |
| ARQ-05.01.03 | m² | Muro de ladrillo king kong artesanal h=1 soga |
| ARQ-05.02.01 | m² | Tabique de ladrillo pandereta |
| ARQ-05.03.01 | m² | Asentado de ladrillo sólido en sobrecimiento |
| ARQ-05.04.01 | m² | Tabique de drywall e=12.5 mm |
| ARQ-05.04.02 | m² | Tabique de drywall RF (resistente al fuego) |
| ARQ-05.04.03 | m² | Tabique de drywall RH (resistente a humedad) |
| ARQ-05.05.01 | m² | Muro de bloque de concreto 12×20×40 |
| ARQ-05.05.02 | m² | Muro de bloque de concreto 15×20×40 |
| ARQ-05.06.01 | m | Dintel de concreto armado 0.15×0.20 m |
| ARQ-06.01.01 | m² | Tarrajeo de muros interiores e=1.5 cm |
| ARQ-06.01.02 | m² | Tarrajeo de muros exteriores e=2.0 cm |
| ARQ-06.01.03 | m² | Tarrajeo primario c/arena gruesa e=1.5 cm |
| ARQ-06.01.04 | m² | Enlucido fino c/arena fina e=0.5 cm |
| ARQ-06.02.01 | m² | Cielorraso con yeso e=1.5 cm |
| ARQ-06.02.02 | m² | Cielorraso de drywall e=12.5 mm |
| ARQ-06.02.03 | m² | Cielo raso metálico 60×60 cm |
| ARQ-06.02.04 | m² | Cielo raso acústico 60×60 cm |
| ARQ-06.03.01 | m² | Vestidura de columnas y vigas |
| ARQ-06.04.01 | m | Cornisa de yeso |
| ARQ-07.01.01 | m² | Contrapiso e=5 cm mortero 1:5 |
| ARQ-07.01.02 | m² | Falso piso e=8 cm f'c 100 |
| ARQ-07.02.01 | m² | Piso de cemento pulido e=1.5 cm |
| ARQ-07.02.02 | m² | Piso de cemento pulido con endurecedor |
| ARQ-07.03.01 | m² | Piso cerámico 30×30 cm |
| ARQ-07.03.02 | m² | Piso cerámico 45×45 cm |
| ARQ-07.03.03 | m² | Piso porcelanato 60×60 cm |
| ARQ-07.03.04 | m² | Piso de mayólica 20×20 cm |
| ARQ-07.04.01 | m² | Piso de granito pulido |
| ARQ-07.05.01 | m² | Piso vinílico en rollo |
| ARQ-07.06.01 | m² | Piso de parquet / entablado |
| ARQ-07.06.02 | m² | Piso laminado AC4 sobre espuma |
| ARQ-07.07.01 | m² | Piso de loseta hidráulica |
| ARQ-07.08.01 | m² | Piso de terrazo in situ pulido |
| ARQ-08.01.01 | m | Zócalo de mayólica h=0.10 m |
| ARQ-08.01.02 | m | Zócalo de madera h=0.10 m |
| ARQ-08.01.03 | m | Zócalo cerámico h=0.10 m |
| ARQ-08.02.01 | m² | Mayólica en paredes de SS.HH. |
| ARQ-08.02.02 | m² | Mayólica en paredes de cocina |
| ARQ-08.03.01 | m² | Impermeabilización de azotea con manto |
| ARQ-08.03.02 | m² | Impermeabilización de azotea con manto 4 mm |
| ARQ-08.03.03 | m² | Impermeabilización con membrana de poliuretano |
| ARQ-08.04.01 | m² | Pintura epóxica en piso de SS.HH. |
| ARQ-08.05.01 | m² | Revestimiento de piedra laja en fachada |
| ARQ-09.01.01 | und | Puerta contraplacada 0.90×2.10 m c/marco |
| ARQ-09.01.02 | und | Puerta contraplacada 0.80×2.10 m c/marco |
| ARQ-09.01.03 | und | Puerta contraplacada 0.70×2.10 m SS.HH. |
| ARQ-09.02.01 | und | Closet de melamina 1.80×2.10 m |
| ARQ-09.03.01 | und | Puerta contra incendio 90 min |
| ARQ-09.04.01 | und | Marco de madera para vano 0.90×2.10 m |
| ARQ-10.01.01 | m² | Ventana de aluminio con vidrio 6 mm |
| ARQ-10.02.01 | und | Puerta metálica de seguridad |
| ARQ-10.03.01 | m | Baranda de fierro pintada h=0.90 m |
| ARQ-10.03.02 | m | Baranda de acero inoxidable h=0.90 m |
| ARQ-10.04.01 | m² | Reja de fierro en vano |
| ARQ-10.05.01 | und | Portón vehicular metálico 4.00×2.20 m |
| ARQ-10.06.01 | m | Cerco de malla olán h=2.00 m |
| ARQ-11.01.01 | m² | Vidrio claro 6 mm suministrado y colocado |
| ARQ-11.02.01 | und | Mampara de ducha de vidrio templado |
| ARQ-12.01.01 | m² | Pintura látex en muros interiores 2 manos |
| ARQ-12.01.02 | m² | Pintura látex en muros exteriores 2 manos |
| ARQ-12.01.03 | m² | Pintura látex lavable 3 manos |
| ARQ-12.02.01 | m² | Pintura esmalte en carpintería |
| ARQ-12.02.02 | m² | Pintura anticorrosiva + esmalte en metal |
| ARQ-12.03.01 | m² | Temple en cielorraso |
| ARQ-12.04.01 | m² | Barniz marino en carpintería de madera |
| ARQ-12.05.01 | m² | Pintura epóxica en muros de SS.HH. |
| ARQ-13.01.01 | m² | Cobertura de calamina galvanizada sobre tijerales |
| ARQ-13.02.01 | m² | Cobertura de teja andina |
| ARQ-13.03.01 | m² | Cobertura de fibrocemento 4 mm |
| ARQ-13.04.01 | m | Canaleta de lluvia PVC Ø110 mm |
| ARQ-13.05.01 | m | Cumbrera de calamina galvanizada |
| ARQ-14.01.01 | m² | Tierra vegetal e=0.20 m |
| ARQ-14.02.01 | m² | Césped en rollos |
| ARQ-14.03.01 | und | Plantación de árbol forestal h=2.50 m |
| ARQ-16.01.01 | m² | Limpieza final de obra |
| COM-00.01.01 | m² | Trazo y replanteo de corrientes débiles |
| COM-01.01.01 | pnto | Punto de TV (coaxial RG-6) |
| COM-01.01.02 | pnto | Punto de teléfono |
| COM-01.01.03 | pnto | Punto de data / red Cat 6 |
| COM-01.01.04 | pnto | Punto de citófono / portería |
| COM-01.01.05 | pnto | Punto de data Cat 6A |
| COM-01.02.01 | pnto | Punto de comunicaciones (no detallado) |
| COM-01.02.02 | m | Cable UTP Cat 6 en canalización existente |
| COM-01.02.03 | m | Cable UTP Cat 6A en canalización existente |
| COM-01.03.01 | m | Canalización PVC-P Ø20 mm para data / TV |
| COM-02.01.01 | und | Intercomunicador por departamento |
| COM-02.02.01 | und | Portería electrónica con cámara |
| COM-02.03.01 | und | Videoportero IP suministro e instalación |
| COM-03.01.01 | und | Rack 12 U + switch 8 puertos |
| COM-03.01.02 | und | Rack 42 U de piso + organización |
| COM-03.02.01 | m | Canalización de fibra óptica 6 hilos |
| COM-03.03.01 | m | Ducto telefónico PVC Ø50 mm |
| COM-03.04.01 | und | Patch panel 24 puertos Cat 6 |
| COM-03.05.01 | und | Patch panel 48 puertos Cat 6 |
| COM-03.06.01 | und | Switch PoE 24 puertos suministro e instalación |
| COM-03.07.01 | und | Access point Wi-Fi 6 suministro e instalación |
| COM-04.01.01 | und | Cámara IP interior suministrada e instalada |
| COM-04.01.02 | und | Cámara IP exterior suministrada e instalada |
| COM-04.01.03 | und | Cámara IP exterior IK10 suministro e instalación |
| COM-04.01.04 | und | Cámara IP PTZ exterior suministro e instalación |
| COM-04.02.01 | und | NVR 8 canales + HDD |
| COM-04.02.02 | und | NVR 16 canales + HDD |
| COM-04.02.03 | und | NVR 32 canales + HDD |
| COM-04.02.04 | und | NVR 8 canales + HDD |
| COM-05.01.01 | und | Detector de humo fotoeléctrico |
| COM-05.02.01 | und | Central de incendio 4 zonas |
| COM-06.01.01 | und | Controlador de acceso 2 puertas |
| COM-06.02.01 | und | Lector biométrico / tarjeta |
| COM-06.03.01 | und | Cerradura electromagnética 600 lb |
| COM-07.01.01 | und | Central de alarma contra incendio direccionable |
| COM-07.01.02 | und | Central de alarma contra incendio convencional |
| COM-07.02.01 | und | Detector de humo direccionable |
| COM-07.02.02 | und | Detector de calor direccionable |
| COM-07.03.01 | und | Estrobo / sirena de alarma |
| COM-07.04.01 | und | Estación manual de incendio |
| COM-08.01.01 | und | Amplificador de perifoneo 240 W |
| COM-08.02.01 | und | Altavoz de perifoneo 10 W |
| COM-09.01.01 | m | Cable de fibra óptica 6 hilos (backbone) |
| COM-09.01.02 | m | Cable de fibra óptica 12 hilos (backbone) |
| COM-09.01.03 | m | Cable de fibra óptica 24 hilos (backbone) |
| COM-09.02.01 | und | Caja de empalme / splitter óptico |
| COM-09.03.01 | und | ONT / ONU de abonado suministro e instalación |
| EST-03.01.01 | m² | Solado de 4" f'c 100 kg/cm² |
| EST-03.01.02 | m² | Falso piso e=10 cm f'c 100 |
| EST-03.01.03 | m² | Solado de 3" f'c 100 kg/cm² |
| EST-03.02.01 | m³ | Cimiento corrido f'c 100 kg/cm² |
| EST-03.02.02 | m³ | Sobrecimiento de concreto f'c 140 |
| EST-03.02.03 | m | Sobrecimiento de albañilería sólida h=0.30 m |
| EST-03.03.01 | m³ | Concreto ciclópeo 30% piedra f'c 100 |
| EST-03.04.01 | m² | Curado de concreto (membrana / agua) |
| EST-03.05.01 | m³ | Concreto ciclópeo 50% piedra f'c 100 |
| EST-04.01.01 | m³ | Concreto en zapatas f'c 210 kg/cm² |
| EST-04.01.02 | m³ | Concreto en columnas f'c 210 kg/cm² |
| EST-04.01.03 | m³ | Concreto en vigas f'c 210 kg/cm² |
| EST-04.01.04 | m³ | Concreto en losa aligerada f'c 210 |
| EST-04.01.05 | m³ | Concreto en placa de corte f'c 210 |
| EST-04.01.06 | m³ | Concreto en escalera f'c 210 |
| EST-04.01.07 | m³ | Concreto en losa maciza f'c 210 |
| EST-04.01.08 | m³ | Concreto en viga de cimentación f'c 210 |
| EST-04.01.09 | m³ | Concreto en dado de zapata f'c 210 |
| EST-04.01.10 | m³ | Concreto en cisterna / tanque f'c 210 |
| EST-04.01.11 | m³ | Concreto en zapatas f'c 175 kg/cm² |
| EST-04.01.12 | m³ | Concreto en columnas f'c 280 kg/cm² |
| EST-04.01.13 | m³ | Concreto en losas f'c 280 kg/cm² |
| EST-04.01.14 | m³ | Concreto premezclado f'c 210 kg/cm² |
| EST-04.01.15 | m³ | Concreto premezclado f'c 280 kg/cm² |
| EST-04.01.16 | m³ | Concreto premezclado f'c 350 kg/cm² |
| EST-04.01.17 | m³ | Concreto en vigas f'c 280 kg/cm² |
| EST-04.01.18 | m³ | Concreto en columnas f'c 350 kg/cm² |
| EST-04.01.19 | m³ | Concreto en placas f'c 280 kg/cm² |
| EST-04.02.01 | kg | Acero fy 4 200 en zapatas |
| EST-04.02.02 | kg | Acero fy 4 200 en columnas |
| EST-04.02.03 | kg | Acero fy 4 200 en vigas |
| EST-04.02.04 | kg | Acero fy 4 200 en losas |
| EST-04.02.05 | kg | Acero fy 4 200 en placas |
| EST-04.02.06 | kg | Acero fy 5 600 en elementos estructurales |
| EST-04.03.01 | m² | Encofrado y desencofrado de columnas |
| EST-04.03.02 | m² | Encofrado y desencofrado de vigas |
| EST-04.03.03 | m² | Encofrado de losa aligerada |
| EST-04.03.04 | m² | Encofrado de losa maciza / placa |
| EST-04.03.05 | m² | Encofrado y desencofrado de zapatas |
| EST-04.03.06 | m² | Encofrado y desencofrado de escaleras |
| EST-04.03.07 | m² | Encofrado de sobrecimiento |
| EST-04.04.01 | m² | Ladrillo hueco de techo 15×30×30 |
| EST-04.05.01 | m³ | Muro de concreto armado f'c 210 |
| EST-04.06.01 | m | Junta de dilatación con sellador |
| EST-04.07.01 | m | Vigueta pretensada 15×15 cm colocada |
| EST-04.07.02 | m² | Losa colaborante / metal deck e=0.75 mm + concreto |
| EST-04.08.01 | m² | Ladrillo hueco de techo 12×30×30 |
| EST-04.09.01 | m | Pilote hincado Ø400 mm |
| EST-04.10.01 | m² | Malla electrosoldada Q-188 en losa |
| EST-05.01.01 | kg | Acero fy 4200 Ø3/8" cortado y colocado |
| EST-05.01.02 | kg | Acero fy 4200 Ø1/2" cortado y colocado |
| EST-05.01.03 | kg | Acero fy 4200 Ø5/8" cortado y colocado |
| EST-05.01.04 | kg | Acero fy 4200 Ø3/4" cortado y colocado |
| EST-05.01.05 | kg | Acero fy 4200 Ø1" cortado y colocado |
| EST-06.01.01 | kg | Suministro y montaje de acero estructural (perfiles) |
| IE-00.01.01 | m² | Trazo y replanteo de instalaciones eléctricas |
| IE-01.01.01 | pnto | Punto de iluminación empotrado |
| IE-01.01.02 | pnto | Punto de tomacorriente empotrado |
| IE-01.01.03 | pnto | Punto de tomacorriente especial (cocina / lavadora) |
| IE-01.01.04 | pnto | Punto de interruptor de 3 vías |
| IE-01.01.05 | pnto | Tomacorriente de intemperie |
| IE-01.02.01 | pnto | Salida para terma / calentador |
| IE-01.03.01 | pnto | Punto de timbre |
| IE-01.04.01 | pnto | Punto de fuerza para motor / bomba |
| IE-01.05.01 | pnto | Salida para aire acondicionado / minisplit |
| IE-01.05.02 | pnto | Salida para cocina eléctrica / horno |
| IE-01.05.03 | pnto | Salida para secadora / termo |
| IE-01.06.01 | pnto | Punto de iluminación (no detallado) |
| IE-01.06.02 | pnto | Punto de tomacorriente (no detallado) |
| IE-01.07.01 | und | Suministro e instalación de interruptor unipolar |
| IE-01.07.02 | und | Suministro e instalación de tomacorriente 2p+t |
| IE-01.07.03 | und | Suministro e instalación de tomacorriente GFCI |
| IE-01.07.04 | und | Suministro e instalación de dimmer |
| IE-01.07.05 | und | Suministro e instalación de timbre |
| IE-02.01.01 | und | Tablero de distribución 12 polos |
| IE-02.01.02 | und | Tablero de departamento 8 polos |
| IE-02.01.03 | und | Tablero trifásico 24 polos |
| IE-02.01.04 | und | Tablero de distribución 8 polos |
| IE-02.01.05 | und | Tablero de distribución 18 polos |
| IE-02.01.06 | und | Tablero general TGBT (no detallado) |
| IE-02.02.01 | und | Medidor eléctrico monofásico |
| IE-02.02.02 | und | Medidor eléctrico trifásico |
| IE-02.03.01 | und | Suministro e instalación de termomagnético 20 A |
| IE-02.03.02 | und | Suministro e instalación de termomagnético 32 A |
| IE-02.03.03 | und | Suministro e instalación de diferencial 40 A |
| IE-03.01.01 | und | Pozo a tierra 2.40 m con varilla copperweld |
| IE-04.01.01 | m | Alimentador principal cable 4×10 mm² |
| IE-04.01.02 | m | Alimentador NYY 3×16 mm² |
| IE-04.01.03 | m | Alimentador N2XY 3×25 mm² |
| IE-04.02.01 | m | Bandeja portacables 100×50 mm |
| IE-04.03.01 | m | Canalización empotrada PVC Ø20 mm |
| IE-04.03.02 | m | Canalización empotrada PVC-P Ø15 mm |
| IE-04.03.03 | m | Canalización empotrada PVC-P Ø20 mm |
| IE-04.03.04 | m | Canalización empotrada PVC-P Ø25 mm |
| IE-04.03.05 | m | Canalización empotrada PVC-P Ø32 mm |
| IE-04.03.06 | m | Canalización empotrada PVC-P Ø50 mm |
| IE-04.04.01 | m | Canalización EMT Ø¾" aparente |
| IE-04.04.02 | m | Canalización EMT Ø1" aparente |
| IE-04.04.03 | m | Canaleta PVC 40×25 mm aparente |
| IE-04.04.04 | m | Bandeja portacables 200×100 mm |
| IE-04.04.05 | m | Ducto de piso 50×25 mm |
| IE-04.04.06 | m | Canalización eléctrica no detallada |
| IE-04.05.01 | m | Conductor THHN 14 AWG en canalización existente |
| IE-04.05.02 | m | Conductor THHN 12 AWG en canalización existente |
| IE-04.05.03 | m | Conductor THHN 10 AWG en canalización existente |
| IE-04.05.04 | m | Conductor THHN 8 AWG en canalización existente |
| IE-04.05.05 | m | Conductor THHN 6 AWG en canalización existente |
| IE-04.06.01 | m | Alimentador NYY 3×10 mm² |
| IE-04.06.02 | m | Alimentador NYY 3×25 mm² |
| IE-04.06.03 | m | Alimentador NYY 3×35 mm² |
| IE-04.06.04 | m | Alimentador N2XY 3×50 mm² |
| IE-04.06.05 | m | Alimentador no detallado |
| IE-04.10.01 | m | Suministro e instalación de conductor THW-90 1.5 mm² en canalización existente |
| IE-04.10.02 | m | Suministro e instalación de conductor THW-90 2.5 mm² en canalización existente |
| IE-04.10.03 | m | Suministro e instalación de conductor THW-90 4 mm² en canalización existente |
| IE-04.10.04 | m | Suministro e instalación de conductor THW-90 6 mm² en canalización existente |
| IE-04.10.05 | m | Suministro e instalación de conductor THW-90 10 mm² en canalización existente |
| IE-04.10.06 | m | Suministro e instalación de conductor THW-90 16 mm² en canalización existente |
| IE-04.10.07 | m | Suministro e instalación de conductor THW-90 25 mm² en canalización existente |
| IE-04.10.08 | m | Suministro e instalación de conductor THW-90 35 mm² en canalización existente |
| IE-04.10.09 | m | Suministro e instalación de conductor THW-90 50 mm² en canalización existente |
| IE-04.10.10 | m | Suministro e instalación de conductor THW-90 70 mm² en canalización existente |
| IE-04.10.11 | m | Suministro e instalación de conductor THW-90 95 mm² en canalización existente |
| IE-04.10.12 | m | Suministro e instalación de conductor THW-90 120 mm² en canalización existente |
| IE-04.10.13 | m | Suministro e instalación de conductor THW-90 150 mm² en canalización existente |
| IE-04.10.14 | m | Suministro e instalación de conductor THW-90 185 mm² en canalización existente |
| IE-04.10.15 | m | Suministro e instalación de conductor THW-90 240 mm² en canalización existente |
| IE-04.12.01 | m | Canalización empotrada PVC-P Ø16 mm |
| IE-04.12.02 | m | Canalización empotrada PVC-P Ø40 mm |
| IE-04.12.03 | m | Canalización empotrada PVC-P Ø63 mm |
| IE-04.12.04 | m | Canalización empotrada PVC-P Ø75 mm |
| IE-04.12.05 | m | Canalización empotrada PVC-P Ø90 mm |
| IE-04.12.06 | m | Canalización empotrada PVC-P Ø110 mm |
| IE-05.01.01 | und | Luminaria LED empotrada 18 W |
| IE-05.01.02 | und | Foco LED 12 W colocado |
| IE-05.01.03 | und | Luminaria LED exterior 50 W |
| IE-05.01.04 | und | Reflector LED 100 W |
| IE-05.01.05 | und | Luminaria LED empotrada 9 W |
| IE-05.01.06 | und | Luminaria LED empotrada 12 W |
| IE-05.01.07 | und | Luminaria LED empotrada 24 W |
| IE-05.01.08 | und | Plafón LED 18 W |
| IE-05.01.09 | und | Tubo LED T8 18 W colocado |
| IE-05.01.10 | und | Spot LED 7 W |
| IE-05.02.01 | und | Luminaria de emergencia |
| IE-05.03.01 | und | Suministro e instalación de aparato de iluminación (no detallado) |
| IE-05.10.01 | und | Suministro e instalación de luminaria LED empotrada 6 W |
| IE-05.10.02 | und | Suministro e instalación de luminaria LED empotrada 36 W |
| IE-05.10.03 | und | Suministro e instalación de panel LED 60×60 cm 40 W |
| IE-05.10.04 | und | Suministro e instalación de panel LED 30×120 cm 36 W |
| IE-05.10.05 | und | Suministro e instalación de downlight LED IP65 18 W |
| IE-05.10.06 | und | Suministro e instalación de luminaria estanca LED 36 W |
| IE-05.10.07 | und | Suministro e instalación de luminaria de emergencia 8 W 90 min |
| IE-05.10.08 | und | Suministro e instalación de señal de salida LED |
| IE-05.11.01 | und | Suministro e instalación de luminaria LED vial 70 W |
| IE-05.11.02 | und | Suministro e instalación de luminaria LED vial 100 W |
| IE-05.11.03 | und | Suministro e instalación de luminaria LED vial 150 W |
| IE-05.11.04 | und | Suministro e instalación de luminaria LED vial 250 W |
| IE-05.12.01 | und | Suministro e instalación de proyector LED 50 W |
| IE-05.12.02 | und | Suministro e instalación de proyector LED 100 W |
| IE-05.12.03 | und | Suministro e instalación de proyector LED 200 W |
| IE-05.12.04 | und | Suministro e instalación de proyector LED 400 W |
| IE-05.13.01 | und | Suministro e instalación de high bay LED 150 W |
| IE-05.13.02 | und | Suministro e instalación de wall pack LED 30 W |
| IE-05.13.03 | und | Suministro e instalación de baliza / bollard LED 12 W |
| IE-05.14.01 | und | Suministro e instalación de lámpara quirúrgica LED de techo |
| IE-05.14.02 | und | Suministro e instalación de lámpara de examen LED |
| IE-05.14.03 | und | Suministro e instalación de luminaria sala limpia IP65 60×60 |
| IE-05.14.04 | und | Suministro e instalación de luminaria UV-C germicida |
| IE-05.14.05 | und | Suministro e instalación de luminaria industrial vapor 80 W |
| IE-06.01.01 | und | Suministro e instalación de ATS 100 A 3P+N transición abierta |
| IE-06.01.02 | und | Suministro e instalación de ATS 160 A 3P+N transición abierta |
| IE-06.01.03 | und | Suministro e instalación de ATS 250 A 3P+N transición abierta |
| IE-06.01.04 | und | Suministro e instalación de ATS 400 A 3P+N transición abierta |
| IE-06.01.05 | und | Suministro e instalación de ATS 630 A 3P+N transición abierta |
| IE-06.02.01 | und | Suministro e instalación de ATS 800 A 3P+N transición cerrada |
| IE-06.02.02 | und | Suministro e instalación de ATS 1 000 A 3P+N con bypass |
| IE-06.02.03 | und | Suministro e instalación de ATS 1 600 A 3P+N con bypass |
| IE-06.03.01 | und | Tablero de transferencia manual 3P+N (no automático) |
| IE-06.04.01 | und | UPS online 20 kVA suministro e instalación |
| IE-06.04.02 | und | UPS online 60 kVA suministro e instalación |
| IE-07.01.01 | und | Suministro e instalación de grupo electrógeno diésel 30 kVA cabinado |
| IE-07.01.02 | und | Suministro e instalación de grupo electrógeno diésel 50 kVA cabinado |
| IE-07.01.03 | und | Suministro e instalación de grupo electrógeno diésel 80 kVA cabinado |
| IE-07.01.04 | und | Suministro e instalación de grupo electrógeno diésel 100 kVA cabinado |
| IE-07.01.05 | und | Suministro e instalación de grupo electrógeno diésel 150 kVA cabinado |
| IE-07.01.06 | und | Suministro e instalación de grupo electrógeno diésel 250 kVA cabinado |
| IE-07.01.07 | und | Suministro e instalación de grupo electrógeno diésel 350 kVA cabinado |
| IE-07.01.08 | und | Suministro e instalación de grupo electrógeno diésel 500 kVA cabinado |
| IE-07.02.01 | m³ | Losa de fundación para grupo electrógeno f'c 210 |
| IE-07.02.02 | und | Tanque de combustible diario 1 000 L c/cubeto |
| IEM-00.01.01 | m² | Trazo y replanteo de instalaciones electromecánicas |
| IEM-01.01.01 | glb | Local / caseta de subestación (suministro e instalación de equipos de sala) |
| IEM-01.01.02 | und | Subestación compacta tipo pedestal suministro e instalación |
| IEM-01.02.01 | und | Suministro e instalación de transformador seco 100 kVA |
| IEM-01.02.02 | und | Suministro e instalación de transformador seco 250 kVA |
| IEM-01.02.03 | und | Suministro e instalación de transformador seco 500 kVA |
| IEM-01.02.04 | und | Suministro e instalación de transformador seco 750 kVA |
| IEM-01.02.05 | und | Suministro e instalación de transformador en aceite 160 kVA |
| IEM-01.02.06 | und | Suministro e instalación de transformador en aceite 400 kVA |
| IEM-01.02.07 | und | Suministro e instalación de transformador en aceite 630 kVA |
| IEM-01.02.08 | und | Suministro e instalación de transformador seco 160 kVA |
| IEM-01.02.09 | und | Suministro e instalación de transformador en aceite 1 000 kVA |
| IEM-01.02.10 | und | Suministro e instalación de transformador seco 200 kVA |
| IEM-01.02.11 | und | Suministro e instalación de transformador seco 315 kVA |
| IEM-01.02.12 | und | Suministro e instalación de transformador seco 1 000 kVA |
| IEM-01.02.13 | und | Suministro e instalación de transformador en aceite 250 kVA |
| IEM-01.02.14 | und | Suministro e instalación de transformador en aceite 800 kVA |
| IEM-01.03.01 | und | Celda de media tensión 13.2 kV suministro e instalación |
| IEM-01.03.02 | und | Interruptor de potencia de media tensión |
| IEM-01.03.03 | und | Celda de media tensión 22.9 kV suministro e instalación |
| IEM-01.03.04 | und | Celda de medida de media tensión |
| IEM-01.04.01 | und | Tablero general de baja tensión TGBT de planta |
| IEM-01.05.01 | und | Banco de condensadores 50 kVAR suministro e instalación |
| IEM-01.05.02 | und | Banco de condensadores 100 kVAR suministro e instalación |
| IEM-01.05.03 | und | Banco de condensadores 200 kVAR suministro e instalación |
| IEM-01.06.01 | und | Transformador de corriente 400/5 A |
| IEM-01.06.02 | und | Transformador de potencial 13.2 kV |
| IEM-01.06.03 | und | Relé de protección multifunción |
| IEM-01.07.01 | m | Barra de cobre electrolítico 80×10 mm |
| IEM-01.08.01 | und | Fosa / cubeto de contención de aceite de transformador |
| IEM-01.09.01 | und | Tablero de compensación de factor de potencia |
| IEM-02.01.01 | und | Centro de control de motores MCC 6 arrancadores |
| IEM-02.01.02 | und | Centro de control de motores MCC 12 arrancadores |
| IEM-02.01.03 | und | Centro de control de motores MCC 18 arrancadores |
| IEM-02.02.01 | und | Tablero de control de procesos / automatismo |
| IEM-02.03.01 | und | Variador de frecuencia 10 HP suministro e instalación |
| IEM-02.03.02 | und | Variador de frecuencia 25 HP suministro e instalación |
| IEM-02.03.03 | und | Variador de frecuencia 50 HP suministro e instalación |
| IEM-02.03.04 | und | Variador de frecuencia 75 HP suministro e instalación |
| IEM-02.04.01 | und | Arrancador estrella-triángulo 15 HP |
| IEM-02.04.02 | und | Arrancador suave (soft starter) 40 HP |
| IEM-02.05.01 | und | Interruptor caja moldeada 250 A 3P instalado |
| IEM-02.05.02 | und | Interruptor caja moldeada 400 A 3P instalado |
| IEM-02.05.03 | und | Interruptor caja moldeada 630 A 3P instalado |
| IEM-02.05.04 | und | Interruptor caja moldeada 800 A 3P instalado |
| IEM-02.06.01 | und | PLC / automatismo de planta suministro e instalación |
| IEM-03.01.01 | und | Suministro e instalación de ATS 100 A 3P+N transición abierta |
| IEM-03.01.02 | und | Suministro e instalación de ATS 160 A 3P+N transición abierta |
| IEM-03.01.03 | und | Suministro e instalación de ATS 250 A 3P+N transición abierta |
| IEM-03.01.04 | und | Suministro e instalación de ATS 400 A 3P+N transición abierta |
| IEM-03.01.05 | und | Suministro e instalación de ATS 630 A 3P+N transición abierta |
| IEM-03.02.01 | und | Suministro e instalación de ATS 800 A 3P+N transición cerrada |
| IEM-03.02.02 | und | Suministro e instalación de ATS 1 000 A 3P+N con bypass |
| IEM-03.02.03 | und | Suministro e instalación de ATS 1 600 A 3P+N con bypass |
| IEM-03.03.01 | und | Tablero de transferencia manual 3P+N |
| IEM-03.04.01 | und | Bypass de ATS / seccionador de mantenimiento |
| IEM-03.05.01 | und | Tablero de sincronismo de grupos electrógenos |
| IEM-04.01.01 | und | Suministro e instalación de grupo electrógeno diésel 30 kVA cabinado |
| IEM-04.01.02 | und | Suministro e instalación de grupo electrógeno diésel 50 kVA cabinado |
| IEM-04.01.03 | und | Suministro e instalación de grupo electrógeno diésel 80 kVA cabinado |
| IEM-04.01.04 | und | Suministro e instalación de grupo electrógeno diésel 100 kVA cabinado |
| IEM-04.01.05 | und | Suministro e instalación de grupo electrógeno diésel 150 kVA cabinado |
| IEM-04.01.06 | und | Suministro e instalación de grupo electrógeno diésel 250 kVA cabinado |
| IEM-04.01.07 | und | Suministro e instalación de grupo electrógeno diésel 350 kVA cabinado |
| IEM-04.01.08 | und | Suministro e instalación de grupo electrógeno diésel 500 kVA cabinado |
| IEM-04.01.09 | und | Suministro e instalación de grupo electrógeno diésel 20 kVA cabinado |
| IEM-04.01.10 | und | Suministro e instalación de grupo electrógeno diésel 600 kVA cabinado |
| IEM-04.01.11 | und | Suministro e instalación de grupo electrógeno diésel 800 kVA cabinado |
| IEM-04.01.12 | und | Suministro e instalación de grupo electrógeno diésel 40 kVA cabinado |
| IEM-04.01.13 | und | Suministro e instalación de grupo electrógeno diésel 200 kVA cabinado |
| IEM-04.01.14 | und | Suministro e instalación de grupo electrógeno diésel 1 000 kVA cabinado |
| IEM-04.02.01 | m³ | Losa de fundación para grupo electrógeno f'c 210 |
| IEM-04.02.02 | und | Tanque de combustible diario 1 000 L c/cubeto |
| IEM-04.03.01 | und | Escape, silenciador y descarga de gases del grupo |
| IEM-04.03.02 | und | Banco de baterías de arranque del grupo |
| IEM-04.03.03 | glb | Interconexión de potencia grupo–ATS |
| IEM-04.03.04 | und | Radiador / intercambiador de calor del grupo |
| IEM-05.01.01 | und | Suministro e instalación de UPS online 10 kVA |
| IEM-05.01.02 | und | Suministro e instalación de UPS online 20 kVA |
| IEM-05.01.03 | und | Suministro e instalación de UPS online 60 kVA |
| IEM-05.01.04 | und | Suministro e instalación de UPS online 100 kVA |
| IEM-05.01.05 | und | Suministro e instalación de UPS online 30 kVA |
| IEM-05.01.06 | und | Suministro e instalación de UPS online 80 kVA |
| IEM-05.01.07 | und | Suministro e instalación de UPS online 200 kVA |
| IEM-05.02.01 | und | Banco de baterías para UPS |
| IEM-05.03.01 | und | Tablero de by-pass de UPS |
| IEM-06.01.01 | und | Suministro e instalación de motor trifásico 5 HP |
| IEM-06.01.02 | und | Suministro e instalación de motor trifásico 10 HP |
| IEM-06.01.03 | und | Suministro e instalación de motor trifásico 25 HP |
| IEM-06.01.04 | und | Suministro e instalación de motor trifásico 50 HP |
| IEM-06.01.05 | und | Suministro e instalación de motor trifásico 100 HP |
| IEM-06.01.06 | und | Suministro e instalación de motor trifásico 3 HP |
| IEM-06.01.07 | und | Suministro e instalación de motor trifásico 15 HP |
| IEM-06.01.08 | und | Suministro e instalación de motor trifásico 75 HP |
| IEM-06.02.01 | und | Bancada, alineamiento y acople de motor |
| IEM-07.01.01 | und | Suministro e instalación de puente grúa 5 t |
| IEM-07.01.02 | und | Suministro e instalación de puente grúa 10 t |
| IEM-07.02.01 | und | Suministro e instalación de polipasto eléctrico 2 t |
| IEM-07.03.01 | und | Suministro e instalación de montacargas de obra / servicio |
| IEM-08.01.01 | m² | Malla de tierra de subestación |
| IEM-08.01.02 | und | Pozo a tierra de potencia |
| IEM-08.02.01 | und | Pararrayos / DPS de media tensión |
| IEM-08.03.01 | glb | Equipotencialización de sala técnica |
| IEM-09.01.01 | m | Bandeja portacable 200 mm suministro e instalación |
| IEM-09.01.02 | m | Bandeja portacable 300 mm suministro e instalación |
| IEM-09.01.03 | m | Bandeja portacable 400 mm suministro e instalación |
| IEM-09.01.04 | m | Bandeja portacable 100 mm suministro e instalación |
| IEM-09.01.05 | m | Bandeja portacable 600 mm suministro e instalación |
| IEM-09.01.06 | m | Bandeja portacable 150 mm suministro e instalación |
| IEM-09.02.01 | m | Canalización EMT Ø1½" para potencia |
| IEM-09.02.02 | m | Canalización IMC Ø2" para potencia |
| IEM-09.03.01 | m | Cable NYY 3×70+35 mm² suministro e instalación |
| IEM-09.03.02 | m | Cable NYY 3×120+70 mm² suministro e instalación |
| IEM-09.03.03 | m | Cable NYY 3×185+95 mm² suministro e instalación |
| IEM-09.03.04 | m | Cable N2XSY 12/20 kV 3×70 mm² (media tensión) |
| IEM-09.03.05 | m | Cable NYY 3×25+16 mm² suministro e instalación |
| IEM-09.03.06 | m | Cable NYY 3×50+25 mm² suministro e instalación |
| IEM-09.03.07 | m | Cable NYY 3×240+120 mm² suministro e instalación |
| IEM-09.03.08 | m | Cable N2XOH 0.6/1 kV 3×70+35 mm² (no propagante) |
| IEM-09.03.09 | m | Cable N2XSY 12/20 kV 3×95 mm² (media tensión) |
| IEM-09.03.10 | m | Cable NYY 3×16+10 mm² suministro e instalación |
| IEM-09.03.11 | m | Cable NYY 3×35+16 mm² suministro e instalación |
| IEM-09.03.12 | m | Cable NYY 3×95+50 mm² suministro e instalación |
| IEM-09.03.13 | m | Cable N2XSY 12/20 kV 3×50 mm² (media tensión) |
| IEM-09.03.14 | m | Cable N2XSY 12/20 kV 3×120 mm² (media tensión) |
| IEM-09.04.01 | m | Cable de control 7×1.5 mm² suministro e instalación |
| IEM-10.01.01 | glb | Pruebas de aislamiento y continuidad de planta |
| IEM-10.01.02 | glb | Protocolo de puesta en marcha de grupo y ATS |
| IEM-10.01.03 | glb | Termografía de tableros de potencia |
| IEM-10.01.04 | glb | Prueba hipot / aislamiento de media tensión |
| IEM-10.01.05 | glb | Protocolo de factor de potencia y armónicos |
| IEM-10.01.06 | glb | Prueba y ajuste de relés de protección |
| IEM-11.01.01 | und | Suministro e instalación de sistema fotovoltaico 10 kWp |
| IEM-11.01.02 | und | Suministro e instalación de sistema fotovoltaico 30 kWp |
| IM-01.01.01 | und | Bomba centrífuga 0.75 HP instalada |
| IM-01.01.02 | und | Bomba sumergible 2 HP instalada |
| IM-01.02.01 | und | Tablero de control de bombas |
| IM-02.01.01 | m | Red contra incendio acero negro Ø2" |
| IM-02.01.02 | m | Red contra incendio acero negro Ø2½" |
| IM-02.02.01 | und | Gabinete contra incendio 45 mm c/manguera |
| IM-02.03.01 | und | Extintor PQS 6 kg colocado |
| IM-02.04.01 | und | Bomba contra incendio 5 HP |
| IM-02.10.01 | m | Red contra incendio acero negro Sch.40 Ø1" |
| IM-02.10.02 | m | Red contra incendio acero negro Sch.40 Ø1½" |
| IM-02.10.03 | m | Red contra incendio acero negro Sch.40 Ø2" |
| IM-02.10.04 | m | Red contra incendio acero negro Sch.40 Ø2½" |
| IM-02.10.05 | m | Red contra incendio acero negro Sch.40 Ø3" |
| IM-02.10.06 | m | Red contra incendio acero negro Sch.40 Ø4" |
| IM-02.10.07 | m | Red contra incendio acero negro Sch.40 Ø6" |
| IM-02.10.08 | m | Red contra incendio acero negro Sch.40 Ø8" |
| IM-02.11.01 | und | Rociador sprinkler pendiente ½" 68 °C |
| IM-02.11.02 | und | Rociador sprinkler upright ½" |
| IM-02.11.03 | und | Rociador sprinkler sidewall |
| IM-02.11.04 | und | Rociador sprinkler hidden / concealed |
| IM-02.12.01 | und | Siamesa de fachada 2×2½" |
| IM-02.12.02 | und | Gabinete contra incendio 45 mm c/manguera 30 m |
| IM-02.12.03 | und | Gabinete contra incendio 65 mm c/manguera 30 m |
| IM-02.13.01 | und | Bomba contra incendio eléctrica 15 HP |
| IM-02.13.02 | und | Bomba contra incendio eléctrica 40 HP |
| IM-02.13.03 | und | Bomba contra incendio diésel 75 HP |
| IM-02.13.04 | und | Bomba jockey 1.5 HP |
| IM-02.14.01 | und | Válvula OS&Y 4" contra incendio |
| IM-02.14.02 | und | Válvula OS&Y 6" contra incendio |
| IM-02.14.03 | und | Post indicator valve PIV 6" |
| IM-02.14.04 | und | Válvula de alarma / flow switch |
| IM-02.15.01 | und | Extintor CO2 5 kg colocado |
| IM-02.15.02 | und | Extintor acetato 6 L clase K (cocina) |
| IM-02.15.03 | und | Manta ignífuga colocada |
| IM-03.01.01 | und | Extractor de aire Ø150 mm |
| IM-03.01.02 | und | Extractor de aire Ø200 mm |
| IM-03.01.03 | und | Extractor de aire Ø300 mm |
| IM-03.01.04 | und | Extractor helicoidal 1 200 m³/h |
| IM-03.02.01 | m² | Ducto de ventilación de plancha galvanizada |
| IM-03.02.02 | m² | Ducto de chapa GI e=0.6 mm |
| IM-03.02.03 | m | Ducto flexible aislado Ø200 mm |
| IM-03.03.01 | und | Rejilla de impulsión 300×150 mm |
| IM-03.03.02 | und | Difusor de techo 300×300 mm |
| IM-03.04.01 | und | Campana extractora de cocina 90 cm |
| IM-03.05.01 | glb | Sistema de extracción (no detallado) |
| IM-05.01.01 | und | Minisplit inverter 9 000 BTU suministro e instalación |
| IM-05.01.02 | und | Minisplit inverter 12 000 BTU suministro e instalación |
| IM-05.01.03 | und | Minisplit inverter 18 000 BTU suministro e instalación |
| IM-05.01.04 | und | Minisplit inverter 24 000 BTU suministro e instalación |
| IM-05.01.05 | und | Minisplit inverter 36 000 BTU suministro e instalación |
| IM-05.02.01 | und | Unidad condensadora 18 000 BTU suministro e instalación |
| IM-05.02.02 | und | Unidad condensadora 24 000 BTU suministro e instalación |
| IM-05.03.01 | und | Fan coil / evaporadora 12 000 BTU |
| IM-05.03.02 | und | Fan coil / evaporadora 24 000 BTU |
| IM-05.04.01 | und | Split cassette 18 000 BTU suministro e instalación |
| IM-05.04.02 | und | Split cassette 24 000 BTU suministro e instalación |
| IM-05.05.01 | und | Equipo piso-techo 18 000 BTU suministro e instalación |
| IM-05.06.01 | m | Red de cobre de refrigeración Ø¼"–⅜" aislada |
| IM-05.07.01 | glb | Sistema de aire acondicionado (no detallado) |
| IM-05.08.01 | und | Unidad exterior VRF/VRV (no detallado) |
| IS-00.01.01 | m² | Trazo y replanteo de instalaciones sanitarias |
| IS-01.01.01 | pnto | Punto de agua fría PVC SAP Ø20 mm |
| IS-01.01.02 | pnto | Punto de agua caliente CPVC Ø20 mm |
| IS-01.02.01 | pnto | Punto de desagüe PVC Ø50–110 mm |
| IS-01.02.02 | pnto | Punto de ventilación PVC Ø50 mm |
| IS-01.02.03 | pnto | Punto de desagüe pluvial Ø75–110 mm |
| IS-01.03.01 | pnto | Punto de sumidero de piso 4" |
| IS-02.01.01 | und | Inodoro tanque bajo colocado |
| IS-02.01.02 | und | Lavatorio de pedestal colocado |
| IS-02.01.03 | und | Ducha cromada colocada |
| IS-02.01.04 | und | Lavadero de cocina colocado |
| IS-02.01.05 | und | Lavadero de ropa colocado |
| IS-02.01.06 | und | Inodoro one piece colocado |
| IS-02.01.07 | und | Urinario con fluxómetro |
| IS-02.01.08 | und | Bidet colocado |
| IS-02.01.09 | und | Tina de acrílico colocada |
| IS-02.01.10 | und | Lavamanos mural colocado |
| IS-02.01.11 | und | Inodoro suspendido colocado |
| IS-02.02.01 | und | Terma eléctrica 50 L instalada |
| IS-02.03.01 | und | Juego de accesorios de baño |
| IS-02.04.01 | und | Grifería de lavatorio mezcladora |
| IS-02.04.02 | und | Grifería de ducha mezcladora |
| IS-02.05.01 | und | Calentador de paso a gas 10 L/min |
| IS-02.06.01 | und | Suministro e instalación de aparato sanitario (no detallado) |
| IS-03.01.01 | m | Red de agua fría PVC SAP Ø25 mm |
| IS-03.01.02 | m | Red de agua fría PVC SAP Ø32 mm |
| IS-03.01.03 | m | Red de agua fría PVC SAP Ø20 mm |
| IS-03.01.04 | m | Red de agua PPR Ø25 mm |
| IS-03.01.05 | m | Red de agua de cobre Ø½" |
| IS-03.01.06 | m | Red de agua fría PVC SAP Ø15 mm (½") |
| IS-03.01.07 | m | Red de agua fría PVC SAP Ø40 mm |
| IS-03.01.08 | m | Red de agua fría PVC SAP Ø50 mm |
| IS-03.01.09 | m | Red de agua caliente CPVC Ø25 mm |
| IS-03.01.10 | m | Red de agua PPR Ø20 mm |
| IS-03.01.11 | m | Red de agua PPR Ø32 mm |
| IS-03.02.01 | m | Red de desagüe PVC UF Ø110 mm |
| IS-03.02.02 | m | Red de desagüe PVC UF Ø50 mm (ramales) |
| IS-03.02.03 | m | Red de desagüe PVC SAL Ø50 mm |
| IS-03.02.04 | m | Red de desagüe PVC SAL Ø75 mm |
| IS-03.03.01 | und | Caja de registro 12"×24" |
| IS-03.04.01 | m | Prueba hidráulica de red de agua |
| IS-03.05.01 | m | Montante de agua PVC SAP Ø32 mm |
| IS-03.06.01 | und | Válvula de bronce compuerta ½" |
| IS-03.06.02 | und | Válvula de bola bronce ½" |
| IS-03.07.01 | m | Red sanitaria no detallada (tubería + accesorios) |
| IS-04.01.01 | und | Tanque elevado 1 100 L colocado |
| IS-04.02.01 | und | Cisterna 2 500 L colocada |
| IS-04.03.01 | und | Llave de paso general y by-pass |
| IS-08.01.01 | m | Tubería de cobre tipo L Ø1/4" suministro e instalación |
| IS-08.01.02 | m | Tubería de cobre tipo L Ø3/8" suministro e instalación |
| IS-08.01.03 | m | Tubería de cobre tipo L Ø1/2" suministro e instalación |
| IS-08.01.04 | m | Tubería de cobre tipo L Ø5/8" suministro e instalación |
| IS-08.01.05 | m | Tubería de cobre tipo L Ø3/4" suministro e instalación |
| IS-08.01.06 | m | Tubería de cobre tipo L Ø1" suministro e instalación |
| IS-08.01.07 | m | Tubería de cobre tipo L Ø1¼" suministro e instalación |
| IS-08.01.08 | m | Tubería de cobre tipo L Ø1½" suministro e instalación |
| IS-08.01.09 | m | Tubería de cobre tipo L Ø2" suministro e instalación |
| IS-08.01.10 | m | Tubería de cobre tipo L Ø2½" suministro e instalación |
| IS-08.01.11 | m | Tubería de cobre tipo L Ø3" suministro e instalación |
| IS-08.01.12 | m | Tubería de cobre tipo L Ø4" suministro e instalación |
| IS-08.01.13 | m | Tubería de cobre tipo L Ø5" suministro e instalación |
| IS-08.01.14 | m | Tubería de cobre tipo L Ø6" suministro e instalación |
| IS-08.01.15 | m | Tubería de cobre tipo L Ø8" suministro e instalación |
| IS-08.02.01 | m | Tubería de cobre tipo K Ø1/2" enterrada |
| IS-08.02.02 | m | Tubería de cobre tipo K Ø1" enterrada |
| IS-08.02.03 | m | Tubería de cobre tipo K Ø2" enterrada |
| IS-08.02.04 | m | Tubería de cobre tipo K Ø4" enterrada |
| IS-09.01.01 | und | Válvula de compuerta bronce ½" suministro e instalación |
| IS-09.01.02 | und | Válvula de compuerta bronce ¾" suministro e instalación |
| IS-09.01.03 | und | Válvula de compuerta bronce 1" suministro e instalación |
| IS-09.01.04 | und | Válvula de compuerta bronce 1¼" suministro e instalación |
| IS-09.01.05 | und | Válvula de compuerta bronce 1½" suministro e instalación |
| IS-09.01.06 | und | Válvula de compuerta bronce 2" suministro e instalación |
| IS-09.01.07 | und | Válvula de compuerta bronce 2½" suministro e instalación |
| IS-09.01.08 | und | Válvula de compuerta bronce 3" c/volante |
| IS-09.01.09 | und | Válvula de compuerta bronce 4" c/volante |
| IS-09.01.10 | und | Válvula de compuerta bronce 6" c/volante |
| IS-09.01.11 | und | Válvula de compuerta bronce 8" c/engranaje y llave especial |
| IS-09.02.01 | und | Válvula de globo bronce 2" |
| IS-09.02.02 | und | Válvula de globo bronce 4" |
| IS-09.03.01 | und | Válvula mariposa 4" brida |
| IS-09.03.02 | und | Válvula mariposa 6" brida |
| IS-09.03.03 | und | Válvula mariposa 8" brida |
| IS-09.04.01 | und | Válvula de retención bronce 2" |
| IS-09.04.02 | und | Válvula de retención 4" |
| IS-09.05.01 | und | Válvula reductora de presión 2" |
| IS-09.06.01 | und | Llave de operación de piso / vástago largo (llave especial) |

### Centro comercial — 617 partidas posibles

Prefijos de catálogo: ARQ-, EST-, IS-, IE-, COM-, IM-01, IM-02, IM-03, IM-05, IEM-. Si el plano muestra un trabajo fuera de estos prefijos, no_catalogadas (o se procesa en el lote de otra especialidad).

| Código | Und | Descripción oficial |
| --- | --- | --- |
| ARQ-01.01.01 | m² | Trazo y replanteo de ejes |
| ARQ-01.01.02 | m² | Limpieza de terreno |
| ARQ-01.01.03 | m² | Desbroce y retiro de vegetación |
| ARQ-01.02.01 | m³ | Demolición de albañilería |
| ARQ-01.02.02 | m³ | Demolición de concreto simple |
| ARQ-01.02.03 | m² | Demolición de vereda de concreto |
| ARQ-01.03.01 | und | Cartel de obra 3.60×2.40 m |
| ARQ-01.03.02 | und | Caseta de guardianía / almacén provisional |
| ARQ-01.03.03 | m | Cercado perimétrico con malla raschel |
| ARQ-01.04.01 | m²-mes | Andamio metálico tubular (alquiler) |
| ARQ-01.04.02 | m²-mes | Apuntalamiento con puntales metálicos |
| ARQ-01.05.01 | glb | Implementación SSOMA de obra |
| ARQ-02.01.01 | m³ | Excavación masiva en material suelto |
| ARQ-02.01.02 | m³ | Excavación para cimientos |
| ARQ-02.01.03 | m³ | Excavación para zapatas |
| ARQ-02.01.04 | m³ | Excavación en material conglomerado |
| ARQ-02.02.01 | m³ | Relleno compactado con material propio |
| ARQ-02.02.02 | m³ | Relleno compactado con material de préstamo |
| ARQ-02.02.03 | m³ | Relleno con material seleccionado compactado |
| ARQ-02.03.01 | m³ | Eliminación de material excedente D=5 km |
| ARQ-02.04.01 | m² | Nivelación y compactación de fondo |
| ARQ-02.05.01 | m² | Desquinche y perfilado de talud |
| ARQ-05.01.01 | m² | Muro de ladrillo KK 18 h=1 soga |
| ARQ-05.01.02 | m² | Muro de ladrillo KK 18 h=1 cabeza |
| ARQ-05.01.03 | m² | Muro de ladrillo king kong artesanal h=1 soga |
| ARQ-05.02.01 | m² | Tabique de ladrillo pandereta |
| ARQ-05.03.01 | m² | Asentado de ladrillo sólido en sobrecimiento |
| ARQ-05.04.01 | m² | Tabique de drywall e=12.5 mm |
| ARQ-05.04.02 | m² | Tabique de drywall RF (resistente al fuego) |
| ARQ-05.04.03 | m² | Tabique de drywall RH (resistente a humedad) |
| ARQ-05.05.01 | m² | Muro de bloque de concreto 12×20×40 |
| ARQ-05.05.02 | m² | Muro de bloque de concreto 15×20×40 |
| ARQ-05.06.01 | m | Dintel de concreto armado 0.15×0.20 m |
| ARQ-06.01.01 | m² | Tarrajeo de muros interiores e=1.5 cm |
| ARQ-06.01.02 | m² | Tarrajeo de muros exteriores e=2.0 cm |
| ARQ-06.01.03 | m² | Tarrajeo primario c/arena gruesa e=1.5 cm |
| ARQ-06.01.04 | m² | Enlucido fino c/arena fina e=0.5 cm |
| ARQ-06.02.01 | m² | Cielorraso con yeso e=1.5 cm |
| ARQ-06.02.02 | m² | Cielorraso de drywall e=12.5 mm |
| ARQ-06.02.03 | m² | Cielo raso metálico 60×60 cm |
| ARQ-06.02.04 | m² | Cielo raso acústico 60×60 cm |
| ARQ-06.03.01 | m² | Vestidura de columnas y vigas |
| ARQ-06.04.01 | m | Cornisa de yeso |
| ARQ-07.01.01 | m² | Contrapiso e=5 cm mortero 1:5 |
| ARQ-07.01.02 | m² | Falso piso e=8 cm f'c 100 |
| ARQ-07.02.01 | m² | Piso de cemento pulido e=1.5 cm |
| ARQ-07.02.02 | m² | Piso de cemento pulido con endurecedor |
| ARQ-07.03.01 | m² | Piso cerámico 30×30 cm |
| ARQ-07.03.02 | m² | Piso cerámico 45×45 cm |
| ARQ-07.03.03 | m² | Piso porcelanato 60×60 cm |
| ARQ-07.03.04 | m² | Piso de mayólica 20×20 cm |
| ARQ-07.04.01 | m² | Piso de granito pulido |
| ARQ-07.05.01 | m² | Piso vinílico en rollo |
| ARQ-07.06.01 | m² | Piso de parquet / entablado |
| ARQ-07.06.02 | m² | Piso laminado AC4 sobre espuma |
| ARQ-07.07.01 | m² | Piso de loseta hidráulica |
| ARQ-07.08.01 | m² | Piso de terrazo in situ pulido |
| ARQ-08.01.01 | m | Zócalo de mayólica h=0.10 m |
| ARQ-08.01.02 | m | Zócalo de madera h=0.10 m |
| ARQ-08.01.03 | m | Zócalo cerámico h=0.10 m |
| ARQ-08.02.01 | m² | Mayólica en paredes de SS.HH. |
| ARQ-08.02.02 | m² | Mayólica en paredes de cocina |
| ARQ-08.03.01 | m² | Impermeabilización de azotea con manto |
| ARQ-08.03.02 | m² | Impermeabilización de azotea con manto 4 mm |
| ARQ-08.03.03 | m² | Impermeabilización con membrana de poliuretano |
| ARQ-08.04.01 | m² | Pintura epóxica en piso de SS.HH. |
| ARQ-08.05.01 | m² | Revestimiento de piedra laja en fachada |
| ARQ-09.01.01 | und | Puerta contraplacada 0.90×2.10 m c/marco |
| ARQ-09.01.02 | und | Puerta contraplacada 0.80×2.10 m c/marco |
| ARQ-09.01.03 | und | Puerta contraplacada 0.70×2.10 m SS.HH. |
| ARQ-09.02.01 | und | Closet de melamina 1.80×2.10 m |
| ARQ-09.03.01 | und | Puerta contra incendio 90 min |
| ARQ-09.04.01 | und | Marco de madera para vano 0.90×2.10 m |
| ARQ-10.01.01 | m² | Ventana de aluminio con vidrio 6 mm |
| ARQ-10.02.01 | und | Puerta metálica de seguridad |
| ARQ-10.03.01 | m | Baranda de fierro pintada h=0.90 m |
| ARQ-10.03.02 | m | Baranda de acero inoxidable h=0.90 m |
| ARQ-10.04.01 | m² | Reja de fierro en vano |
| ARQ-10.05.01 | und | Portón vehicular metálico 4.00×2.20 m |
| ARQ-10.06.01 | m | Cerco de malla olán h=2.00 m |
| ARQ-11.01.01 | m² | Vidrio claro 6 mm suministrado y colocado |
| ARQ-11.02.01 | und | Mampara de ducha de vidrio templado |
| ARQ-12.01.01 | m² | Pintura látex en muros interiores 2 manos |
| ARQ-12.01.02 | m² | Pintura látex en muros exteriores 2 manos |
| ARQ-12.01.03 | m² | Pintura látex lavable 3 manos |
| ARQ-12.02.01 | m² | Pintura esmalte en carpintería |
| ARQ-12.02.02 | m² | Pintura anticorrosiva + esmalte en metal |
| ARQ-12.03.01 | m² | Temple en cielorraso |
| ARQ-12.04.01 | m² | Barniz marino en carpintería de madera |
| ARQ-12.05.01 | m² | Pintura epóxica en muros de SS.HH. |
| ARQ-13.01.01 | m² | Cobertura de calamina galvanizada sobre tijerales |
| ARQ-13.02.01 | m² | Cobertura de teja andina |
| ARQ-13.03.01 | m² | Cobertura de fibrocemento 4 mm |
| ARQ-13.04.01 | m | Canaleta de lluvia PVC Ø110 mm |
| ARQ-13.05.01 | m | Cumbrera de calamina galvanizada |
| ARQ-14.01.01 | m² | Tierra vegetal e=0.20 m |
| ARQ-14.02.01 | m² | Césped en rollos |
| ARQ-14.03.01 | und | Plantación de árbol forestal h=2.50 m |
| ARQ-16.01.01 | m² | Limpieza final de obra |
| COM-00.01.01 | m² | Trazo y replanteo de corrientes débiles |
| COM-01.01.01 | pnto | Punto de TV (coaxial RG-6) |
| COM-01.01.02 | pnto | Punto de teléfono |
| COM-01.01.03 | pnto | Punto de data / red Cat 6 |
| COM-01.01.04 | pnto | Punto de citófono / portería |
| COM-01.01.05 | pnto | Punto de data Cat 6A |
| COM-01.02.01 | pnto | Punto de comunicaciones (no detallado) |
| COM-01.02.02 | m | Cable UTP Cat 6 en canalización existente |
| COM-01.02.03 | m | Cable UTP Cat 6A en canalización existente |
| COM-01.03.01 | m | Canalización PVC-P Ø20 mm para data / TV |
| COM-02.01.01 | und | Intercomunicador por departamento |
| COM-02.02.01 | und | Portería electrónica con cámara |
| COM-02.03.01 | und | Videoportero IP suministro e instalación |
| COM-03.01.01 | und | Rack 12 U + switch 8 puertos |
| COM-03.01.02 | und | Rack 42 U de piso + organización |
| COM-03.02.01 | m | Canalización de fibra óptica 6 hilos |
| COM-03.03.01 | m | Ducto telefónico PVC Ø50 mm |
| COM-03.04.01 | und | Patch panel 24 puertos Cat 6 |
| COM-03.05.01 | und | Patch panel 48 puertos Cat 6 |
| COM-03.06.01 | und | Switch PoE 24 puertos suministro e instalación |
| COM-03.07.01 | und | Access point Wi-Fi 6 suministro e instalación |
| COM-04.01.01 | und | Cámara IP interior suministrada e instalada |
| COM-04.01.02 | und | Cámara IP exterior suministrada e instalada |
| COM-04.01.03 | und | Cámara IP exterior IK10 suministro e instalación |
| COM-04.01.04 | und | Cámara IP PTZ exterior suministro e instalación |
| COM-04.02.01 | und | NVR 8 canales + HDD |
| COM-04.02.02 | und | NVR 16 canales + HDD |
| COM-04.02.03 | und | NVR 32 canales + HDD |
| COM-04.02.04 | und | NVR 8 canales + HDD |
| COM-05.01.01 | und | Detector de humo fotoeléctrico |
| COM-05.02.01 | und | Central de incendio 4 zonas |
| COM-06.01.01 | und | Controlador de acceso 2 puertas |
| COM-06.02.01 | und | Lector biométrico / tarjeta |
| COM-06.03.01 | und | Cerradura electromagnética 600 lb |
| COM-07.01.01 | und | Central de alarma contra incendio direccionable |
| COM-07.01.02 | und | Central de alarma contra incendio convencional |
| COM-07.02.01 | und | Detector de humo direccionable |
| COM-07.02.02 | und | Detector de calor direccionable |
| COM-07.03.01 | und | Estrobo / sirena de alarma |
| COM-07.04.01 | und | Estación manual de incendio |
| COM-08.01.01 | und | Amplificador de perifoneo 240 W |
| COM-08.02.01 | und | Altavoz de perifoneo 10 W |
| COM-09.01.01 | m | Cable de fibra óptica 6 hilos (backbone) |
| COM-09.01.02 | m | Cable de fibra óptica 12 hilos (backbone) |
| COM-09.01.03 | m | Cable de fibra óptica 24 hilos (backbone) |
| COM-09.02.01 | und | Caja de empalme / splitter óptico |
| COM-09.03.01 | und | ONT / ONU de abonado suministro e instalación |
| EST-03.01.01 | m² | Solado de 4" f'c 100 kg/cm² |
| EST-03.01.02 | m² | Falso piso e=10 cm f'c 100 |
| EST-03.01.03 | m² | Solado de 3" f'c 100 kg/cm² |
| EST-03.02.01 | m³ | Cimiento corrido f'c 100 kg/cm² |
| EST-03.02.02 | m³ | Sobrecimiento de concreto f'c 140 |
| EST-03.02.03 | m | Sobrecimiento de albañilería sólida h=0.30 m |
| EST-03.03.01 | m³ | Concreto ciclópeo 30% piedra f'c 100 |
| EST-03.04.01 | m² | Curado de concreto (membrana / agua) |
| EST-03.05.01 | m³ | Concreto ciclópeo 50% piedra f'c 100 |
| EST-04.01.01 | m³ | Concreto en zapatas f'c 210 kg/cm² |
| EST-04.01.02 | m³ | Concreto en columnas f'c 210 kg/cm² |
| EST-04.01.03 | m³ | Concreto en vigas f'c 210 kg/cm² |
| EST-04.01.04 | m³ | Concreto en losa aligerada f'c 210 |
| EST-04.01.05 | m³ | Concreto en placa de corte f'c 210 |
| EST-04.01.06 | m³ | Concreto en escalera f'c 210 |
| EST-04.01.07 | m³ | Concreto en losa maciza f'c 210 |
| EST-04.01.08 | m³ | Concreto en viga de cimentación f'c 210 |
| EST-04.01.09 | m³ | Concreto en dado de zapata f'c 210 |
| EST-04.01.10 | m³ | Concreto en cisterna / tanque f'c 210 |
| EST-04.01.11 | m³ | Concreto en zapatas f'c 175 kg/cm² |
| EST-04.01.12 | m³ | Concreto en columnas f'c 280 kg/cm² |
| EST-04.01.13 | m³ | Concreto en losas f'c 280 kg/cm² |
| EST-04.01.14 | m³ | Concreto premezclado f'c 210 kg/cm² |
| EST-04.01.15 | m³ | Concreto premezclado f'c 280 kg/cm² |
| EST-04.01.16 | m³ | Concreto premezclado f'c 350 kg/cm² |
| EST-04.01.17 | m³ | Concreto en vigas f'c 280 kg/cm² |
| EST-04.01.18 | m³ | Concreto en columnas f'c 350 kg/cm² |
| EST-04.01.19 | m³ | Concreto en placas f'c 280 kg/cm² |
| EST-04.02.01 | kg | Acero fy 4 200 en zapatas |
| EST-04.02.02 | kg | Acero fy 4 200 en columnas |
| EST-04.02.03 | kg | Acero fy 4 200 en vigas |
| EST-04.02.04 | kg | Acero fy 4 200 en losas |
| EST-04.02.05 | kg | Acero fy 4 200 en placas |
| EST-04.02.06 | kg | Acero fy 5 600 en elementos estructurales |
| EST-04.03.01 | m² | Encofrado y desencofrado de columnas |
| EST-04.03.02 | m² | Encofrado y desencofrado de vigas |
| EST-04.03.03 | m² | Encofrado de losa aligerada |
| EST-04.03.04 | m² | Encofrado de losa maciza / placa |
| EST-04.03.05 | m² | Encofrado y desencofrado de zapatas |
| EST-04.03.06 | m² | Encofrado y desencofrado de escaleras |
| EST-04.03.07 | m² | Encofrado de sobrecimiento |
| EST-04.04.01 | m² | Ladrillo hueco de techo 15×30×30 |
| EST-04.05.01 | m³ | Muro de concreto armado f'c 210 |
| EST-04.06.01 | m | Junta de dilatación con sellador |
| EST-04.07.01 | m | Vigueta pretensada 15×15 cm colocada |
| EST-04.07.02 | m² | Losa colaborante / metal deck e=0.75 mm + concreto |
| EST-04.08.01 | m² | Ladrillo hueco de techo 12×30×30 |
| EST-04.09.01 | m | Pilote hincado Ø400 mm |
| EST-04.10.01 | m² | Malla electrosoldada Q-188 en losa |
| EST-05.01.01 | kg | Acero fy 4200 Ø3/8" cortado y colocado |
| EST-05.01.02 | kg | Acero fy 4200 Ø1/2" cortado y colocado |
| EST-05.01.03 | kg | Acero fy 4200 Ø5/8" cortado y colocado |
| EST-05.01.04 | kg | Acero fy 4200 Ø3/4" cortado y colocado |
| EST-05.01.05 | kg | Acero fy 4200 Ø1" cortado y colocado |
| EST-06.01.01 | kg | Suministro y montaje de acero estructural (perfiles) |
| IE-00.01.01 | m² | Trazo y replanteo de instalaciones eléctricas |
| IE-01.01.01 | pnto | Punto de iluminación empotrado |
| IE-01.01.02 | pnto | Punto de tomacorriente empotrado |
| IE-01.01.03 | pnto | Punto de tomacorriente especial (cocina / lavadora) |
| IE-01.01.04 | pnto | Punto de interruptor de 3 vías |
| IE-01.01.05 | pnto | Tomacorriente de intemperie |
| IE-01.02.01 | pnto | Salida para terma / calentador |
| IE-01.03.01 | pnto | Punto de timbre |
| IE-01.04.01 | pnto | Punto de fuerza para motor / bomba |
| IE-01.05.01 | pnto | Salida para aire acondicionado / minisplit |
| IE-01.05.02 | pnto | Salida para cocina eléctrica / horno |
| IE-01.05.03 | pnto | Salida para secadora / termo |
| IE-01.06.01 | pnto | Punto de iluminación (no detallado) |
| IE-01.06.02 | pnto | Punto de tomacorriente (no detallado) |
| IE-01.07.01 | und | Suministro e instalación de interruptor unipolar |
| IE-01.07.02 | und | Suministro e instalación de tomacorriente 2p+t |
| IE-01.07.03 | und | Suministro e instalación de tomacorriente GFCI |
| IE-01.07.04 | und | Suministro e instalación de dimmer |
| IE-01.07.05 | und | Suministro e instalación de timbre |
| IE-02.01.01 | und | Tablero de distribución 12 polos |
| IE-02.01.02 | und | Tablero de departamento 8 polos |
| IE-02.01.03 | und | Tablero trifásico 24 polos |
| IE-02.01.04 | und | Tablero de distribución 8 polos |
| IE-02.01.05 | und | Tablero de distribución 18 polos |
| IE-02.01.06 | und | Tablero general TGBT (no detallado) |
| IE-02.02.01 | und | Medidor eléctrico monofásico |
| IE-02.02.02 | und | Medidor eléctrico trifásico |
| IE-02.03.01 | und | Suministro e instalación de termomagnético 20 A |
| IE-02.03.02 | und | Suministro e instalación de termomagnético 32 A |
| IE-02.03.03 | und | Suministro e instalación de diferencial 40 A |
| IE-03.01.01 | und | Pozo a tierra 2.40 m con varilla copperweld |
| IE-04.01.01 | m | Alimentador principal cable 4×10 mm² |
| IE-04.01.02 | m | Alimentador NYY 3×16 mm² |
| IE-04.01.03 | m | Alimentador N2XY 3×25 mm² |
| IE-04.02.01 | m | Bandeja portacables 100×50 mm |
| IE-04.03.01 | m | Canalización empotrada PVC Ø20 mm |
| IE-04.03.02 | m | Canalización empotrada PVC-P Ø15 mm |
| IE-04.03.03 | m | Canalización empotrada PVC-P Ø20 mm |
| IE-04.03.04 | m | Canalización empotrada PVC-P Ø25 mm |
| IE-04.03.05 | m | Canalización empotrada PVC-P Ø32 mm |
| IE-04.03.06 | m | Canalización empotrada PVC-P Ø50 mm |
| IE-04.04.01 | m | Canalización EMT Ø¾" aparente |
| IE-04.04.02 | m | Canalización EMT Ø1" aparente |
| IE-04.04.03 | m | Canaleta PVC 40×25 mm aparente |
| IE-04.04.04 | m | Bandeja portacables 200×100 mm |
| IE-04.04.05 | m | Ducto de piso 50×25 mm |
| IE-04.04.06 | m | Canalización eléctrica no detallada |
| IE-04.05.01 | m | Conductor THHN 14 AWG en canalización existente |
| IE-04.05.02 | m | Conductor THHN 12 AWG en canalización existente |
| IE-04.05.03 | m | Conductor THHN 10 AWG en canalización existente |
| IE-04.05.04 | m | Conductor THHN 8 AWG en canalización existente |
| IE-04.05.05 | m | Conductor THHN 6 AWG en canalización existente |
| IE-04.06.01 | m | Alimentador NYY 3×10 mm² |
| IE-04.06.02 | m | Alimentador NYY 3×25 mm² |
| IE-04.06.03 | m | Alimentador NYY 3×35 mm² |
| IE-04.06.04 | m | Alimentador N2XY 3×50 mm² |
| IE-04.06.05 | m | Alimentador no detallado |
| IE-04.10.01 | m | Suministro e instalación de conductor THW-90 1.5 mm² en canalización existente |
| IE-04.10.02 | m | Suministro e instalación de conductor THW-90 2.5 mm² en canalización existente |
| IE-04.10.03 | m | Suministro e instalación de conductor THW-90 4 mm² en canalización existente |
| IE-04.10.04 | m | Suministro e instalación de conductor THW-90 6 mm² en canalización existente |
| IE-04.10.05 | m | Suministro e instalación de conductor THW-90 10 mm² en canalización existente |
| IE-04.10.06 | m | Suministro e instalación de conductor THW-90 16 mm² en canalización existente |
| IE-04.10.07 | m | Suministro e instalación de conductor THW-90 25 mm² en canalización existente |
| IE-04.10.08 | m | Suministro e instalación de conductor THW-90 35 mm² en canalización existente |
| IE-04.10.09 | m | Suministro e instalación de conductor THW-90 50 mm² en canalización existente |
| IE-04.10.10 | m | Suministro e instalación de conductor THW-90 70 mm² en canalización existente |
| IE-04.10.11 | m | Suministro e instalación de conductor THW-90 95 mm² en canalización existente |
| IE-04.10.12 | m | Suministro e instalación de conductor THW-90 120 mm² en canalización existente |
| IE-04.10.13 | m | Suministro e instalación de conductor THW-90 150 mm² en canalización existente |
| IE-04.10.14 | m | Suministro e instalación de conductor THW-90 185 mm² en canalización existente |
| IE-04.10.15 | m | Suministro e instalación de conductor THW-90 240 mm² en canalización existente |
| IE-04.12.01 | m | Canalización empotrada PVC-P Ø16 mm |
| IE-04.12.02 | m | Canalización empotrada PVC-P Ø40 mm |
| IE-04.12.03 | m | Canalización empotrada PVC-P Ø63 mm |
| IE-04.12.04 | m | Canalización empotrada PVC-P Ø75 mm |
| IE-04.12.05 | m | Canalización empotrada PVC-P Ø90 mm |
| IE-04.12.06 | m | Canalización empotrada PVC-P Ø110 mm |
| IE-05.01.01 | und | Luminaria LED empotrada 18 W |
| IE-05.01.02 | und | Foco LED 12 W colocado |
| IE-05.01.03 | und | Luminaria LED exterior 50 W |
| IE-05.01.04 | und | Reflector LED 100 W |
| IE-05.01.05 | und | Luminaria LED empotrada 9 W |
| IE-05.01.06 | und | Luminaria LED empotrada 12 W |
| IE-05.01.07 | und | Luminaria LED empotrada 24 W |
| IE-05.01.08 | und | Plafón LED 18 W |
| IE-05.01.09 | und | Tubo LED T8 18 W colocado |
| IE-05.01.10 | und | Spot LED 7 W |
| IE-05.02.01 | und | Luminaria de emergencia |
| IE-05.03.01 | und | Suministro e instalación de aparato de iluminación (no detallado) |
| IE-05.10.01 | und | Suministro e instalación de luminaria LED empotrada 6 W |
| IE-05.10.02 | und | Suministro e instalación de luminaria LED empotrada 36 W |
| IE-05.10.03 | und | Suministro e instalación de panel LED 60×60 cm 40 W |
| IE-05.10.04 | und | Suministro e instalación de panel LED 30×120 cm 36 W |
| IE-05.10.05 | und | Suministro e instalación de downlight LED IP65 18 W |
| IE-05.10.06 | und | Suministro e instalación de luminaria estanca LED 36 W |
| IE-05.10.07 | und | Suministro e instalación de luminaria de emergencia 8 W 90 min |
| IE-05.10.08 | und | Suministro e instalación de señal de salida LED |
| IE-05.11.01 | und | Suministro e instalación de luminaria LED vial 70 W |
| IE-05.11.02 | und | Suministro e instalación de luminaria LED vial 100 W |
| IE-05.11.03 | und | Suministro e instalación de luminaria LED vial 150 W |
| IE-05.11.04 | und | Suministro e instalación de luminaria LED vial 250 W |
| IE-05.12.01 | und | Suministro e instalación de proyector LED 50 W |
| IE-05.12.02 | und | Suministro e instalación de proyector LED 100 W |
| IE-05.12.03 | und | Suministro e instalación de proyector LED 200 W |
| IE-05.12.04 | und | Suministro e instalación de proyector LED 400 W |
| IE-05.13.01 | und | Suministro e instalación de high bay LED 150 W |
| IE-05.13.02 | und | Suministro e instalación de wall pack LED 30 W |
| IE-05.13.03 | und | Suministro e instalación de baliza / bollard LED 12 W |
| IE-05.14.01 | und | Suministro e instalación de lámpara quirúrgica LED de techo |
| IE-05.14.02 | und | Suministro e instalación de lámpara de examen LED |
| IE-05.14.03 | und | Suministro e instalación de luminaria sala limpia IP65 60×60 |
| IE-05.14.04 | und | Suministro e instalación de luminaria UV-C germicida |
| IE-05.14.05 | und | Suministro e instalación de luminaria industrial vapor 80 W |
| IE-06.01.01 | und | Suministro e instalación de ATS 100 A 3P+N transición abierta |
| IE-06.01.02 | und | Suministro e instalación de ATS 160 A 3P+N transición abierta |
| IE-06.01.03 | und | Suministro e instalación de ATS 250 A 3P+N transición abierta |
| IE-06.01.04 | und | Suministro e instalación de ATS 400 A 3P+N transición abierta |
| IE-06.01.05 | und | Suministro e instalación de ATS 630 A 3P+N transición abierta |
| IE-06.02.01 | und | Suministro e instalación de ATS 800 A 3P+N transición cerrada |
| IE-06.02.02 | und | Suministro e instalación de ATS 1 000 A 3P+N con bypass |
| IE-06.02.03 | und | Suministro e instalación de ATS 1 600 A 3P+N con bypass |
| IE-06.03.01 | und | Tablero de transferencia manual 3P+N (no automático) |
| IE-06.04.01 | und | UPS online 20 kVA suministro e instalación |
| IE-06.04.02 | und | UPS online 60 kVA suministro e instalación |
| IE-07.01.01 | und | Suministro e instalación de grupo electrógeno diésel 30 kVA cabinado |
| IE-07.01.02 | und | Suministro e instalación de grupo electrógeno diésel 50 kVA cabinado |
| IE-07.01.03 | und | Suministro e instalación de grupo electrógeno diésel 80 kVA cabinado |
| IE-07.01.04 | und | Suministro e instalación de grupo electrógeno diésel 100 kVA cabinado |
| IE-07.01.05 | und | Suministro e instalación de grupo electrógeno diésel 150 kVA cabinado |
| IE-07.01.06 | und | Suministro e instalación de grupo electrógeno diésel 250 kVA cabinado |
| IE-07.01.07 | und | Suministro e instalación de grupo electrógeno diésel 350 kVA cabinado |
| IE-07.01.08 | und | Suministro e instalación de grupo electrógeno diésel 500 kVA cabinado |
| IE-07.02.01 | m³ | Losa de fundación para grupo electrógeno f'c 210 |
| IE-07.02.02 | und | Tanque de combustible diario 1 000 L c/cubeto |
| IEM-00.01.01 | m² | Trazo y replanteo de instalaciones electromecánicas |
| IEM-01.01.01 | glb | Local / caseta de subestación (suministro e instalación de equipos de sala) |
| IEM-01.01.02 | und | Subestación compacta tipo pedestal suministro e instalación |
| IEM-01.02.01 | und | Suministro e instalación de transformador seco 100 kVA |
| IEM-01.02.02 | und | Suministro e instalación de transformador seco 250 kVA |
| IEM-01.02.03 | und | Suministro e instalación de transformador seco 500 kVA |
| IEM-01.02.04 | und | Suministro e instalación de transformador seco 750 kVA |
| IEM-01.02.05 | und | Suministro e instalación de transformador en aceite 160 kVA |
| IEM-01.02.06 | und | Suministro e instalación de transformador en aceite 400 kVA |
| IEM-01.02.07 | und | Suministro e instalación de transformador en aceite 630 kVA |
| IEM-01.02.08 | und | Suministro e instalación de transformador seco 160 kVA |
| IEM-01.02.09 | und | Suministro e instalación de transformador en aceite 1 000 kVA |
| IEM-01.02.10 | und | Suministro e instalación de transformador seco 200 kVA |
| IEM-01.02.11 | und | Suministro e instalación de transformador seco 315 kVA |
| IEM-01.02.12 | und | Suministro e instalación de transformador seco 1 000 kVA |
| IEM-01.02.13 | und | Suministro e instalación de transformador en aceite 250 kVA |
| IEM-01.02.14 | und | Suministro e instalación de transformador en aceite 800 kVA |
| IEM-01.03.01 | und | Celda de media tensión 13.2 kV suministro e instalación |
| IEM-01.03.02 | und | Interruptor de potencia de media tensión |
| IEM-01.03.03 | und | Celda de media tensión 22.9 kV suministro e instalación |
| IEM-01.03.04 | und | Celda de medida de media tensión |
| IEM-01.04.01 | und | Tablero general de baja tensión TGBT de planta |
| IEM-01.05.01 | und | Banco de condensadores 50 kVAR suministro e instalación |
| IEM-01.05.02 | und | Banco de condensadores 100 kVAR suministro e instalación |
| IEM-01.05.03 | und | Banco de condensadores 200 kVAR suministro e instalación |
| IEM-01.06.01 | und | Transformador de corriente 400/5 A |
| IEM-01.06.02 | und | Transformador de potencial 13.2 kV |
| IEM-01.06.03 | und | Relé de protección multifunción |
| IEM-01.07.01 | m | Barra de cobre electrolítico 80×10 mm |
| IEM-01.08.01 | und | Fosa / cubeto de contención de aceite de transformador |
| IEM-01.09.01 | und | Tablero de compensación de factor de potencia |
| IEM-02.01.01 | und | Centro de control de motores MCC 6 arrancadores |
| IEM-02.01.02 | und | Centro de control de motores MCC 12 arrancadores |
| IEM-02.01.03 | und | Centro de control de motores MCC 18 arrancadores |
| IEM-02.02.01 | und | Tablero de control de procesos / automatismo |
| IEM-02.03.01 | und | Variador de frecuencia 10 HP suministro e instalación |
| IEM-02.03.02 | und | Variador de frecuencia 25 HP suministro e instalación |
| IEM-02.03.03 | und | Variador de frecuencia 50 HP suministro e instalación |
| IEM-02.03.04 | und | Variador de frecuencia 75 HP suministro e instalación |
| IEM-02.04.01 | und | Arrancador estrella-triángulo 15 HP |
| IEM-02.04.02 | und | Arrancador suave (soft starter) 40 HP |
| IEM-02.05.01 | und | Interruptor caja moldeada 250 A 3P instalado |
| IEM-02.05.02 | und | Interruptor caja moldeada 400 A 3P instalado |
| IEM-02.05.03 | und | Interruptor caja moldeada 630 A 3P instalado |
| IEM-02.05.04 | und | Interruptor caja moldeada 800 A 3P instalado |
| IEM-02.06.01 | und | PLC / automatismo de planta suministro e instalación |
| IEM-03.01.01 | und | Suministro e instalación de ATS 100 A 3P+N transición abierta |
| IEM-03.01.02 | und | Suministro e instalación de ATS 160 A 3P+N transición abierta |
| IEM-03.01.03 | und | Suministro e instalación de ATS 250 A 3P+N transición abierta |
| IEM-03.01.04 | und | Suministro e instalación de ATS 400 A 3P+N transición abierta |
| IEM-03.01.05 | und | Suministro e instalación de ATS 630 A 3P+N transición abierta |
| IEM-03.02.01 | und | Suministro e instalación de ATS 800 A 3P+N transición cerrada |
| IEM-03.02.02 | und | Suministro e instalación de ATS 1 000 A 3P+N con bypass |
| IEM-03.02.03 | und | Suministro e instalación de ATS 1 600 A 3P+N con bypass |
| IEM-03.03.01 | und | Tablero de transferencia manual 3P+N |
| IEM-03.04.01 | und | Bypass de ATS / seccionador de mantenimiento |
| IEM-03.05.01 | und | Tablero de sincronismo de grupos electrógenos |
| IEM-04.01.01 | und | Suministro e instalación de grupo electrógeno diésel 30 kVA cabinado |
| IEM-04.01.02 | und | Suministro e instalación de grupo electrógeno diésel 50 kVA cabinado |
| IEM-04.01.03 | und | Suministro e instalación de grupo electrógeno diésel 80 kVA cabinado |
| IEM-04.01.04 | und | Suministro e instalación de grupo electrógeno diésel 100 kVA cabinado |
| IEM-04.01.05 | und | Suministro e instalación de grupo electrógeno diésel 150 kVA cabinado |
| IEM-04.01.06 | und | Suministro e instalación de grupo electrógeno diésel 250 kVA cabinado |
| IEM-04.01.07 | und | Suministro e instalación de grupo electrógeno diésel 350 kVA cabinado |
| IEM-04.01.08 | und | Suministro e instalación de grupo electrógeno diésel 500 kVA cabinado |
| IEM-04.01.09 | und | Suministro e instalación de grupo electrógeno diésel 20 kVA cabinado |
| IEM-04.01.10 | und | Suministro e instalación de grupo electrógeno diésel 600 kVA cabinado |
| IEM-04.01.11 | und | Suministro e instalación de grupo electrógeno diésel 800 kVA cabinado |
| IEM-04.01.12 | und | Suministro e instalación de grupo electrógeno diésel 40 kVA cabinado |
| IEM-04.01.13 | und | Suministro e instalación de grupo electrógeno diésel 200 kVA cabinado |
| IEM-04.01.14 | und | Suministro e instalación de grupo electrógeno diésel 1 000 kVA cabinado |
| IEM-04.02.01 | m³ | Losa de fundación para grupo electrógeno f'c 210 |
| IEM-04.02.02 | und | Tanque de combustible diario 1 000 L c/cubeto |
| IEM-04.03.01 | und | Escape, silenciador y descarga de gases del grupo |
| IEM-04.03.02 | und | Banco de baterías de arranque del grupo |
| IEM-04.03.03 | glb | Interconexión de potencia grupo–ATS |
| IEM-04.03.04 | und | Radiador / intercambiador de calor del grupo |
| IEM-05.01.01 | und | Suministro e instalación de UPS online 10 kVA |
| IEM-05.01.02 | und | Suministro e instalación de UPS online 20 kVA |
| IEM-05.01.03 | und | Suministro e instalación de UPS online 60 kVA |
| IEM-05.01.04 | und | Suministro e instalación de UPS online 100 kVA |
| IEM-05.01.05 | und | Suministro e instalación de UPS online 30 kVA |
| IEM-05.01.06 | und | Suministro e instalación de UPS online 80 kVA |
| IEM-05.01.07 | und | Suministro e instalación de UPS online 200 kVA |
| IEM-05.02.01 | und | Banco de baterías para UPS |
| IEM-05.03.01 | und | Tablero de by-pass de UPS |
| IEM-06.01.01 | und | Suministro e instalación de motor trifásico 5 HP |
| IEM-06.01.02 | und | Suministro e instalación de motor trifásico 10 HP |
| IEM-06.01.03 | und | Suministro e instalación de motor trifásico 25 HP |
| IEM-06.01.04 | und | Suministro e instalación de motor trifásico 50 HP |
| IEM-06.01.05 | und | Suministro e instalación de motor trifásico 100 HP |
| IEM-06.01.06 | und | Suministro e instalación de motor trifásico 3 HP |
| IEM-06.01.07 | und | Suministro e instalación de motor trifásico 15 HP |
| IEM-06.01.08 | und | Suministro e instalación de motor trifásico 75 HP |
| IEM-06.02.01 | und | Bancada, alineamiento y acople de motor |
| IEM-07.01.01 | und | Suministro e instalación de puente grúa 5 t |
| IEM-07.01.02 | und | Suministro e instalación de puente grúa 10 t |
| IEM-07.02.01 | und | Suministro e instalación de polipasto eléctrico 2 t |
| IEM-07.03.01 | und | Suministro e instalación de montacargas de obra / servicio |
| IEM-08.01.01 | m² | Malla de tierra de subestación |
| IEM-08.01.02 | und | Pozo a tierra de potencia |
| IEM-08.02.01 | und | Pararrayos / DPS de media tensión |
| IEM-08.03.01 | glb | Equipotencialización de sala técnica |
| IEM-09.01.01 | m | Bandeja portacable 200 mm suministro e instalación |
| IEM-09.01.02 | m | Bandeja portacable 300 mm suministro e instalación |
| IEM-09.01.03 | m | Bandeja portacable 400 mm suministro e instalación |
| IEM-09.01.04 | m | Bandeja portacable 100 mm suministro e instalación |
| IEM-09.01.05 | m | Bandeja portacable 600 mm suministro e instalación |
| IEM-09.01.06 | m | Bandeja portacable 150 mm suministro e instalación |
| IEM-09.02.01 | m | Canalización EMT Ø1½" para potencia |
| IEM-09.02.02 | m | Canalización IMC Ø2" para potencia |
| IEM-09.03.01 | m | Cable NYY 3×70+35 mm² suministro e instalación |
| IEM-09.03.02 | m | Cable NYY 3×120+70 mm² suministro e instalación |
| IEM-09.03.03 | m | Cable NYY 3×185+95 mm² suministro e instalación |
| IEM-09.03.04 | m | Cable N2XSY 12/20 kV 3×70 mm² (media tensión) |
| IEM-09.03.05 | m | Cable NYY 3×25+16 mm² suministro e instalación |
| IEM-09.03.06 | m | Cable NYY 3×50+25 mm² suministro e instalación |
| IEM-09.03.07 | m | Cable NYY 3×240+120 mm² suministro e instalación |
| IEM-09.03.08 | m | Cable N2XOH 0.6/1 kV 3×70+35 mm² (no propagante) |
| IEM-09.03.09 | m | Cable N2XSY 12/20 kV 3×95 mm² (media tensión) |
| IEM-09.03.10 | m | Cable NYY 3×16+10 mm² suministro e instalación |
| IEM-09.03.11 | m | Cable NYY 3×35+16 mm² suministro e instalación |
| IEM-09.03.12 | m | Cable NYY 3×95+50 mm² suministro e instalación |
| IEM-09.03.13 | m | Cable N2XSY 12/20 kV 3×50 mm² (media tensión) |
| IEM-09.03.14 | m | Cable N2XSY 12/20 kV 3×120 mm² (media tensión) |
| IEM-09.04.01 | m | Cable de control 7×1.5 mm² suministro e instalación |
| IEM-10.01.01 | glb | Pruebas de aislamiento y continuidad de planta |
| IEM-10.01.02 | glb | Protocolo de puesta en marcha de grupo y ATS |
| IEM-10.01.03 | glb | Termografía de tableros de potencia |
| IEM-10.01.04 | glb | Prueba hipot / aislamiento de media tensión |
| IEM-10.01.05 | glb | Protocolo de factor de potencia y armónicos |
| IEM-10.01.06 | glb | Prueba y ajuste de relés de protección |
| IEM-11.01.01 | und | Suministro e instalación de sistema fotovoltaico 10 kWp |
| IEM-11.01.02 | und | Suministro e instalación de sistema fotovoltaico 30 kWp |
| IM-01.01.01 | und | Bomba centrífuga 0.75 HP instalada |
| IM-01.01.02 | und | Bomba sumergible 2 HP instalada |
| IM-01.02.01 | und | Tablero de control de bombas |
| IM-02.01.01 | m | Red contra incendio acero negro Ø2" |
| IM-02.01.02 | m | Red contra incendio acero negro Ø2½" |
| IM-02.02.01 | und | Gabinete contra incendio 45 mm c/manguera |
| IM-02.03.01 | und | Extintor PQS 6 kg colocado |
| IM-02.04.01 | und | Bomba contra incendio 5 HP |
| IM-02.10.01 | m | Red contra incendio acero negro Sch.40 Ø1" |
| IM-02.10.02 | m | Red contra incendio acero negro Sch.40 Ø1½" |
| IM-02.10.03 | m | Red contra incendio acero negro Sch.40 Ø2" |
| IM-02.10.04 | m | Red contra incendio acero negro Sch.40 Ø2½" |
| IM-02.10.05 | m | Red contra incendio acero negro Sch.40 Ø3" |
| IM-02.10.06 | m | Red contra incendio acero negro Sch.40 Ø4" |
| IM-02.10.07 | m | Red contra incendio acero negro Sch.40 Ø6" |
| IM-02.10.08 | m | Red contra incendio acero negro Sch.40 Ø8" |
| IM-02.11.01 | und | Rociador sprinkler pendiente ½" 68 °C |
| IM-02.11.02 | und | Rociador sprinkler upright ½" |
| IM-02.11.03 | und | Rociador sprinkler sidewall |
| IM-02.11.04 | und | Rociador sprinkler hidden / concealed |
| IM-02.12.01 | und | Siamesa de fachada 2×2½" |
| IM-02.12.02 | und | Gabinete contra incendio 45 mm c/manguera 30 m |
| IM-02.12.03 | und | Gabinete contra incendio 65 mm c/manguera 30 m |
| IM-02.13.01 | und | Bomba contra incendio eléctrica 15 HP |
| IM-02.13.02 | und | Bomba contra incendio eléctrica 40 HP |
| IM-02.13.03 | und | Bomba contra incendio diésel 75 HP |
| IM-02.13.04 | und | Bomba jockey 1.5 HP |
| IM-02.14.01 | und | Válvula OS&Y 4" contra incendio |
| IM-02.14.02 | und | Válvula OS&Y 6" contra incendio |
| IM-02.14.03 | und | Post indicator valve PIV 6" |
| IM-02.14.04 | und | Válvula de alarma / flow switch |
| IM-02.15.01 | und | Extintor CO2 5 kg colocado |
| IM-02.15.02 | und | Extintor acetato 6 L clase K (cocina) |
| IM-02.15.03 | und | Manta ignífuga colocada |
| IM-03.01.01 | und | Extractor de aire Ø150 mm |
| IM-03.01.02 | und | Extractor de aire Ø200 mm |
| IM-03.01.03 | und | Extractor de aire Ø300 mm |
| IM-03.01.04 | und | Extractor helicoidal 1 200 m³/h |
| IM-03.02.01 | m² | Ducto de ventilación de plancha galvanizada |
| IM-03.02.02 | m² | Ducto de chapa GI e=0.6 mm |
| IM-03.02.03 | m | Ducto flexible aislado Ø200 mm |
| IM-03.03.01 | und | Rejilla de impulsión 300×150 mm |
| IM-03.03.02 | und | Difusor de techo 300×300 mm |
| IM-03.04.01 | und | Campana extractora de cocina 90 cm |
| IM-03.05.01 | glb | Sistema de extracción (no detallado) |
| IM-05.01.01 | und | Minisplit inverter 9 000 BTU suministro e instalación |
| IM-05.01.02 | und | Minisplit inverter 12 000 BTU suministro e instalación |
| IM-05.01.03 | und | Minisplit inverter 18 000 BTU suministro e instalación |
| IM-05.01.04 | und | Minisplit inverter 24 000 BTU suministro e instalación |
| IM-05.01.05 | und | Minisplit inverter 36 000 BTU suministro e instalación |
| IM-05.02.01 | und | Unidad condensadora 18 000 BTU suministro e instalación |
| IM-05.02.02 | und | Unidad condensadora 24 000 BTU suministro e instalación |
| IM-05.03.01 | und | Fan coil / evaporadora 12 000 BTU |
| IM-05.03.02 | und | Fan coil / evaporadora 24 000 BTU |
| IM-05.04.01 | und | Split cassette 18 000 BTU suministro e instalación |
| IM-05.04.02 | und | Split cassette 24 000 BTU suministro e instalación |
| IM-05.05.01 | und | Equipo piso-techo 18 000 BTU suministro e instalación |
| IM-05.06.01 | m | Red de cobre de refrigeración Ø¼"–⅜" aislada |
| IM-05.07.01 | glb | Sistema de aire acondicionado (no detallado) |
| IM-05.08.01 | und | Unidad exterior VRF/VRV (no detallado) |
| IS-00.01.01 | m² | Trazo y replanteo de instalaciones sanitarias |
| IS-01.01.01 | pnto | Punto de agua fría PVC SAP Ø20 mm |
| IS-01.01.02 | pnto | Punto de agua caliente CPVC Ø20 mm |
| IS-01.02.01 | pnto | Punto de desagüe PVC Ø50–110 mm |
| IS-01.02.02 | pnto | Punto de ventilación PVC Ø50 mm |
| IS-01.02.03 | pnto | Punto de desagüe pluvial Ø75–110 mm |
| IS-01.03.01 | pnto | Punto de sumidero de piso 4" |
| IS-02.01.01 | und | Inodoro tanque bajo colocado |
| IS-02.01.02 | und | Lavatorio de pedestal colocado |
| IS-02.01.03 | und | Ducha cromada colocada |
| IS-02.01.04 | und | Lavadero de cocina colocado |
| IS-02.01.05 | und | Lavadero de ropa colocado |
| IS-02.01.06 | und | Inodoro one piece colocado |
| IS-02.01.07 | und | Urinario con fluxómetro |
| IS-02.01.08 | und | Bidet colocado |
| IS-02.01.09 | und | Tina de acrílico colocada |
| IS-02.01.10 | und | Lavamanos mural colocado |
| IS-02.01.11 | und | Inodoro suspendido colocado |
| IS-02.02.01 | und | Terma eléctrica 50 L instalada |
| IS-02.03.01 | und | Juego de accesorios de baño |
| IS-02.04.01 | und | Grifería de lavatorio mezcladora |
| IS-02.04.02 | und | Grifería de ducha mezcladora |
| IS-02.05.01 | und | Calentador de paso a gas 10 L/min |
| IS-02.06.01 | und | Suministro e instalación de aparato sanitario (no detallado) |
| IS-03.01.01 | m | Red de agua fría PVC SAP Ø25 mm |
| IS-03.01.02 | m | Red de agua fría PVC SAP Ø32 mm |
| IS-03.01.03 | m | Red de agua fría PVC SAP Ø20 mm |
| IS-03.01.04 | m | Red de agua PPR Ø25 mm |
| IS-03.01.05 | m | Red de agua de cobre Ø½" |
| IS-03.01.06 | m | Red de agua fría PVC SAP Ø15 mm (½") |
| IS-03.01.07 | m | Red de agua fría PVC SAP Ø40 mm |
| IS-03.01.08 | m | Red de agua fría PVC SAP Ø50 mm |
| IS-03.01.09 | m | Red de agua caliente CPVC Ø25 mm |
| IS-03.01.10 | m | Red de agua PPR Ø20 mm |
| IS-03.01.11 | m | Red de agua PPR Ø32 mm |
| IS-03.02.01 | m | Red de desagüe PVC UF Ø110 mm |
| IS-03.02.02 | m | Red de desagüe PVC UF Ø50 mm (ramales) |
| IS-03.02.03 | m | Red de desagüe PVC SAL Ø50 mm |
| IS-03.02.04 | m | Red de desagüe PVC SAL Ø75 mm |
| IS-03.03.01 | und | Caja de registro 12"×24" |
| IS-03.04.01 | m | Prueba hidráulica de red de agua |
| IS-03.05.01 | m | Montante de agua PVC SAP Ø32 mm |
| IS-03.06.01 | und | Válvula de bronce compuerta ½" |
| IS-03.06.02 | und | Válvula de bola bronce ½" |
| IS-03.07.01 | m | Red sanitaria no detallada (tubería + accesorios) |
| IS-04.01.01 | und | Tanque elevado 1 100 L colocado |
| IS-04.02.01 | und | Cisterna 2 500 L colocada |
| IS-04.03.01 | und | Llave de paso general y by-pass |
| IS-08.01.01 | m | Tubería de cobre tipo L Ø1/4" suministro e instalación |
| IS-08.01.02 | m | Tubería de cobre tipo L Ø3/8" suministro e instalación |
| IS-08.01.03 | m | Tubería de cobre tipo L Ø1/2" suministro e instalación |
| IS-08.01.04 | m | Tubería de cobre tipo L Ø5/8" suministro e instalación |
| IS-08.01.05 | m | Tubería de cobre tipo L Ø3/4" suministro e instalación |
| IS-08.01.06 | m | Tubería de cobre tipo L Ø1" suministro e instalación |
| IS-08.01.07 | m | Tubería de cobre tipo L Ø1¼" suministro e instalación |
| IS-08.01.08 | m | Tubería de cobre tipo L Ø1½" suministro e instalación |
| IS-08.01.09 | m | Tubería de cobre tipo L Ø2" suministro e instalación |
| IS-08.01.10 | m | Tubería de cobre tipo L Ø2½" suministro e instalación |
| IS-08.01.11 | m | Tubería de cobre tipo L Ø3" suministro e instalación |
| IS-08.01.12 | m | Tubería de cobre tipo L Ø4" suministro e instalación |
| IS-08.01.13 | m | Tubería de cobre tipo L Ø5" suministro e instalación |
| IS-08.01.14 | m | Tubería de cobre tipo L Ø6" suministro e instalación |
| IS-08.01.15 | m | Tubería de cobre tipo L Ø8" suministro e instalación |
| IS-08.02.01 | m | Tubería de cobre tipo K Ø1/2" enterrada |
| IS-08.02.02 | m | Tubería de cobre tipo K Ø1" enterrada |
| IS-08.02.03 | m | Tubería de cobre tipo K Ø2" enterrada |
| IS-08.02.04 | m | Tubería de cobre tipo K Ø4" enterrada |
| IS-09.01.01 | und | Válvula de compuerta bronce ½" suministro e instalación |
| IS-09.01.02 | und | Válvula de compuerta bronce ¾" suministro e instalación |
| IS-09.01.03 | und | Válvula de compuerta bronce 1" suministro e instalación |
| IS-09.01.04 | und | Válvula de compuerta bronce 1¼" suministro e instalación |
| IS-09.01.05 | und | Válvula de compuerta bronce 1½" suministro e instalación |
| IS-09.01.06 | und | Válvula de compuerta bronce 2" suministro e instalación |
| IS-09.01.07 | und | Válvula de compuerta bronce 2½" suministro e instalación |
| IS-09.01.08 | und | Válvula de compuerta bronce 3" c/volante |
| IS-09.01.09 | und | Válvula de compuerta bronce 4" c/volante |
| IS-09.01.10 | und | Válvula de compuerta bronce 6" c/volante |
| IS-09.01.11 | und | Válvula de compuerta bronce 8" c/engranaje y llave especial |
| IS-09.02.01 | und | Válvula de globo bronce 2" |
| IS-09.02.02 | und | Válvula de globo bronce 4" |
| IS-09.03.01 | und | Válvula mariposa 4" brida |
| IS-09.03.02 | und | Válvula mariposa 6" brida |
| IS-09.03.03 | und | Válvula mariposa 8" brida |
| IS-09.04.01 | und | Válvula de retención bronce 2" |
| IS-09.04.02 | und | Válvula de retención 4" |
| IS-09.05.01 | und | Válvula reductora de presión 2" |
| IS-09.06.01 | und | Llave de operación de piso / vástago largo (llave especial) |

### Mercado — 472 partidas posibles

Prefijos de catálogo: ARQ-, EST-, IS-, IE-, COM-, IM-01, IM-02, IM-05. Si el plano muestra un trabajo fuera de estos prefijos, no_catalogadas (o se procesa en el lote de otra especialidad).

| Código | Und | Descripción oficial |
| --- | --- | --- |
| ARQ-01.01.01 | m² | Trazo y replanteo de ejes |
| ARQ-01.01.02 | m² | Limpieza de terreno |
| ARQ-01.01.03 | m² | Desbroce y retiro de vegetación |
| ARQ-01.02.01 | m³ | Demolición de albañilería |
| ARQ-01.02.02 | m³ | Demolición de concreto simple |
| ARQ-01.02.03 | m² | Demolición de vereda de concreto |
| ARQ-01.03.01 | und | Cartel de obra 3.60×2.40 m |
| ARQ-01.03.02 | und | Caseta de guardianía / almacén provisional |
| ARQ-01.03.03 | m | Cercado perimétrico con malla raschel |
| ARQ-01.04.01 | m²-mes | Andamio metálico tubular (alquiler) |
| ARQ-01.04.02 | m²-mes | Apuntalamiento con puntales metálicos |
| ARQ-01.05.01 | glb | Implementación SSOMA de obra |
| ARQ-02.01.01 | m³ | Excavación masiva en material suelto |
| ARQ-02.01.02 | m³ | Excavación para cimientos |
| ARQ-02.01.03 | m³ | Excavación para zapatas |
| ARQ-02.01.04 | m³ | Excavación en material conglomerado |
| ARQ-02.02.01 | m³ | Relleno compactado con material propio |
| ARQ-02.02.02 | m³ | Relleno compactado con material de préstamo |
| ARQ-02.02.03 | m³ | Relleno con material seleccionado compactado |
| ARQ-02.03.01 | m³ | Eliminación de material excedente D=5 km |
| ARQ-02.04.01 | m² | Nivelación y compactación de fondo |
| ARQ-02.05.01 | m² | Desquinche y perfilado de talud |
| ARQ-05.01.01 | m² | Muro de ladrillo KK 18 h=1 soga |
| ARQ-05.01.02 | m² | Muro de ladrillo KK 18 h=1 cabeza |
| ARQ-05.01.03 | m² | Muro de ladrillo king kong artesanal h=1 soga |
| ARQ-05.02.01 | m² | Tabique de ladrillo pandereta |
| ARQ-05.03.01 | m² | Asentado de ladrillo sólido en sobrecimiento |
| ARQ-05.04.01 | m² | Tabique de drywall e=12.5 mm |
| ARQ-05.04.02 | m² | Tabique de drywall RF (resistente al fuego) |
| ARQ-05.04.03 | m² | Tabique de drywall RH (resistente a humedad) |
| ARQ-05.05.01 | m² | Muro de bloque de concreto 12×20×40 |
| ARQ-05.05.02 | m² | Muro de bloque de concreto 15×20×40 |
| ARQ-05.06.01 | m | Dintel de concreto armado 0.15×0.20 m |
| ARQ-06.01.01 | m² | Tarrajeo de muros interiores e=1.5 cm |
| ARQ-06.01.02 | m² | Tarrajeo de muros exteriores e=2.0 cm |
| ARQ-06.01.03 | m² | Tarrajeo primario c/arena gruesa e=1.5 cm |
| ARQ-06.01.04 | m² | Enlucido fino c/arena fina e=0.5 cm |
| ARQ-06.02.01 | m² | Cielorraso con yeso e=1.5 cm |
| ARQ-06.02.02 | m² | Cielorraso de drywall e=12.5 mm |
| ARQ-06.02.03 | m² | Cielo raso metálico 60×60 cm |
| ARQ-06.02.04 | m² | Cielo raso acústico 60×60 cm |
| ARQ-06.03.01 | m² | Vestidura de columnas y vigas |
| ARQ-06.04.01 | m | Cornisa de yeso |
| ARQ-07.01.01 | m² | Contrapiso e=5 cm mortero 1:5 |
| ARQ-07.01.02 | m² | Falso piso e=8 cm f'c 100 |
| ARQ-07.02.01 | m² | Piso de cemento pulido e=1.5 cm |
| ARQ-07.02.02 | m² | Piso de cemento pulido con endurecedor |
| ARQ-07.03.01 | m² | Piso cerámico 30×30 cm |
| ARQ-07.03.02 | m² | Piso cerámico 45×45 cm |
| ARQ-07.03.03 | m² | Piso porcelanato 60×60 cm |
| ARQ-07.03.04 | m² | Piso de mayólica 20×20 cm |
| ARQ-07.04.01 | m² | Piso de granito pulido |
| ARQ-07.05.01 | m² | Piso vinílico en rollo |
| ARQ-07.06.01 | m² | Piso de parquet / entablado |
| ARQ-07.06.02 | m² | Piso laminado AC4 sobre espuma |
| ARQ-07.07.01 | m² | Piso de loseta hidráulica |
| ARQ-07.08.01 | m² | Piso de terrazo in situ pulido |
| ARQ-08.01.01 | m | Zócalo de mayólica h=0.10 m |
| ARQ-08.01.02 | m | Zócalo de madera h=0.10 m |
| ARQ-08.01.03 | m | Zócalo cerámico h=0.10 m |
| ARQ-08.02.01 | m² | Mayólica en paredes de SS.HH. |
| ARQ-08.02.02 | m² | Mayólica en paredes de cocina |
| ARQ-08.03.01 | m² | Impermeabilización de azotea con manto |
| ARQ-08.03.02 | m² | Impermeabilización de azotea con manto 4 mm |
| ARQ-08.03.03 | m² | Impermeabilización con membrana de poliuretano |
| ARQ-08.04.01 | m² | Pintura epóxica en piso de SS.HH. |
| ARQ-08.05.01 | m² | Revestimiento de piedra laja en fachada |
| ARQ-09.01.01 | und | Puerta contraplacada 0.90×2.10 m c/marco |
| ARQ-09.01.02 | und | Puerta contraplacada 0.80×2.10 m c/marco |
| ARQ-09.01.03 | und | Puerta contraplacada 0.70×2.10 m SS.HH. |
| ARQ-09.02.01 | und | Closet de melamina 1.80×2.10 m |
| ARQ-09.03.01 | und | Puerta contra incendio 90 min |
| ARQ-09.04.01 | und | Marco de madera para vano 0.90×2.10 m |
| ARQ-10.01.01 | m² | Ventana de aluminio con vidrio 6 mm |
| ARQ-10.02.01 | und | Puerta metálica de seguridad |
| ARQ-10.03.01 | m | Baranda de fierro pintada h=0.90 m |
| ARQ-10.03.02 | m | Baranda de acero inoxidable h=0.90 m |
| ARQ-10.04.01 | m² | Reja de fierro en vano |
| ARQ-10.05.01 | und | Portón vehicular metálico 4.00×2.20 m |
| ARQ-10.06.01 | m | Cerco de malla olán h=2.00 m |
| ARQ-11.01.01 | m² | Vidrio claro 6 mm suministrado y colocado |
| ARQ-11.02.01 | und | Mampara de ducha de vidrio templado |
| ARQ-12.01.01 | m² | Pintura látex en muros interiores 2 manos |
| ARQ-12.01.02 | m² | Pintura látex en muros exteriores 2 manos |
| ARQ-12.01.03 | m² | Pintura látex lavable 3 manos |
| ARQ-12.02.01 | m² | Pintura esmalte en carpintería |
| ARQ-12.02.02 | m² | Pintura anticorrosiva + esmalte en metal |
| ARQ-12.03.01 | m² | Temple en cielorraso |
| ARQ-12.04.01 | m² | Barniz marino en carpintería de madera |
| ARQ-12.05.01 | m² | Pintura epóxica en muros de SS.HH. |
| ARQ-13.01.01 | m² | Cobertura de calamina galvanizada sobre tijerales |
| ARQ-13.02.01 | m² | Cobertura de teja andina |
| ARQ-13.03.01 | m² | Cobertura de fibrocemento 4 mm |
| ARQ-13.04.01 | m | Canaleta de lluvia PVC Ø110 mm |
| ARQ-13.05.01 | m | Cumbrera de calamina galvanizada |
| ARQ-14.01.01 | m² | Tierra vegetal e=0.20 m |
| ARQ-14.02.01 | m² | Césped en rollos |
| ARQ-14.03.01 | und | Plantación de árbol forestal h=2.50 m |
| ARQ-16.01.01 | m² | Limpieza final de obra |
| COM-00.01.01 | m² | Trazo y replanteo de corrientes débiles |
| COM-01.01.01 | pnto | Punto de TV (coaxial RG-6) |
| COM-01.01.02 | pnto | Punto de teléfono |
| COM-01.01.03 | pnto | Punto de data / red Cat 6 |
| COM-01.01.04 | pnto | Punto de citófono / portería |
| COM-01.01.05 | pnto | Punto de data Cat 6A |
| COM-01.02.01 | pnto | Punto de comunicaciones (no detallado) |
| COM-01.02.02 | m | Cable UTP Cat 6 en canalización existente |
| COM-01.02.03 | m | Cable UTP Cat 6A en canalización existente |
| COM-01.03.01 | m | Canalización PVC-P Ø20 mm para data / TV |
| COM-02.01.01 | und | Intercomunicador por departamento |
| COM-02.02.01 | und | Portería electrónica con cámara |
| COM-02.03.01 | und | Videoportero IP suministro e instalación |
| COM-03.01.01 | und | Rack 12 U + switch 8 puertos |
| COM-03.01.02 | und | Rack 42 U de piso + organización |
| COM-03.02.01 | m | Canalización de fibra óptica 6 hilos |
| COM-03.03.01 | m | Ducto telefónico PVC Ø50 mm |
| COM-03.04.01 | und | Patch panel 24 puertos Cat 6 |
| COM-03.05.01 | und | Patch panel 48 puertos Cat 6 |
| COM-03.06.01 | und | Switch PoE 24 puertos suministro e instalación |
| COM-03.07.01 | und | Access point Wi-Fi 6 suministro e instalación |
| COM-04.01.01 | und | Cámara IP interior suministrada e instalada |
| COM-04.01.02 | und | Cámara IP exterior suministrada e instalada |
| COM-04.01.03 | und | Cámara IP exterior IK10 suministro e instalación |
| COM-04.01.04 | und | Cámara IP PTZ exterior suministro e instalación |
| COM-04.02.01 | und | NVR 8 canales + HDD |
| COM-04.02.02 | und | NVR 16 canales + HDD |
| COM-04.02.03 | und | NVR 32 canales + HDD |
| COM-04.02.04 | und | NVR 8 canales + HDD |
| COM-05.01.01 | und | Detector de humo fotoeléctrico |
| COM-05.02.01 | und | Central de incendio 4 zonas |
| COM-06.01.01 | und | Controlador de acceso 2 puertas |
| COM-06.02.01 | und | Lector biométrico / tarjeta |
| COM-06.03.01 | und | Cerradura electromagnética 600 lb |
| COM-07.01.01 | und | Central de alarma contra incendio direccionable |
| COM-07.01.02 | und | Central de alarma contra incendio convencional |
| COM-07.02.01 | und | Detector de humo direccionable |
| COM-07.02.02 | und | Detector de calor direccionable |
| COM-07.03.01 | und | Estrobo / sirena de alarma |
| COM-07.04.01 | und | Estación manual de incendio |
| COM-08.01.01 | und | Amplificador de perifoneo 240 W |
| COM-08.02.01 | und | Altavoz de perifoneo 10 W |
| COM-09.01.01 | m | Cable de fibra óptica 6 hilos (backbone) |
| COM-09.01.02 | m | Cable de fibra óptica 12 hilos (backbone) |
| COM-09.01.03 | m | Cable de fibra óptica 24 hilos (backbone) |
| COM-09.02.01 | und | Caja de empalme / splitter óptico |
| COM-09.03.01 | und | ONT / ONU de abonado suministro e instalación |
| EST-03.01.01 | m² | Solado de 4" f'c 100 kg/cm² |
| EST-03.01.02 | m² | Falso piso e=10 cm f'c 100 |
| EST-03.01.03 | m² | Solado de 3" f'c 100 kg/cm² |
| EST-03.02.01 | m³ | Cimiento corrido f'c 100 kg/cm² |
| EST-03.02.02 | m³ | Sobrecimiento de concreto f'c 140 |
| EST-03.02.03 | m | Sobrecimiento de albañilería sólida h=0.30 m |
| EST-03.03.01 | m³ | Concreto ciclópeo 30% piedra f'c 100 |
| EST-03.04.01 | m² | Curado de concreto (membrana / agua) |
| EST-03.05.01 | m³ | Concreto ciclópeo 50% piedra f'c 100 |
| EST-04.01.01 | m³ | Concreto en zapatas f'c 210 kg/cm² |
| EST-04.01.02 | m³ | Concreto en columnas f'c 210 kg/cm² |
| EST-04.01.03 | m³ | Concreto en vigas f'c 210 kg/cm² |
| EST-04.01.04 | m³ | Concreto en losa aligerada f'c 210 |
| EST-04.01.05 | m³ | Concreto en placa de corte f'c 210 |
| EST-04.01.06 | m³ | Concreto en escalera f'c 210 |
| EST-04.01.07 | m³ | Concreto en losa maciza f'c 210 |
| EST-04.01.08 | m³ | Concreto en viga de cimentación f'c 210 |
| EST-04.01.09 | m³ | Concreto en dado de zapata f'c 210 |
| EST-04.01.10 | m³ | Concreto en cisterna / tanque f'c 210 |
| EST-04.01.11 | m³ | Concreto en zapatas f'c 175 kg/cm² |
| EST-04.01.12 | m³ | Concreto en columnas f'c 280 kg/cm² |
| EST-04.01.13 | m³ | Concreto en losas f'c 280 kg/cm² |
| EST-04.01.14 | m³ | Concreto premezclado f'c 210 kg/cm² |
| EST-04.01.15 | m³ | Concreto premezclado f'c 280 kg/cm² |
| EST-04.01.16 | m³ | Concreto premezclado f'c 350 kg/cm² |
| EST-04.01.17 | m³ | Concreto en vigas f'c 280 kg/cm² |
| EST-04.01.18 | m³ | Concreto en columnas f'c 350 kg/cm² |
| EST-04.01.19 | m³ | Concreto en placas f'c 280 kg/cm² |
| EST-04.02.01 | kg | Acero fy 4 200 en zapatas |
| EST-04.02.02 | kg | Acero fy 4 200 en columnas |
| EST-04.02.03 | kg | Acero fy 4 200 en vigas |
| EST-04.02.04 | kg | Acero fy 4 200 en losas |
| EST-04.02.05 | kg | Acero fy 4 200 en placas |
| EST-04.02.06 | kg | Acero fy 5 600 en elementos estructurales |
| EST-04.03.01 | m² | Encofrado y desencofrado de columnas |
| EST-04.03.02 | m² | Encofrado y desencofrado de vigas |
| EST-04.03.03 | m² | Encofrado de losa aligerada |
| EST-04.03.04 | m² | Encofrado de losa maciza / placa |
| EST-04.03.05 | m² | Encofrado y desencofrado de zapatas |
| EST-04.03.06 | m² | Encofrado y desencofrado de escaleras |
| EST-04.03.07 | m² | Encofrado de sobrecimiento |
| EST-04.04.01 | m² | Ladrillo hueco de techo 15×30×30 |
| EST-04.05.01 | m³ | Muro de concreto armado f'c 210 |
| EST-04.06.01 | m | Junta de dilatación con sellador |
| EST-04.07.01 | m | Vigueta pretensada 15×15 cm colocada |
| EST-04.07.02 | m² | Losa colaborante / metal deck e=0.75 mm + concreto |
| EST-04.08.01 | m² | Ladrillo hueco de techo 12×30×30 |
| EST-04.09.01 | m | Pilote hincado Ø400 mm |
| EST-04.10.01 | m² | Malla electrosoldada Q-188 en losa |
| EST-05.01.01 | kg | Acero fy 4200 Ø3/8" cortado y colocado |
| EST-05.01.02 | kg | Acero fy 4200 Ø1/2" cortado y colocado |
| EST-05.01.03 | kg | Acero fy 4200 Ø5/8" cortado y colocado |
| EST-05.01.04 | kg | Acero fy 4200 Ø3/4" cortado y colocado |
| EST-05.01.05 | kg | Acero fy 4200 Ø1" cortado y colocado |
| EST-06.01.01 | kg | Suministro y montaje de acero estructural (perfiles) |
| IE-00.01.01 | m² | Trazo y replanteo de instalaciones eléctricas |
| IE-01.01.01 | pnto | Punto de iluminación empotrado |
| IE-01.01.02 | pnto | Punto de tomacorriente empotrado |
| IE-01.01.03 | pnto | Punto de tomacorriente especial (cocina / lavadora) |
| IE-01.01.04 | pnto | Punto de interruptor de 3 vías |
| IE-01.01.05 | pnto | Tomacorriente de intemperie |
| IE-01.02.01 | pnto | Salida para terma / calentador |
| IE-01.03.01 | pnto | Punto de timbre |
| IE-01.04.01 | pnto | Punto de fuerza para motor / bomba |
| IE-01.05.01 | pnto | Salida para aire acondicionado / minisplit |
| IE-01.05.02 | pnto | Salida para cocina eléctrica / horno |
| IE-01.05.03 | pnto | Salida para secadora / termo |
| IE-01.06.01 | pnto | Punto de iluminación (no detallado) |
| IE-01.06.02 | pnto | Punto de tomacorriente (no detallado) |
| IE-01.07.01 | und | Suministro e instalación de interruptor unipolar |
| IE-01.07.02 | und | Suministro e instalación de tomacorriente 2p+t |
| IE-01.07.03 | und | Suministro e instalación de tomacorriente GFCI |
| IE-01.07.04 | und | Suministro e instalación de dimmer |
| IE-01.07.05 | und | Suministro e instalación de timbre |
| IE-02.01.01 | und | Tablero de distribución 12 polos |
| IE-02.01.02 | und | Tablero de departamento 8 polos |
| IE-02.01.03 | und | Tablero trifásico 24 polos |
| IE-02.01.04 | und | Tablero de distribución 8 polos |
| IE-02.01.05 | und | Tablero de distribución 18 polos |
| IE-02.01.06 | und | Tablero general TGBT (no detallado) |
| IE-02.02.01 | und | Medidor eléctrico monofásico |
| IE-02.02.02 | und | Medidor eléctrico trifásico |
| IE-02.03.01 | und | Suministro e instalación de termomagnético 20 A |
| IE-02.03.02 | und | Suministro e instalación de termomagnético 32 A |
| IE-02.03.03 | und | Suministro e instalación de diferencial 40 A |
| IE-03.01.01 | und | Pozo a tierra 2.40 m con varilla copperweld |
| IE-04.01.01 | m | Alimentador principal cable 4×10 mm² |
| IE-04.01.02 | m | Alimentador NYY 3×16 mm² |
| IE-04.01.03 | m | Alimentador N2XY 3×25 mm² |
| IE-04.02.01 | m | Bandeja portacables 100×50 mm |
| IE-04.03.01 | m | Canalización empotrada PVC Ø20 mm |
| IE-04.03.02 | m | Canalización empotrada PVC-P Ø15 mm |
| IE-04.03.03 | m | Canalización empotrada PVC-P Ø20 mm |
| IE-04.03.04 | m | Canalización empotrada PVC-P Ø25 mm |
| IE-04.03.05 | m | Canalización empotrada PVC-P Ø32 mm |
| IE-04.03.06 | m | Canalización empotrada PVC-P Ø50 mm |
| IE-04.04.01 | m | Canalización EMT Ø¾" aparente |
| IE-04.04.02 | m | Canalización EMT Ø1" aparente |
| IE-04.04.03 | m | Canaleta PVC 40×25 mm aparente |
| IE-04.04.04 | m | Bandeja portacables 200×100 mm |
| IE-04.04.05 | m | Ducto de piso 50×25 mm |
| IE-04.04.06 | m | Canalización eléctrica no detallada |
| IE-04.05.01 | m | Conductor THHN 14 AWG en canalización existente |
| IE-04.05.02 | m | Conductor THHN 12 AWG en canalización existente |
| IE-04.05.03 | m | Conductor THHN 10 AWG en canalización existente |
| IE-04.05.04 | m | Conductor THHN 8 AWG en canalización existente |
| IE-04.05.05 | m | Conductor THHN 6 AWG en canalización existente |
| IE-04.06.01 | m | Alimentador NYY 3×10 mm² |
| IE-04.06.02 | m | Alimentador NYY 3×25 mm² |
| IE-04.06.03 | m | Alimentador NYY 3×35 mm² |
| IE-04.06.04 | m | Alimentador N2XY 3×50 mm² |
| IE-04.06.05 | m | Alimentador no detallado |
| IE-04.10.01 | m | Suministro e instalación de conductor THW-90 1.5 mm² en canalización existente |
| IE-04.10.02 | m | Suministro e instalación de conductor THW-90 2.5 mm² en canalización existente |
| IE-04.10.03 | m | Suministro e instalación de conductor THW-90 4 mm² en canalización existente |
| IE-04.10.04 | m | Suministro e instalación de conductor THW-90 6 mm² en canalización existente |
| IE-04.10.05 | m | Suministro e instalación de conductor THW-90 10 mm² en canalización existente |
| IE-04.10.06 | m | Suministro e instalación de conductor THW-90 16 mm² en canalización existente |
| IE-04.10.07 | m | Suministro e instalación de conductor THW-90 25 mm² en canalización existente |
| IE-04.10.08 | m | Suministro e instalación de conductor THW-90 35 mm² en canalización existente |
| IE-04.10.09 | m | Suministro e instalación de conductor THW-90 50 mm² en canalización existente |
| IE-04.10.10 | m | Suministro e instalación de conductor THW-90 70 mm² en canalización existente |
| IE-04.10.11 | m | Suministro e instalación de conductor THW-90 95 mm² en canalización existente |
| IE-04.10.12 | m | Suministro e instalación de conductor THW-90 120 mm² en canalización existente |
| IE-04.10.13 | m | Suministro e instalación de conductor THW-90 150 mm² en canalización existente |
| IE-04.10.14 | m | Suministro e instalación de conductor THW-90 185 mm² en canalización existente |
| IE-04.10.15 | m | Suministro e instalación de conductor THW-90 240 mm² en canalización existente |
| IE-04.12.01 | m | Canalización empotrada PVC-P Ø16 mm |
| IE-04.12.02 | m | Canalización empotrada PVC-P Ø40 mm |
| IE-04.12.03 | m | Canalización empotrada PVC-P Ø63 mm |
| IE-04.12.04 | m | Canalización empotrada PVC-P Ø75 mm |
| IE-04.12.05 | m | Canalización empotrada PVC-P Ø90 mm |
| IE-04.12.06 | m | Canalización empotrada PVC-P Ø110 mm |
| IE-05.01.01 | und | Luminaria LED empotrada 18 W |
| IE-05.01.02 | und | Foco LED 12 W colocado |
| IE-05.01.03 | und | Luminaria LED exterior 50 W |
| IE-05.01.04 | und | Reflector LED 100 W |
| IE-05.01.05 | und | Luminaria LED empotrada 9 W |
| IE-05.01.06 | und | Luminaria LED empotrada 12 W |
| IE-05.01.07 | und | Luminaria LED empotrada 24 W |
| IE-05.01.08 | und | Plafón LED 18 W |
| IE-05.01.09 | und | Tubo LED T8 18 W colocado |
| IE-05.01.10 | und | Spot LED 7 W |
| IE-05.02.01 | und | Luminaria de emergencia |
| IE-05.03.01 | und | Suministro e instalación de aparato de iluminación (no detallado) |
| IE-05.10.01 | und | Suministro e instalación de luminaria LED empotrada 6 W |
| IE-05.10.02 | und | Suministro e instalación de luminaria LED empotrada 36 W |
| IE-05.10.03 | und | Suministro e instalación de panel LED 60×60 cm 40 W |
| IE-05.10.04 | und | Suministro e instalación de panel LED 30×120 cm 36 W |
| IE-05.10.05 | und | Suministro e instalación de downlight LED IP65 18 W |
| IE-05.10.06 | und | Suministro e instalación de luminaria estanca LED 36 W |
| IE-05.10.07 | und | Suministro e instalación de luminaria de emergencia 8 W 90 min |
| IE-05.10.08 | und | Suministro e instalación de señal de salida LED |
| IE-05.11.01 | und | Suministro e instalación de luminaria LED vial 70 W |
| IE-05.11.02 | und | Suministro e instalación de luminaria LED vial 100 W |
| IE-05.11.03 | und | Suministro e instalación de luminaria LED vial 150 W |
| IE-05.11.04 | und | Suministro e instalación de luminaria LED vial 250 W |
| IE-05.12.01 | und | Suministro e instalación de proyector LED 50 W |
| IE-05.12.02 | und | Suministro e instalación de proyector LED 100 W |
| IE-05.12.03 | und | Suministro e instalación de proyector LED 200 W |
| IE-05.12.04 | und | Suministro e instalación de proyector LED 400 W |
| IE-05.13.01 | und | Suministro e instalación de high bay LED 150 W |
| IE-05.13.02 | und | Suministro e instalación de wall pack LED 30 W |
| IE-05.13.03 | und | Suministro e instalación de baliza / bollard LED 12 W |
| IE-05.14.01 | und | Suministro e instalación de lámpara quirúrgica LED de techo |
| IE-05.14.02 | und | Suministro e instalación de lámpara de examen LED |
| IE-05.14.03 | und | Suministro e instalación de luminaria sala limpia IP65 60×60 |
| IE-05.14.04 | und | Suministro e instalación de luminaria UV-C germicida |
| IE-05.14.05 | und | Suministro e instalación de luminaria industrial vapor 80 W |
| IE-06.01.01 | und | Suministro e instalación de ATS 100 A 3P+N transición abierta |
| IE-06.01.02 | und | Suministro e instalación de ATS 160 A 3P+N transición abierta |
| IE-06.01.03 | und | Suministro e instalación de ATS 250 A 3P+N transición abierta |
| IE-06.01.04 | und | Suministro e instalación de ATS 400 A 3P+N transición abierta |
| IE-06.01.05 | und | Suministro e instalación de ATS 630 A 3P+N transición abierta |
| IE-06.02.01 | und | Suministro e instalación de ATS 800 A 3P+N transición cerrada |
| IE-06.02.02 | und | Suministro e instalación de ATS 1 000 A 3P+N con bypass |
| IE-06.02.03 | und | Suministro e instalación de ATS 1 600 A 3P+N con bypass |
| IE-06.03.01 | und | Tablero de transferencia manual 3P+N (no automático) |
| IE-06.04.01 | und | UPS online 20 kVA suministro e instalación |
| IE-06.04.02 | und | UPS online 60 kVA suministro e instalación |
| IE-07.01.01 | und | Suministro e instalación de grupo electrógeno diésel 30 kVA cabinado |
| IE-07.01.02 | und | Suministro e instalación de grupo electrógeno diésel 50 kVA cabinado |
| IE-07.01.03 | und | Suministro e instalación de grupo electrógeno diésel 80 kVA cabinado |
| IE-07.01.04 | und | Suministro e instalación de grupo electrógeno diésel 100 kVA cabinado |
| IE-07.01.05 | und | Suministro e instalación de grupo electrógeno diésel 150 kVA cabinado |
| IE-07.01.06 | und | Suministro e instalación de grupo electrógeno diésel 250 kVA cabinado |
| IE-07.01.07 | und | Suministro e instalación de grupo electrógeno diésel 350 kVA cabinado |
| IE-07.01.08 | und | Suministro e instalación de grupo electrógeno diésel 500 kVA cabinado |
| IE-07.02.01 | m³ | Losa de fundación para grupo electrógeno f'c 210 |
| IE-07.02.02 | und | Tanque de combustible diario 1 000 L c/cubeto |
| IM-01.01.01 | und | Bomba centrífuga 0.75 HP instalada |
| IM-01.01.02 | und | Bomba sumergible 2 HP instalada |
| IM-01.02.01 | und | Tablero de control de bombas |
| IM-02.01.01 | m | Red contra incendio acero negro Ø2" |
| IM-02.01.02 | m | Red contra incendio acero negro Ø2½" |
| IM-02.02.01 | und | Gabinete contra incendio 45 mm c/manguera |
| IM-02.03.01 | und | Extintor PQS 6 kg colocado |
| IM-02.04.01 | und | Bomba contra incendio 5 HP |
| IM-02.10.01 | m | Red contra incendio acero negro Sch.40 Ø1" |
| IM-02.10.02 | m | Red contra incendio acero negro Sch.40 Ø1½" |
| IM-02.10.03 | m | Red contra incendio acero negro Sch.40 Ø2" |
| IM-02.10.04 | m | Red contra incendio acero negro Sch.40 Ø2½" |
| IM-02.10.05 | m | Red contra incendio acero negro Sch.40 Ø3" |
| IM-02.10.06 | m | Red contra incendio acero negro Sch.40 Ø4" |
| IM-02.10.07 | m | Red contra incendio acero negro Sch.40 Ø6" |
| IM-02.10.08 | m | Red contra incendio acero negro Sch.40 Ø8" |
| IM-02.11.01 | und | Rociador sprinkler pendiente ½" 68 °C |
| IM-02.11.02 | und | Rociador sprinkler upright ½" |
| IM-02.11.03 | und | Rociador sprinkler sidewall |
| IM-02.11.04 | und | Rociador sprinkler hidden / concealed |
| IM-02.12.01 | und | Siamesa de fachada 2×2½" |
| IM-02.12.02 | und | Gabinete contra incendio 45 mm c/manguera 30 m |
| IM-02.12.03 | und | Gabinete contra incendio 65 mm c/manguera 30 m |
| IM-02.13.01 | und | Bomba contra incendio eléctrica 15 HP |
| IM-02.13.02 | und | Bomba contra incendio eléctrica 40 HP |
| IM-02.13.03 | und | Bomba contra incendio diésel 75 HP |
| IM-02.13.04 | und | Bomba jockey 1.5 HP |
| IM-02.14.01 | und | Válvula OS&Y 4" contra incendio |
| IM-02.14.02 | und | Válvula OS&Y 6" contra incendio |
| IM-02.14.03 | und | Post indicator valve PIV 6" |
| IM-02.14.04 | und | Válvula de alarma / flow switch |
| IM-02.15.01 | und | Extintor CO2 5 kg colocado |
| IM-02.15.02 | und | Extintor acetato 6 L clase K (cocina) |
| IM-02.15.03 | und | Manta ignífuga colocada |
| IM-05.01.01 | und | Minisplit inverter 9 000 BTU suministro e instalación |
| IM-05.01.02 | und | Minisplit inverter 12 000 BTU suministro e instalación |
| IM-05.01.03 | und | Minisplit inverter 18 000 BTU suministro e instalación |
| IM-05.01.04 | und | Minisplit inverter 24 000 BTU suministro e instalación |
| IM-05.01.05 | und | Minisplit inverter 36 000 BTU suministro e instalación |
| IM-05.02.01 | und | Unidad condensadora 18 000 BTU suministro e instalación |
| IM-05.02.02 | und | Unidad condensadora 24 000 BTU suministro e instalación |
| IM-05.03.01 | und | Fan coil / evaporadora 12 000 BTU |
| IM-05.03.02 | und | Fan coil / evaporadora 24 000 BTU |
| IM-05.04.01 | und | Split cassette 18 000 BTU suministro e instalación |
| IM-05.04.02 | und | Split cassette 24 000 BTU suministro e instalación |
| IM-05.05.01 | und | Equipo piso-techo 18 000 BTU suministro e instalación |
| IM-05.06.01 | m | Red de cobre de refrigeración Ø¼"–⅜" aislada |
| IM-05.07.01 | glb | Sistema de aire acondicionado (no detallado) |
| IM-05.08.01 | und | Unidad exterior VRF/VRV (no detallado) |
| IS-00.01.01 | m² | Trazo y replanteo de instalaciones sanitarias |
| IS-01.01.01 | pnto | Punto de agua fría PVC SAP Ø20 mm |
| IS-01.01.02 | pnto | Punto de agua caliente CPVC Ø20 mm |
| IS-01.02.01 | pnto | Punto de desagüe PVC Ø50–110 mm |
| IS-01.02.02 | pnto | Punto de ventilación PVC Ø50 mm |
| IS-01.02.03 | pnto | Punto de desagüe pluvial Ø75–110 mm |
| IS-01.03.01 | pnto | Punto de sumidero de piso 4" |
| IS-02.01.01 | und | Inodoro tanque bajo colocado |
| IS-02.01.02 | und | Lavatorio de pedestal colocado |
| IS-02.01.03 | und | Ducha cromada colocada |
| IS-02.01.04 | und | Lavadero de cocina colocado |
| IS-02.01.05 | und | Lavadero de ropa colocado |
| IS-02.01.06 | und | Inodoro one piece colocado |
| IS-02.01.07 | und | Urinario con fluxómetro |
| IS-02.01.08 | und | Bidet colocado |
| IS-02.01.09 | und | Tina de acrílico colocada |
| IS-02.01.10 | und | Lavamanos mural colocado |
| IS-02.01.11 | und | Inodoro suspendido colocado |
| IS-02.02.01 | und | Terma eléctrica 50 L instalada |
| IS-02.03.01 | und | Juego de accesorios de baño |
| IS-02.04.01 | und | Grifería de lavatorio mezcladora |
| IS-02.04.02 | und | Grifería de ducha mezcladora |
| IS-02.05.01 | und | Calentador de paso a gas 10 L/min |
| IS-02.06.01 | und | Suministro e instalación de aparato sanitario (no detallado) |
| IS-03.01.01 | m | Red de agua fría PVC SAP Ø25 mm |
| IS-03.01.02 | m | Red de agua fría PVC SAP Ø32 mm |
| IS-03.01.03 | m | Red de agua fría PVC SAP Ø20 mm |
| IS-03.01.04 | m | Red de agua PPR Ø25 mm |
| IS-03.01.05 | m | Red de agua de cobre Ø½" |
| IS-03.01.06 | m | Red de agua fría PVC SAP Ø15 mm (½") |
| IS-03.01.07 | m | Red de agua fría PVC SAP Ø40 mm |
| IS-03.01.08 | m | Red de agua fría PVC SAP Ø50 mm |
| IS-03.01.09 | m | Red de agua caliente CPVC Ø25 mm |
| IS-03.01.10 | m | Red de agua PPR Ø20 mm |
| IS-03.01.11 | m | Red de agua PPR Ø32 mm |
| IS-03.02.01 | m | Red de desagüe PVC UF Ø110 mm |
| IS-03.02.02 | m | Red de desagüe PVC UF Ø50 mm (ramales) |
| IS-03.02.03 | m | Red de desagüe PVC SAL Ø50 mm |
| IS-03.02.04 | m | Red de desagüe PVC SAL Ø75 mm |
| IS-03.03.01 | und | Caja de registro 12"×24" |
| IS-03.04.01 | m | Prueba hidráulica de red de agua |
| IS-03.05.01 | m | Montante de agua PVC SAP Ø32 mm |
| IS-03.06.01 | und | Válvula de bronce compuerta ½" |
| IS-03.06.02 | und | Válvula de bola bronce ½" |
| IS-03.07.01 | m | Red sanitaria no detallada (tubería + accesorios) |
| IS-04.01.01 | und | Tanque elevado 1 100 L colocado |
| IS-04.02.01 | und | Cisterna 2 500 L colocada |
| IS-04.03.01 | und | Llave de paso general y by-pass |
| IS-08.01.01 | m | Tubería de cobre tipo L Ø1/4" suministro e instalación |
| IS-08.01.02 | m | Tubería de cobre tipo L Ø3/8" suministro e instalación |
| IS-08.01.03 | m | Tubería de cobre tipo L Ø1/2" suministro e instalación |
| IS-08.01.04 | m | Tubería de cobre tipo L Ø5/8" suministro e instalación |
| IS-08.01.05 | m | Tubería de cobre tipo L Ø3/4" suministro e instalación |
| IS-08.01.06 | m | Tubería de cobre tipo L Ø1" suministro e instalación |
| IS-08.01.07 | m | Tubería de cobre tipo L Ø1¼" suministro e instalación |
| IS-08.01.08 | m | Tubería de cobre tipo L Ø1½" suministro e instalación |
| IS-08.01.09 | m | Tubería de cobre tipo L Ø2" suministro e instalación |
| IS-08.01.10 | m | Tubería de cobre tipo L Ø2½" suministro e instalación |
| IS-08.01.11 | m | Tubería de cobre tipo L Ø3" suministro e instalación |
| IS-08.01.12 | m | Tubería de cobre tipo L Ø4" suministro e instalación |
| IS-08.01.13 | m | Tubería de cobre tipo L Ø5" suministro e instalación |
| IS-08.01.14 | m | Tubería de cobre tipo L Ø6" suministro e instalación |
| IS-08.01.15 | m | Tubería de cobre tipo L Ø8" suministro e instalación |
| IS-08.02.01 | m | Tubería de cobre tipo K Ø1/2" enterrada |
| IS-08.02.02 | m | Tubería de cobre tipo K Ø1" enterrada |
| IS-08.02.03 | m | Tubería de cobre tipo K Ø2" enterrada |
| IS-08.02.04 | m | Tubería de cobre tipo K Ø4" enterrada |
| IS-09.01.01 | und | Válvula de compuerta bronce ½" suministro e instalación |
| IS-09.01.02 | und | Válvula de compuerta bronce ¾" suministro e instalación |
| IS-09.01.03 | und | Válvula de compuerta bronce 1" suministro e instalación |
| IS-09.01.04 | und | Válvula de compuerta bronce 1¼" suministro e instalación |
| IS-09.01.05 | und | Válvula de compuerta bronce 1½" suministro e instalación |
| IS-09.01.06 | und | Válvula de compuerta bronce 2" suministro e instalación |
| IS-09.01.07 | und | Válvula de compuerta bronce 2½" suministro e instalación |
| IS-09.01.08 | und | Válvula de compuerta bronce 3" c/volante |
| IS-09.01.09 | und | Válvula de compuerta bronce 4" c/volante |
| IS-09.01.10 | und | Válvula de compuerta bronce 6" c/volante |
| IS-09.01.11 | und | Válvula de compuerta bronce 8" c/engranaje y llave especial |
| IS-09.02.01 | und | Válvula de globo bronce 2" |
| IS-09.02.02 | und | Válvula de globo bronce 4" |
| IS-09.03.01 | und | Válvula mariposa 4" brida |
| IS-09.03.02 | und | Válvula mariposa 6" brida |
| IS-09.03.03 | und | Válvula mariposa 8" brida |
| IS-09.04.01 | und | Válvula de retención bronce 2" |
| IS-09.04.02 | und | Válvula de retención 4" |
| IS-09.05.01 | und | Válvula reductora de presión 2" |
| IS-09.06.01 | und | Llave de operación de piso / vástago largo (llave especial) |

### Local comunal — 472 partidas posibles

Prefijos de catálogo: ARQ-, EST-, IS-, IE-, COM-, IM-01, IM-02, IM-05. Si el plano muestra un trabajo fuera de estos prefijos, no_catalogadas (o se procesa en el lote de otra especialidad).

| Código | Und | Descripción oficial |
| --- | --- | --- |
| ARQ-01.01.01 | m² | Trazo y replanteo de ejes |
| ARQ-01.01.02 | m² | Limpieza de terreno |
| ARQ-01.01.03 | m² | Desbroce y retiro de vegetación |
| ARQ-01.02.01 | m³ | Demolición de albañilería |
| ARQ-01.02.02 | m³ | Demolición de concreto simple |
| ARQ-01.02.03 | m² | Demolición de vereda de concreto |
| ARQ-01.03.01 | und | Cartel de obra 3.60×2.40 m |
| ARQ-01.03.02 | und | Caseta de guardianía / almacén provisional |
| ARQ-01.03.03 | m | Cercado perimétrico con malla raschel |
| ARQ-01.04.01 | m²-mes | Andamio metálico tubular (alquiler) |
| ARQ-01.04.02 | m²-mes | Apuntalamiento con puntales metálicos |
| ARQ-01.05.01 | glb | Implementación SSOMA de obra |
| ARQ-02.01.01 | m³ | Excavación masiva en material suelto |
| ARQ-02.01.02 | m³ | Excavación para cimientos |
| ARQ-02.01.03 | m³ | Excavación para zapatas |
| ARQ-02.01.04 | m³ | Excavación en material conglomerado |
| ARQ-02.02.01 | m³ | Relleno compactado con material propio |
| ARQ-02.02.02 | m³ | Relleno compactado con material de préstamo |
| ARQ-02.02.03 | m³ | Relleno con material seleccionado compactado |
| ARQ-02.03.01 | m³ | Eliminación de material excedente D=5 km |
| ARQ-02.04.01 | m² | Nivelación y compactación de fondo |
| ARQ-02.05.01 | m² | Desquinche y perfilado de talud |
| ARQ-05.01.01 | m² | Muro de ladrillo KK 18 h=1 soga |
| ARQ-05.01.02 | m² | Muro de ladrillo KK 18 h=1 cabeza |
| ARQ-05.01.03 | m² | Muro de ladrillo king kong artesanal h=1 soga |
| ARQ-05.02.01 | m² | Tabique de ladrillo pandereta |
| ARQ-05.03.01 | m² | Asentado de ladrillo sólido en sobrecimiento |
| ARQ-05.04.01 | m² | Tabique de drywall e=12.5 mm |
| ARQ-05.04.02 | m² | Tabique de drywall RF (resistente al fuego) |
| ARQ-05.04.03 | m² | Tabique de drywall RH (resistente a humedad) |
| ARQ-05.05.01 | m² | Muro de bloque de concreto 12×20×40 |
| ARQ-05.05.02 | m² | Muro de bloque de concreto 15×20×40 |
| ARQ-05.06.01 | m | Dintel de concreto armado 0.15×0.20 m |
| ARQ-06.01.01 | m² | Tarrajeo de muros interiores e=1.5 cm |
| ARQ-06.01.02 | m² | Tarrajeo de muros exteriores e=2.0 cm |
| ARQ-06.01.03 | m² | Tarrajeo primario c/arena gruesa e=1.5 cm |
| ARQ-06.01.04 | m² | Enlucido fino c/arena fina e=0.5 cm |
| ARQ-06.02.01 | m² | Cielorraso con yeso e=1.5 cm |
| ARQ-06.02.02 | m² | Cielorraso de drywall e=12.5 mm |
| ARQ-06.02.03 | m² | Cielo raso metálico 60×60 cm |
| ARQ-06.02.04 | m² | Cielo raso acústico 60×60 cm |
| ARQ-06.03.01 | m² | Vestidura de columnas y vigas |
| ARQ-06.04.01 | m | Cornisa de yeso |
| ARQ-07.01.01 | m² | Contrapiso e=5 cm mortero 1:5 |
| ARQ-07.01.02 | m² | Falso piso e=8 cm f'c 100 |
| ARQ-07.02.01 | m² | Piso de cemento pulido e=1.5 cm |
| ARQ-07.02.02 | m² | Piso de cemento pulido con endurecedor |
| ARQ-07.03.01 | m² | Piso cerámico 30×30 cm |
| ARQ-07.03.02 | m² | Piso cerámico 45×45 cm |
| ARQ-07.03.03 | m² | Piso porcelanato 60×60 cm |
| ARQ-07.03.04 | m² | Piso de mayólica 20×20 cm |
| ARQ-07.04.01 | m² | Piso de granito pulido |
| ARQ-07.05.01 | m² | Piso vinílico en rollo |
| ARQ-07.06.01 | m² | Piso de parquet / entablado |
| ARQ-07.06.02 | m² | Piso laminado AC4 sobre espuma |
| ARQ-07.07.01 | m² | Piso de loseta hidráulica |
| ARQ-07.08.01 | m² | Piso de terrazo in situ pulido |
| ARQ-08.01.01 | m | Zócalo de mayólica h=0.10 m |
| ARQ-08.01.02 | m | Zócalo de madera h=0.10 m |
| ARQ-08.01.03 | m | Zócalo cerámico h=0.10 m |
| ARQ-08.02.01 | m² | Mayólica en paredes de SS.HH. |
| ARQ-08.02.02 | m² | Mayólica en paredes de cocina |
| ARQ-08.03.01 | m² | Impermeabilización de azotea con manto |
| ARQ-08.03.02 | m² | Impermeabilización de azotea con manto 4 mm |
| ARQ-08.03.03 | m² | Impermeabilización con membrana de poliuretano |
| ARQ-08.04.01 | m² | Pintura epóxica en piso de SS.HH. |
| ARQ-08.05.01 | m² | Revestimiento de piedra laja en fachada |
| ARQ-09.01.01 | und | Puerta contraplacada 0.90×2.10 m c/marco |
| ARQ-09.01.02 | und | Puerta contraplacada 0.80×2.10 m c/marco |
| ARQ-09.01.03 | und | Puerta contraplacada 0.70×2.10 m SS.HH. |
| ARQ-09.02.01 | und | Closet de melamina 1.80×2.10 m |
| ARQ-09.03.01 | und | Puerta contra incendio 90 min |
| ARQ-09.04.01 | und | Marco de madera para vano 0.90×2.10 m |
| ARQ-10.01.01 | m² | Ventana de aluminio con vidrio 6 mm |
| ARQ-10.02.01 | und | Puerta metálica de seguridad |
| ARQ-10.03.01 | m | Baranda de fierro pintada h=0.90 m |
| ARQ-10.03.02 | m | Baranda de acero inoxidable h=0.90 m |
| ARQ-10.04.01 | m² | Reja de fierro en vano |
| ARQ-10.05.01 | und | Portón vehicular metálico 4.00×2.20 m |
| ARQ-10.06.01 | m | Cerco de malla olán h=2.00 m |
| ARQ-11.01.01 | m² | Vidrio claro 6 mm suministrado y colocado |
| ARQ-11.02.01 | und | Mampara de ducha de vidrio templado |
| ARQ-12.01.01 | m² | Pintura látex en muros interiores 2 manos |
| ARQ-12.01.02 | m² | Pintura látex en muros exteriores 2 manos |
| ARQ-12.01.03 | m² | Pintura látex lavable 3 manos |
| ARQ-12.02.01 | m² | Pintura esmalte en carpintería |
| ARQ-12.02.02 | m² | Pintura anticorrosiva + esmalte en metal |
| ARQ-12.03.01 | m² | Temple en cielorraso |
| ARQ-12.04.01 | m² | Barniz marino en carpintería de madera |
| ARQ-12.05.01 | m² | Pintura epóxica en muros de SS.HH. |
| ARQ-13.01.01 | m² | Cobertura de calamina galvanizada sobre tijerales |
| ARQ-13.02.01 | m² | Cobertura de teja andina |
| ARQ-13.03.01 | m² | Cobertura de fibrocemento 4 mm |
| ARQ-13.04.01 | m | Canaleta de lluvia PVC Ø110 mm |
| ARQ-13.05.01 | m | Cumbrera de calamina galvanizada |
| ARQ-14.01.01 | m² | Tierra vegetal e=0.20 m |
| ARQ-14.02.01 | m² | Césped en rollos |
| ARQ-14.03.01 | und | Plantación de árbol forestal h=2.50 m |
| ARQ-16.01.01 | m² | Limpieza final de obra |
| COM-00.01.01 | m² | Trazo y replanteo de corrientes débiles |
| COM-01.01.01 | pnto | Punto de TV (coaxial RG-6) |
| COM-01.01.02 | pnto | Punto de teléfono |
| COM-01.01.03 | pnto | Punto de data / red Cat 6 |
| COM-01.01.04 | pnto | Punto de citófono / portería |
| COM-01.01.05 | pnto | Punto de data Cat 6A |
| COM-01.02.01 | pnto | Punto de comunicaciones (no detallado) |
| COM-01.02.02 | m | Cable UTP Cat 6 en canalización existente |
| COM-01.02.03 | m | Cable UTP Cat 6A en canalización existente |
| COM-01.03.01 | m | Canalización PVC-P Ø20 mm para data / TV |
| COM-02.01.01 | und | Intercomunicador por departamento |
| COM-02.02.01 | und | Portería electrónica con cámara |
| COM-02.03.01 | und | Videoportero IP suministro e instalación |
| COM-03.01.01 | und | Rack 12 U + switch 8 puertos |
| COM-03.01.02 | und | Rack 42 U de piso + organización |
| COM-03.02.01 | m | Canalización de fibra óptica 6 hilos |
| COM-03.03.01 | m | Ducto telefónico PVC Ø50 mm |
| COM-03.04.01 | und | Patch panel 24 puertos Cat 6 |
| COM-03.05.01 | und | Patch panel 48 puertos Cat 6 |
| COM-03.06.01 | und | Switch PoE 24 puertos suministro e instalación |
| COM-03.07.01 | und | Access point Wi-Fi 6 suministro e instalación |
| COM-04.01.01 | und | Cámara IP interior suministrada e instalada |
| COM-04.01.02 | und | Cámara IP exterior suministrada e instalada |
| COM-04.01.03 | und | Cámara IP exterior IK10 suministro e instalación |
| COM-04.01.04 | und | Cámara IP PTZ exterior suministro e instalación |
| COM-04.02.01 | und | NVR 8 canales + HDD |
| COM-04.02.02 | und | NVR 16 canales + HDD |
| COM-04.02.03 | und | NVR 32 canales + HDD |
| COM-04.02.04 | und | NVR 8 canales + HDD |
| COM-05.01.01 | und | Detector de humo fotoeléctrico |
| COM-05.02.01 | und | Central de incendio 4 zonas |
| COM-06.01.01 | und | Controlador de acceso 2 puertas |
| COM-06.02.01 | und | Lector biométrico / tarjeta |
| COM-06.03.01 | und | Cerradura electromagnética 600 lb |
| COM-07.01.01 | und | Central de alarma contra incendio direccionable |
| COM-07.01.02 | und | Central de alarma contra incendio convencional |
| COM-07.02.01 | und | Detector de humo direccionable |
| COM-07.02.02 | und | Detector de calor direccionable |
| COM-07.03.01 | und | Estrobo / sirena de alarma |
| COM-07.04.01 | und | Estación manual de incendio |
| COM-08.01.01 | und | Amplificador de perifoneo 240 W |
| COM-08.02.01 | und | Altavoz de perifoneo 10 W |
| COM-09.01.01 | m | Cable de fibra óptica 6 hilos (backbone) |
| COM-09.01.02 | m | Cable de fibra óptica 12 hilos (backbone) |
| COM-09.01.03 | m | Cable de fibra óptica 24 hilos (backbone) |
| COM-09.02.01 | und | Caja de empalme / splitter óptico |
| COM-09.03.01 | und | ONT / ONU de abonado suministro e instalación |
| EST-03.01.01 | m² | Solado de 4" f'c 100 kg/cm² |
| EST-03.01.02 | m² | Falso piso e=10 cm f'c 100 |
| EST-03.01.03 | m² | Solado de 3" f'c 100 kg/cm² |
| EST-03.02.01 | m³ | Cimiento corrido f'c 100 kg/cm² |
| EST-03.02.02 | m³ | Sobrecimiento de concreto f'c 140 |
| EST-03.02.03 | m | Sobrecimiento de albañilería sólida h=0.30 m |
| EST-03.03.01 | m³ | Concreto ciclópeo 30% piedra f'c 100 |
| EST-03.04.01 | m² | Curado de concreto (membrana / agua) |
| EST-03.05.01 | m³ | Concreto ciclópeo 50% piedra f'c 100 |
| EST-04.01.01 | m³ | Concreto en zapatas f'c 210 kg/cm² |
| EST-04.01.02 | m³ | Concreto en columnas f'c 210 kg/cm² |
| EST-04.01.03 | m³ | Concreto en vigas f'c 210 kg/cm² |
| EST-04.01.04 | m³ | Concreto en losa aligerada f'c 210 |
| EST-04.01.05 | m³ | Concreto en placa de corte f'c 210 |
| EST-04.01.06 | m³ | Concreto en escalera f'c 210 |
| EST-04.01.07 | m³ | Concreto en losa maciza f'c 210 |
| EST-04.01.08 | m³ | Concreto en viga de cimentación f'c 210 |
| EST-04.01.09 | m³ | Concreto en dado de zapata f'c 210 |
| EST-04.01.10 | m³ | Concreto en cisterna / tanque f'c 210 |
| EST-04.01.11 | m³ | Concreto en zapatas f'c 175 kg/cm² |
| EST-04.01.12 | m³ | Concreto en columnas f'c 280 kg/cm² |
| EST-04.01.13 | m³ | Concreto en losas f'c 280 kg/cm² |
| EST-04.01.14 | m³ | Concreto premezclado f'c 210 kg/cm² |
| EST-04.01.15 | m³ | Concreto premezclado f'c 280 kg/cm² |
| EST-04.01.16 | m³ | Concreto premezclado f'c 350 kg/cm² |
| EST-04.01.17 | m³ | Concreto en vigas f'c 280 kg/cm² |
| EST-04.01.18 | m³ | Concreto en columnas f'c 350 kg/cm² |
| EST-04.01.19 | m³ | Concreto en placas f'c 280 kg/cm² |
| EST-04.02.01 | kg | Acero fy 4 200 en zapatas |
| EST-04.02.02 | kg | Acero fy 4 200 en columnas |
| EST-04.02.03 | kg | Acero fy 4 200 en vigas |
| EST-04.02.04 | kg | Acero fy 4 200 en losas |
| EST-04.02.05 | kg | Acero fy 4 200 en placas |
| EST-04.02.06 | kg | Acero fy 5 600 en elementos estructurales |
| EST-04.03.01 | m² | Encofrado y desencofrado de columnas |
| EST-04.03.02 | m² | Encofrado y desencofrado de vigas |
| EST-04.03.03 | m² | Encofrado de losa aligerada |
| EST-04.03.04 | m² | Encofrado de losa maciza / placa |
| EST-04.03.05 | m² | Encofrado y desencofrado de zapatas |
| EST-04.03.06 | m² | Encofrado y desencofrado de escaleras |
| EST-04.03.07 | m² | Encofrado de sobrecimiento |
| EST-04.04.01 | m² | Ladrillo hueco de techo 15×30×30 |
| EST-04.05.01 | m³ | Muro de concreto armado f'c 210 |
| EST-04.06.01 | m | Junta de dilatación con sellador |
| EST-04.07.01 | m | Vigueta pretensada 15×15 cm colocada |
| EST-04.07.02 | m² | Losa colaborante / metal deck e=0.75 mm + concreto |
| EST-04.08.01 | m² | Ladrillo hueco de techo 12×30×30 |
| EST-04.09.01 | m | Pilote hincado Ø400 mm |
| EST-04.10.01 | m² | Malla electrosoldada Q-188 en losa |
| EST-05.01.01 | kg | Acero fy 4200 Ø3/8" cortado y colocado |
| EST-05.01.02 | kg | Acero fy 4200 Ø1/2" cortado y colocado |
| EST-05.01.03 | kg | Acero fy 4200 Ø5/8" cortado y colocado |
| EST-05.01.04 | kg | Acero fy 4200 Ø3/4" cortado y colocado |
| EST-05.01.05 | kg | Acero fy 4200 Ø1" cortado y colocado |
| EST-06.01.01 | kg | Suministro y montaje de acero estructural (perfiles) |
| IE-00.01.01 | m² | Trazo y replanteo de instalaciones eléctricas |
| IE-01.01.01 | pnto | Punto de iluminación empotrado |
| IE-01.01.02 | pnto | Punto de tomacorriente empotrado |
| IE-01.01.03 | pnto | Punto de tomacorriente especial (cocina / lavadora) |
| IE-01.01.04 | pnto | Punto de interruptor de 3 vías |
| IE-01.01.05 | pnto | Tomacorriente de intemperie |
| IE-01.02.01 | pnto | Salida para terma / calentador |
| IE-01.03.01 | pnto | Punto de timbre |
| IE-01.04.01 | pnto | Punto de fuerza para motor / bomba |
| IE-01.05.01 | pnto | Salida para aire acondicionado / minisplit |
| IE-01.05.02 | pnto | Salida para cocina eléctrica / horno |
| IE-01.05.03 | pnto | Salida para secadora / termo |
| IE-01.06.01 | pnto | Punto de iluminación (no detallado) |
| IE-01.06.02 | pnto | Punto de tomacorriente (no detallado) |
| IE-01.07.01 | und | Suministro e instalación de interruptor unipolar |
| IE-01.07.02 | und | Suministro e instalación de tomacorriente 2p+t |
| IE-01.07.03 | und | Suministro e instalación de tomacorriente GFCI |
| IE-01.07.04 | und | Suministro e instalación de dimmer |
| IE-01.07.05 | und | Suministro e instalación de timbre |
| IE-02.01.01 | und | Tablero de distribución 12 polos |
| IE-02.01.02 | und | Tablero de departamento 8 polos |
| IE-02.01.03 | und | Tablero trifásico 24 polos |
| IE-02.01.04 | und | Tablero de distribución 8 polos |
| IE-02.01.05 | und | Tablero de distribución 18 polos |
| IE-02.01.06 | und | Tablero general TGBT (no detallado) |
| IE-02.02.01 | und | Medidor eléctrico monofásico |
| IE-02.02.02 | und | Medidor eléctrico trifásico |
| IE-02.03.01 | und | Suministro e instalación de termomagnético 20 A |
| IE-02.03.02 | und | Suministro e instalación de termomagnético 32 A |
| IE-02.03.03 | und | Suministro e instalación de diferencial 40 A |
| IE-03.01.01 | und | Pozo a tierra 2.40 m con varilla copperweld |
| IE-04.01.01 | m | Alimentador principal cable 4×10 mm² |
| IE-04.01.02 | m | Alimentador NYY 3×16 mm² |
| IE-04.01.03 | m | Alimentador N2XY 3×25 mm² |
| IE-04.02.01 | m | Bandeja portacables 100×50 mm |
| IE-04.03.01 | m | Canalización empotrada PVC Ø20 mm |
| IE-04.03.02 | m | Canalización empotrada PVC-P Ø15 mm |
| IE-04.03.03 | m | Canalización empotrada PVC-P Ø20 mm |
| IE-04.03.04 | m | Canalización empotrada PVC-P Ø25 mm |
| IE-04.03.05 | m | Canalización empotrada PVC-P Ø32 mm |
| IE-04.03.06 | m | Canalización empotrada PVC-P Ø50 mm |
| IE-04.04.01 | m | Canalización EMT Ø¾" aparente |
| IE-04.04.02 | m | Canalización EMT Ø1" aparente |
| IE-04.04.03 | m | Canaleta PVC 40×25 mm aparente |
| IE-04.04.04 | m | Bandeja portacables 200×100 mm |
| IE-04.04.05 | m | Ducto de piso 50×25 mm |
| IE-04.04.06 | m | Canalización eléctrica no detallada |
| IE-04.05.01 | m | Conductor THHN 14 AWG en canalización existente |
| IE-04.05.02 | m | Conductor THHN 12 AWG en canalización existente |
| IE-04.05.03 | m | Conductor THHN 10 AWG en canalización existente |
| IE-04.05.04 | m | Conductor THHN 8 AWG en canalización existente |
| IE-04.05.05 | m | Conductor THHN 6 AWG en canalización existente |
| IE-04.06.01 | m | Alimentador NYY 3×10 mm² |
| IE-04.06.02 | m | Alimentador NYY 3×25 mm² |
| IE-04.06.03 | m | Alimentador NYY 3×35 mm² |
| IE-04.06.04 | m | Alimentador N2XY 3×50 mm² |
| IE-04.06.05 | m | Alimentador no detallado |
| IE-04.10.01 | m | Suministro e instalación de conductor THW-90 1.5 mm² en canalización existente |
| IE-04.10.02 | m | Suministro e instalación de conductor THW-90 2.5 mm² en canalización existente |
| IE-04.10.03 | m | Suministro e instalación de conductor THW-90 4 mm² en canalización existente |
| IE-04.10.04 | m | Suministro e instalación de conductor THW-90 6 mm² en canalización existente |
| IE-04.10.05 | m | Suministro e instalación de conductor THW-90 10 mm² en canalización existente |
| IE-04.10.06 | m | Suministro e instalación de conductor THW-90 16 mm² en canalización existente |
| IE-04.10.07 | m | Suministro e instalación de conductor THW-90 25 mm² en canalización existente |
| IE-04.10.08 | m | Suministro e instalación de conductor THW-90 35 mm² en canalización existente |
| IE-04.10.09 | m | Suministro e instalación de conductor THW-90 50 mm² en canalización existente |
| IE-04.10.10 | m | Suministro e instalación de conductor THW-90 70 mm² en canalización existente |
| IE-04.10.11 | m | Suministro e instalación de conductor THW-90 95 mm² en canalización existente |
| IE-04.10.12 | m | Suministro e instalación de conductor THW-90 120 mm² en canalización existente |
| IE-04.10.13 | m | Suministro e instalación de conductor THW-90 150 mm² en canalización existente |
| IE-04.10.14 | m | Suministro e instalación de conductor THW-90 185 mm² en canalización existente |
| IE-04.10.15 | m | Suministro e instalación de conductor THW-90 240 mm² en canalización existente |
| IE-04.12.01 | m | Canalización empotrada PVC-P Ø16 mm |
| IE-04.12.02 | m | Canalización empotrada PVC-P Ø40 mm |
| IE-04.12.03 | m | Canalización empotrada PVC-P Ø63 mm |
| IE-04.12.04 | m | Canalización empotrada PVC-P Ø75 mm |
| IE-04.12.05 | m | Canalización empotrada PVC-P Ø90 mm |
| IE-04.12.06 | m | Canalización empotrada PVC-P Ø110 mm |
| IE-05.01.01 | und | Luminaria LED empotrada 18 W |
| IE-05.01.02 | und | Foco LED 12 W colocado |
| IE-05.01.03 | und | Luminaria LED exterior 50 W |
| IE-05.01.04 | und | Reflector LED 100 W |
| IE-05.01.05 | und | Luminaria LED empotrada 9 W |
| IE-05.01.06 | und | Luminaria LED empotrada 12 W |
| IE-05.01.07 | und | Luminaria LED empotrada 24 W |
| IE-05.01.08 | und | Plafón LED 18 W |
| IE-05.01.09 | und | Tubo LED T8 18 W colocado |
| IE-05.01.10 | und | Spot LED 7 W |
| IE-05.02.01 | und | Luminaria de emergencia |
| IE-05.03.01 | und | Suministro e instalación de aparato de iluminación (no detallado) |
| IE-05.10.01 | und | Suministro e instalación de luminaria LED empotrada 6 W |
| IE-05.10.02 | und | Suministro e instalación de luminaria LED empotrada 36 W |
| IE-05.10.03 | und | Suministro e instalación de panel LED 60×60 cm 40 W |
| IE-05.10.04 | und | Suministro e instalación de panel LED 30×120 cm 36 W |
| IE-05.10.05 | und | Suministro e instalación de downlight LED IP65 18 W |
| IE-05.10.06 | und | Suministro e instalación de luminaria estanca LED 36 W |
| IE-05.10.07 | und | Suministro e instalación de luminaria de emergencia 8 W 90 min |
| IE-05.10.08 | und | Suministro e instalación de señal de salida LED |
| IE-05.11.01 | und | Suministro e instalación de luminaria LED vial 70 W |
| IE-05.11.02 | und | Suministro e instalación de luminaria LED vial 100 W |
| IE-05.11.03 | und | Suministro e instalación de luminaria LED vial 150 W |
| IE-05.11.04 | und | Suministro e instalación de luminaria LED vial 250 W |
| IE-05.12.01 | und | Suministro e instalación de proyector LED 50 W |
| IE-05.12.02 | und | Suministro e instalación de proyector LED 100 W |
| IE-05.12.03 | und | Suministro e instalación de proyector LED 200 W |
| IE-05.12.04 | und | Suministro e instalación de proyector LED 400 W |
| IE-05.13.01 | und | Suministro e instalación de high bay LED 150 W |
| IE-05.13.02 | und | Suministro e instalación de wall pack LED 30 W |
| IE-05.13.03 | und | Suministro e instalación de baliza / bollard LED 12 W |
| IE-05.14.01 | und | Suministro e instalación de lámpara quirúrgica LED de techo |
| IE-05.14.02 | und | Suministro e instalación de lámpara de examen LED |
| IE-05.14.03 | und | Suministro e instalación de luminaria sala limpia IP65 60×60 |
| IE-05.14.04 | und | Suministro e instalación de luminaria UV-C germicida |
| IE-05.14.05 | und | Suministro e instalación de luminaria industrial vapor 80 W |
| IE-06.01.01 | und | Suministro e instalación de ATS 100 A 3P+N transición abierta |
| IE-06.01.02 | und | Suministro e instalación de ATS 160 A 3P+N transición abierta |
| IE-06.01.03 | und | Suministro e instalación de ATS 250 A 3P+N transición abierta |
| IE-06.01.04 | und | Suministro e instalación de ATS 400 A 3P+N transición abierta |
| IE-06.01.05 | und | Suministro e instalación de ATS 630 A 3P+N transición abierta |
| IE-06.02.01 | und | Suministro e instalación de ATS 800 A 3P+N transición cerrada |
| IE-06.02.02 | und | Suministro e instalación de ATS 1 000 A 3P+N con bypass |
| IE-06.02.03 | und | Suministro e instalación de ATS 1 600 A 3P+N con bypass |
| IE-06.03.01 | und | Tablero de transferencia manual 3P+N (no automático) |
| IE-06.04.01 | und | UPS online 20 kVA suministro e instalación |
| IE-06.04.02 | und | UPS online 60 kVA suministro e instalación |
| IE-07.01.01 | und | Suministro e instalación de grupo electrógeno diésel 30 kVA cabinado |
| IE-07.01.02 | und | Suministro e instalación de grupo electrógeno diésel 50 kVA cabinado |
| IE-07.01.03 | und | Suministro e instalación de grupo electrógeno diésel 80 kVA cabinado |
| IE-07.01.04 | und | Suministro e instalación de grupo electrógeno diésel 100 kVA cabinado |
| IE-07.01.05 | und | Suministro e instalación de grupo electrógeno diésel 150 kVA cabinado |
| IE-07.01.06 | und | Suministro e instalación de grupo electrógeno diésel 250 kVA cabinado |
| IE-07.01.07 | und | Suministro e instalación de grupo electrógeno diésel 350 kVA cabinado |
| IE-07.01.08 | und | Suministro e instalación de grupo electrógeno diésel 500 kVA cabinado |
| IE-07.02.01 | m³ | Losa de fundación para grupo electrógeno f'c 210 |
| IE-07.02.02 | und | Tanque de combustible diario 1 000 L c/cubeto |
| IM-01.01.01 | und | Bomba centrífuga 0.75 HP instalada |
| IM-01.01.02 | und | Bomba sumergible 2 HP instalada |
| IM-01.02.01 | und | Tablero de control de bombas |
| IM-02.01.01 | m | Red contra incendio acero negro Ø2" |
| IM-02.01.02 | m | Red contra incendio acero negro Ø2½" |
| IM-02.02.01 | und | Gabinete contra incendio 45 mm c/manguera |
| IM-02.03.01 | und | Extintor PQS 6 kg colocado |
| IM-02.04.01 | und | Bomba contra incendio 5 HP |
| IM-02.10.01 | m | Red contra incendio acero negro Sch.40 Ø1" |
| IM-02.10.02 | m | Red contra incendio acero negro Sch.40 Ø1½" |
| IM-02.10.03 | m | Red contra incendio acero negro Sch.40 Ø2" |
| IM-02.10.04 | m | Red contra incendio acero negro Sch.40 Ø2½" |
| IM-02.10.05 | m | Red contra incendio acero negro Sch.40 Ø3" |
| IM-02.10.06 | m | Red contra incendio acero negro Sch.40 Ø4" |
| IM-02.10.07 | m | Red contra incendio acero negro Sch.40 Ø6" |
| IM-02.10.08 | m | Red contra incendio acero negro Sch.40 Ø8" |
| IM-02.11.01 | und | Rociador sprinkler pendiente ½" 68 °C |
| IM-02.11.02 | und | Rociador sprinkler upright ½" |
| IM-02.11.03 | und | Rociador sprinkler sidewall |
| IM-02.11.04 | und | Rociador sprinkler hidden / concealed |
| IM-02.12.01 | und | Siamesa de fachada 2×2½" |
| IM-02.12.02 | und | Gabinete contra incendio 45 mm c/manguera 30 m |
| IM-02.12.03 | und | Gabinete contra incendio 65 mm c/manguera 30 m |
| IM-02.13.01 | und | Bomba contra incendio eléctrica 15 HP |
| IM-02.13.02 | und | Bomba contra incendio eléctrica 40 HP |
| IM-02.13.03 | und | Bomba contra incendio diésel 75 HP |
| IM-02.13.04 | und | Bomba jockey 1.5 HP |
| IM-02.14.01 | und | Válvula OS&Y 4" contra incendio |
| IM-02.14.02 | und | Válvula OS&Y 6" contra incendio |
| IM-02.14.03 | und | Post indicator valve PIV 6" |
| IM-02.14.04 | und | Válvula de alarma / flow switch |
| IM-02.15.01 | und | Extintor CO2 5 kg colocado |
| IM-02.15.02 | und | Extintor acetato 6 L clase K (cocina) |
| IM-02.15.03 | und | Manta ignífuga colocada |
| IM-05.01.01 | und | Minisplit inverter 9 000 BTU suministro e instalación |
| IM-05.01.02 | und | Minisplit inverter 12 000 BTU suministro e instalación |
| IM-05.01.03 | und | Minisplit inverter 18 000 BTU suministro e instalación |
| IM-05.01.04 | und | Minisplit inverter 24 000 BTU suministro e instalación |
| IM-05.01.05 | und | Minisplit inverter 36 000 BTU suministro e instalación |
| IM-05.02.01 | und | Unidad condensadora 18 000 BTU suministro e instalación |
| IM-05.02.02 | und | Unidad condensadora 24 000 BTU suministro e instalación |
| IM-05.03.01 | und | Fan coil / evaporadora 12 000 BTU |
| IM-05.03.02 | und | Fan coil / evaporadora 24 000 BTU |
| IM-05.04.01 | und | Split cassette 18 000 BTU suministro e instalación |
| IM-05.04.02 | und | Split cassette 24 000 BTU suministro e instalación |
| IM-05.05.01 | und | Equipo piso-techo 18 000 BTU suministro e instalación |
| IM-05.06.01 | m | Red de cobre de refrigeración Ø¼"–⅜" aislada |
| IM-05.07.01 | glb | Sistema de aire acondicionado (no detallado) |
| IM-05.08.01 | und | Unidad exterior VRF/VRV (no detallado) |
| IS-00.01.01 | m² | Trazo y replanteo de instalaciones sanitarias |
| IS-01.01.01 | pnto | Punto de agua fría PVC SAP Ø20 mm |
| IS-01.01.02 | pnto | Punto de agua caliente CPVC Ø20 mm |
| IS-01.02.01 | pnto | Punto de desagüe PVC Ø50–110 mm |
| IS-01.02.02 | pnto | Punto de ventilación PVC Ø50 mm |
| IS-01.02.03 | pnto | Punto de desagüe pluvial Ø75–110 mm |
| IS-01.03.01 | pnto | Punto de sumidero de piso 4" |
| IS-02.01.01 | und | Inodoro tanque bajo colocado |
| IS-02.01.02 | und | Lavatorio de pedestal colocado |
| IS-02.01.03 | und | Ducha cromada colocada |
| IS-02.01.04 | und | Lavadero de cocina colocado |
| IS-02.01.05 | und | Lavadero de ropa colocado |
| IS-02.01.06 | und | Inodoro one piece colocado |
| IS-02.01.07 | und | Urinario con fluxómetro |
| IS-02.01.08 | und | Bidet colocado |
| IS-02.01.09 | und | Tina de acrílico colocada |
| IS-02.01.10 | und | Lavamanos mural colocado |
| IS-02.01.11 | und | Inodoro suspendido colocado |
| IS-02.02.01 | und | Terma eléctrica 50 L instalada |
| IS-02.03.01 | und | Juego de accesorios de baño |
| IS-02.04.01 | und | Grifería de lavatorio mezcladora |
| IS-02.04.02 | und | Grifería de ducha mezcladora |
| IS-02.05.01 | und | Calentador de paso a gas 10 L/min |
| IS-02.06.01 | und | Suministro e instalación de aparato sanitario (no detallado) |
| IS-03.01.01 | m | Red de agua fría PVC SAP Ø25 mm |
| IS-03.01.02 | m | Red de agua fría PVC SAP Ø32 mm |
| IS-03.01.03 | m | Red de agua fría PVC SAP Ø20 mm |
| IS-03.01.04 | m | Red de agua PPR Ø25 mm |
| IS-03.01.05 | m | Red de agua de cobre Ø½" |
| IS-03.01.06 | m | Red de agua fría PVC SAP Ø15 mm (½") |
| IS-03.01.07 | m | Red de agua fría PVC SAP Ø40 mm |
| IS-03.01.08 | m | Red de agua fría PVC SAP Ø50 mm |
| IS-03.01.09 | m | Red de agua caliente CPVC Ø25 mm |
| IS-03.01.10 | m | Red de agua PPR Ø20 mm |
| IS-03.01.11 | m | Red de agua PPR Ø32 mm |
| IS-03.02.01 | m | Red de desagüe PVC UF Ø110 mm |
| IS-03.02.02 | m | Red de desagüe PVC UF Ø50 mm (ramales) |
| IS-03.02.03 | m | Red de desagüe PVC SAL Ø50 mm |
| IS-03.02.04 | m | Red de desagüe PVC SAL Ø75 mm |
| IS-03.03.01 | und | Caja de registro 12"×24" |
| IS-03.04.01 | m | Prueba hidráulica de red de agua |
| IS-03.05.01 | m | Montante de agua PVC SAP Ø32 mm |
| IS-03.06.01 | und | Válvula de bronce compuerta ½" |
| IS-03.06.02 | und | Válvula de bola bronce ½" |
| IS-03.07.01 | m | Red sanitaria no detallada (tubería + accesorios) |
| IS-04.01.01 | und | Tanque elevado 1 100 L colocado |
| IS-04.02.01 | und | Cisterna 2 500 L colocada |
| IS-04.03.01 | und | Llave de paso general y by-pass |
| IS-08.01.01 | m | Tubería de cobre tipo L Ø1/4" suministro e instalación |
| IS-08.01.02 | m | Tubería de cobre tipo L Ø3/8" suministro e instalación |
| IS-08.01.03 | m | Tubería de cobre tipo L Ø1/2" suministro e instalación |
| IS-08.01.04 | m | Tubería de cobre tipo L Ø5/8" suministro e instalación |
| IS-08.01.05 | m | Tubería de cobre tipo L Ø3/4" suministro e instalación |
| IS-08.01.06 | m | Tubería de cobre tipo L Ø1" suministro e instalación |
| IS-08.01.07 | m | Tubería de cobre tipo L Ø1¼" suministro e instalación |
| IS-08.01.08 | m | Tubería de cobre tipo L Ø1½" suministro e instalación |
| IS-08.01.09 | m | Tubería de cobre tipo L Ø2" suministro e instalación |
| IS-08.01.10 | m | Tubería de cobre tipo L Ø2½" suministro e instalación |
| IS-08.01.11 | m | Tubería de cobre tipo L Ø3" suministro e instalación |
| IS-08.01.12 | m | Tubería de cobre tipo L Ø4" suministro e instalación |
| IS-08.01.13 | m | Tubería de cobre tipo L Ø5" suministro e instalación |
| IS-08.01.14 | m | Tubería de cobre tipo L Ø6" suministro e instalación |
| IS-08.01.15 | m | Tubería de cobre tipo L Ø8" suministro e instalación |
| IS-08.02.01 | m | Tubería de cobre tipo K Ø1/2" enterrada |
| IS-08.02.02 | m | Tubería de cobre tipo K Ø1" enterrada |
| IS-08.02.03 | m | Tubería de cobre tipo K Ø2" enterrada |
| IS-08.02.04 | m | Tubería de cobre tipo K Ø4" enterrada |
| IS-09.01.01 | und | Válvula de compuerta bronce ½" suministro e instalación |
| IS-09.01.02 | und | Válvula de compuerta bronce ¾" suministro e instalación |
| IS-09.01.03 | und | Válvula de compuerta bronce 1" suministro e instalación |
| IS-09.01.04 | und | Válvula de compuerta bronce 1¼" suministro e instalación |
| IS-09.01.05 | und | Válvula de compuerta bronce 1½" suministro e instalación |
| IS-09.01.06 | und | Válvula de compuerta bronce 2" suministro e instalación |
| IS-09.01.07 | und | Válvula de compuerta bronce 2½" suministro e instalación |
| IS-09.01.08 | und | Válvula de compuerta bronce 3" c/volante |
| IS-09.01.09 | und | Válvula de compuerta bronce 4" c/volante |
| IS-09.01.10 | und | Válvula de compuerta bronce 6" c/volante |
| IS-09.01.11 | und | Válvula de compuerta bronce 8" c/engranaje y llave especial |
| IS-09.02.01 | und | Válvula de globo bronce 2" |
| IS-09.02.02 | und | Válvula de globo bronce 4" |
| IS-09.03.01 | und | Válvula mariposa 4" brida |
| IS-09.03.02 | und | Válvula mariposa 6" brida |
| IS-09.03.03 | und | Válvula mariposa 8" brida |
| IS-09.04.01 | und | Válvula de retención bronce 2" |
| IS-09.04.02 | und | Válvula de retención 4" |
| IS-09.05.01 | und | Válvula reductora de presión 2" |
| IS-09.06.01 | und | Llave de operación de piso / vástago largo (llave especial) |

### Comisaría — 483 partidas posibles

Prefijos de catálogo: ARQ-, EST-, IS-, IE-, COM-, IM-01, IM-02, IM-03, IM-05. Si el plano muestra un trabajo fuera de estos prefijos, no_catalogadas (o se procesa en el lote de otra especialidad).

| Código | Und | Descripción oficial |
| --- | --- | --- |
| ARQ-01.01.01 | m² | Trazo y replanteo de ejes |
| ARQ-01.01.02 | m² | Limpieza de terreno |
| ARQ-01.01.03 | m² | Desbroce y retiro de vegetación |
| ARQ-01.02.01 | m³ | Demolición de albañilería |
| ARQ-01.02.02 | m³ | Demolición de concreto simple |
| ARQ-01.02.03 | m² | Demolición de vereda de concreto |
| ARQ-01.03.01 | und | Cartel de obra 3.60×2.40 m |
| ARQ-01.03.02 | und | Caseta de guardianía / almacén provisional |
| ARQ-01.03.03 | m | Cercado perimétrico con malla raschel |
| ARQ-01.04.01 | m²-mes | Andamio metálico tubular (alquiler) |
| ARQ-01.04.02 | m²-mes | Apuntalamiento con puntales metálicos |
| ARQ-01.05.01 | glb | Implementación SSOMA de obra |
| ARQ-02.01.01 | m³ | Excavación masiva en material suelto |
| ARQ-02.01.02 | m³ | Excavación para cimientos |
| ARQ-02.01.03 | m³ | Excavación para zapatas |
| ARQ-02.01.04 | m³ | Excavación en material conglomerado |
| ARQ-02.02.01 | m³ | Relleno compactado con material propio |
| ARQ-02.02.02 | m³ | Relleno compactado con material de préstamo |
| ARQ-02.02.03 | m³ | Relleno con material seleccionado compactado |
| ARQ-02.03.01 | m³ | Eliminación de material excedente D=5 km |
| ARQ-02.04.01 | m² | Nivelación y compactación de fondo |
| ARQ-02.05.01 | m² | Desquinche y perfilado de talud |
| ARQ-05.01.01 | m² | Muro de ladrillo KK 18 h=1 soga |
| ARQ-05.01.02 | m² | Muro de ladrillo KK 18 h=1 cabeza |
| ARQ-05.01.03 | m² | Muro de ladrillo king kong artesanal h=1 soga |
| ARQ-05.02.01 | m² | Tabique de ladrillo pandereta |
| ARQ-05.03.01 | m² | Asentado de ladrillo sólido en sobrecimiento |
| ARQ-05.04.01 | m² | Tabique de drywall e=12.5 mm |
| ARQ-05.04.02 | m² | Tabique de drywall RF (resistente al fuego) |
| ARQ-05.04.03 | m² | Tabique de drywall RH (resistente a humedad) |
| ARQ-05.05.01 | m² | Muro de bloque de concreto 12×20×40 |
| ARQ-05.05.02 | m² | Muro de bloque de concreto 15×20×40 |
| ARQ-05.06.01 | m | Dintel de concreto armado 0.15×0.20 m |
| ARQ-06.01.01 | m² | Tarrajeo de muros interiores e=1.5 cm |
| ARQ-06.01.02 | m² | Tarrajeo de muros exteriores e=2.0 cm |
| ARQ-06.01.03 | m² | Tarrajeo primario c/arena gruesa e=1.5 cm |
| ARQ-06.01.04 | m² | Enlucido fino c/arena fina e=0.5 cm |
| ARQ-06.02.01 | m² | Cielorraso con yeso e=1.5 cm |
| ARQ-06.02.02 | m² | Cielorraso de drywall e=12.5 mm |
| ARQ-06.02.03 | m² | Cielo raso metálico 60×60 cm |
| ARQ-06.02.04 | m² | Cielo raso acústico 60×60 cm |
| ARQ-06.03.01 | m² | Vestidura de columnas y vigas |
| ARQ-06.04.01 | m | Cornisa de yeso |
| ARQ-07.01.01 | m² | Contrapiso e=5 cm mortero 1:5 |
| ARQ-07.01.02 | m² | Falso piso e=8 cm f'c 100 |
| ARQ-07.02.01 | m² | Piso de cemento pulido e=1.5 cm |
| ARQ-07.02.02 | m² | Piso de cemento pulido con endurecedor |
| ARQ-07.03.01 | m² | Piso cerámico 30×30 cm |
| ARQ-07.03.02 | m² | Piso cerámico 45×45 cm |
| ARQ-07.03.03 | m² | Piso porcelanato 60×60 cm |
| ARQ-07.03.04 | m² | Piso de mayólica 20×20 cm |
| ARQ-07.04.01 | m² | Piso de granito pulido |
| ARQ-07.05.01 | m² | Piso vinílico en rollo |
| ARQ-07.06.01 | m² | Piso de parquet / entablado |
| ARQ-07.06.02 | m² | Piso laminado AC4 sobre espuma |
| ARQ-07.07.01 | m² | Piso de loseta hidráulica |
| ARQ-07.08.01 | m² | Piso de terrazo in situ pulido |
| ARQ-08.01.01 | m | Zócalo de mayólica h=0.10 m |
| ARQ-08.01.02 | m | Zócalo de madera h=0.10 m |
| ARQ-08.01.03 | m | Zócalo cerámico h=0.10 m |
| ARQ-08.02.01 | m² | Mayólica en paredes de SS.HH. |
| ARQ-08.02.02 | m² | Mayólica en paredes de cocina |
| ARQ-08.03.01 | m² | Impermeabilización de azotea con manto |
| ARQ-08.03.02 | m² | Impermeabilización de azotea con manto 4 mm |
| ARQ-08.03.03 | m² | Impermeabilización con membrana de poliuretano |
| ARQ-08.04.01 | m² | Pintura epóxica en piso de SS.HH. |
| ARQ-08.05.01 | m² | Revestimiento de piedra laja en fachada |
| ARQ-09.01.01 | und | Puerta contraplacada 0.90×2.10 m c/marco |
| ARQ-09.01.02 | und | Puerta contraplacada 0.80×2.10 m c/marco |
| ARQ-09.01.03 | und | Puerta contraplacada 0.70×2.10 m SS.HH. |
| ARQ-09.02.01 | und | Closet de melamina 1.80×2.10 m |
| ARQ-09.03.01 | und | Puerta contra incendio 90 min |
| ARQ-09.04.01 | und | Marco de madera para vano 0.90×2.10 m |
| ARQ-10.01.01 | m² | Ventana de aluminio con vidrio 6 mm |
| ARQ-10.02.01 | und | Puerta metálica de seguridad |
| ARQ-10.03.01 | m | Baranda de fierro pintada h=0.90 m |
| ARQ-10.03.02 | m | Baranda de acero inoxidable h=0.90 m |
| ARQ-10.04.01 | m² | Reja de fierro en vano |
| ARQ-10.05.01 | und | Portón vehicular metálico 4.00×2.20 m |
| ARQ-10.06.01 | m | Cerco de malla olán h=2.00 m |
| ARQ-11.01.01 | m² | Vidrio claro 6 mm suministrado y colocado |
| ARQ-11.02.01 | und | Mampara de ducha de vidrio templado |
| ARQ-12.01.01 | m² | Pintura látex en muros interiores 2 manos |
| ARQ-12.01.02 | m² | Pintura látex en muros exteriores 2 manos |
| ARQ-12.01.03 | m² | Pintura látex lavable 3 manos |
| ARQ-12.02.01 | m² | Pintura esmalte en carpintería |
| ARQ-12.02.02 | m² | Pintura anticorrosiva + esmalte en metal |
| ARQ-12.03.01 | m² | Temple en cielorraso |
| ARQ-12.04.01 | m² | Barniz marino en carpintería de madera |
| ARQ-12.05.01 | m² | Pintura epóxica en muros de SS.HH. |
| ARQ-13.01.01 | m² | Cobertura de calamina galvanizada sobre tijerales |
| ARQ-13.02.01 | m² | Cobertura de teja andina |
| ARQ-13.03.01 | m² | Cobertura de fibrocemento 4 mm |
| ARQ-13.04.01 | m | Canaleta de lluvia PVC Ø110 mm |
| ARQ-13.05.01 | m | Cumbrera de calamina galvanizada |
| ARQ-14.01.01 | m² | Tierra vegetal e=0.20 m |
| ARQ-14.02.01 | m² | Césped en rollos |
| ARQ-14.03.01 | und | Plantación de árbol forestal h=2.50 m |
| ARQ-16.01.01 | m² | Limpieza final de obra |
| COM-00.01.01 | m² | Trazo y replanteo de corrientes débiles |
| COM-01.01.01 | pnto | Punto de TV (coaxial RG-6) |
| COM-01.01.02 | pnto | Punto de teléfono |
| COM-01.01.03 | pnto | Punto de data / red Cat 6 |
| COM-01.01.04 | pnto | Punto de citófono / portería |
| COM-01.01.05 | pnto | Punto de data Cat 6A |
| COM-01.02.01 | pnto | Punto de comunicaciones (no detallado) |
| COM-01.02.02 | m | Cable UTP Cat 6 en canalización existente |
| COM-01.02.03 | m | Cable UTP Cat 6A en canalización existente |
| COM-01.03.01 | m | Canalización PVC-P Ø20 mm para data / TV |
| COM-02.01.01 | und | Intercomunicador por departamento |
| COM-02.02.01 | und | Portería electrónica con cámara |
| COM-02.03.01 | und | Videoportero IP suministro e instalación |
| COM-03.01.01 | und | Rack 12 U + switch 8 puertos |
| COM-03.01.02 | und | Rack 42 U de piso + organización |
| COM-03.02.01 | m | Canalización de fibra óptica 6 hilos |
| COM-03.03.01 | m | Ducto telefónico PVC Ø50 mm |
| COM-03.04.01 | und | Patch panel 24 puertos Cat 6 |
| COM-03.05.01 | und | Patch panel 48 puertos Cat 6 |
| COM-03.06.01 | und | Switch PoE 24 puertos suministro e instalación |
| COM-03.07.01 | und | Access point Wi-Fi 6 suministro e instalación |
| COM-04.01.01 | und | Cámara IP interior suministrada e instalada |
| COM-04.01.02 | und | Cámara IP exterior suministrada e instalada |
| COM-04.01.03 | und | Cámara IP exterior IK10 suministro e instalación |
| COM-04.01.04 | und | Cámara IP PTZ exterior suministro e instalación |
| COM-04.02.01 | und | NVR 8 canales + HDD |
| COM-04.02.02 | und | NVR 16 canales + HDD |
| COM-04.02.03 | und | NVR 32 canales + HDD |
| COM-04.02.04 | und | NVR 8 canales + HDD |
| COM-05.01.01 | und | Detector de humo fotoeléctrico |
| COM-05.02.01 | und | Central de incendio 4 zonas |
| COM-06.01.01 | und | Controlador de acceso 2 puertas |
| COM-06.02.01 | und | Lector biométrico / tarjeta |
| COM-06.03.01 | und | Cerradura electromagnética 600 lb |
| COM-07.01.01 | und | Central de alarma contra incendio direccionable |
| COM-07.01.02 | und | Central de alarma contra incendio convencional |
| COM-07.02.01 | und | Detector de humo direccionable |
| COM-07.02.02 | und | Detector de calor direccionable |
| COM-07.03.01 | und | Estrobo / sirena de alarma |
| COM-07.04.01 | und | Estación manual de incendio |
| COM-08.01.01 | und | Amplificador de perifoneo 240 W |
| COM-08.02.01 | und | Altavoz de perifoneo 10 W |
| COM-09.01.01 | m | Cable de fibra óptica 6 hilos (backbone) |
| COM-09.01.02 | m | Cable de fibra óptica 12 hilos (backbone) |
| COM-09.01.03 | m | Cable de fibra óptica 24 hilos (backbone) |
| COM-09.02.01 | und | Caja de empalme / splitter óptico |
| COM-09.03.01 | und | ONT / ONU de abonado suministro e instalación |
| EST-03.01.01 | m² | Solado de 4" f'c 100 kg/cm² |
| EST-03.01.02 | m² | Falso piso e=10 cm f'c 100 |
| EST-03.01.03 | m² | Solado de 3" f'c 100 kg/cm² |
| EST-03.02.01 | m³ | Cimiento corrido f'c 100 kg/cm² |
| EST-03.02.02 | m³ | Sobrecimiento de concreto f'c 140 |
| EST-03.02.03 | m | Sobrecimiento de albañilería sólida h=0.30 m |
| EST-03.03.01 | m³ | Concreto ciclópeo 30% piedra f'c 100 |
| EST-03.04.01 | m² | Curado de concreto (membrana / agua) |
| EST-03.05.01 | m³ | Concreto ciclópeo 50% piedra f'c 100 |
| EST-04.01.01 | m³ | Concreto en zapatas f'c 210 kg/cm² |
| EST-04.01.02 | m³ | Concreto en columnas f'c 210 kg/cm² |
| EST-04.01.03 | m³ | Concreto en vigas f'c 210 kg/cm² |
| EST-04.01.04 | m³ | Concreto en losa aligerada f'c 210 |
| EST-04.01.05 | m³ | Concreto en placa de corte f'c 210 |
| EST-04.01.06 | m³ | Concreto en escalera f'c 210 |
| EST-04.01.07 | m³ | Concreto en losa maciza f'c 210 |
| EST-04.01.08 | m³ | Concreto en viga de cimentación f'c 210 |
| EST-04.01.09 | m³ | Concreto en dado de zapata f'c 210 |
| EST-04.01.10 | m³ | Concreto en cisterna / tanque f'c 210 |
| EST-04.01.11 | m³ | Concreto en zapatas f'c 175 kg/cm² |
| EST-04.01.12 | m³ | Concreto en columnas f'c 280 kg/cm² |
| EST-04.01.13 | m³ | Concreto en losas f'c 280 kg/cm² |
| EST-04.01.14 | m³ | Concreto premezclado f'c 210 kg/cm² |
| EST-04.01.15 | m³ | Concreto premezclado f'c 280 kg/cm² |
| EST-04.01.16 | m³ | Concreto premezclado f'c 350 kg/cm² |
| EST-04.01.17 | m³ | Concreto en vigas f'c 280 kg/cm² |
| EST-04.01.18 | m³ | Concreto en columnas f'c 350 kg/cm² |
| EST-04.01.19 | m³ | Concreto en placas f'c 280 kg/cm² |
| EST-04.02.01 | kg | Acero fy 4 200 en zapatas |
| EST-04.02.02 | kg | Acero fy 4 200 en columnas |
| EST-04.02.03 | kg | Acero fy 4 200 en vigas |
| EST-04.02.04 | kg | Acero fy 4 200 en losas |
| EST-04.02.05 | kg | Acero fy 4 200 en placas |
| EST-04.02.06 | kg | Acero fy 5 600 en elementos estructurales |
| EST-04.03.01 | m² | Encofrado y desencofrado de columnas |
| EST-04.03.02 | m² | Encofrado y desencofrado de vigas |
| EST-04.03.03 | m² | Encofrado de losa aligerada |
| EST-04.03.04 | m² | Encofrado de losa maciza / placa |
| EST-04.03.05 | m² | Encofrado y desencofrado de zapatas |
| EST-04.03.06 | m² | Encofrado y desencofrado de escaleras |
| EST-04.03.07 | m² | Encofrado de sobrecimiento |
| EST-04.04.01 | m² | Ladrillo hueco de techo 15×30×30 |
| EST-04.05.01 | m³ | Muro de concreto armado f'c 210 |
| EST-04.06.01 | m | Junta de dilatación con sellador |
| EST-04.07.01 | m | Vigueta pretensada 15×15 cm colocada |
| EST-04.07.02 | m² | Losa colaborante / metal deck e=0.75 mm + concreto |
| EST-04.08.01 | m² | Ladrillo hueco de techo 12×30×30 |
| EST-04.09.01 | m | Pilote hincado Ø400 mm |
| EST-04.10.01 | m² | Malla electrosoldada Q-188 en losa |
| EST-05.01.01 | kg | Acero fy 4200 Ø3/8" cortado y colocado |
| EST-05.01.02 | kg | Acero fy 4200 Ø1/2" cortado y colocado |
| EST-05.01.03 | kg | Acero fy 4200 Ø5/8" cortado y colocado |
| EST-05.01.04 | kg | Acero fy 4200 Ø3/4" cortado y colocado |
| EST-05.01.05 | kg | Acero fy 4200 Ø1" cortado y colocado |
| EST-06.01.01 | kg | Suministro y montaje de acero estructural (perfiles) |
| IE-00.01.01 | m² | Trazo y replanteo de instalaciones eléctricas |
| IE-01.01.01 | pnto | Punto de iluminación empotrado |
| IE-01.01.02 | pnto | Punto de tomacorriente empotrado |
| IE-01.01.03 | pnto | Punto de tomacorriente especial (cocina / lavadora) |
| IE-01.01.04 | pnto | Punto de interruptor de 3 vías |
| IE-01.01.05 | pnto | Tomacorriente de intemperie |
| IE-01.02.01 | pnto | Salida para terma / calentador |
| IE-01.03.01 | pnto | Punto de timbre |
| IE-01.04.01 | pnto | Punto de fuerza para motor / bomba |
| IE-01.05.01 | pnto | Salida para aire acondicionado / minisplit |
| IE-01.05.02 | pnto | Salida para cocina eléctrica / horno |
| IE-01.05.03 | pnto | Salida para secadora / termo |
| IE-01.06.01 | pnto | Punto de iluminación (no detallado) |
| IE-01.06.02 | pnto | Punto de tomacorriente (no detallado) |
| IE-01.07.01 | und | Suministro e instalación de interruptor unipolar |
| IE-01.07.02 | und | Suministro e instalación de tomacorriente 2p+t |
| IE-01.07.03 | und | Suministro e instalación de tomacorriente GFCI |
| IE-01.07.04 | und | Suministro e instalación de dimmer |
| IE-01.07.05 | und | Suministro e instalación de timbre |
| IE-02.01.01 | und | Tablero de distribución 12 polos |
| IE-02.01.02 | und | Tablero de departamento 8 polos |
| IE-02.01.03 | und | Tablero trifásico 24 polos |
| IE-02.01.04 | und | Tablero de distribución 8 polos |
| IE-02.01.05 | und | Tablero de distribución 18 polos |
| IE-02.01.06 | und | Tablero general TGBT (no detallado) |
| IE-02.02.01 | und | Medidor eléctrico monofásico |
| IE-02.02.02 | und | Medidor eléctrico trifásico |
| IE-02.03.01 | und | Suministro e instalación de termomagnético 20 A |
| IE-02.03.02 | und | Suministro e instalación de termomagnético 32 A |
| IE-02.03.03 | und | Suministro e instalación de diferencial 40 A |
| IE-03.01.01 | und | Pozo a tierra 2.40 m con varilla copperweld |
| IE-04.01.01 | m | Alimentador principal cable 4×10 mm² |
| IE-04.01.02 | m | Alimentador NYY 3×16 mm² |
| IE-04.01.03 | m | Alimentador N2XY 3×25 mm² |
| IE-04.02.01 | m | Bandeja portacables 100×50 mm |
| IE-04.03.01 | m | Canalización empotrada PVC Ø20 mm |
| IE-04.03.02 | m | Canalización empotrada PVC-P Ø15 mm |
| IE-04.03.03 | m | Canalización empotrada PVC-P Ø20 mm |
| IE-04.03.04 | m | Canalización empotrada PVC-P Ø25 mm |
| IE-04.03.05 | m | Canalización empotrada PVC-P Ø32 mm |
| IE-04.03.06 | m | Canalización empotrada PVC-P Ø50 mm |
| IE-04.04.01 | m | Canalización EMT Ø¾" aparente |
| IE-04.04.02 | m | Canalización EMT Ø1" aparente |
| IE-04.04.03 | m | Canaleta PVC 40×25 mm aparente |
| IE-04.04.04 | m | Bandeja portacables 200×100 mm |
| IE-04.04.05 | m | Ducto de piso 50×25 mm |
| IE-04.04.06 | m | Canalización eléctrica no detallada |
| IE-04.05.01 | m | Conductor THHN 14 AWG en canalización existente |
| IE-04.05.02 | m | Conductor THHN 12 AWG en canalización existente |
| IE-04.05.03 | m | Conductor THHN 10 AWG en canalización existente |
| IE-04.05.04 | m | Conductor THHN 8 AWG en canalización existente |
| IE-04.05.05 | m | Conductor THHN 6 AWG en canalización existente |
| IE-04.06.01 | m | Alimentador NYY 3×10 mm² |
| IE-04.06.02 | m | Alimentador NYY 3×25 mm² |
| IE-04.06.03 | m | Alimentador NYY 3×35 mm² |
| IE-04.06.04 | m | Alimentador N2XY 3×50 mm² |
| IE-04.06.05 | m | Alimentador no detallado |
| IE-04.10.01 | m | Suministro e instalación de conductor THW-90 1.5 mm² en canalización existente |
| IE-04.10.02 | m | Suministro e instalación de conductor THW-90 2.5 mm² en canalización existente |
| IE-04.10.03 | m | Suministro e instalación de conductor THW-90 4 mm² en canalización existente |
| IE-04.10.04 | m | Suministro e instalación de conductor THW-90 6 mm² en canalización existente |
| IE-04.10.05 | m | Suministro e instalación de conductor THW-90 10 mm² en canalización existente |
| IE-04.10.06 | m | Suministro e instalación de conductor THW-90 16 mm² en canalización existente |
| IE-04.10.07 | m | Suministro e instalación de conductor THW-90 25 mm² en canalización existente |
| IE-04.10.08 | m | Suministro e instalación de conductor THW-90 35 mm² en canalización existente |
| IE-04.10.09 | m | Suministro e instalación de conductor THW-90 50 mm² en canalización existente |
| IE-04.10.10 | m | Suministro e instalación de conductor THW-90 70 mm² en canalización existente |
| IE-04.10.11 | m | Suministro e instalación de conductor THW-90 95 mm² en canalización existente |
| IE-04.10.12 | m | Suministro e instalación de conductor THW-90 120 mm² en canalización existente |
| IE-04.10.13 | m | Suministro e instalación de conductor THW-90 150 mm² en canalización existente |
| IE-04.10.14 | m | Suministro e instalación de conductor THW-90 185 mm² en canalización existente |
| IE-04.10.15 | m | Suministro e instalación de conductor THW-90 240 mm² en canalización existente |
| IE-04.12.01 | m | Canalización empotrada PVC-P Ø16 mm |
| IE-04.12.02 | m | Canalización empotrada PVC-P Ø40 mm |
| IE-04.12.03 | m | Canalización empotrada PVC-P Ø63 mm |
| IE-04.12.04 | m | Canalización empotrada PVC-P Ø75 mm |
| IE-04.12.05 | m | Canalización empotrada PVC-P Ø90 mm |
| IE-04.12.06 | m | Canalización empotrada PVC-P Ø110 mm |
| IE-05.01.01 | und | Luminaria LED empotrada 18 W |
| IE-05.01.02 | und | Foco LED 12 W colocado |
| IE-05.01.03 | und | Luminaria LED exterior 50 W |
| IE-05.01.04 | und | Reflector LED 100 W |
| IE-05.01.05 | und | Luminaria LED empotrada 9 W |
| IE-05.01.06 | und | Luminaria LED empotrada 12 W |
| IE-05.01.07 | und | Luminaria LED empotrada 24 W |
| IE-05.01.08 | und | Plafón LED 18 W |
| IE-05.01.09 | und | Tubo LED T8 18 W colocado |
| IE-05.01.10 | und | Spot LED 7 W |
| IE-05.02.01 | und | Luminaria de emergencia |
| IE-05.03.01 | und | Suministro e instalación de aparato de iluminación (no detallado) |
| IE-05.10.01 | und | Suministro e instalación de luminaria LED empotrada 6 W |
| IE-05.10.02 | und | Suministro e instalación de luminaria LED empotrada 36 W |
| IE-05.10.03 | und | Suministro e instalación de panel LED 60×60 cm 40 W |
| IE-05.10.04 | und | Suministro e instalación de panel LED 30×120 cm 36 W |
| IE-05.10.05 | und | Suministro e instalación de downlight LED IP65 18 W |
| IE-05.10.06 | und | Suministro e instalación de luminaria estanca LED 36 W |
| IE-05.10.07 | und | Suministro e instalación de luminaria de emergencia 8 W 90 min |
| IE-05.10.08 | und | Suministro e instalación de señal de salida LED |
| IE-05.11.01 | und | Suministro e instalación de luminaria LED vial 70 W |
| IE-05.11.02 | und | Suministro e instalación de luminaria LED vial 100 W |
| IE-05.11.03 | und | Suministro e instalación de luminaria LED vial 150 W |
| IE-05.11.04 | und | Suministro e instalación de luminaria LED vial 250 W |
| IE-05.12.01 | und | Suministro e instalación de proyector LED 50 W |
| IE-05.12.02 | und | Suministro e instalación de proyector LED 100 W |
| IE-05.12.03 | und | Suministro e instalación de proyector LED 200 W |
| IE-05.12.04 | und | Suministro e instalación de proyector LED 400 W |
| IE-05.13.01 | und | Suministro e instalación de high bay LED 150 W |
| IE-05.13.02 | und | Suministro e instalación de wall pack LED 30 W |
| IE-05.13.03 | und | Suministro e instalación de baliza / bollard LED 12 W |
| IE-05.14.01 | und | Suministro e instalación de lámpara quirúrgica LED de techo |
| IE-05.14.02 | und | Suministro e instalación de lámpara de examen LED |
| IE-05.14.03 | und | Suministro e instalación de luminaria sala limpia IP65 60×60 |
| IE-05.14.04 | und | Suministro e instalación de luminaria UV-C germicida |
| IE-05.14.05 | und | Suministro e instalación de luminaria industrial vapor 80 W |
| IE-06.01.01 | und | Suministro e instalación de ATS 100 A 3P+N transición abierta |
| IE-06.01.02 | und | Suministro e instalación de ATS 160 A 3P+N transición abierta |
| IE-06.01.03 | und | Suministro e instalación de ATS 250 A 3P+N transición abierta |
| IE-06.01.04 | und | Suministro e instalación de ATS 400 A 3P+N transición abierta |
| IE-06.01.05 | und | Suministro e instalación de ATS 630 A 3P+N transición abierta |
| IE-06.02.01 | und | Suministro e instalación de ATS 800 A 3P+N transición cerrada |
| IE-06.02.02 | und | Suministro e instalación de ATS 1 000 A 3P+N con bypass |
| IE-06.02.03 | und | Suministro e instalación de ATS 1 600 A 3P+N con bypass |
| IE-06.03.01 | und | Tablero de transferencia manual 3P+N (no automático) |
| IE-06.04.01 | und | UPS online 20 kVA suministro e instalación |
| IE-06.04.02 | und | UPS online 60 kVA suministro e instalación |
| IE-07.01.01 | und | Suministro e instalación de grupo electrógeno diésel 30 kVA cabinado |
| IE-07.01.02 | und | Suministro e instalación de grupo electrógeno diésel 50 kVA cabinado |
| IE-07.01.03 | und | Suministro e instalación de grupo electrógeno diésel 80 kVA cabinado |
| IE-07.01.04 | und | Suministro e instalación de grupo electrógeno diésel 100 kVA cabinado |
| IE-07.01.05 | und | Suministro e instalación de grupo electrógeno diésel 150 kVA cabinado |
| IE-07.01.06 | und | Suministro e instalación de grupo electrógeno diésel 250 kVA cabinado |
| IE-07.01.07 | und | Suministro e instalación de grupo electrógeno diésel 350 kVA cabinado |
| IE-07.01.08 | und | Suministro e instalación de grupo electrógeno diésel 500 kVA cabinado |
| IE-07.02.01 | m³ | Losa de fundación para grupo electrógeno f'c 210 |
| IE-07.02.02 | und | Tanque de combustible diario 1 000 L c/cubeto |
| IM-01.01.01 | und | Bomba centrífuga 0.75 HP instalada |
| IM-01.01.02 | und | Bomba sumergible 2 HP instalada |
| IM-01.02.01 | und | Tablero de control de bombas |
| IM-02.01.01 | m | Red contra incendio acero negro Ø2" |
| IM-02.01.02 | m | Red contra incendio acero negro Ø2½" |
| IM-02.02.01 | und | Gabinete contra incendio 45 mm c/manguera |
| IM-02.03.01 | und | Extintor PQS 6 kg colocado |
| IM-02.04.01 | und | Bomba contra incendio 5 HP |
| IM-02.10.01 | m | Red contra incendio acero negro Sch.40 Ø1" |
| IM-02.10.02 | m | Red contra incendio acero negro Sch.40 Ø1½" |
| IM-02.10.03 | m | Red contra incendio acero negro Sch.40 Ø2" |
| IM-02.10.04 | m | Red contra incendio acero negro Sch.40 Ø2½" |
| IM-02.10.05 | m | Red contra incendio acero negro Sch.40 Ø3" |
| IM-02.10.06 | m | Red contra incendio acero negro Sch.40 Ø4" |
| IM-02.10.07 | m | Red contra incendio acero negro Sch.40 Ø6" |
| IM-02.10.08 | m | Red contra incendio acero negro Sch.40 Ø8" |
| IM-02.11.01 | und | Rociador sprinkler pendiente ½" 68 °C |
| IM-02.11.02 | und | Rociador sprinkler upright ½" |
| IM-02.11.03 | und | Rociador sprinkler sidewall |
| IM-02.11.04 | und | Rociador sprinkler hidden / concealed |
| IM-02.12.01 | und | Siamesa de fachada 2×2½" |
| IM-02.12.02 | und | Gabinete contra incendio 45 mm c/manguera 30 m |
| IM-02.12.03 | und | Gabinete contra incendio 65 mm c/manguera 30 m |
| IM-02.13.01 | und | Bomba contra incendio eléctrica 15 HP |
| IM-02.13.02 | und | Bomba contra incendio eléctrica 40 HP |
| IM-02.13.03 | und | Bomba contra incendio diésel 75 HP |
| IM-02.13.04 | und | Bomba jockey 1.5 HP |
| IM-02.14.01 | und | Válvula OS&Y 4" contra incendio |
| IM-02.14.02 | und | Válvula OS&Y 6" contra incendio |
| IM-02.14.03 | und | Post indicator valve PIV 6" |
| IM-02.14.04 | und | Válvula de alarma / flow switch |
| IM-02.15.01 | und | Extintor CO2 5 kg colocado |
| IM-02.15.02 | und | Extintor acetato 6 L clase K (cocina) |
| IM-02.15.03 | und | Manta ignífuga colocada |
| IM-03.01.01 | und | Extractor de aire Ø150 mm |
| IM-03.01.02 | und | Extractor de aire Ø200 mm |
| IM-03.01.03 | und | Extractor de aire Ø300 mm |
| IM-03.01.04 | und | Extractor helicoidal 1 200 m³/h |
| IM-03.02.01 | m² | Ducto de ventilación de plancha galvanizada |
| IM-03.02.02 | m² | Ducto de chapa GI e=0.6 mm |
| IM-03.02.03 | m | Ducto flexible aislado Ø200 mm |
| IM-03.03.01 | und | Rejilla de impulsión 300×150 mm |
| IM-03.03.02 | und | Difusor de techo 300×300 mm |
| IM-03.04.01 | und | Campana extractora de cocina 90 cm |
| IM-03.05.01 | glb | Sistema de extracción (no detallado) |
| IM-05.01.01 | und | Minisplit inverter 9 000 BTU suministro e instalación |
| IM-05.01.02 | und | Minisplit inverter 12 000 BTU suministro e instalación |
| IM-05.01.03 | und | Minisplit inverter 18 000 BTU suministro e instalación |
| IM-05.01.04 | und | Minisplit inverter 24 000 BTU suministro e instalación |
| IM-05.01.05 | und | Minisplit inverter 36 000 BTU suministro e instalación |
| IM-05.02.01 | und | Unidad condensadora 18 000 BTU suministro e instalación |
| IM-05.02.02 | und | Unidad condensadora 24 000 BTU suministro e instalación |
| IM-05.03.01 | und | Fan coil / evaporadora 12 000 BTU |
| IM-05.03.02 | und | Fan coil / evaporadora 24 000 BTU |
| IM-05.04.01 | und | Split cassette 18 000 BTU suministro e instalación |
| IM-05.04.02 | und | Split cassette 24 000 BTU suministro e instalación |
| IM-05.05.01 | und | Equipo piso-techo 18 000 BTU suministro e instalación |
| IM-05.06.01 | m | Red de cobre de refrigeración Ø¼"–⅜" aislada |
| IM-05.07.01 | glb | Sistema de aire acondicionado (no detallado) |
| IM-05.08.01 | und | Unidad exterior VRF/VRV (no detallado) |
| IS-00.01.01 | m² | Trazo y replanteo de instalaciones sanitarias |
| IS-01.01.01 | pnto | Punto de agua fría PVC SAP Ø20 mm |
| IS-01.01.02 | pnto | Punto de agua caliente CPVC Ø20 mm |
| IS-01.02.01 | pnto | Punto de desagüe PVC Ø50–110 mm |
| IS-01.02.02 | pnto | Punto de ventilación PVC Ø50 mm |
| IS-01.02.03 | pnto | Punto de desagüe pluvial Ø75–110 mm |
| IS-01.03.01 | pnto | Punto de sumidero de piso 4" |
| IS-02.01.01 | und | Inodoro tanque bajo colocado |
| IS-02.01.02 | und | Lavatorio de pedestal colocado |
| IS-02.01.03 | und | Ducha cromada colocada |
| IS-02.01.04 | und | Lavadero de cocina colocado |
| IS-02.01.05 | und | Lavadero de ropa colocado |
| IS-02.01.06 | und | Inodoro one piece colocado |
| IS-02.01.07 | und | Urinario con fluxómetro |
| IS-02.01.08 | und | Bidet colocado |
| IS-02.01.09 | und | Tina de acrílico colocada |
| IS-02.01.10 | und | Lavamanos mural colocado |
| IS-02.01.11 | und | Inodoro suspendido colocado |
| IS-02.02.01 | und | Terma eléctrica 50 L instalada |
| IS-02.03.01 | und | Juego de accesorios de baño |
| IS-02.04.01 | und | Grifería de lavatorio mezcladora |
| IS-02.04.02 | und | Grifería de ducha mezcladora |
| IS-02.05.01 | und | Calentador de paso a gas 10 L/min |
| IS-02.06.01 | und | Suministro e instalación de aparato sanitario (no detallado) |
| IS-03.01.01 | m | Red de agua fría PVC SAP Ø25 mm |
| IS-03.01.02 | m | Red de agua fría PVC SAP Ø32 mm |
| IS-03.01.03 | m | Red de agua fría PVC SAP Ø20 mm |
| IS-03.01.04 | m | Red de agua PPR Ø25 mm |
| IS-03.01.05 | m | Red de agua de cobre Ø½" |
| IS-03.01.06 | m | Red de agua fría PVC SAP Ø15 mm (½") |
| IS-03.01.07 | m | Red de agua fría PVC SAP Ø40 mm |
| IS-03.01.08 | m | Red de agua fría PVC SAP Ø50 mm |
| IS-03.01.09 | m | Red de agua caliente CPVC Ø25 mm |
| IS-03.01.10 | m | Red de agua PPR Ø20 mm |
| IS-03.01.11 | m | Red de agua PPR Ø32 mm |
| IS-03.02.01 | m | Red de desagüe PVC UF Ø110 mm |
| IS-03.02.02 | m | Red de desagüe PVC UF Ø50 mm (ramales) |
| IS-03.02.03 | m | Red de desagüe PVC SAL Ø50 mm |
| IS-03.02.04 | m | Red de desagüe PVC SAL Ø75 mm |
| IS-03.03.01 | und | Caja de registro 12"×24" |
| IS-03.04.01 | m | Prueba hidráulica de red de agua |
| IS-03.05.01 | m | Montante de agua PVC SAP Ø32 mm |
| IS-03.06.01 | und | Válvula de bronce compuerta ½" |
| IS-03.06.02 | und | Válvula de bola bronce ½" |
| IS-03.07.01 | m | Red sanitaria no detallada (tubería + accesorios) |
| IS-04.01.01 | und | Tanque elevado 1 100 L colocado |
| IS-04.02.01 | und | Cisterna 2 500 L colocada |
| IS-04.03.01 | und | Llave de paso general y by-pass |
| IS-08.01.01 | m | Tubería de cobre tipo L Ø1/4" suministro e instalación |
| IS-08.01.02 | m | Tubería de cobre tipo L Ø3/8" suministro e instalación |
| IS-08.01.03 | m | Tubería de cobre tipo L Ø1/2" suministro e instalación |
| IS-08.01.04 | m | Tubería de cobre tipo L Ø5/8" suministro e instalación |
| IS-08.01.05 | m | Tubería de cobre tipo L Ø3/4" suministro e instalación |
| IS-08.01.06 | m | Tubería de cobre tipo L Ø1" suministro e instalación |
| IS-08.01.07 | m | Tubería de cobre tipo L Ø1¼" suministro e instalación |
| IS-08.01.08 | m | Tubería de cobre tipo L Ø1½" suministro e instalación |
| IS-08.01.09 | m | Tubería de cobre tipo L Ø2" suministro e instalación |
| IS-08.01.10 | m | Tubería de cobre tipo L Ø2½" suministro e instalación |
| IS-08.01.11 | m | Tubería de cobre tipo L Ø3" suministro e instalación |
| IS-08.01.12 | m | Tubería de cobre tipo L Ø4" suministro e instalación |
| IS-08.01.13 | m | Tubería de cobre tipo L Ø5" suministro e instalación |
| IS-08.01.14 | m | Tubería de cobre tipo L Ø6" suministro e instalación |
| IS-08.01.15 | m | Tubería de cobre tipo L Ø8" suministro e instalación |
| IS-08.02.01 | m | Tubería de cobre tipo K Ø1/2" enterrada |
| IS-08.02.02 | m | Tubería de cobre tipo K Ø1" enterrada |
| IS-08.02.03 | m | Tubería de cobre tipo K Ø2" enterrada |
| IS-08.02.04 | m | Tubería de cobre tipo K Ø4" enterrada |
| IS-09.01.01 | und | Válvula de compuerta bronce ½" suministro e instalación |
| IS-09.01.02 | und | Válvula de compuerta bronce ¾" suministro e instalación |
| IS-09.01.03 | und | Válvula de compuerta bronce 1" suministro e instalación |
| IS-09.01.04 | und | Válvula de compuerta bronce 1¼" suministro e instalación |
| IS-09.01.05 | und | Válvula de compuerta bronce 1½" suministro e instalación |
| IS-09.01.06 | und | Válvula de compuerta bronce 2" suministro e instalación |
| IS-09.01.07 | und | Válvula de compuerta bronce 2½" suministro e instalación |
| IS-09.01.08 | und | Válvula de compuerta bronce 3" c/volante |
| IS-09.01.09 | und | Válvula de compuerta bronce 4" c/volante |
| IS-09.01.10 | und | Válvula de compuerta bronce 6" c/volante |
| IS-09.01.11 | und | Válvula de compuerta bronce 8" c/engranaje y llave especial |
| IS-09.02.01 | und | Válvula de globo bronce 2" |
| IS-09.02.02 | und | Válvula de globo bronce 4" |
| IS-09.03.01 | und | Válvula mariposa 4" brida |
| IS-09.03.02 | und | Válvula mariposa 6" brida |
| IS-09.03.03 | und | Válvula mariposa 8" brida |
| IS-09.04.01 | und | Válvula de retención bronce 2" |
| IS-09.04.02 | und | Válvula de retención 4" |
| IS-09.05.01 | und | Válvula reductora de presión 2" |
| IS-09.06.01 | und | Llave de operación de piso / vástago largo (llave especial) |

## 13.2 Puentes

### Puente losa apoyada L=12 m — 25 partidas posibles

Prefijos de catálogo: CAR-08.01, CAR-08.02.01, CAR-08.03, CAR-08.04.01, CAR-08.04.03, CAR-08.04.04, CAR-08.05, CAR-08.06, CAR-08.07, CAR-05. Si el plano muestra un trabajo fuera de estos prefijos, no_catalogadas (o se procesa en el lote de otra especialidad).

| Código | Und | Descripción oficial |
| --- | --- | --- |
| CAR-05.01.01 | m | Pintura de eje de calzada termoplástica |
| CAR-05.01.02 | m | Pintura de borde de calzada |
| CAR-05.02.01 | und | Tachas reflectivas bidireccionales |
| CAR-05.03.01 | und | Señal vertical reglamentaria c/poste |
| CAR-05.03.02 | und | Señal preventiva / informativa |
| CAR-05.04.01 | und | Hito kilométrico de concreto |
| CAR-05.05.01 | m | Defensa metálica tipo W-beam |
| CAR-05.06.01 | m | Baranda de concreto en puente / alcantarilla |
| CAR-08.01.01 | glb | Trazo y replanteo de puente |
| CAR-08.01.02 | glb | Ataguía y desvío del cauce para estribos |
| CAR-08.02.01 | m³ | Excavación para estribo / pila |
| CAR-08.03.01 | m³ | Concreto en estribo f'c 280 |
| CAR-08.03.02 | m³ | Concreto en pila / pilar f'c 280 |
| CAR-08.03.03 | m² | Encofrado de estribo / pila |
| CAR-08.03.04 | kg | Acero fy 4200 en estribo / pila |
| CAR-08.04.01 | und | Aparato de apoyo de neopreno |
| CAR-08.04.03 | m² | Losa de puente f'c 280 e=20 cm |
| CAR-08.04.04 | m² | Losa de aproximación |
| CAR-08.05.01 | m | Junta de dilatación de puente |
| CAR-08.05.02 | m² | Impermeabilización de losa de puente |
| CAR-08.05.03 | m | Baranda metálica de puente h=1.00 m |
| CAR-08.05.04 | m | Baranda de concreto de puente |
| CAR-08.06.01 | m³ | Enrocado de protección de estribo |
| CAR-08.06.02 | m³ | Gaviones en estribo |
| CAR-08.07.01 | glb | Prueba de carga de puente |

### Puente de vigas postensadas L=25 m — 20 partidas posibles

Prefijos de catálogo: CAR-08. Si el plano muestra un trabajo fuera de estos prefijos, no_catalogadas (o se procesa en el lote de otra especialidad).

| Código | Und | Descripción oficial |
| --- | --- | --- |
| CAR-08.01.01 | glb | Trazo y replanteo de puente |
| CAR-08.01.02 | glb | Ataguía y desvío del cauce para estribos |
| CAR-08.02.01 | m³ | Excavación para estribo / pila |
| CAR-08.02.02 | m | Pilote preexcavado Ø1.20 m |
| CAR-08.02.03 | m³ | Cabezal de pilotes f'c 280 |
| CAR-08.03.01 | m³ | Concreto en estribo f'c 280 |
| CAR-08.03.02 | m³ | Concreto en pila / pilar f'c 280 |
| CAR-08.03.03 | m² | Encofrado de estribo / pila |
| CAR-08.03.04 | kg | Acero fy 4200 en estribo / pila |
| CAR-08.04.01 | und | Aparato de apoyo de neopreno |
| CAR-08.04.02 | m | Viga postensada prefabricada |
| CAR-08.04.03 | m² | Losa de puente f'c 280 e=20 cm |
| CAR-08.04.04 | m² | Losa de aproximación |
| CAR-08.05.01 | m | Junta de dilatación de puente |
| CAR-08.05.02 | m² | Impermeabilización de losa de puente |
| CAR-08.05.03 | m | Baranda metálica de puente h=1.00 m |
| CAR-08.05.04 | m | Baranda de concreto de puente |
| CAR-08.06.01 | m³ | Enrocado de protección de estribo |
| CAR-08.06.02 | m³ | Gaviones en estribo |
| CAR-08.07.01 | glb | Prueba de carga de puente |

## 13.3 Saneamiento

### Redes de agua y desagüe urbanas — 49 partidas posibles

Prefijos de catálogo: S-01, S-02, S-03, S-04, S-05, S-06. Si el plano muestra un trabajo fuera de estos prefijos, no_catalogadas (o se procesa en el lote de otra especialidad).

| Código | Und | Descripción oficial |
| --- | --- | --- |
| S-01.01.01 | m | Trazo y replanteo de redes |
| S-01.02.01 | glb | Desvío provisional de servicios |
| S-02.01.01 | m³ | Excavación de zanja en material suelto |
| S-02.01.02 | m³ | Excavación de zanja con maquinaria |
| S-02.02.01 | m³ | Cama de apoyo de arena e=10 cm |
| S-02.03.01 | m³ | Relleno compactado de zanja |
| S-02.04.01 | m³ | Eliminación de material excedente |
| S-03.01.01 | m | Tubería PVC SAP Ø110 mm clase 7.5 |
| S-03.01.02 | m | Tubería PVC SAP Ø160 mm clase 7.5 |
| S-03.01.03 | m | Tubería PVC SAP Ø63 mm clase 7.5 |
| S-03.01.04 | m | Tubería PVC SAP Ø90 mm clase 7.5 |
| S-03.01.05 | m | Tubería HDPE PE100 Ø90 mm |
| S-03.01.06 | m | Tubería HDPE PE100 Ø110 mm |
| S-03.01.07 | m | Tubería HDPE PE100 Ø160 mm |
| S-03.02.01 | und | Válvula de control Ø110 mm c/caja |
| S-03.02.02 | und | Válvula de compuerta Ø110 mm c/caja |
| S-03.02.03 | und | Válvula de aire Ø50 mm c/caja |
| S-03.03.01 | m | Prueba hidráulica de red de agua |
| S-03.04.01 | m | Desinfección de red de agua |
| S-03.05.01 | und | Conexión domiciliaria de agua Ø20 mm |
| S-03.06.01 | und | Hidrante contra incendio Ø75 mm |
| S-03.06.02 | und | Hidrante contra incendio Ø75 mm (red urbana) |
| S-03.07.01 | und | Medidor de agua ½" con caja |
| S-03.07.02 | und | Medidor de agua ¾" con caja |
| S-04.01.01 | m | Tubería PVC UF Ø160 mm |
| S-04.01.02 | m | Tubería PVC UF Ø200 mm |
| S-04.01.03 | m | Tubería PVC UF Ø250 mm |
| S-04.01.04 | m | Tubería PVC UF Ø315 mm |
| S-04.01.05 | m | Tubería de concreto simple Ø300 mm |
| S-04.01.06 | m | Tubería de concreto reforzado Ø400 mm |
| S-04.02.01 | und | Buzón de concreto tipo I h=1.50 m |
| S-04.02.02 | und | Buzón de concreto tipo II h=2.00 m |
| S-04.02.03 | und | Buzón de concreto tipo III h=3.00 m |
| S-04.02.04 | und | Buzón prefabricado Ø1.20 m |
| S-04.03.01 | und | Caja de registro 12"×24" |
| S-04.04.01 | und | Conexión domiciliaria de desagüe Ø160 mm |
| S-04.05.01 | m | Prueba de hermeticidad de desagüe |
| S-04.06.01 | und | Cámara de inspección prefabricada |
| S-05.01.01 | m³ | Cámara de bombeo de concreto f'c 210 |
| S-05.02.01 | m³ | Cisterna de concreto armado f'c 210 |
| S-05.03.01 | m³ | Tanque séptico de concreto f'c 175 |
| S-05.04.01 | und | Módulo compacto PTAR 50 habitantes |
| S-05.05.01 | m³ | Lecho filtrante arena-grava |
| S-05.06.01 | und | Bomba sumergible de aguas servidas 2 HP |
| S-06.01.01 | m² | Reposición de vereda de concreto |
| S-06.02.01 | m² | Reposición de carpeta asfáltica e=5 cm |
| S-06.03.01 | m | Reposición de sardinel de concreto |
| S-06.04.01 | m² | Reposición de afirmado e=15 cm |
| S-06.05.01 | m² | Corte y retiro de pavimento existente |

### Alcantarillado — 27 partidas posibles

Prefijos de catálogo: S-01, S-04, S-05, S-06. Si el plano muestra un trabajo fuera de estos prefijos, no_catalogadas (o se procesa en el lote de otra especialidad).

| Código | Und | Descripción oficial |
| --- | --- | --- |
| S-01.01.01 | m | Trazo y replanteo de redes |
| S-01.02.01 | glb | Desvío provisional de servicios |
| S-04.01.01 | m | Tubería PVC UF Ø160 mm |
| S-04.01.02 | m | Tubería PVC UF Ø200 mm |
| S-04.01.03 | m | Tubería PVC UF Ø250 mm |
| S-04.01.04 | m | Tubería PVC UF Ø315 mm |
| S-04.01.05 | m | Tubería de concreto simple Ø300 mm |
| S-04.01.06 | m | Tubería de concreto reforzado Ø400 mm |
| S-04.02.01 | und | Buzón de concreto tipo I h=1.50 m |
| S-04.02.02 | und | Buzón de concreto tipo II h=2.00 m |
| S-04.02.03 | und | Buzón de concreto tipo III h=3.00 m |
| S-04.02.04 | und | Buzón prefabricado Ø1.20 m |
| S-04.03.01 | und | Caja de registro 12"×24" |
| S-04.04.01 | und | Conexión domiciliaria de desagüe Ø160 mm |
| S-04.05.01 | m | Prueba de hermeticidad de desagüe |
| S-04.06.01 | und | Cámara de inspección prefabricada |
| S-05.01.01 | m³ | Cámara de bombeo de concreto f'c 210 |
| S-05.02.01 | m³ | Cisterna de concreto armado f'c 210 |
| S-05.03.01 | m³ | Tanque séptico de concreto f'c 175 |
| S-05.04.01 | und | Módulo compacto PTAR 50 habitantes |
| S-05.05.01 | m³ | Lecho filtrante arena-grava |
| S-05.06.01 | und | Bomba sumergible de aguas servidas 2 HP |
| S-06.01.01 | m² | Reposición de vereda de concreto |
| S-06.02.01 | m² | Reposición de carpeta asfáltica e=5 cm |
| S-06.03.01 | m | Reposición de sardinel de concreto |
| S-06.04.01 | m² | Reposición de afirmado e=15 cm |
| S-06.05.01 | m² | Corte y retiro de pavimento existente |

### Agua potable urbana — 40 partidas posibles

Prefijos de catálogo: S-01, S-02, S-03, S-05, S-06, S-09. Si el plano muestra un trabajo fuera de estos prefijos, no_catalogadas (o se procesa en el lote de otra especialidad).

| Código | Und | Descripción oficial |
| --- | --- | --- |
| S-01.01.01 | m | Trazo y replanteo de redes |
| S-01.02.01 | glb | Desvío provisional de servicios |
| S-02.01.01 | m³ | Excavación de zanja en material suelto |
| S-02.01.02 | m³ | Excavación de zanja con maquinaria |
| S-02.02.01 | m³ | Cama de apoyo de arena e=10 cm |
| S-02.03.01 | m³ | Relleno compactado de zanja |
| S-02.04.01 | m³ | Eliminación de material excedente |
| S-03.01.01 | m | Tubería PVC SAP Ø110 mm clase 7.5 |
| S-03.01.02 | m | Tubería PVC SAP Ø160 mm clase 7.5 |
| S-03.01.03 | m | Tubería PVC SAP Ø63 mm clase 7.5 |
| S-03.01.04 | m | Tubería PVC SAP Ø90 mm clase 7.5 |
| S-03.01.05 | m | Tubería HDPE PE100 Ø90 mm |
| S-03.01.06 | m | Tubería HDPE PE100 Ø110 mm |
| S-03.01.07 | m | Tubería HDPE PE100 Ø160 mm |
| S-03.02.01 | und | Válvula de control Ø110 mm c/caja |
| S-03.02.02 | und | Válvula de compuerta Ø110 mm c/caja |
| S-03.02.03 | und | Válvula de aire Ø50 mm c/caja |
| S-03.03.01 | m | Prueba hidráulica de red de agua |
| S-03.04.01 | m | Desinfección de red de agua |
| S-03.05.01 | und | Conexión domiciliaria de agua Ø20 mm |
| S-03.06.01 | und | Hidrante contra incendio Ø75 mm |
| S-03.06.02 | und | Hidrante contra incendio Ø75 mm (red urbana) |
| S-03.07.01 | und | Medidor de agua ½" con caja |
| S-03.07.02 | und | Medidor de agua ¾" con caja |
| S-05.01.01 | m³ | Cámara de bombeo de concreto f'c 210 |
| S-05.02.01 | m³ | Cisterna de concreto armado f'c 210 |
| S-05.03.01 | m³ | Tanque séptico de concreto f'c 175 |
| S-05.04.01 | und | Módulo compacto PTAR 50 habitantes |
| S-05.05.01 | m³ | Lecho filtrante arena-grava |
| S-05.06.01 | und | Bomba sumergible de aguas servidas 2 HP |
| S-06.01.01 | m² | Reposición de vereda de concreto |
| S-06.02.01 | m² | Reposición de carpeta asfáltica e=5 cm |
| S-06.03.01 | m | Reposición de sardinel de concreto |
| S-06.04.01 | m² | Reposición de afirmado e=15 cm |
| S-06.05.01 | m² | Corte y retiro de pavimento existente |
| S-09.01.01 | m³ | Reservorio apoyado de concreto f'c 210 |
| S-09.01.02 | und | Cámara de válvulas de reservorio |
| S-09.02.01 | und | Captación de manantial |
| S-09.02.02 | m³ | Desarenador de agua potable |
| S-09.03.01 | und | Caseta de cloración |

### UBS — unidad básica de saneamiento — 14 partidas posibles

Prefijos de catálogo: S-07, S-02. Si el plano muestra un trabajo fuera de estos prefijos, no_catalogadas (o se procesa en el lote de otra especialidad).

| Código | Und | Descripción oficial |
| --- | --- | --- |
| S-02.01.01 | m³ | Excavación de zanja en material suelto |
| S-02.01.02 | m³ | Excavación de zanja con maquinaria |
| S-02.02.01 | m³ | Cama de apoyo de arena e=10 cm |
| S-02.03.01 | m³ | Relleno compactado de zanja |
| S-02.04.01 | m³ | Eliminación de material excedente |
| S-07.01.01 | glb | Trazo de UBS y campo de infiltración |
| S-07.02.01 | und | Módulo UBS prefabricado suministro e instalación |
| S-07.02.02 | und | Letrina de hoyo ventilado mejorada |
| S-07.02.03 | und | Tanque séptico prefabricado 1 200 L |
| S-07.02.04 | und | Biodigestor 600 L |
| S-07.03.01 | m | Tubería de arrastre hidráulico PVC Ø110 mm |
| S-07.03.02 | m | Campo de infiltración / zanja filtrante |
| S-07.04.01 | und | Pozo de absorción Ø1.20 m |
| S-07.05.01 | und | Lavamano + inodoro rural (aparatos UBS) |

### PTAR de lodos activados — 15 partidas posibles

Prefijos de catálogo: S-01, S-05, S-08. Si el plano muestra un trabajo fuera de estos prefijos, no_catalogadas (o se procesa en el lote de otra especialidad).

| Código | Und | Descripción oficial |
| --- | --- | --- |
| S-01.01.01 | m | Trazo y replanteo de redes |
| S-01.02.01 | glb | Desvío provisional de servicios |
| S-05.01.01 | m³ | Cámara de bombeo de concreto f'c 210 |
| S-05.02.01 | m³ | Cisterna de concreto armado f'c 210 |
| S-05.03.01 | m³ | Tanque séptico de concreto f'c 175 |
| S-05.04.01 | und | Módulo compacto PTAR 50 habitantes |
| S-05.05.01 | m³ | Lecho filtrante arena-grava |
| S-05.06.01 | und | Bomba sumergible de aguas servidas 2 HP |
| S-08.01.01 | und | Reja gruesa de ingreso a PTAR |
| S-08.01.02 | m³ | Desarenador de PTAR |
| S-08.01.03 | m³ | Reactor de lodos activados f'c 210 |
| S-08.01.04 | m³ | Sedimentador secundario |
| S-08.01.05 | m² | Lecho de secado de lodos |
| S-08.02.01 | und | Soplador / aireador 5 HP |
| S-08.02.02 | glb | Cloración de efluente |

### Agua potable rural con reservorio — 42 partidas posibles

Prefijos de catálogo: S-03, S-09, IS-09. Si el plano muestra un trabajo fuera de estos prefijos, no_catalogadas (o se procesa en el lote de otra especialidad).

| Código | Und | Descripción oficial |
| --- | --- | --- |
| IS-09.01.01 | und | Válvula de compuerta bronce ½" suministro e instalación |
| IS-09.01.02 | und | Válvula de compuerta bronce ¾" suministro e instalación |
| IS-09.01.03 | und | Válvula de compuerta bronce 1" suministro e instalación |
| IS-09.01.04 | und | Válvula de compuerta bronce 1¼" suministro e instalación |
| IS-09.01.05 | und | Válvula de compuerta bronce 1½" suministro e instalación |
| IS-09.01.06 | und | Válvula de compuerta bronce 2" suministro e instalación |
| IS-09.01.07 | und | Válvula de compuerta bronce 2½" suministro e instalación |
| IS-09.01.08 | und | Válvula de compuerta bronce 3" c/volante |
| IS-09.01.09 | und | Válvula de compuerta bronce 4" c/volante |
| IS-09.01.10 | und | Válvula de compuerta bronce 6" c/volante |
| IS-09.01.11 | und | Válvula de compuerta bronce 8" c/engranaje y llave especial |
| IS-09.02.01 | und | Válvula de globo bronce 2" |
| IS-09.02.02 | und | Válvula de globo bronce 4" |
| IS-09.03.01 | und | Válvula mariposa 4" brida |
| IS-09.03.02 | und | Válvula mariposa 6" brida |
| IS-09.03.03 | und | Válvula mariposa 8" brida |
| IS-09.04.01 | und | Válvula de retención bronce 2" |
| IS-09.04.02 | und | Válvula de retención 4" |
| IS-09.05.01 | und | Válvula reductora de presión 2" |
| IS-09.06.01 | und | Llave de operación de piso / vástago largo (llave especial) |
| S-03.01.01 | m | Tubería PVC SAP Ø110 mm clase 7.5 |
| S-03.01.02 | m | Tubería PVC SAP Ø160 mm clase 7.5 |
| S-03.01.03 | m | Tubería PVC SAP Ø63 mm clase 7.5 |
| S-03.01.04 | m | Tubería PVC SAP Ø90 mm clase 7.5 |
| S-03.01.05 | m | Tubería HDPE PE100 Ø90 mm |
| S-03.01.06 | m | Tubería HDPE PE100 Ø110 mm |
| S-03.01.07 | m | Tubería HDPE PE100 Ø160 mm |
| S-03.02.01 | und | Válvula de control Ø110 mm c/caja |
| S-03.02.02 | und | Válvula de compuerta Ø110 mm c/caja |
| S-03.02.03 | und | Válvula de aire Ø50 mm c/caja |
| S-03.03.01 | m | Prueba hidráulica de red de agua |
| S-03.04.01 | m | Desinfección de red de agua |
| S-03.05.01 | und | Conexión domiciliaria de agua Ø20 mm |
| S-03.06.01 | und | Hidrante contra incendio Ø75 mm |
| S-03.06.02 | und | Hidrante contra incendio Ø75 mm (red urbana) |
| S-03.07.01 | und | Medidor de agua ½" con caja |
| S-03.07.02 | und | Medidor de agua ¾" con caja |
| S-09.01.01 | m³ | Reservorio apoyado de concreto f'c 210 |
| S-09.01.02 | und | Cámara de válvulas de reservorio |
| S-09.02.01 | und | Captación de manantial |
| S-09.02.02 | m³ | Desarenador de agua potable |
| S-09.03.01 | und | Caseta de cloración |

## 13.4 Hidráulica

### Canal de riego — 51 partidas posibles

Prefijos de catálogo: HID-. Si el plano muestra un trabajo fuera de estos prefijos, no_catalogadas (o se procesa en el lote de otra especialidad).

| Código | Und | Descripción oficial |
| --- | --- | --- |
| HID-01.01.01 | m | Trazo y replanteo de eje de canal |
| HID-01.02.01 | m² | Desbroce de faja de canal |
| HID-01.03.01 | glb | Ataguía y desvío provisional del cauce |
| HID-01.04.01 | glb | Campamento y almacén de obra hidráulica |
| HID-01.05.01 | und | Cartel de identificación de obra hidráulica |
| HID-01.06.01 | glb | Implementación SSOMA de obra hidráulica |
| HID-02.01.01 | m³ | Excavación de canal en material suelto |
| HID-02.01.02 | m³ | Excavación de canal en material conglomerado |
| HID-02.01.03 | m³ | Excavación de canal en roca (martillo) |
| HID-02.02.01 | m² | Perfilado de taludes de canal |
| HID-02.03.01 | m³ | Relleno compactado de espaldones |
| HID-02.04.01 | m³ | Eliminación de material excedente |
| HID-02.05.01 | día | Agotamiento y bombeo de filtraciones |
| HID-02.06.01 | m³ | Cama de apoyo de arena bajo revestimiento |
| HID-03.01.01 | m² | Solado de canal f'c 140 e=5 cm |
| HID-03.02.01 | m² | Revestimiento de concreto f'c 175 e=7.5 cm |
| HID-03.02.02 | m² | Revestimiento de concreto f'c 210 e=10 cm |
| HID-03.02.03 | m² | Revestimiento de concreto f'c 210 e=12.5 cm |
| HID-03.03.01 | m² | Revestimiento de mampostería de piedra |
| HID-03.04.01 | m² | Revestimiento con geomembrana HDPE 1 mm |
| HID-03.05.01 | m | Junta de dilatación en canal revestido |
| HID-03.06.01 | m² | Geotextil de protección bajo geomembrana |
| HID-03.07.01 | m² | Enlucido de canal f'c 140 e=1.5 cm |
| HID-03.08.01 | m | Canal entubado HDPE PE100 Ø315 mm |
| HID-03.09.01 | m³ | Transición de ingreso / salida de concreto |
| HID-04.01.01 | m³ | Bocatoma de concreto armado f'c 210 |
| HID-04.02.01 | m³ | Desarenador de concreto f'c 210 |
| HID-04.03.01 | und | Compuerta metálica deslizante 1.00×1.00 m |
| HID-04.03.02 | und | Compuerta metálica deslizante 0.60×0.60 m |
| HID-04.04.01 | m | Sifón invertido de concreto f'c 210 |
| HID-04.05.01 | m | Alcantarilla hidráulica Ø900 mm |
| HID-04.06.01 | m³ | Caída / rápido de concreto f'c 210 |
| HID-04.07.01 | m³ | Partidor de caudal de concreto |
| HID-04.08.01 | m³ | Aliviadero lateral de concreto |
| HID-04.09.01 | und | Toma lateral / marco partidor |
| HID-04.10.01 | und | Aforador metálico tipo RBC |
| HID-04.11.01 | m³ | Puente-canal de concreto armado f'c 210 |
| HID-04.12.01 | und | Pozo de visita en sifón invertido |
| HID-04.13.01 | m³ | Cámara de carga de concreto f'c 210 |
| HID-05.01.01 | m | Cuneta de coronación en tierra |
| HID-05.02.01 | m³ | Enrocado de protección (rip-rap) |
| HID-05.03.01 | m² | Colchón de gaviones |
| HID-05.04.01 | m² | Geocelda de confinamiento en talud |
| HID-05.05.01 | m | Dren de pie con geotextil y grava |
| HID-05.06.01 | und | Gavión caja 2.00×1.00×1.00 m |
| HID-05.07.01 | m³ | Muro de contención de concreto f'c 210 |
| HID-05.08.01 | m² | Revegetación de taludes con tierra vegetal |
| HID-05.09.01 | m³ | Enrocado de pie de talud (rip-rap clase II) |
| HID-06.01.01 | m | Tubería de conducción HDPE PE100 Ø160 mm |
| HID-06.02.01 | und | Válvula de control Ø110 mm |
| HID-06.03.01 | und | Válvula de aire Ø50 mm |

### Canal revestido de concreto (detalle) — 51 partidas posibles

Prefijos de catálogo: HID-. Si el plano muestra un trabajo fuera de estos prefijos, no_catalogadas (o se procesa en el lote de otra especialidad).

| Código | Und | Descripción oficial |
| --- | --- | --- |
| HID-01.01.01 | m | Trazo y replanteo de eje de canal |
| HID-01.02.01 | m² | Desbroce de faja de canal |
| HID-01.03.01 | glb | Ataguía y desvío provisional del cauce |
| HID-01.04.01 | glb | Campamento y almacén de obra hidráulica |
| HID-01.05.01 | und | Cartel de identificación de obra hidráulica |
| HID-01.06.01 | glb | Implementación SSOMA de obra hidráulica |
| HID-02.01.01 | m³ | Excavación de canal en material suelto |
| HID-02.01.02 | m³ | Excavación de canal en material conglomerado |
| HID-02.01.03 | m³ | Excavación de canal en roca (martillo) |
| HID-02.02.01 | m² | Perfilado de taludes de canal |
| HID-02.03.01 | m³ | Relleno compactado de espaldones |
| HID-02.04.01 | m³ | Eliminación de material excedente |
| HID-02.05.01 | día | Agotamiento y bombeo de filtraciones |
| HID-02.06.01 | m³ | Cama de apoyo de arena bajo revestimiento |
| HID-03.01.01 | m² | Solado de canal f'c 140 e=5 cm |
| HID-03.02.01 | m² | Revestimiento de concreto f'c 175 e=7.5 cm |
| HID-03.02.02 | m² | Revestimiento de concreto f'c 210 e=10 cm |
| HID-03.02.03 | m² | Revestimiento de concreto f'c 210 e=12.5 cm |
| HID-03.03.01 | m² | Revestimiento de mampostería de piedra |
| HID-03.04.01 | m² | Revestimiento con geomembrana HDPE 1 mm |
| HID-03.05.01 | m | Junta de dilatación en canal revestido |
| HID-03.06.01 | m² | Geotextil de protección bajo geomembrana |
| HID-03.07.01 | m² | Enlucido de canal f'c 140 e=1.5 cm |
| HID-03.08.01 | m | Canal entubado HDPE PE100 Ø315 mm |
| HID-03.09.01 | m³ | Transición de ingreso / salida de concreto |
| HID-04.01.01 | m³ | Bocatoma de concreto armado f'c 210 |
| HID-04.02.01 | m³ | Desarenador de concreto f'c 210 |
| HID-04.03.01 | und | Compuerta metálica deslizante 1.00×1.00 m |
| HID-04.03.02 | und | Compuerta metálica deslizante 0.60×0.60 m |
| HID-04.04.01 | m | Sifón invertido de concreto f'c 210 |
| HID-04.05.01 | m | Alcantarilla hidráulica Ø900 mm |
| HID-04.06.01 | m³ | Caída / rápido de concreto f'c 210 |
| HID-04.07.01 | m³ | Partidor de caudal de concreto |
| HID-04.08.01 | m³ | Aliviadero lateral de concreto |
| HID-04.09.01 | und | Toma lateral / marco partidor |
| HID-04.10.01 | und | Aforador metálico tipo RBC |
| HID-04.11.01 | m³ | Puente-canal de concreto armado f'c 210 |
| HID-04.12.01 | und | Pozo de visita en sifón invertido |
| HID-04.13.01 | m³ | Cámara de carga de concreto f'c 210 |
| HID-05.01.01 | m | Cuneta de coronación en tierra |
| HID-05.02.01 | m³ | Enrocado de protección (rip-rap) |
| HID-05.03.01 | m² | Colchón de gaviones |
| HID-05.04.01 | m² | Geocelda de confinamiento en talud |
| HID-05.05.01 | m | Dren de pie con geotextil y grava |
| HID-05.06.01 | und | Gavión caja 2.00×1.00×1.00 m |
| HID-05.07.01 | m³ | Muro de contención de concreto f'c 210 |
| HID-05.08.01 | m² | Revegetación de taludes con tierra vegetal |
| HID-05.09.01 | m³ | Enrocado de pie de talud (rip-rap clase II) |
| HID-06.01.01 | m | Tubería de conducción HDPE PE100 Ø160 mm |
| HID-06.02.01 | und | Válvula de control Ø110 mm |
| HID-06.03.01 | und | Válvula de aire Ø50 mm |

### Bocatoma y desarenador — 51 partidas posibles

Prefijos de catálogo: HID-. Si el plano muestra un trabajo fuera de estos prefijos, no_catalogadas (o se procesa en el lote de otra especialidad).

| Código | Und | Descripción oficial |
| --- | --- | --- |
| HID-01.01.01 | m | Trazo y replanteo de eje de canal |
| HID-01.02.01 | m² | Desbroce de faja de canal |
| HID-01.03.01 | glb | Ataguía y desvío provisional del cauce |
| HID-01.04.01 | glb | Campamento y almacén de obra hidráulica |
| HID-01.05.01 | und | Cartel de identificación de obra hidráulica |
| HID-01.06.01 | glb | Implementación SSOMA de obra hidráulica |
| HID-02.01.01 | m³ | Excavación de canal en material suelto |
| HID-02.01.02 | m³ | Excavación de canal en material conglomerado |
| HID-02.01.03 | m³ | Excavación de canal en roca (martillo) |
| HID-02.02.01 | m² | Perfilado de taludes de canal |
| HID-02.03.01 | m³ | Relleno compactado de espaldones |
| HID-02.04.01 | m³ | Eliminación de material excedente |
| HID-02.05.01 | día | Agotamiento y bombeo de filtraciones |
| HID-02.06.01 | m³ | Cama de apoyo de arena bajo revestimiento |
| HID-03.01.01 | m² | Solado de canal f'c 140 e=5 cm |
| HID-03.02.01 | m² | Revestimiento de concreto f'c 175 e=7.5 cm |
| HID-03.02.02 | m² | Revestimiento de concreto f'c 210 e=10 cm |
| HID-03.02.03 | m² | Revestimiento de concreto f'c 210 e=12.5 cm |
| HID-03.03.01 | m² | Revestimiento de mampostería de piedra |
| HID-03.04.01 | m² | Revestimiento con geomembrana HDPE 1 mm |
| HID-03.05.01 | m | Junta de dilatación en canal revestido |
| HID-03.06.01 | m² | Geotextil de protección bajo geomembrana |
| HID-03.07.01 | m² | Enlucido de canal f'c 140 e=1.5 cm |
| HID-03.08.01 | m | Canal entubado HDPE PE100 Ø315 mm |
| HID-03.09.01 | m³ | Transición de ingreso / salida de concreto |
| HID-04.01.01 | m³ | Bocatoma de concreto armado f'c 210 |
| HID-04.02.01 | m³ | Desarenador de concreto f'c 210 |
| HID-04.03.01 | und | Compuerta metálica deslizante 1.00×1.00 m |
| HID-04.03.02 | und | Compuerta metálica deslizante 0.60×0.60 m |
| HID-04.04.01 | m | Sifón invertido de concreto f'c 210 |
| HID-04.05.01 | m | Alcantarilla hidráulica Ø900 mm |
| HID-04.06.01 | m³ | Caída / rápido de concreto f'c 210 |
| HID-04.07.01 | m³ | Partidor de caudal de concreto |
| HID-04.08.01 | m³ | Aliviadero lateral de concreto |
| HID-04.09.01 | und | Toma lateral / marco partidor |
| HID-04.10.01 | und | Aforador metálico tipo RBC |
| HID-04.11.01 | m³ | Puente-canal de concreto armado f'c 210 |
| HID-04.12.01 | und | Pozo de visita en sifón invertido |
| HID-04.13.01 | m³ | Cámara de carga de concreto f'c 210 |
| HID-05.01.01 | m | Cuneta de coronación en tierra |
| HID-05.02.01 | m³ | Enrocado de protección (rip-rap) |
| HID-05.03.01 | m² | Colchón de gaviones |
| HID-05.04.01 | m² | Geocelda de confinamiento en talud |
| HID-05.05.01 | m | Dren de pie con geotextil y grava |
| HID-05.06.01 | und | Gavión caja 2.00×1.00×1.00 m |
| HID-05.07.01 | m³ | Muro de contención de concreto f'c 210 |
| HID-05.08.01 | m² | Revegetación de taludes con tierra vegetal |
| HID-05.09.01 | m³ | Enrocado de pie de talud (rip-rap clase II) |
| HID-06.01.01 | m | Tubería de conducción HDPE PE100 Ø160 mm |
| HID-06.02.01 | und | Válvula de control Ø110 mm |
| HID-06.03.01 | und | Válvula de aire Ø50 mm |

### Defensa ribereña — 51 partidas posibles

Prefijos de catálogo: HID-. Si el plano muestra un trabajo fuera de estos prefijos, no_catalogadas (o se procesa en el lote de otra especialidad).

| Código | Und | Descripción oficial |
| --- | --- | --- |
| HID-01.01.01 | m | Trazo y replanteo de eje de canal |
| HID-01.02.01 | m² | Desbroce de faja de canal |
| HID-01.03.01 | glb | Ataguía y desvío provisional del cauce |
| HID-01.04.01 | glb | Campamento y almacén de obra hidráulica |
| HID-01.05.01 | und | Cartel de identificación de obra hidráulica |
| HID-01.06.01 | glb | Implementación SSOMA de obra hidráulica |
| HID-02.01.01 | m³ | Excavación de canal en material suelto |
| HID-02.01.02 | m³ | Excavación de canal en material conglomerado |
| HID-02.01.03 | m³ | Excavación de canal en roca (martillo) |
| HID-02.02.01 | m² | Perfilado de taludes de canal |
| HID-02.03.01 | m³ | Relleno compactado de espaldones |
| HID-02.04.01 | m³ | Eliminación de material excedente |
| HID-02.05.01 | día | Agotamiento y bombeo de filtraciones |
| HID-02.06.01 | m³ | Cama de apoyo de arena bajo revestimiento |
| HID-03.01.01 | m² | Solado de canal f'c 140 e=5 cm |
| HID-03.02.01 | m² | Revestimiento de concreto f'c 175 e=7.5 cm |
| HID-03.02.02 | m² | Revestimiento de concreto f'c 210 e=10 cm |
| HID-03.02.03 | m² | Revestimiento de concreto f'c 210 e=12.5 cm |
| HID-03.03.01 | m² | Revestimiento de mampostería de piedra |
| HID-03.04.01 | m² | Revestimiento con geomembrana HDPE 1 mm |
| HID-03.05.01 | m | Junta de dilatación en canal revestido |
| HID-03.06.01 | m² | Geotextil de protección bajo geomembrana |
| HID-03.07.01 | m² | Enlucido de canal f'c 140 e=1.5 cm |
| HID-03.08.01 | m | Canal entubado HDPE PE100 Ø315 mm |
| HID-03.09.01 | m³ | Transición de ingreso / salida de concreto |
| HID-04.01.01 | m³ | Bocatoma de concreto armado f'c 210 |
| HID-04.02.01 | m³ | Desarenador de concreto f'c 210 |
| HID-04.03.01 | und | Compuerta metálica deslizante 1.00×1.00 m |
| HID-04.03.02 | und | Compuerta metálica deslizante 0.60×0.60 m |
| HID-04.04.01 | m | Sifón invertido de concreto f'c 210 |
| HID-04.05.01 | m | Alcantarilla hidráulica Ø900 mm |
| HID-04.06.01 | m³ | Caída / rápido de concreto f'c 210 |
| HID-04.07.01 | m³ | Partidor de caudal de concreto |
| HID-04.08.01 | m³ | Aliviadero lateral de concreto |
| HID-04.09.01 | und | Toma lateral / marco partidor |
| HID-04.10.01 | und | Aforador metálico tipo RBC |
| HID-04.11.01 | m³ | Puente-canal de concreto armado f'c 210 |
| HID-04.12.01 | und | Pozo de visita en sifón invertido |
| HID-04.13.01 | m³ | Cámara de carga de concreto f'c 210 |
| HID-05.01.01 | m | Cuneta de coronación en tierra |
| HID-05.02.01 | m³ | Enrocado de protección (rip-rap) |
| HID-05.03.01 | m² | Colchón de gaviones |
| HID-05.04.01 | m² | Geocelda de confinamiento en talud |
| HID-05.05.01 | m | Dren de pie con geotextil y grava |
| HID-05.06.01 | und | Gavión caja 2.00×1.00×1.00 m |
| HID-05.07.01 | m³ | Muro de contención de concreto f'c 210 |
| HID-05.08.01 | m² | Revegetación de taludes con tierra vegetal |
| HID-05.09.01 | m³ | Enrocado de pie de talud (rip-rap clase II) |
| HID-06.01.01 | m | Tubería de conducción HDPE PE100 Ø160 mm |
| HID-06.02.01 | und | Válvula de control Ø110 mm |
| HID-06.03.01 | und | Válvula de aire Ø50 mm |

## 13.5 Habilitaciones urbanas y pavimentos

### Habilitación urbana — 183 partidas posibles

Prefijos de catálogo: HAB-, P-, S-01, S-02, S-03, S-04, IE-05.11. Si el plano muestra un trabajo fuera de estos prefijos, no_catalogadas (o se procesa en el lote de otra especialidad).

| Código | Und | Descripción oficial |
| --- | --- | --- |
| HAB-01.01.01 | m² | Trazo y replanteo de lotes y vías |
| HAB-01.02.01 | und | Mojón de concreto para lotización |
| HAB-01.03.01 | m² | Limpieza y desbroce de habilitación |
| HAB-01.04.01 | m³ | Movimiento de tierras para plataformas |
| HAB-01.05.01 | und | Cartel de habilitación urbana |
| HAB-01.06.01 | m | Cerco perimétrico provisional (malla raschel) |
| HAB-01.07.01 | m² | Demolición de vereda y sardinel existentes |
| HAB-01.08.01 | m³ | Relleno compactado de plataforma urbana |
| HAB-01.09.01 | glb | Control de tránsito y desvíos en vía urbana |
| HAB-02.01.01 | m² | Conformación de subrasante de pista |
| HAB-02.02.01 | m² | Subbase granular e=20 cm (pista urbana) |
| HAB-02.02.02 | m² | Subbase granular e=25 cm (pista urbana) |
| HAB-02.03.01 | m² | Base granular e=15 cm (pista urbana) |
| HAB-02.03.02 | m² | Base granular e=20 cm (pista urbana) |
| HAB-02.04.01 | m² | Imprimación asfáltica de pista |
| HAB-02.05.01 | m² | Carpeta asfáltica e=5 cm (pista urbana) |
| HAB-02.05.02 | m² | Carpeta asfáltica e=7.5 cm (pista colectora) |
| HAB-02.06.01 | m² | Pavimento rígido f'c 280 e=20 cm (pista) |
| HAB-02.07.01 | m² | Adoquinado vehicular e=8 cm |
| HAB-02.08.01 | m | Junta aserrada y sellada en pista rígida |
| HAB-02.09.01 | m² | Riego de liga 0.5 L/m² (pista urbana) |
| HAB-02.10.01 | m² | Geotextil de separación en subrasante urbana |
| HAB-02.11.01 | m³ | Eliminación de material excedente D=10 km |
| HAB-03.01.01 | m² | Vereda de concreto f'c 175 e=10 cm |
| HAB-03.01.02 | m² | Vereda de concreto f'c 175 e=12 cm |
| HAB-03.01.03 | m² | Vereda de concreto f'c 210 e=15 cm |
| HAB-03.02.01 | m | Sardinel prefabricado tipo A |
| HAB-03.02.02 | m | Sardinel in situ f'c 175 |
| HAB-03.02.03 | m | Sardinel tipo B / montable f'c 175 |
| HAB-03.03.01 | m² | Rampa PMR de concreto f'c 175 |
| HAB-03.04.01 | m² | Baldosa podotáctil 30×30 cm |
| HAB-03.05.01 | m | Jardinera de concreto en berma |
| HAB-03.06.01 | m² | Adoquinado peatonal e=6 cm |
| HAB-03.07.01 | m² | Solado de apoyo bajo vereda e=5 cm |
| HAB-03.08.01 | m | Junta aserrada y sellada en vereda |
| HAB-03.09.01 | m² | Vereda de concreto f'c 175 e=8 cm |
| HAB-04.01.01 | und | Sumidero urbano de concreto c/rejilla |
| HAB-04.02.01 | m | Colector pluvial PVC UF Ø315 mm |
| HAB-04.02.02 | m | Colector pluvial concreto Ø400 mm |
| HAB-04.03.01 | m | Cuneta de concreto en berma |
| HAB-04.04.01 | und | Buzón pluvial de concreto h=1.50 m |
| HAB-04.05.01 | und | Rejilla de sumidero de fierro fundido |
| HAB-04.06.01 | m | Cuneta triangular de concreto f'c 175 |
| HAB-05.01.01 | m² | Tierra vegetal e=0.20 m en parques |
| HAB-05.02.01 | m² | Césped en rollos (parque / berma) |
| HAB-05.03.01 | und | Plantación de árbol forestal |
| HAB-05.03.02 | und | Plantación de arbusto ornamental |
| HAB-05.04.01 | m | Red de riego por aspersión |
| HAB-05.05.01 | und | Módulo de juegos infantiles |
| HAB-05.06.01 | und | Banca de concreto prefabricada |
| HAB-05.07.01 | und | Papelera urbana |
| HAB-05.08.01 | m | Cerco de malla olímpica h=1.80 m (parque) |
| HAB-05.09.01 | m² | Piso de loseta 40×40 cm en plaza |
| HAB-05.10.01 | m | Red de riego por goteo |
| HAB-06.01.01 | und | Poste de concreto 9 m c/cimentación |
| HAB-06.01.02 | und | Poste de concreto 9 m peatonal / berma |
| HAB-06.02.01 | und | Luminaria LED 100 W alumbrado público |
| HAB-06.02.02 | und | Luminaria LED peatonal 50 W |
| HAB-06.03.01 | m | Red de alumbrado NYY 2×16 mm² |
| HAB-06.04.01 | und | Pozo a tierra de alumbrado público |
| HAB-06.05.01 | und | Tablero de control de alumbrado público |
| HAB-06.06.01 | und | Cámara de paso eléctrica urbana |
| HAB-07.01.01 | m | Pintura vial de eje y cruce peatonal |
| HAB-07.01.02 | m² | Cruce peatonal (cebra) termoplástico |
| HAB-07.02.01 | und | Tachas reflectivas urbanas |
| HAB-07.03.01 | und | Señal vertical urbana c/poste |
| HAB-07.04.01 | und | Bolardo de concreto |
| HAB-07.05.01 | und | Semáforo vehicular LED |
| HAB-07.06.01 | m | Reductor de velocidad de concreto |
| HAB-07.07.01 | und | Señal de nomenclatura de calle |
| IE-05.11.01 | und | Suministro e instalación de luminaria LED vial 70 W |
| IE-05.11.02 | und | Suministro e instalación de luminaria LED vial 100 W |
| IE-05.11.03 | und | Suministro e instalación de luminaria LED vial 150 W |
| IE-05.11.04 | und | Suministro e instalación de luminaria LED vial 250 W |
| P-01.01.01 | glb | Movilización y desmovilización de equipo |
| P-01.01.02 | m | Trazo y replanteo de vía |
| P-01.02.01 | m² | Desbroce y limpieza de terreno |
| P-01.02.02 | m² | Demolición de vereda de concreto existente |
| P-01.02.03 | m | Demolición de sardinel existente |
| P-01.03.01 | und | Cartel de identificación de obra |
| P-01.04.01 | glb | Control de tránsito y desvíos provisionales |
| P-01.05.01 | und | Extracción de árboles y tocones |
| P-02.01.01 | m³ | Corte en material suelto hasta subrasante |
| P-02.01.02 | m³ | Corte en material suelto-rocoso |
| P-02.01.03 | m³ | Corte en material rocoso (martillo) |
| P-02.02.01 | m³ | Relleno compactado para terraplén |
| P-02.02.02 | m³ | Relleno con material de préstamo compactado |
| P-02.03.01 | m² | Conformación y compactación de subrasante |
| P-02.03.02 | m² | Mejoramiento de subrasante con cemento |
| P-02.04.01 | m³ | Eliminación de material excedente D=10 km |
| P-02.05.01 | m² | Escarificado y reconformación de calzada |
| P-03.01.01 | m² | Subbase granular e=20 cm compactada |
| P-03.01.02 | m² | Subbase granular e=25 cm compactada |
| P-03.01.03 | m² | Subbase granular e=15 cm compactada |
| P-03.02.01 | m² | Base granular e=15 cm compactada |
| P-03.02.02 | m² | Base granular e=20 cm compactada |
| P-03.02.03 | m² | Base granular e=25 cm compactada |
| P-03.03.01 | m² | Geotextil de separación en subrasante |
| P-03.04.01 | m² | Base granular estabilizada con cemento |
| P-03.05.01 | m² | Afirmado e=15 cm compactado |
| P-03.05.02 | m² | Afirmado e=20 cm compactado |
| P-03.06.01 | m² | Geomalla biaxial en subrasante |
| P-03.07.01 | m² | Base asfáltica e=8 cm |
| P-04.01.01 | m² | Imprimación asfáltica 1.2 L/m² |
| P-04.01.02 | m² | Riego de liga 0.5 L/m² |
| P-04.01.03 | m² | Imprimación asfáltica MC-70 1.0 L/m² |
| P-04.02.01 | m² | Carpeta asfáltica e=5 cm en caliente |
| P-04.02.02 | m² | Carpeta asfáltica e=7.5 cm en caliente |
| P-04.02.03 | m² | Carpeta asfáltica e=4 cm en caliente |
| P-04.02.04 | m² | Carpeta asfáltica e=6 cm en caliente |
| P-04.03.01 | m² | Bacheo asfáltico |
| P-04.04.01 | m² | Slurry seal |
| P-04.05.01 | m² | Fresado de carpeta e=5 cm |
| P-04.06.01 | m² | Tratamiento superficial bituminoso |
| P-04.07.01 | m² | Riego de sello con gravilla (chip seal) |
| P-04.08.01 | m² | Carpeta asfáltica en frío e=5 cm |
| P-05.01.01 | m² | Losa de concreto f'c 280 e=20 cm |
| P-05.01.02 | m² | Losa de concreto f'c 280 e=25 cm |
| P-05.01.03 | m² | Losa de concreto f'c 280 e=15 cm |
| P-05.01.04 | m² | Losa de concreto f'c 350 e=22 cm |
| P-05.02.01 | m | Junta aserrada y sellada |
| P-05.03.01 | m² | Adoquinado de concreto e=8 cm sobre arena |
| P-05.04.01 | m | Pasadores de junta Ø25 mm c/60 cm |
| P-05.05.01 | m | Encofrado de borde de losa |
| P-05.06.01 | m² | Curado químico de losa |
| P-06.01.01 | m | Sardinel de concreto f'c 175 |
| P-06.01.02 | m | Sardinel tipo A f'c 175 (in situ) |
| P-06.01.03 | m | Sardinel tipo B / montable f'c 175 |
| P-06.02.01 | m² | Vereda de concreto f'c 175 e=10 cm |
| P-06.02.02 | m² | Vereda de concreto f'c 175 e=15 cm |
| P-06.02.03 | m² | Vereda de concreto f'c 175 e=8 cm |
| P-06.03.01 | m | Cuneta de concreto f'c 175 |
| P-06.04.01 | m | Badén de concreto f'c 210 |
| P-06.05.01 | m² | Berma afirmada e=15 cm |
| P-06.06.01 | m² | Rampa PMR de concreto f'c 175 |
| P-06.07.01 | m² | Baldosa podotáctil 30×30 cm |
| P-06.08.01 | und | Sumidero de concreto c/rejilla |
| P-06.09.01 | m² | Solado de apoyo bajo vereda e=5 cm |
| P-07.01.01 | m | Pintura de eje y borde de calzada |
| P-07.01.02 | m² | Cruce peatonal (cebra) termoplástico |
| P-07.01.03 | und | Símbolo vial (flecha / STOP / ceda) |
| P-07.02.01 | und | Tachas reflectivas |
| P-07.03.01 | und | Señal vertical reglamentaria |
| P-07.04.01 | und | Bolardo de concreto |
| P-07.05.01 | m | Reductor de velocidad de concreto |
| S-01.01.01 | m | Trazo y replanteo de redes |
| S-01.02.01 | glb | Desvío provisional de servicios |
| S-02.01.01 | m³ | Excavación de zanja en material suelto |
| S-02.01.02 | m³ | Excavación de zanja con maquinaria |
| S-02.02.01 | m³ | Cama de apoyo de arena e=10 cm |
| S-02.03.01 | m³ | Relleno compactado de zanja |
| S-02.04.01 | m³ | Eliminación de material excedente |
| S-03.01.01 | m | Tubería PVC SAP Ø110 mm clase 7.5 |
| S-03.01.02 | m | Tubería PVC SAP Ø160 mm clase 7.5 |
| S-03.01.03 | m | Tubería PVC SAP Ø63 mm clase 7.5 |
| S-03.01.04 | m | Tubería PVC SAP Ø90 mm clase 7.5 |
| S-03.01.05 | m | Tubería HDPE PE100 Ø90 mm |
| S-03.01.06 | m | Tubería HDPE PE100 Ø110 mm |
| S-03.01.07 | m | Tubería HDPE PE100 Ø160 mm |
| S-03.02.01 | und | Válvula de control Ø110 mm c/caja |
| S-03.02.02 | und | Válvula de compuerta Ø110 mm c/caja |
| S-03.02.03 | und | Válvula de aire Ø50 mm c/caja |
| S-03.03.01 | m | Prueba hidráulica de red de agua |
| S-03.04.01 | m | Desinfección de red de agua |
| S-03.05.01 | und | Conexión domiciliaria de agua Ø20 mm |
| S-03.06.01 | und | Hidrante contra incendio Ø75 mm |
| S-03.06.02 | und | Hidrante contra incendio Ø75 mm (red urbana) |
| S-03.07.01 | und | Medidor de agua ½" con caja |
| S-03.07.02 | und | Medidor de agua ¾" con caja |
| S-04.01.01 | m | Tubería PVC UF Ø160 mm |
| S-04.01.02 | m | Tubería PVC UF Ø200 mm |
| S-04.01.03 | m | Tubería PVC UF Ø250 mm |
| S-04.01.04 | m | Tubería PVC UF Ø315 mm |
| S-04.01.05 | m | Tubería de concreto simple Ø300 mm |
| S-04.01.06 | m | Tubería de concreto reforzado Ø400 mm |
| S-04.02.01 | und | Buzón de concreto tipo I h=1.50 m |
| S-04.02.02 | und | Buzón de concreto tipo II h=2.00 m |
| S-04.02.03 | und | Buzón de concreto tipo III h=3.00 m |
| S-04.02.04 | und | Buzón prefabricado Ø1.20 m |
| S-04.03.01 | und | Caja de registro 12"×24" |
| S-04.04.01 | und | Conexión domiciliaria de desagüe Ø160 mm |
| S-04.05.01 | m | Prueba de hermeticidad de desagüe |
| S-04.06.01 | und | Cámara de inspección prefabricada |

### Pistas y veredas — 84 partidas posibles

Prefijos de catálogo: P-, HAB-03. Si el plano muestra un trabajo fuera de estos prefijos, no_catalogadas (o se procesa en el lote de otra especialidad).

| Código | Und | Descripción oficial |
| --- | --- | --- |
| HAB-03.01.01 | m² | Vereda de concreto f'c 175 e=10 cm |
| HAB-03.01.02 | m² | Vereda de concreto f'c 175 e=12 cm |
| HAB-03.01.03 | m² | Vereda de concreto f'c 210 e=15 cm |
| HAB-03.02.01 | m | Sardinel prefabricado tipo A |
| HAB-03.02.02 | m | Sardinel in situ f'c 175 |
| HAB-03.02.03 | m | Sardinel tipo B / montable f'c 175 |
| HAB-03.03.01 | m² | Rampa PMR de concreto f'c 175 |
| HAB-03.04.01 | m² | Baldosa podotáctil 30×30 cm |
| HAB-03.05.01 | m | Jardinera de concreto en berma |
| HAB-03.06.01 | m² | Adoquinado peatonal e=6 cm |
| HAB-03.07.01 | m² | Solado de apoyo bajo vereda e=5 cm |
| HAB-03.08.01 | m | Junta aserrada y sellada en vereda |
| HAB-03.09.01 | m² | Vereda de concreto f'c 175 e=8 cm |
| P-01.01.01 | glb | Movilización y desmovilización de equipo |
| P-01.01.02 | m | Trazo y replanteo de vía |
| P-01.02.01 | m² | Desbroce y limpieza de terreno |
| P-01.02.02 | m² | Demolición de vereda de concreto existente |
| P-01.02.03 | m | Demolición de sardinel existente |
| P-01.03.01 | und | Cartel de identificación de obra |
| P-01.04.01 | glb | Control de tránsito y desvíos provisionales |
| P-01.05.01 | und | Extracción de árboles y tocones |
| P-02.01.01 | m³ | Corte en material suelto hasta subrasante |
| P-02.01.02 | m³ | Corte en material suelto-rocoso |
| P-02.01.03 | m³ | Corte en material rocoso (martillo) |
| P-02.02.01 | m³ | Relleno compactado para terraplén |
| P-02.02.02 | m³ | Relleno con material de préstamo compactado |
| P-02.03.01 | m² | Conformación y compactación de subrasante |
| P-02.03.02 | m² | Mejoramiento de subrasante con cemento |
| P-02.04.01 | m³ | Eliminación de material excedente D=10 km |
| P-02.05.01 | m² | Escarificado y reconformación de calzada |
| P-03.01.01 | m² | Subbase granular e=20 cm compactada |
| P-03.01.02 | m² | Subbase granular e=25 cm compactada |
| P-03.01.03 | m² | Subbase granular e=15 cm compactada |
| P-03.02.01 | m² | Base granular e=15 cm compactada |
| P-03.02.02 | m² | Base granular e=20 cm compactada |
| P-03.02.03 | m² | Base granular e=25 cm compactada |
| P-03.03.01 | m² | Geotextil de separación en subrasante |
| P-03.04.01 | m² | Base granular estabilizada con cemento |
| P-03.05.01 | m² | Afirmado e=15 cm compactado |
| P-03.05.02 | m² | Afirmado e=20 cm compactado |
| P-03.06.01 | m² | Geomalla biaxial en subrasante |
| P-03.07.01 | m² | Base asfáltica e=8 cm |
| P-04.01.01 | m² | Imprimación asfáltica 1.2 L/m² |
| P-04.01.02 | m² | Riego de liga 0.5 L/m² |
| P-04.01.03 | m² | Imprimación asfáltica MC-70 1.0 L/m² |
| P-04.02.01 | m² | Carpeta asfáltica e=5 cm en caliente |
| P-04.02.02 | m² | Carpeta asfáltica e=7.5 cm en caliente |
| P-04.02.03 | m² | Carpeta asfáltica e=4 cm en caliente |
| P-04.02.04 | m² | Carpeta asfáltica e=6 cm en caliente |
| P-04.03.01 | m² | Bacheo asfáltico |
| P-04.04.01 | m² | Slurry seal |
| P-04.05.01 | m² | Fresado de carpeta e=5 cm |
| P-04.06.01 | m² | Tratamiento superficial bituminoso |
| P-04.07.01 | m² | Riego de sello con gravilla (chip seal) |
| P-04.08.01 | m² | Carpeta asfáltica en frío e=5 cm |
| P-05.01.01 | m² | Losa de concreto f'c 280 e=20 cm |
| P-05.01.02 | m² | Losa de concreto f'c 280 e=25 cm |
| P-05.01.03 | m² | Losa de concreto f'c 280 e=15 cm |
| P-05.01.04 | m² | Losa de concreto f'c 350 e=22 cm |
| P-05.02.01 | m | Junta aserrada y sellada |
| P-05.03.01 | m² | Adoquinado de concreto e=8 cm sobre arena |
| P-05.04.01 | m | Pasadores de junta Ø25 mm c/60 cm |
| P-05.05.01 | m | Encofrado de borde de losa |
| P-05.06.01 | m² | Curado químico de losa |
| P-06.01.01 | m | Sardinel de concreto f'c 175 |
| P-06.01.02 | m | Sardinel tipo A f'c 175 (in situ) |
| P-06.01.03 | m | Sardinel tipo B / montable f'c 175 |
| P-06.02.01 | m² | Vereda de concreto f'c 175 e=10 cm |
| P-06.02.02 | m² | Vereda de concreto f'c 175 e=15 cm |
| P-06.02.03 | m² | Vereda de concreto f'c 175 e=8 cm |
| P-06.03.01 | m | Cuneta de concreto f'c 175 |
| P-06.04.01 | m | Badén de concreto f'c 210 |
| P-06.05.01 | m² | Berma afirmada e=15 cm |
| P-06.06.01 | m² | Rampa PMR de concreto f'c 175 |
| P-06.07.01 | m² | Baldosa podotáctil 30×30 cm |
| P-06.08.01 | und | Sumidero de concreto c/rejilla |
| P-06.09.01 | m² | Solado de apoyo bajo vereda e=5 cm |
| P-07.01.01 | m | Pintura de eje y borde de calzada |
| P-07.01.02 | m² | Cruce peatonal (cebra) termoplástico |
| P-07.01.03 | und | Símbolo vial (flecha / STOP / ceda) |
| P-07.02.01 | und | Tachas reflectivas |
| P-07.03.01 | und | Señal vertical reglamentaria |
| P-07.04.01 | und | Bolardo de concreto |
| P-07.05.01 | m | Reductor de velocidad de concreto |

### Pista flexible — 71 partidas posibles

Prefijos de catálogo: P-. Si el plano muestra un trabajo fuera de estos prefijos, no_catalogadas (o se procesa en el lote de otra especialidad).

| Código | Und | Descripción oficial |
| --- | --- | --- |
| P-01.01.01 | glb | Movilización y desmovilización de equipo |
| P-01.01.02 | m | Trazo y replanteo de vía |
| P-01.02.01 | m² | Desbroce y limpieza de terreno |
| P-01.02.02 | m² | Demolición de vereda de concreto existente |
| P-01.02.03 | m | Demolición de sardinel existente |
| P-01.03.01 | und | Cartel de identificación de obra |
| P-01.04.01 | glb | Control de tránsito y desvíos provisionales |
| P-01.05.01 | und | Extracción de árboles y tocones |
| P-02.01.01 | m³ | Corte en material suelto hasta subrasante |
| P-02.01.02 | m³ | Corte en material suelto-rocoso |
| P-02.01.03 | m³ | Corte en material rocoso (martillo) |
| P-02.02.01 | m³ | Relleno compactado para terraplén |
| P-02.02.02 | m³ | Relleno con material de préstamo compactado |
| P-02.03.01 | m² | Conformación y compactación de subrasante |
| P-02.03.02 | m² | Mejoramiento de subrasante con cemento |
| P-02.04.01 | m³ | Eliminación de material excedente D=10 km |
| P-02.05.01 | m² | Escarificado y reconformación de calzada |
| P-03.01.01 | m² | Subbase granular e=20 cm compactada |
| P-03.01.02 | m² | Subbase granular e=25 cm compactada |
| P-03.01.03 | m² | Subbase granular e=15 cm compactada |
| P-03.02.01 | m² | Base granular e=15 cm compactada |
| P-03.02.02 | m² | Base granular e=20 cm compactada |
| P-03.02.03 | m² | Base granular e=25 cm compactada |
| P-03.03.01 | m² | Geotextil de separación en subrasante |
| P-03.04.01 | m² | Base granular estabilizada con cemento |
| P-03.05.01 | m² | Afirmado e=15 cm compactado |
| P-03.05.02 | m² | Afirmado e=20 cm compactado |
| P-03.06.01 | m² | Geomalla biaxial en subrasante |
| P-03.07.01 | m² | Base asfáltica e=8 cm |
| P-04.01.01 | m² | Imprimación asfáltica 1.2 L/m² |
| P-04.01.02 | m² | Riego de liga 0.5 L/m² |
| P-04.01.03 | m² | Imprimación asfáltica MC-70 1.0 L/m² |
| P-04.02.01 | m² | Carpeta asfáltica e=5 cm en caliente |
| P-04.02.02 | m² | Carpeta asfáltica e=7.5 cm en caliente |
| P-04.02.03 | m² | Carpeta asfáltica e=4 cm en caliente |
| P-04.02.04 | m² | Carpeta asfáltica e=6 cm en caliente |
| P-04.03.01 | m² | Bacheo asfáltico |
| P-04.04.01 | m² | Slurry seal |
| P-04.05.01 | m² | Fresado de carpeta e=5 cm |
| P-04.06.01 | m² | Tratamiento superficial bituminoso |
| P-04.07.01 | m² | Riego de sello con gravilla (chip seal) |
| P-04.08.01 | m² | Carpeta asfáltica en frío e=5 cm |
| P-05.01.01 | m² | Losa de concreto f'c 280 e=20 cm |
| P-05.01.02 | m² | Losa de concreto f'c 280 e=25 cm |
| P-05.01.03 | m² | Losa de concreto f'c 280 e=15 cm |
| P-05.01.04 | m² | Losa de concreto f'c 350 e=22 cm |
| P-05.02.01 | m | Junta aserrada y sellada |
| P-05.03.01 | m² | Adoquinado de concreto e=8 cm sobre arena |
| P-05.04.01 | m | Pasadores de junta Ø25 mm c/60 cm |
| P-05.05.01 | m | Encofrado de borde de losa |
| P-05.06.01 | m² | Curado químico de losa |
| P-06.01.01 | m | Sardinel de concreto f'c 175 |
| P-06.01.02 | m | Sardinel tipo A f'c 175 (in situ) |
| P-06.01.03 | m | Sardinel tipo B / montable f'c 175 |
| P-06.02.01 | m² | Vereda de concreto f'c 175 e=10 cm |
| P-06.02.02 | m² | Vereda de concreto f'c 175 e=15 cm |
| P-06.02.03 | m² | Vereda de concreto f'c 175 e=8 cm |
| P-06.03.01 | m | Cuneta de concreto f'c 175 |
| P-06.04.01 | m | Badén de concreto f'c 210 |
| P-06.05.01 | m² | Berma afirmada e=15 cm |
| P-06.06.01 | m² | Rampa PMR de concreto f'c 175 |
| P-06.07.01 | m² | Baldosa podotáctil 30×30 cm |
| P-06.08.01 | und | Sumidero de concreto c/rejilla |
| P-06.09.01 | m² | Solado de apoyo bajo vereda e=5 cm |
| P-07.01.01 | m | Pintura de eje y borde de calzada |
| P-07.01.02 | m² | Cruce peatonal (cebra) termoplástico |
| P-07.01.03 | und | Símbolo vial (flecha / STOP / ceda) |
| P-07.02.01 | und | Tachas reflectivas |
| P-07.03.01 | und | Señal vertical reglamentaria |
| P-07.04.01 | und | Bolardo de concreto |
| P-07.05.01 | m | Reductor de velocidad de concreto |

### Pista rígida — 71 partidas posibles

Prefijos de catálogo: P-. Si el plano muestra un trabajo fuera de estos prefijos, no_catalogadas (o se procesa en el lote de otra especialidad).

| Código | Und | Descripción oficial |
| --- | --- | --- |
| P-01.01.01 | glb | Movilización y desmovilización de equipo |
| P-01.01.02 | m | Trazo y replanteo de vía |
| P-01.02.01 | m² | Desbroce y limpieza de terreno |
| P-01.02.02 | m² | Demolición de vereda de concreto existente |
| P-01.02.03 | m | Demolición de sardinel existente |
| P-01.03.01 | und | Cartel de identificación de obra |
| P-01.04.01 | glb | Control de tránsito y desvíos provisionales |
| P-01.05.01 | und | Extracción de árboles y tocones |
| P-02.01.01 | m³ | Corte en material suelto hasta subrasante |
| P-02.01.02 | m³ | Corte en material suelto-rocoso |
| P-02.01.03 | m³ | Corte en material rocoso (martillo) |
| P-02.02.01 | m³ | Relleno compactado para terraplén |
| P-02.02.02 | m³ | Relleno con material de préstamo compactado |
| P-02.03.01 | m² | Conformación y compactación de subrasante |
| P-02.03.02 | m² | Mejoramiento de subrasante con cemento |
| P-02.04.01 | m³ | Eliminación de material excedente D=10 km |
| P-02.05.01 | m² | Escarificado y reconformación de calzada |
| P-03.01.01 | m² | Subbase granular e=20 cm compactada |
| P-03.01.02 | m² | Subbase granular e=25 cm compactada |
| P-03.01.03 | m² | Subbase granular e=15 cm compactada |
| P-03.02.01 | m² | Base granular e=15 cm compactada |
| P-03.02.02 | m² | Base granular e=20 cm compactada |
| P-03.02.03 | m² | Base granular e=25 cm compactada |
| P-03.03.01 | m² | Geotextil de separación en subrasante |
| P-03.04.01 | m² | Base granular estabilizada con cemento |
| P-03.05.01 | m² | Afirmado e=15 cm compactado |
| P-03.05.02 | m² | Afirmado e=20 cm compactado |
| P-03.06.01 | m² | Geomalla biaxial en subrasante |
| P-03.07.01 | m² | Base asfáltica e=8 cm |
| P-04.01.01 | m² | Imprimación asfáltica 1.2 L/m² |
| P-04.01.02 | m² | Riego de liga 0.5 L/m² |
| P-04.01.03 | m² | Imprimación asfáltica MC-70 1.0 L/m² |
| P-04.02.01 | m² | Carpeta asfáltica e=5 cm en caliente |
| P-04.02.02 | m² | Carpeta asfáltica e=7.5 cm en caliente |
| P-04.02.03 | m² | Carpeta asfáltica e=4 cm en caliente |
| P-04.02.04 | m² | Carpeta asfáltica e=6 cm en caliente |
| P-04.03.01 | m² | Bacheo asfáltico |
| P-04.04.01 | m² | Slurry seal |
| P-04.05.01 | m² | Fresado de carpeta e=5 cm |
| P-04.06.01 | m² | Tratamiento superficial bituminoso |
| P-04.07.01 | m² | Riego de sello con gravilla (chip seal) |
| P-04.08.01 | m² | Carpeta asfáltica en frío e=5 cm |
| P-05.01.01 | m² | Losa de concreto f'c 280 e=20 cm |
| P-05.01.02 | m² | Losa de concreto f'c 280 e=25 cm |
| P-05.01.03 | m² | Losa de concreto f'c 280 e=15 cm |
| P-05.01.04 | m² | Losa de concreto f'c 350 e=22 cm |
| P-05.02.01 | m | Junta aserrada y sellada |
| P-05.03.01 | m² | Adoquinado de concreto e=8 cm sobre arena |
| P-05.04.01 | m | Pasadores de junta Ø25 mm c/60 cm |
| P-05.05.01 | m | Encofrado de borde de losa |
| P-05.06.01 | m² | Curado químico de losa |
| P-06.01.01 | m | Sardinel de concreto f'c 175 |
| P-06.01.02 | m | Sardinel tipo A f'c 175 (in situ) |
| P-06.01.03 | m | Sardinel tipo B / montable f'c 175 |
| P-06.02.01 | m² | Vereda de concreto f'c 175 e=10 cm |
| P-06.02.02 | m² | Vereda de concreto f'c 175 e=15 cm |
| P-06.02.03 | m² | Vereda de concreto f'c 175 e=8 cm |
| P-06.03.01 | m | Cuneta de concreto f'c 175 |
| P-06.04.01 | m | Badén de concreto f'c 210 |
| P-06.05.01 | m² | Berma afirmada e=15 cm |
| P-06.06.01 | m² | Rampa PMR de concreto f'c 175 |
| P-06.07.01 | m² | Baldosa podotáctil 30×30 cm |
| P-06.08.01 | und | Sumidero de concreto c/rejilla |
| P-06.09.01 | m² | Solado de apoyo bajo vereda e=5 cm |
| P-07.01.01 | m | Pintura de eje y borde de calzada |
| P-07.01.02 | m² | Cruce peatonal (cebra) termoplástico |
| P-07.01.03 | und | Símbolo vial (flecha / STOP / ceda) |
| P-07.02.01 | und | Tachas reflectivas |
| P-07.03.01 | und | Señal vertical reglamentaria |
| P-07.04.01 | und | Bolardo de concreto |
| P-07.05.01 | m | Reductor de velocidad de concreto |

### Veredas y sardineles — 84 partidas posibles

Prefijos de catálogo: P-, HAB-03. Si el plano muestra un trabajo fuera de estos prefijos, no_catalogadas (o se procesa en el lote de otra especialidad).

| Código | Und | Descripción oficial |
| --- | --- | --- |
| HAB-03.01.01 | m² | Vereda de concreto f'c 175 e=10 cm |
| HAB-03.01.02 | m² | Vereda de concreto f'c 175 e=12 cm |
| HAB-03.01.03 | m² | Vereda de concreto f'c 210 e=15 cm |
| HAB-03.02.01 | m | Sardinel prefabricado tipo A |
| HAB-03.02.02 | m | Sardinel in situ f'c 175 |
| HAB-03.02.03 | m | Sardinel tipo B / montable f'c 175 |
| HAB-03.03.01 | m² | Rampa PMR de concreto f'c 175 |
| HAB-03.04.01 | m² | Baldosa podotáctil 30×30 cm |
| HAB-03.05.01 | m | Jardinera de concreto en berma |
| HAB-03.06.01 | m² | Adoquinado peatonal e=6 cm |
| HAB-03.07.01 | m² | Solado de apoyo bajo vereda e=5 cm |
| HAB-03.08.01 | m | Junta aserrada y sellada en vereda |
| HAB-03.09.01 | m² | Vereda de concreto f'c 175 e=8 cm |
| P-01.01.01 | glb | Movilización y desmovilización de equipo |
| P-01.01.02 | m | Trazo y replanteo de vía |
| P-01.02.01 | m² | Desbroce y limpieza de terreno |
| P-01.02.02 | m² | Demolición de vereda de concreto existente |
| P-01.02.03 | m | Demolición de sardinel existente |
| P-01.03.01 | und | Cartel de identificación de obra |
| P-01.04.01 | glb | Control de tránsito y desvíos provisionales |
| P-01.05.01 | und | Extracción de árboles y tocones |
| P-02.01.01 | m³ | Corte en material suelto hasta subrasante |
| P-02.01.02 | m³ | Corte en material suelto-rocoso |
| P-02.01.03 | m³ | Corte en material rocoso (martillo) |
| P-02.02.01 | m³ | Relleno compactado para terraplén |
| P-02.02.02 | m³ | Relleno con material de préstamo compactado |
| P-02.03.01 | m² | Conformación y compactación de subrasante |
| P-02.03.02 | m² | Mejoramiento de subrasante con cemento |
| P-02.04.01 | m³ | Eliminación de material excedente D=10 km |
| P-02.05.01 | m² | Escarificado y reconformación de calzada |
| P-03.01.01 | m² | Subbase granular e=20 cm compactada |
| P-03.01.02 | m² | Subbase granular e=25 cm compactada |
| P-03.01.03 | m² | Subbase granular e=15 cm compactada |
| P-03.02.01 | m² | Base granular e=15 cm compactada |
| P-03.02.02 | m² | Base granular e=20 cm compactada |
| P-03.02.03 | m² | Base granular e=25 cm compactada |
| P-03.03.01 | m² | Geotextil de separación en subrasante |
| P-03.04.01 | m² | Base granular estabilizada con cemento |
| P-03.05.01 | m² | Afirmado e=15 cm compactado |
| P-03.05.02 | m² | Afirmado e=20 cm compactado |
| P-03.06.01 | m² | Geomalla biaxial en subrasante |
| P-03.07.01 | m² | Base asfáltica e=8 cm |
| P-04.01.01 | m² | Imprimación asfáltica 1.2 L/m² |
| P-04.01.02 | m² | Riego de liga 0.5 L/m² |
| P-04.01.03 | m² | Imprimación asfáltica MC-70 1.0 L/m² |
| P-04.02.01 | m² | Carpeta asfáltica e=5 cm en caliente |
| P-04.02.02 | m² | Carpeta asfáltica e=7.5 cm en caliente |
| P-04.02.03 | m² | Carpeta asfáltica e=4 cm en caliente |
| P-04.02.04 | m² | Carpeta asfáltica e=6 cm en caliente |
| P-04.03.01 | m² | Bacheo asfáltico |
| P-04.04.01 | m² | Slurry seal |
| P-04.05.01 | m² | Fresado de carpeta e=5 cm |
| P-04.06.01 | m² | Tratamiento superficial bituminoso |
| P-04.07.01 | m² | Riego de sello con gravilla (chip seal) |
| P-04.08.01 | m² | Carpeta asfáltica en frío e=5 cm |
| P-05.01.01 | m² | Losa de concreto f'c 280 e=20 cm |
| P-05.01.02 | m² | Losa de concreto f'c 280 e=25 cm |
| P-05.01.03 | m² | Losa de concreto f'c 280 e=15 cm |
| P-05.01.04 | m² | Losa de concreto f'c 350 e=22 cm |
| P-05.02.01 | m | Junta aserrada y sellada |
| P-05.03.01 | m² | Adoquinado de concreto e=8 cm sobre arena |
| P-05.04.01 | m | Pasadores de junta Ø25 mm c/60 cm |
| P-05.05.01 | m | Encofrado de borde de losa |
| P-05.06.01 | m² | Curado químico de losa |
| P-06.01.01 | m | Sardinel de concreto f'c 175 |
| P-06.01.02 | m | Sardinel tipo A f'c 175 (in situ) |
| P-06.01.03 | m | Sardinel tipo B / montable f'c 175 |
| P-06.02.01 | m² | Vereda de concreto f'c 175 e=10 cm |
| P-06.02.02 | m² | Vereda de concreto f'c 175 e=15 cm |
| P-06.02.03 | m² | Vereda de concreto f'c 175 e=8 cm |
| P-06.03.01 | m | Cuneta de concreto f'c 175 |
| P-06.04.01 | m | Badén de concreto f'c 210 |
| P-06.05.01 | m² | Berma afirmada e=15 cm |
| P-06.06.01 | m² | Rampa PMR de concreto f'c 175 |
| P-06.07.01 | m² | Baldosa podotáctil 30×30 cm |
| P-06.08.01 | und | Sumidero de concreto c/rejilla |
| P-06.09.01 | m² | Solado de apoyo bajo vereda e=5 cm |
| P-07.01.01 | m | Pintura de eje y borde de calzada |
| P-07.01.02 | m² | Cruce peatonal (cebra) termoplástico |
| P-07.01.03 | und | Símbolo vial (flecha / STOP / ceda) |
| P-07.02.01 | und | Tachas reflectivas |
| P-07.03.01 | und | Señal vertical reglamentaria |
| P-07.04.01 | und | Bolardo de concreto |
| P-07.05.01 | m | Reductor de velocidad de concreto |

### Parque urbano — 70 partidas posibles

Prefijos de catálogo: HAB-. Si el plano muestra un trabajo fuera de estos prefijos, no_catalogadas (o se procesa en el lote de otra especialidad).

| Código | Und | Descripción oficial |
| --- | --- | --- |
| HAB-01.01.01 | m² | Trazo y replanteo de lotes y vías |
| HAB-01.02.01 | und | Mojón de concreto para lotización |
| HAB-01.03.01 | m² | Limpieza y desbroce de habilitación |
| HAB-01.04.01 | m³ | Movimiento de tierras para plataformas |
| HAB-01.05.01 | und | Cartel de habilitación urbana |
| HAB-01.06.01 | m | Cerco perimétrico provisional (malla raschel) |
| HAB-01.07.01 | m² | Demolición de vereda y sardinel existentes |
| HAB-01.08.01 | m³ | Relleno compactado de plataforma urbana |
| HAB-01.09.01 | glb | Control de tránsito y desvíos en vía urbana |
| HAB-02.01.01 | m² | Conformación de subrasante de pista |
| HAB-02.02.01 | m² | Subbase granular e=20 cm (pista urbana) |
| HAB-02.02.02 | m² | Subbase granular e=25 cm (pista urbana) |
| HAB-02.03.01 | m² | Base granular e=15 cm (pista urbana) |
| HAB-02.03.02 | m² | Base granular e=20 cm (pista urbana) |
| HAB-02.04.01 | m² | Imprimación asfáltica de pista |
| HAB-02.05.01 | m² | Carpeta asfáltica e=5 cm (pista urbana) |
| HAB-02.05.02 | m² | Carpeta asfáltica e=7.5 cm (pista colectora) |
| HAB-02.06.01 | m² | Pavimento rígido f'c 280 e=20 cm (pista) |
| HAB-02.07.01 | m² | Adoquinado vehicular e=8 cm |
| HAB-02.08.01 | m | Junta aserrada y sellada en pista rígida |
| HAB-02.09.01 | m² | Riego de liga 0.5 L/m² (pista urbana) |
| HAB-02.10.01 | m² | Geotextil de separación en subrasante urbana |
| HAB-02.11.01 | m³ | Eliminación de material excedente D=10 km |
| HAB-03.01.01 | m² | Vereda de concreto f'c 175 e=10 cm |
| HAB-03.01.02 | m² | Vereda de concreto f'c 175 e=12 cm |
| HAB-03.01.03 | m² | Vereda de concreto f'c 210 e=15 cm |
| HAB-03.02.01 | m | Sardinel prefabricado tipo A |
| HAB-03.02.02 | m | Sardinel in situ f'c 175 |
| HAB-03.02.03 | m | Sardinel tipo B / montable f'c 175 |
| HAB-03.03.01 | m² | Rampa PMR de concreto f'c 175 |
| HAB-03.04.01 | m² | Baldosa podotáctil 30×30 cm |
| HAB-03.05.01 | m | Jardinera de concreto en berma |
| HAB-03.06.01 | m² | Adoquinado peatonal e=6 cm |
| HAB-03.07.01 | m² | Solado de apoyo bajo vereda e=5 cm |
| HAB-03.08.01 | m | Junta aserrada y sellada en vereda |
| HAB-03.09.01 | m² | Vereda de concreto f'c 175 e=8 cm |
| HAB-04.01.01 | und | Sumidero urbano de concreto c/rejilla |
| HAB-04.02.01 | m | Colector pluvial PVC UF Ø315 mm |
| HAB-04.02.02 | m | Colector pluvial concreto Ø400 mm |
| HAB-04.03.01 | m | Cuneta de concreto en berma |
| HAB-04.04.01 | und | Buzón pluvial de concreto h=1.50 m |
| HAB-04.05.01 | und | Rejilla de sumidero de fierro fundido |
| HAB-04.06.01 | m | Cuneta triangular de concreto f'c 175 |
| HAB-05.01.01 | m² | Tierra vegetal e=0.20 m en parques |
| HAB-05.02.01 | m² | Césped en rollos (parque / berma) |
| HAB-05.03.01 | und | Plantación de árbol forestal |
| HAB-05.03.02 | und | Plantación de arbusto ornamental |
| HAB-05.04.01 | m | Red de riego por aspersión |
| HAB-05.05.01 | und | Módulo de juegos infantiles |
| HAB-05.06.01 | und | Banca de concreto prefabricada |
| HAB-05.07.01 | und | Papelera urbana |
| HAB-05.08.01 | m | Cerco de malla olímpica h=1.80 m (parque) |
| HAB-05.09.01 | m² | Piso de loseta 40×40 cm en plaza |
| HAB-05.10.01 | m | Red de riego por goteo |
| HAB-06.01.01 | und | Poste de concreto 9 m c/cimentación |
| HAB-06.01.02 | und | Poste de concreto 9 m peatonal / berma |
| HAB-06.02.01 | und | Luminaria LED 100 W alumbrado público |
| HAB-06.02.02 | und | Luminaria LED peatonal 50 W |
| HAB-06.03.01 | m | Red de alumbrado NYY 2×16 mm² |
| HAB-06.04.01 | und | Pozo a tierra de alumbrado público |
| HAB-06.05.01 | und | Tablero de control de alumbrado público |
| HAB-06.06.01 | und | Cámara de paso eléctrica urbana |
| HAB-07.01.01 | m | Pintura vial de eje y cruce peatonal |
| HAB-07.01.02 | m² | Cruce peatonal (cebra) termoplástico |
| HAB-07.02.01 | und | Tachas reflectivas urbanas |
| HAB-07.03.01 | und | Señal vertical urbana c/poste |
| HAB-07.04.01 | und | Bolardo de concreto |
| HAB-07.05.01 | und | Semáforo vehicular LED |
| HAB-07.06.01 | m | Reductor de velocidad de concreto |
| HAB-07.07.01 | und | Señal de nomenclatura de calle |

### Parques, jardines y áreas verdes — 77 partidas posibles

Prefijos de catálogo: HAB-, IE-05.11, IE-05.13. Si el plano muestra un trabajo fuera de estos prefijos, no_catalogadas (o se procesa en el lote de otra especialidad).

| Código | Und | Descripción oficial |
| --- | --- | --- |
| HAB-01.01.01 | m² | Trazo y replanteo de lotes y vías |
| HAB-01.02.01 | und | Mojón de concreto para lotización |
| HAB-01.03.01 | m² | Limpieza y desbroce de habilitación |
| HAB-01.04.01 | m³ | Movimiento de tierras para plataformas |
| HAB-01.05.01 | und | Cartel de habilitación urbana |
| HAB-01.06.01 | m | Cerco perimétrico provisional (malla raschel) |
| HAB-01.07.01 | m² | Demolición de vereda y sardinel existentes |
| HAB-01.08.01 | m³ | Relleno compactado de plataforma urbana |
| HAB-01.09.01 | glb | Control de tránsito y desvíos en vía urbana |
| HAB-02.01.01 | m² | Conformación de subrasante de pista |
| HAB-02.02.01 | m² | Subbase granular e=20 cm (pista urbana) |
| HAB-02.02.02 | m² | Subbase granular e=25 cm (pista urbana) |
| HAB-02.03.01 | m² | Base granular e=15 cm (pista urbana) |
| HAB-02.03.02 | m² | Base granular e=20 cm (pista urbana) |
| HAB-02.04.01 | m² | Imprimación asfáltica de pista |
| HAB-02.05.01 | m² | Carpeta asfáltica e=5 cm (pista urbana) |
| HAB-02.05.02 | m² | Carpeta asfáltica e=7.5 cm (pista colectora) |
| HAB-02.06.01 | m² | Pavimento rígido f'c 280 e=20 cm (pista) |
| HAB-02.07.01 | m² | Adoquinado vehicular e=8 cm |
| HAB-02.08.01 | m | Junta aserrada y sellada en pista rígida |
| HAB-02.09.01 | m² | Riego de liga 0.5 L/m² (pista urbana) |
| HAB-02.10.01 | m² | Geotextil de separación en subrasante urbana |
| HAB-02.11.01 | m³ | Eliminación de material excedente D=10 km |
| HAB-03.01.01 | m² | Vereda de concreto f'c 175 e=10 cm |
| HAB-03.01.02 | m² | Vereda de concreto f'c 175 e=12 cm |
| HAB-03.01.03 | m² | Vereda de concreto f'c 210 e=15 cm |
| HAB-03.02.01 | m | Sardinel prefabricado tipo A |
| HAB-03.02.02 | m | Sardinel in situ f'c 175 |
| HAB-03.02.03 | m | Sardinel tipo B / montable f'c 175 |
| HAB-03.03.01 | m² | Rampa PMR de concreto f'c 175 |
| HAB-03.04.01 | m² | Baldosa podotáctil 30×30 cm |
| HAB-03.05.01 | m | Jardinera de concreto en berma |
| HAB-03.06.01 | m² | Adoquinado peatonal e=6 cm |
| HAB-03.07.01 | m² | Solado de apoyo bajo vereda e=5 cm |
| HAB-03.08.01 | m | Junta aserrada y sellada en vereda |
| HAB-03.09.01 | m² | Vereda de concreto f'c 175 e=8 cm |
| HAB-04.01.01 | und | Sumidero urbano de concreto c/rejilla |
| HAB-04.02.01 | m | Colector pluvial PVC UF Ø315 mm |
| HAB-04.02.02 | m | Colector pluvial concreto Ø400 mm |
| HAB-04.03.01 | m | Cuneta de concreto en berma |
| HAB-04.04.01 | und | Buzón pluvial de concreto h=1.50 m |
| HAB-04.05.01 | und | Rejilla de sumidero de fierro fundido |
| HAB-04.06.01 | m | Cuneta triangular de concreto f'c 175 |
| HAB-05.01.01 | m² | Tierra vegetal e=0.20 m en parques |
| HAB-05.02.01 | m² | Césped en rollos (parque / berma) |
| HAB-05.03.01 | und | Plantación de árbol forestal |
| HAB-05.03.02 | und | Plantación de arbusto ornamental |
| HAB-05.04.01 | m | Red de riego por aspersión |
| HAB-05.05.01 | und | Módulo de juegos infantiles |
| HAB-05.06.01 | und | Banca de concreto prefabricada |
| HAB-05.07.01 | und | Papelera urbana |
| HAB-05.08.01 | m | Cerco de malla olímpica h=1.80 m (parque) |
| HAB-05.09.01 | m² | Piso de loseta 40×40 cm en plaza |
| HAB-05.10.01 | m | Red de riego por goteo |
| HAB-06.01.01 | und | Poste de concreto 9 m c/cimentación |
| HAB-06.01.02 | und | Poste de concreto 9 m peatonal / berma |
| HAB-06.02.01 | und | Luminaria LED 100 W alumbrado público |
| HAB-06.02.02 | und | Luminaria LED peatonal 50 W |
| HAB-06.03.01 | m | Red de alumbrado NYY 2×16 mm² |
| HAB-06.04.01 | und | Pozo a tierra de alumbrado público |
| HAB-06.05.01 | und | Tablero de control de alumbrado público |
| HAB-06.06.01 | und | Cámara de paso eléctrica urbana |
| HAB-07.01.01 | m | Pintura vial de eje y cruce peatonal |
| HAB-07.01.02 | m² | Cruce peatonal (cebra) termoplástico |
| HAB-07.02.01 | und | Tachas reflectivas urbanas |
| HAB-07.03.01 | und | Señal vertical urbana c/poste |
| HAB-07.04.01 | und | Bolardo de concreto |
| HAB-07.05.01 | und | Semáforo vehicular LED |
| HAB-07.06.01 | m | Reductor de velocidad de concreto |
| HAB-07.07.01 | und | Señal de nomenclatura de calle |
| IE-05.11.01 | und | Suministro e instalación de luminaria LED vial 70 W |
| IE-05.11.02 | und | Suministro e instalación de luminaria LED vial 100 W |
| IE-05.11.03 | und | Suministro e instalación de luminaria LED vial 150 W |
| IE-05.11.04 | und | Suministro e instalación de luminaria LED vial 250 W |
| IE-05.13.01 | und | Suministro e instalación de high bay LED 150 W |
| IE-05.13.02 | und | Suministro e instalación de wall pack LED 30 W |
| IE-05.13.03 | und | Suministro e instalación de baliza / bollard LED 12 W |

### Carretera vecinal — 69 partidas posibles

Prefijos de catálogo: CAR-. Si el plano muestra un trabajo fuera de estos prefijos, no_catalogadas (o se procesa en el lote de otra especialidad).

| Código | Und | Descripción oficial |
| --- | --- | --- |
| CAR-01.01.01 | glb | Movilización y desmovilización de equipo vial |
| CAR-01.01.02 | glb | Campamento y patio de máquinas |
| CAR-01.02.01 | km | Trazo, replanteo y control topográfico |
| CAR-01.03.01 | m² | Desbroce y limpieza de faja |
| CAR-01.04.01 | und | Cartel de identificación MTC 3.60×2.40 m |
| CAR-01.05.01 | glb | Desvío provisional de tránsito |
| CAR-01.06.01 | m² | Demolición de pavimento existente |
| CAR-02.01.01 | m³ | Corte en material suelto hasta subrasante |
| CAR-02.01.02 | m³ | Corte en material suelto-rocoso |
| CAR-02.01.03 | m³ | Corte en roca fijas (con explosivos / martillo) |
| CAR-02.02.01 | m³ | Terraplén con material de préstamo compactado |
| CAR-02.03.01 | m² | Conformación y compactación de subrasante |
| CAR-02.04.01 | m³ | Eliminación de material excedente D=10 km |
| CAR-02.05.01 | m² | Escarificado y reconformación de afirmado |
| CAR-02.06.01 | glb | Control de compactación (laboratorio de campo) |
| CAR-03.01.01 | m² | Afirmado e=15 cm compactado (camino vecinal) |
| CAR-03.01.02 | m² | Afirmado e=20 cm compactado |
| CAR-03.02.01 | m² | Subbase granular e=20 cm (EG-2013) |
| CAR-03.02.02 | m² | Subbase granular e=25 cm |
| CAR-03.03.01 | m² | Base granular e=15 cm |
| CAR-03.03.02 | m² | Base granular e=20 cm |
| CAR-03.04.01 | m² | Imprimación asfáltica MC-70 1.0 L/m² |
| CAR-03.04.02 | m² | Riego de liga CSS-1h 0.5 L/m² |
| CAR-03.05.01 | m² | Carpeta asfáltica en caliente e=5.0 cm |
| CAR-03.05.02 | m² | Carpeta asfáltica en caliente e=7.5 cm |
| CAR-03.06.01 | m² | Tratamiento superficial bicapa |
| CAR-03.07.01 | m² | Pavimento rígido f'c 280 e=20 cm (carretera) |
| CAR-03.08.01 | m² | Berma afirmada e=15 cm |
| CAR-04.01.01 | m | Cuneta triangular revestida f'c 175 |
| CAR-04.01.02 | m | Cuneta prefabricada de concreto |
| CAR-04.02.01 | m | Badén de concreto f'c 210 |
| CAR-04.03.01 | m | Alcantarilla metálica corrugada Ø600 mm |
| CAR-04.03.02 | m | Alcantarilla metálica corrugada Ø900 mm |
| CAR-04.03.03 | m | Alcantarilla metálica corrugada Ø1 200 mm |
| CAR-04.04.01 | m | Alcantarilla cajón 1.00×1.00 m |
| CAR-04.05.01 | und | Cabezal de alcantarilla f'c 210 |
| CAR-04.06.01 | m³ | Muro de gaviones 2.00×1.00×1.00 m |
| CAR-04.07.01 | m³ | Muro de concreto armado f'c 210 (contención) |
| CAR-05.01.01 | m | Pintura de eje de calzada termoplástica |
| CAR-05.01.02 | m | Pintura de borde de calzada |
| CAR-05.02.01 | und | Tachas reflectivas bidireccionales |
| CAR-05.03.01 | und | Señal vertical reglamentaria c/poste |
| CAR-05.03.02 | und | Señal preventiva / informativa |
| CAR-05.04.01 | und | Hito kilométrico de concreto |
| CAR-05.05.01 | m | Defensa metálica tipo W-beam |
| CAR-05.06.01 | m | Baranda de concreto en puente / alcantarilla |
| CAR-06.01.01 | m² | Bacheo asfáltico profundo |
| CAR-06.02.01 | m² | Motonivelado de afirmado existente |
| CAR-06.03.01 | m | Sello de fisuras con asfalto |
| CAR-08.01.01 | glb | Trazo y replanteo de puente |
| CAR-08.01.02 | glb | Ataguía y desvío del cauce para estribos |
| CAR-08.02.01 | m³ | Excavación para estribo / pila |
| CAR-08.02.02 | m | Pilote preexcavado Ø1.20 m |
| CAR-08.02.03 | m³ | Cabezal de pilotes f'c 280 |
| CAR-08.03.01 | m³ | Concreto en estribo f'c 280 |
| CAR-08.03.02 | m³ | Concreto en pila / pilar f'c 280 |
| CAR-08.03.03 | m² | Encofrado de estribo / pila |
| CAR-08.03.04 | kg | Acero fy 4200 en estribo / pila |
| CAR-08.04.01 | und | Aparato de apoyo de neopreno |
| CAR-08.04.02 | m | Viga postensada prefabricada |
| CAR-08.04.03 | m² | Losa de puente f'c 280 e=20 cm |
| CAR-08.04.04 | m² | Losa de aproximación |
| CAR-08.05.01 | m | Junta de dilatación de puente |
| CAR-08.05.02 | m² | Impermeabilización de losa de puente |
| CAR-08.05.03 | m | Baranda metálica de puente h=1.00 m |
| CAR-08.05.04 | m | Baranda de concreto de puente |
| CAR-08.06.01 | m³ | Enrocado de protección de estribo |
| CAR-08.06.02 | m³ | Gaviones en estribo |
| CAR-08.07.01 | glb | Prueba de carga de puente |

### Carretera asfaltada — 69 partidas posibles

Prefijos de catálogo: CAR-. Si el plano muestra un trabajo fuera de estos prefijos, no_catalogadas (o se procesa en el lote de otra especialidad).

| Código | Und | Descripción oficial |
| --- | --- | --- |
| CAR-01.01.01 | glb | Movilización y desmovilización de equipo vial |
| CAR-01.01.02 | glb | Campamento y patio de máquinas |
| CAR-01.02.01 | km | Trazo, replanteo y control topográfico |
| CAR-01.03.01 | m² | Desbroce y limpieza de faja |
| CAR-01.04.01 | und | Cartel de identificación MTC 3.60×2.40 m |
| CAR-01.05.01 | glb | Desvío provisional de tránsito |
| CAR-01.06.01 | m² | Demolición de pavimento existente |
| CAR-02.01.01 | m³ | Corte en material suelto hasta subrasante |
| CAR-02.01.02 | m³ | Corte en material suelto-rocoso |
| CAR-02.01.03 | m³ | Corte en roca fijas (con explosivos / martillo) |
| CAR-02.02.01 | m³ | Terraplén con material de préstamo compactado |
| CAR-02.03.01 | m² | Conformación y compactación de subrasante |
| CAR-02.04.01 | m³ | Eliminación de material excedente D=10 km |
| CAR-02.05.01 | m² | Escarificado y reconformación de afirmado |
| CAR-02.06.01 | glb | Control de compactación (laboratorio de campo) |
| CAR-03.01.01 | m² | Afirmado e=15 cm compactado (camino vecinal) |
| CAR-03.01.02 | m² | Afirmado e=20 cm compactado |
| CAR-03.02.01 | m² | Subbase granular e=20 cm (EG-2013) |
| CAR-03.02.02 | m² | Subbase granular e=25 cm |
| CAR-03.03.01 | m² | Base granular e=15 cm |
| CAR-03.03.02 | m² | Base granular e=20 cm |
| CAR-03.04.01 | m² | Imprimación asfáltica MC-70 1.0 L/m² |
| CAR-03.04.02 | m² | Riego de liga CSS-1h 0.5 L/m² |
| CAR-03.05.01 | m² | Carpeta asfáltica en caliente e=5.0 cm |
| CAR-03.05.02 | m² | Carpeta asfáltica en caliente e=7.5 cm |
| CAR-03.06.01 | m² | Tratamiento superficial bicapa |
| CAR-03.07.01 | m² | Pavimento rígido f'c 280 e=20 cm (carretera) |
| CAR-03.08.01 | m² | Berma afirmada e=15 cm |
| CAR-04.01.01 | m | Cuneta triangular revestida f'c 175 |
| CAR-04.01.02 | m | Cuneta prefabricada de concreto |
| CAR-04.02.01 | m | Badén de concreto f'c 210 |
| CAR-04.03.01 | m | Alcantarilla metálica corrugada Ø600 mm |
| CAR-04.03.02 | m | Alcantarilla metálica corrugada Ø900 mm |
| CAR-04.03.03 | m | Alcantarilla metálica corrugada Ø1 200 mm |
| CAR-04.04.01 | m | Alcantarilla cajón 1.00×1.00 m |
| CAR-04.05.01 | und | Cabezal de alcantarilla f'c 210 |
| CAR-04.06.01 | m³ | Muro de gaviones 2.00×1.00×1.00 m |
| CAR-04.07.01 | m³ | Muro de concreto armado f'c 210 (contención) |
| CAR-05.01.01 | m | Pintura de eje de calzada termoplástica |
| CAR-05.01.02 | m | Pintura de borde de calzada |
| CAR-05.02.01 | und | Tachas reflectivas bidireccionales |
| CAR-05.03.01 | und | Señal vertical reglamentaria c/poste |
| CAR-05.03.02 | und | Señal preventiva / informativa |
| CAR-05.04.01 | und | Hito kilométrico de concreto |
| CAR-05.05.01 | m | Defensa metálica tipo W-beam |
| CAR-05.06.01 | m | Baranda de concreto en puente / alcantarilla |
| CAR-06.01.01 | m² | Bacheo asfáltico profundo |
| CAR-06.02.01 | m² | Motonivelado de afirmado existente |
| CAR-06.03.01 | m | Sello de fisuras con asfalto |
| CAR-08.01.01 | glb | Trazo y replanteo de puente |
| CAR-08.01.02 | glb | Ataguía y desvío del cauce para estribos |
| CAR-08.02.01 | m³ | Excavación para estribo / pila |
| CAR-08.02.02 | m | Pilote preexcavado Ø1.20 m |
| CAR-08.02.03 | m³ | Cabezal de pilotes f'c 280 |
| CAR-08.03.01 | m³ | Concreto en estribo f'c 280 |
| CAR-08.03.02 | m³ | Concreto en pila / pilar f'c 280 |
| CAR-08.03.03 | m² | Encofrado de estribo / pila |
| CAR-08.03.04 | kg | Acero fy 4200 en estribo / pila |
| CAR-08.04.01 | und | Aparato de apoyo de neopreno |
| CAR-08.04.02 | m | Viga postensada prefabricada |
| CAR-08.04.03 | m² | Losa de puente f'c 280 e=20 cm |
| CAR-08.04.04 | m² | Losa de aproximación |
| CAR-08.05.01 | m | Junta de dilatación de puente |
| CAR-08.05.02 | m² | Impermeabilización de losa de puente |
| CAR-08.05.03 | m | Baranda metálica de puente h=1.00 m |
| CAR-08.05.04 | m | Baranda de concreto de puente |
| CAR-08.06.01 | m³ | Enrocado de protección de estribo |
| CAR-08.06.02 | m³ | Gaviones en estribo |
| CAR-08.07.01 | glb | Prueba de carga de puente |

# 14. Catálogos MINSA por categoría y por alcance

NTS N° 021-MINSA/DGSP-V.03 (RM 546-2011), NTS 113 (1.er nivel), NTS 110 (2.º nivel) y NTS 119 (3.er nivel). Coordinado con el módulo de categorías del programa: el catálogo de equipos se filtra con la misma regla (categoría mínima del código ≤ categoría de la obra).

La obra civil (ARQ, EST, IS de redes y aparatos, IE de salidas y tableros, COM, IM de bombeo/CI/ascensor) usa el catálogo maestro de esas familias. Lo que cambia entre I-1 y III-2 es el EQUIPAMIENTO y la ELECTROMECÁNICA DE PLANTA. Eso es lo que se detalla abajo, tres veces por categoría.

## 14.1 I-1 · Puesto de salud

Consulta externa básica. Sin médico especialista, sin laboratorio propio, sin internamiento, sin QX ni imagen.

NTS 021-MINSA/DGSP-V.03 · NTS 110-MINSA/DGIEM (1.er nivel)

Plantillas en PRE-01: minsa-i-1 (infra + equipo) · minsa-i-1-obra-civil · minsa-i-1-equipamiento.

### I-1 — alcance 1: infraestructura + equipamiento

Usa: (a) catálogo maestro de ARQ, EST, IS, IE de salidas/alimentadores/luminarias, COM e IM de bombeo/CI/ascensor, según lo que el plano dibuje; (b) el catálogo de equipo de esta categoría, que sigue.

### I-1 — alcance 2: solo obra civil e instalaciones

Prohibido metrar IM-08, IM-09, IE-06 e IE-07. Si el plano de arquitectura o de IE muestra un grupo o un ATS, va a no_catalogadas de ESE lote y se procesa en el lote de equipamiento o se pide crear el código.

### I-1 — alcance 3: solo equipamiento

Únicas familias permitidas en este alcance: IM-08, IM-09, IE-06, IE-07 de la lista siguiente (16 códigos).

### AE MINSA-DIEM admitidos en I-1 (16)

| Código | Und | Equipo (suministro e instalación) |
| --- | --- | --- |
| IM-09.01.42 | und | Suministro e instalación de Aspirador de secreciones (AE MINSA-DIEM · SIGA grupo 65) |
| IM-09.01.46 | und | Suministro e instalación de Balanza pediátrica (AE MINSA-DIEM · SIGA grupo 65) |
| IM-09.01.47 | und | Suministro e instalación de Balanza de adulto con tallímetro (AE MINSA-DIEM · SIGA grupo 65) |
| IM-09.01.48 | und | Suministro e instalación de Otoscopio / oftalmoscopio set (AE MINSA-DIEM · SIGA grupo 65) |
| IM-09.01.51 | und | Suministro e instalación de Lámpara de cuello de ganso (AE MINSA-DIEM · SIGA grupo 65) |
| IM-09.01.63 | und | Suministro e instalación de Sillón de ruedas (AE MINSA-DIEM · SIGA grupo 65) |
| IM-09.01.64 | und | Suministro e instalación de Camilla de transporte (AE MINSA-DIEM · SIGA grupo 65) |
| IM-09.01.65 | und | Suministro e instalación de Biombo hospitalario (AE MINSA-DIEM · SIGA grupo 65) |
| IM-09.01.67 | und | Suministro e instalación de Contenedor de residuos punzocortantes (estación) (AE MINSA-DIEM · SIGA grupo 65) |
| IM-09.01.69 | und | Suministro e instalación de Refrigeradora de vacunas 2–8 °C (cadena de frío) (AE MINSA-DIEM · SIGA grupo 65) |
| IM-09.01.70 | und | Suministro e instalación de Esfigmomanómetro aneroide de pedestal (AE MINSA-DIEM · SIGA grupo 65) |
| IM-09.01.71 | und | Suministro e instalación de Nebulizador a pistón (AE MINSA-DIEM · SIGA grupo 65) |
| IM-09.01.72 | und | Suministro e instalación de Mesa de curaciones / procedimiento (AE MINSA-DIEM · SIGA grupo 65) |
| IM-09.01.73 | und | Suministro e instalación de Glucómetro de consultorio (AE MINSA-DIEM · SIGA grupo 65) |
| IM-09.01.74 | und | Suministro e instalación de Equipo de oxigenoterapia (flujómetro + humidificador) (AE MINSA-DIEM · SIGA grupo 65) |
| IM-09.01.75 | und | Suministro e instalación de Camilla de examen de consultorio (AE MINSA-DIEM · SIGA grupo 65) |

I-1 no admite red de gases ni planta PSA en plantilla. Si el plano las dibuja, no_catalogadas.

I-1 no admite ATS ni UPS en plantilla.

I-1 no admite grupo electrógeno en plantilla.

## 14.2 I-2 · Puesto / centro con médico

Consulta externa con médico cirujano. Tópico, observación breve. Laboratorio tercerizado. Sin internamiento.

NTS 021-MINSA/DGSP-V.03 · NTS 110-MINSA/DGIEM (1.er nivel)

Plantillas en PRE-01: minsa-i-2 (infra + equipo) · minsa-i-2-obra-civil · minsa-i-2-equipamiento.

### I-2 — alcance 1: infraestructura + equipamiento

Usa: (a) catálogo maestro de ARQ, EST, IS, IE de salidas/alimentadores/luminarias, COM e IM de bombeo/CI/ascensor, según lo que el plano dibuje; (b) el catálogo de equipo de esta categoría, que sigue.

### I-2 — alcance 2: solo obra civil e instalaciones

Prohibido metrar IM-08, IM-09, IE-06 e IE-07. Si el plano de arquitectura o de IE muestra un grupo o un ATS, va a no_catalogadas de ESE lote y se procesa en el lote de equipamiento o se pide crear el código.

### I-2 — alcance 3: solo equipamiento

Únicas familias permitidas en este alcance: IM-08, IM-09, IE-06, IE-07 de la lista siguiente (22 códigos).

### AE MINSA-DIEM admitidos en I-2 (22)

| Código | Und | Equipo (suministro e instalación) |
| --- | --- | --- |
| IM-09.01.02 | und | Suministro e instalación de Electrocardiógrafo de 12 derivaciones (AE MINSA-DIEM · SIGA grupo 65) |
| IM-09.01.19 | und | Suministro e instalación de Autoclave de mesa 24 L (AE MINSA-DIEM · SIGA grupo 65) |
| IM-09.01.41 | und | Suministro e instalación de Concentrador de oxígeno 10 L/min (AE MINSA-DIEM · SIGA grupo 65) |
| IM-09.01.42 | und | Suministro e instalación de Aspirador de secreciones (AE MINSA-DIEM · SIGA grupo 65) |
| IM-09.01.43 | und | Suministro e instalación de Laringoscopio set (AE MINSA-DIEM · SIGA grupo 65) |
| IM-09.01.46 | und | Suministro e instalación de Balanza pediátrica (AE MINSA-DIEM · SIGA grupo 65) |
| IM-09.01.47 | und | Suministro e instalación de Balanza de adulto con tallímetro (AE MINSA-DIEM · SIGA grupo 65) |
| IM-09.01.48 | und | Suministro e instalación de Otoscopio / oftalmoscopio set (AE MINSA-DIEM · SIGA grupo 65) |
| IM-09.01.49 | und | Suministro e instalación de Doppler fetal (AE MINSA-DIEM · SIGA grupo 65) |
| IM-09.01.50 | und | Suministro e instalación de Mesa ginecológica (AE MINSA-DIEM · SIGA grupo 65) |
| IM-09.01.51 | und | Suministro e instalación de Lámpara de cuello de ganso (AE MINSA-DIEM · SIGA grupo 65) |
| IM-09.01.63 | und | Suministro e instalación de Sillón de ruedas (AE MINSA-DIEM · SIGA grupo 65) |
| IM-09.01.64 | und | Suministro e instalación de Camilla de transporte (AE MINSA-DIEM · SIGA grupo 65) |
| IM-09.01.65 | und | Suministro e instalación de Biombo hospitalario (AE MINSA-DIEM · SIGA grupo 65) |
| IM-09.01.67 | und | Suministro e instalación de Contenedor de residuos punzocortantes (estación) (AE MINSA-DIEM · SIGA grupo 65) |
| IM-09.01.69 | und | Suministro e instalación de Refrigeradora de vacunas 2–8 °C (cadena de frío) (AE MINSA-DIEM · SIGA grupo 65) |
| IM-09.01.70 | und | Suministro e instalación de Esfigmomanómetro aneroide de pedestal (AE MINSA-DIEM · SIGA grupo 65) |
| IM-09.01.71 | und | Suministro e instalación de Nebulizador a pistón (AE MINSA-DIEM · SIGA grupo 65) |
| IM-09.01.72 | und | Suministro e instalación de Mesa de curaciones / procedimiento (AE MINSA-DIEM · SIGA grupo 65) |
| IM-09.01.73 | und | Suministro e instalación de Glucómetro de consultorio (AE MINSA-DIEM · SIGA grupo 65) |
| IM-09.01.74 | und | Suministro e instalación de Equipo de oxigenoterapia (flujómetro + humidificador) (AE MINSA-DIEM · SIGA grupo 65) |
| IM-09.01.75 | und | Suministro e instalación de Camilla de examen de consultorio (AE MINSA-DIEM · SIGA grupo 65) |

I-2 no admite red de gases ni planta PSA en plantilla. Si el plano las dibuja, no_catalogadas.

I-2 no admite ATS ni UPS en plantilla.

I-2 no admite grupo electrógeno en plantilla.

## 14.3 I-3 · Centro de salud

Consulta + patología clínica (propia o tercerizada). Odontología y laboratorio básico. Sin internamiento.

NTS 021-MINSA/DGSP-V.03 · NTS 110-MINSA/DGIEM (1.er nivel)

Plantillas en PRE-01: minsa-i-3 (infra + equipo) · minsa-i-3-obra-civil · minsa-i-3-equipamiento.

### I-3 — alcance 1: infraestructura + equipamiento

Usa: (a) catálogo maestro de ARQ, EST, IS, IE de salidas/alimentadores/luminarias, COM e IM de bombeo/CI/ascensor, según lo que el plano dibuje; (b) el catálogo de equipo de esta categoría, que sigue.

### I-3 — alcance 2: solo obra civil e instalaciones

Prohibido metrar IM-08, IM-09, IE-06 e IE-07. Si el plano de arquitectura o de IE muestra un grupo o un ATS, va a no_catalogadas de ESE lote y se procesa en el lote de equipamiento o se pide crear el código.

### I-3 — alcance 3: solo equipamiento

Únicas familias permitidas en este alcance: IM-08, IM-09, IE-06, IE-07 de la lista siguiente (37 códigos).

### AE MINSA-DIEM admitidos en I-3 (36)

| Código | Und | Equipo (suministro e instalación) |
| --- | --- | --- |
| IM-09.01.01 | und | Suministro e instalación de Monitor de funciones vitales (AE MINSA-DIEM · SIGA grupo 65) |
| IM-09.01.02 | und | Suministro e instalación de Electrocardiógrafo de 12 derivaciones (AE MINSA-DIEM · SIGA grupo 65) |
| IM-09.01.19 | und | Suministro e instalación de Autoclave de mesa 24 L (AE MINSA-DIEM · SIGA grupo 65) |
| IM-09.01.25 | und | Suministro e instalación de Ecógrafo / ultrasonido (AE MINSA-DIEM · SIGA grupo 65) |
| IM-09.01.30 | und | Suministro e instalación de Analizador hematológico (AE MINSA-DIEM · SIGA grupo 65) |
| IM-09.01.31 | und | Suministro e instalación de Analizador bioquímico (AE MINSA-DIEM · SIGA grupo 65) |
| IM-09.01.33 | und | Suministro e instalación de Centrífuga de laboratorio (AE MINSA-DIEM · SIGA grupo 65) |
| IM-09.01.34 | und | Suministro e instalación de Microscopio binocular (AE MINSA-DIEM · SIGA grupo 65) |
| IM-09.01.38 | und | Suministro e instalación de Congeladora −20 °C laboratorio (AE MINSA-DIEM · SIGA grupo 65) |
| IM-09.01.41 | und | Suministro e instalación de Concentrador de oxígeno 10 L/min (AE MINSA-DIEM · SIGA grupo 65) |
| IM-09.01.42 | und | Suministro e instalación de Aspirador de secreciones (AE MINSA-DIEM · SIGA grupo 65) |
| IM-09.01.43 | und | Suministro e instalación de Laringoscopio set (AE MINSA-DIEM · SIGA grupo 65) |
| IM-09.01.44 | und | Suministro e instalación de Carro de paro / crash cart (AE MINSA-DIEM · SIGA grupo 65) |
| IM-09.01.46 | und | Suministro e instalación de Balanza pediátrica (AE MINSA-DIEM · SIGA grupo 65) |
| IM-09.01.47 | und | Suministro e instalación de Balanza de adulto con tallímetro (AE MINSA-DIEM · SIGA grupo 65) |
| IM-09.01.48 | und | Suministro e instalación de Otoscopio / oftalmoscopio set (AE MINSA-DIEM · SIGA grupo 65) |
| IM-09.01.49 | und | Suministro e instalación de Doppler fetal (AE MINSA-DIEM · SIGA grupo 65) |
| IM-09.01.50 | und | Suministro e instalación de Mesa ginecológica (AE MINSA-DIEM · SIGA grupo 65) |
| IM-09.01.51 | und | Suministro e instalación de Lámpara de cuello de ganso (AE MINSA-DIEM · SIGA grupo 65) |
| IM-09.01.52 | und | Suministro e instalación de Equipo dental completo (AE MINSA-DIEM · SIGA grupo 65) |
| IM-09.01.53 | und | Suministro e instalación de Autoclave odontológica (AE MINSA-DIEM · SIGA grupo 65) |
| IM-09.01.54 | und | Suministro e instalación de Compresor odontológico (AE MINSA-DIEM · SIGA grupo 65) |
| IM-09.01.55 | und | Suministro e instalación de Unidad de rehabilitación / camilla (AE MINSA-DIEM · SIGA grupo 65) |
| IM-09.01.56 | und | Suministro e instalación de Equipo de ultrasonido terapéutico (AE MINSA-DIEM · SIGA grupo 65) |
| IM-09.01.57 | und | Suministro e instalación de Electroestimulador TENS (AE MINSA-DIEM · SIGA grupo 65) |
| IM-09.01.63 | und | Suministro e instalación de Sillón de ruedas (AE MINSA-DIEM · SIGA grupo 65) |
| IM-09.01.64 | und | Suministro e instalación de Camilla de transporte (AE MINSA-DIEM · SIGA grupo 65) |
| IM-09.01.65 | und | Suministro e instalación de Biombo hospitalario (AE MINSA-DIEM · SIGA grupo 65) |
| IM-09.01.67 | und | Suministro e instalación de Contenedor de residuos punzocortantes (estación) (AE MINSA-DIEM · SIGA grupo 65) |
| IM-09.01.69 | und | Suministro e instalación de Refrigeradora de vacunas 2–8 °C (cadena de frío) (AE MINSA-DIEM · SIGA grupo 65) |
| IM-09.01.70 | und | Suministro e instalación de Esfigmomanómetro aneroide de pedestal (AE MINSA-DIEM · SIGA grupo 65) |
| IM-09.01.71 | und | Suministro e instalación de Nebulizador a pistón (AE MINSA-DIEM · SIGA grupo 65) |
| IM-09.01.72 | und | Suministro e instalación de Mesa de curaciones / procedimiento (AE MINSA-DIEM · SIGA grupo 65) |
| IM-09.01.73 | und | Suministro e instalación de Glucómetro de consultorio (AE MINSA-DIEM · SIGA grupo 65) |
| IM-09.01.74 | und | Suministro e instalación de Equipo de oxigenoterapia (flujómetro + humidificador) (AE MINSA-DIEM · SIGA grupo 65) |
| IM-09.01.75 | und | Suministro e instalación de Camilla de examen de consultorio (AE MINSA-DIEM · SIGA grupo 65) |

I-3 no admite red de gases ni planta PSA en plantilla. Si el plano las dibuja, no_catalogadas.

### ATS / UPS admitidos en I-3 (1)

| Código | Und | Descripción oficial |
| --- | --- | --- |
| IE-06.03.01 | und | Tablero de transferencia manual 3P+N (no automático) |

I-3 no admite grupo electrógeno en plantilla.

## 14.4 I-4 · Centro de salud con internamiento

Consulta, laboratorio, farmacia e internamiento limitado. Partos y observación. Sin UCI ni tomógrafo.

NTS 021-MINSA/DGSP-V.03 · NTS 110-MINSA/DGIEM (1.er nivel)

Plantillas en PRE-01: minsa-i-4 (infra + equipo) · minsa-i-4-obra-civil · minsa-i-4-equipamiento.

### I-4 — alcance 1: infraestructura + equipamiento

Usa: (a) catálogo maestro de ARQ, EST, IS, IE de salidas/alimentadores/luminarias, COM e IM de bombeo/CI/ascensor, según lo que el plano dibuje; (b) el catálogo de equipo de esta categoría, que sigue.

### I-4 — alcance 2: solo obra civil e instalaciones

Prohibido metrar IM-08, IM-09, IE-06 e IE-07. Si el plano de arquitectura o de IE muestra un grupo o un ATS, va a no_catalogadas de ESE lote y se procesa en el lote de equipamiento o se pide crear el código.

### I-4 — alcance 3: solo equipamiento

Únicas familias permitidas en este alcance: IM-08, IM-09, IE-06, IE-07 de la lista siguiente (53 códigos).

### AE MINSA-DIEM admitidos en I-4 (47)

| Código | Und | Equipo (suministro e instalación) |
| --- | --- | --- |
| IM-09.01.01 | und | Suministro e instalación de Monitor de funciones vitales (AE MINSA-DIEM · SIGA grupo 65) |
| IM-09.01.02 | und | Suministro e instalación de Electrocardiógrafo de 12 derivaciones (AE MINSA-DIEM · SIGA grupo 65) |
| IM-09.01.03 | und | Suministro e instalación de Desfibrilador / cardiodesfibrilador (AE MINSA-DIEM · SIGA grupo 65) |
| IM-09.01.06 | und | Suministro e instalación de Bomba de infusión volumétrica (AE MINSA-DIEM · SIGA grupo 65) |
| IM-09.01.08 | und | Suministro e instalación de Cama hospitalaria eléctrica 3 funciones (AE MINSA-DIEM · SIGA grupo 65) |
| IM-09.01.10 | und | Suministro e instalación de Cama pediátrica / cuna hospitalaria (AE MINSA-DIEM · SIGA grupo 65) |
| IM-09.01.13 | und | Suministro e instalación de Lámpara fototerapia neonatal (AE MINSA-DIEM · SIGA grupo 65) |
| IM-09.01.19 | und | Suministro e instalación de Autoclave de mesa 24 L (AE MINSA-DIEM · SIGA grupo 65) |
| IM-09.01.21 | und | Suministro e instalación de Selladora de bolsas para esterilización (AE MINSA-DIEM · SIGA grupo 65) |
| IM-09.01.23 | und | Suministro e instalación de Rayos X portátil (AE MINSA-DIEM · SIGA grupo 65) |
| IM-09.01.25 | und | Suministro e instalación de Ecógrafo / ultrasonido (AE MINSA-DIEM · SIGA grupo 65) |
| IM-09.01.30 | und | Suministro e instalación de Analizador hematológico (AE MINSA-DIEM · SIGA grupo 65) |
| IM-09.01.31 | und | Suministro e instalación de Analizador bioquímico (AE MINSA-DIEM · SIGA grupo 65) |
| IM-09.01.33 | und | Suministro e instalación de Centrífuga de laboratorio (AE MINSA-DIEM · SIGA grupo 65) |
| IM-09.01.34 | und | Suministro e instalación de Microscopio binocular (AE MINSA-DIEM · SIGA grupo 65) |
| IM-09.01.38 | und | Suministro e instalación de Congeladora −20 °C laboratorio (AE MINSA-DIEM · SIGA grupo 65) |
| IM-09.01.41 | und | Suministro e instalación de Concentrador de oxígeno 10 L/min (AE MINSA-DIEM · SIGA grupo 65) |
| IM-09.01.42 | und | Suministro e instalación de Aspirador de secreciones (AE MINSA-DIEM · SIGA grupo 65) |
| IM-09.01.43 | und | Suministro e instalación de Laringoscopio set (AE MINSA-DIEM · SIGA grupo 65) |
| IM-09.01.44 | und | Suministro e instalación de Carro de paro / crash cart (AE MINSA-DIEM · SIGA grupo 65) |
| IM-09.01.45 | und | Suministro e instalación de Negatoscopio LED (AE MINSA-DIEM · SIGA grupo 65) |
| IM-09.01.46 | und | Suministro e instalación de Balanza pediátrica (AE MINSA-DIEM · SIGA grupo 65) |
| IM-09.01.47 | und | Suministro e instalación de Balanza de adulto con tallímetro (AE MINSA-DIEM · SIGA grupo 65) |
| IM-09.01.48 | und | Suministro e instalación de Otoscopio / oftalmoscopio set (AE MINSA-DIEM · SIGA grupo 65) |
| IM-09.01.49 | und | Suministro e instalación de Doppler fetal (AE MINSA-DIEM · SIGA grupo 65) |
| IM-09.01.50 | und | Suministro e instalación de Mesa ginecológica (AE MINSA-DIEM · SIGA grupo 65) |
| IM-09.01.51 | und | Suministro e instalación de Lámpara de cuello de ganso (AE MINSA-DIEM · SIGA grupo 65) |
| IM-09.01.52 | und | Suministro e instalación de Equipo dental completo (AE MINSA-DIEM · SIGA grupo 65) |
| IM-09.01.53 | und | Suministro e instalación de Autoclave odontológica (AE MINSA-DIEM · SIGA grupo 65) |
| IM-09.01.54 | und | Suministro e instalación de Compresor odontológico (AE MINSA-DIEM · SIGA grupo 65) |
| IM-09.01.55 | und | Suministro e instalación de Unidad de rehabilitación / camilla (AE MINSA-DIEM · SIGA grupo 65) |
| IM-09.01.56 | und | Suministro e instalación de Equipo de ultrasonido terapéutico (AE MINSA-DIEM · SIGA grupo 65) |
| IM-09.01.57 | und | Suministro e instalación de Electroestimulador TENS (AE MINSA-DIEM · SIGA grupo 65) |
| IM-09.01.58 | und | Suministro e instalación de Lavadora de ropa hospitalaria 16 kg (AE MINSA-DIEM · SIGA grupo 65) |
| IM-09.01.63 | und | Suministro e instalación de Sillón de ruedas (AE MINSA-DIEM · SIGA grupo 65) |
| IM-09.01.64 | und | Suministro e instalación de Camilla de transporte (AE MINSA-DIEM · SIGA grupo 65) |
| IM-09.01.65 | und | Suministro e instalación de Biombo hospitalario (AE MINSA-DIEM · SIGA grupo 65) |
| IM-09.01.66 | und | Suministro e instalación de Mesa de mayo / instrumental (AE MINSA-DIEM · SIGA grupo 65) |
| IM-09.01.67 | und | Suministro e instalación de Contenedor de residuos punzocortantes (estación) (AE MINSA-DIEM · SIGA grupo 65) |
| IM-09.01.68 | und | Suministro e instalación de Sistema de llamado de enfermería (AE MINSA-DIEM · SIGA grupo 65) |
| IM-09.01.69 | und | Suministro e instalación de Refrigeradora de vacunas 2–8 °C (cadena de frío) (AE MINSA-DIEM · SIGA grupo 65) |
| IM-09.01.70 | und | Suministro e instalación de Esfigmomanómetro aneroide de pedestal (AE MINSA-DIEM · SIGA grupo 65) |
| IM-09.01.71 | und | Suministro e instalación de Nebulizador a pistón (AE MINSA-DIEM · SIGA grupo 65) |
| IM-09.01.72 | und | Suministro e instalación de Mesa de curaciones / procedimiento (AE MINSA-DIEM · SIGA grupo 65) |
| IM-09.01.73 | und | Suministro e instalación de Glucómetro de consultorio (AE MINSA-DIEM · SIGA grupo 65) |
| IM-09.01.74 | und | Suministro e instalación de Equipo de oxigenoterapia (flujómetro + humidificador) (AE MINSA-DIEM · SIGA grupo 65) |
| IM-09.01.75 | und | Suministro e instalación de Camilla de examen de consultorio (AE MINSA-DIEM · SIGA grupo 65) |

I-4 no admite red de gases ni planta PSA en plantilla. Si el plano las dibuja, no_catalogadas.

### ATS / UPS admitidos en I-4 (3)

| Código | Und | Descripción oficial |
| --- | --- | --- |
| IE-06.01.01 | und | Suministro e instalación de ATS 100 A 3P+N transición abierta |
| IE-06.01.02 | und | Suministro e instalación de ATS 160 A 3P+N transición abierta |
| IE-06.03.01 | und | Tablero de transferencia manual 3P+N (no automático) |

### Grupo electrógeno admitido en I-4 (3)

| Código | Und | Descripción oficial |
| --- | --- | --- |
| IE-07.01.01 | und | Suministro e instalación de grupo electrógeno diésel 30 kVA cabinado |
| IE-07.01.02 | und | Suministro e instalación de grupo electrógeno diésel 50 kVA cabinado |
| IE-07.02.01 | m³ | Losa de fundación para grupo electrógeno f'c 210 |

## 14.5 II-1 · Hospital I

Hospital general: emergencia 24 h, hospitalización, centro obstétrico y quirúrgico, imágenes básicas y banco de sangre.

NTS 021-MINSA/DGSP-V.03 · NTS 113-MINSA/DGIEM (2.º nivel)

Plantillas en PRE-01: minsa-ii-1 (infra + equipo) · minsa-ii-1-obra-civil · minsa-ii-1-equipamiento.

### II-1 — alcance 1: infraestructura + equipamiento

Usa: (a) catálogo maestro de ARQ, EST, IS, IE de salidas/alimentadores/luminarias, COM e IM de bombeo/CI/ascensor, según lo que el plano dibuje; (b) el catálogo de equipo de esta categoría, que sigue.

### II-1 — alcance 2: solo obra civil e instalaciones

Prohibido metrar IM-08, IM-09, IE-06 e IE-07. Si el plano de arquitectura o de IE muestra un grupo o un ATS, va a no_catalogadas de ESE lote y se procesa en el lote de equipamiento o se pide crear el código.

### II-1 — alcance 3: solo equipamiento

Únicas familias permitidas en este alcance: IM-08, IM-09, IE-06, IE-07 de la lista siguiente (81 códigos).

### AE MINSA-DIEM admitidos en II-1 (61)

| Código | Und | Equipo (suministro e instalación) |
| --- | --- | --- |
| IM-09.01.01 | und | Suministro e instalación de Monitor de funciones vitales (AE MINSA-DIEM · SIGA grupo 65) |
| IM-09.01.02 | und | Suministro e instalación de Electrocardiógrafo de 12 derivaciones (AE MINSA-DIEM · SIGA grupo 65) |
| IM-09.01.03 | und | Suministro e instalación de Desfibrilador / cardiodesfibrilador (AE MINSA-DIEM · SIGA grupo 65) |
| IM-09.01.05 | und | Suministro e instalación de Ventilador de transporte (AE MINSA-DIEM · SIGA grupo 65) |
| IM-09.01.06 | und | Suministro e instalación de Bomba de infusión volumétrica (AE MINSA-DIEM · SIGA grupo 65) |
| IM-09.01.08 | und | Suministro e instalación de Cama hospitalaria eléctrica 3 funciones (AE MINSA-DIEM · SIGA grupo 65) |
| IM-09.01.10 | und | Suministro e instalación de Cama pediátrica / cuna hospitalaria (AE MINSA-DIEM · SIGA grupo 65) |
| IM-09.01.11 | und | Suministro e instalación de Incubadora neonatal (AE MINSA-DIEM · SIGA grupo 65) |
| IM-09.01.12 | und | Suministro e instalación de Cuna térmica / servocuna (AE MINSA-DIEM · SIGA grupo 65) |
| IM-09.01.13 | und | Suministro e instalación de Lámpara fototerapia neonatal (AE MINSA-DIEM · SIGA grupo 65) |
| IM-09.01.14 | und | Suministro e instalación de Mesa quirúrgica hidráulica (AE MINSA-DIEM · SIGA grupo 65) |
| IM-09.01.15 | und | Suministro e instalación de Lámpara quirúrgica de techo (equipo) (AE MINSA-DIEM · SIGA grupo 65) |
| IM-09.01.16 | und | Suministro e instalación de Electrobisturí (AE MINSA-DIEM · SIGA grupo 65) |
| IM-09.01.17 | und | Suministro e instalación de Aspirador quirúrgico (AE MINSA-DIEM · SIGA grupo 65) |
| IM-09.01.18 | und | Suministro e instalación de Autoclave / esterilizador a vapor de red (AE MINSA-DIEM · SIGA grupo 65) |
| IM-09.01.19 | und | Suministro e instalación de Autoclave de mesa 24 L (AE MINSA-DIEM · SIGA grupo 65) |
| IM-09.01.20 | und | Suministro e instalación de Lavadora descontaminadora (AE MINSA-DIEM · SIGA grupo 65) |
| IM-09.01.21 | und | Suministro e instalación de Selladora de bolsas para esterilización (AE MINSA-DIEM · SIGA grupo 65) |
| IM-09.01.22 | und | Suministro e instalación de Rayos X convencional (AE MINSA-DIEM · SIGA grupo 65) |
| IM-09.01.23 | und | Suministro e instalación de Rayos X portátil (AE MINSA-DIEM · SIGA grupo 65) |
| IM-09.01.25 | und | Suministro e instalación de Ecógrafo / ultrasonido (AE MINSA-DIEM · SIGA grupo 65) |
| IM-09.01.30 | und | Suministro e instalación de Analizador hematológico (AE MINSA-DIEM · SIGA grupo 65) |
| IM-09.01.31 | und | Suministro e instalación de Analizador bioquímico (AE MINSA-DIEM · SIGA grupo 65) |
| IM-09.01.33 | und | Suministro e instalación de Centrífuga de laboratorio (AE MINSA-DIEM · SIGA grupo 65) |
| IM-09.01.34 | und | Suministro e instalación de Microscopio binocular (AE MINSA-DIEM · SIGA grupo 65) |
| IM-09.01.35 | und | Suministro e instalación de Cabina de bioseguridad clase II (AE MINSA-DIEM · SIGA grupo 65) |
| IM-09.01.37 | und | Suministro e instalación de Refrigeradora de sangre / banco (AE MINSA-DIEM · SIGA grupo 65) |
| IM-09.01.38 | und | Suministro e instalación de Congeladora −20 °C laboratorio (AE MINSA-DIEM · SIGA grupo 65) |
| IM-09.01.41 | und | Suministro e instalación de Concentrador de oxígeno 10 L/min (AE MINSA-DIEM · SIGA grupo 65) |
| IM-09.01.42 | und | Suministro e instalación de Aspirador de secreciones (AE MINSA-DIEM · SIGA grupo 65) |
| IM-09.01.43 | und | Suministro e instalación de Laringoscopio set (AE MINSA-DIEM · SIGA grupo 65) |
| IM-09.01.44 | und | Suministro e instalación de Carro de paro / crash cart (AE MINSA-DIEM · SIGA grupo 65) |
| IM-09.01.45 | und | Suministro e instalación de Negatoscopio LED (AE MINSA-DIEM · SIGA grupo 65) |
| IM-09.01.46 | und | Suministro e instalación de Balanza pediátrica (AE MINSA-DIEM · SIGA grupo 65) |
| IM-09.01.47 | und | Suministro e instalación de Balanza de adulto con tallímetro (AE MINSA-DIEM · SIGA grupo 65) |
| IM-09.01.48 | und | Suministro e instalación de Otoscopio / oftalmoscopio set (AE MINSA-DIEM · SIGA grupo 65) |
| IM-09.01.49 | und | Suministro e instalación de Doppler fetal (AE MINSA-DIEM · SIGA grupo 65) |
| IM-09.01.50 | und | Suministro e instalación de Mesa ginecológica (AE MINSA-DIEM · SIGA grupo 65) |
| IM-09.01.51 | und | Suministro e instalación de Lámpara de cuello de ganso (AE MINSA-DIEM · SIGA grupo 65) |
| IM-09.01.52 | und | Suministro e instalación de Equipo dental completo (AE MINSA-DIEM · SIGA grupo 65) |
| IM-09.01.53 | und | Suministro e instalación de Autoclave odontológica (AE MINSA-DIEM · SIGA grupo 65) |
| IM-09.01.54 | und | Suministro e instalación de Compresor odontológico (AE MINSA-DIEM · SIGA grupo 65) |
| IM-09.01.55 | und | Suministro e instalación de Unidad de rehabilitación / camilla (AE MINSA-DIEM · SIGA grupo 65) |
| IM-09.01.56 | und | Suministro e instalación de Equipo de ultrasonido terapéutico (AE MINSA-DIEM · SIGA grupo 65) |
| IM-09.01.57 | und | Suministro e instalación de Electroestimulador TENS (AE MINSA-DIEM · SIGA grupo 65) |
| IM-09.01.58 | und | Suministro e instalación de Lavadora de ropa hospitalaria 16 kg (AE MINSA-DIEM · SIGA grupo 65) |
| IM-09.01.59 | und | Suministro e instalación de Secadora de ropa hospitalaria (AE MINSA-DIEM · SIGA grupo 65) |
| IM-09.01.61 | und | Suministro e instalación de Marmita / olla de cocción hospitalaria (AE MINSA-DIEM · SIGA grupo 65) |
| IM-09.01.63 | und | Suministro e instalación de Sillón de ruedas (AE MINSA-DIEM · SIGA grupo 65) |
| IM-09.01.64 | und | Suministro e instalación de Camilla de transporte (AE MINSA-DIEM · SIGA grupo 65) |
| IM-09.01.65 | und | Suministro e instalación de Biombo hospitalario (AE MINSA-DIEM · SIGA grupo 65) |
| IM-09.01.66 | und | Suministro e instalación de Mesa de mayo / instrumental (AE MINSA-DIEM · SIGA grupo 65) |
| IM-09.01.67 | und | Suministro e instalación de Contenedor de residuos punzocortantes (estación) (AE MINSA-DIEM · SIGA grupo 65) |
| IM-09.01.68 | und | Suministro e instalación de Sistema de llamado de enfermería (AE MINSA-DIEM · SIGA grupo 65) |
| IM-09.01.69 | und | Suministro e instalación de Refrigeradora de vacunas 2–8 °C (cadena de frío) (AE MINSA-DIEM · SIGA grupo 65) |
| IM-09.01.70 | und | Suministro e instalación de Esfigmomanómetro aneroide de pedestal (AE MINSA-DIEM · SIGA grupo 65) |
| IM-09.01.71 | und | Suministro e instalación de Nebulizador a pistón (AE MINSA-DIEM · SIGA grupo 65) |
| IM-09.01.72 | und | Suministro e instalación de Mesa de curaciones / procedimiento (AE MINSA-DIEM · SIGA grupo 65) |
| IM-09.01.73 | und | Suministro e instalación de Glucómetro de consultorio (AE MINSA-DIEM · SIGA grupo 65) |
| IM-09.01.74 | und | Suministro e instalación de Equipo de oxigenoterapia (flujómetro + humidificador) (AE MINSA-DIEM · SIGA grupo 65) |
| IM-09.01.75 | und | Suministro e instalación de Camilla de examen de consultorio (AE MINSA-DIEM · SIGA grupo 65) |

### Gases medicinales y planta de O2 admitidos en II-1 (9)

| Código | Und | Descripción oficial |
| --- | --- | --- |
| IM-08.01.04 | und | Manifold de cilindros O2 2×5 |
| IM-08.02.01 | und | Toma de oxígeno medicinal |
| IM-08.02.02 | und | Toma de vacío clínico |
| IM-08.02.03 | und | Toma de aire medicinal |
| IM-08.02.04 | und | Toma de óxido nitroso |
| IM-08.03.01 | und | Válvula de zona de gases 4 servicios |
| IM-08.03.02 | und | Panel de alarma de gases medicinales |
| IM-08.04.01 | und | Bomba de vacío clínico 3 HP |
| IM-08.04.02 | und | Compresor de aire medicinal 5 HP |

### ATS / UPS admitidos en II-1 (5)

| Código | Und | Descripción oficial |
| --- | --- | --- |
| IE-06.01.01 | und | Suministro e instalación de ATS 100 A 3P+N transición abierta |
| IE-06.01.02 | und | Suministro e instalación de ATS 160 A 3P+N transición abierta |
| IE-06.01.03 | und | Suministro e instalación de ATS 250 A 3P+N transición abierta |
| IE-06.01.04 | und | Suministro e instalación de ATS 400 A 3P+N transición abierta |
| IE-06.03.01 | und | Tablero de transferencia manual 3P+N (no automático) |

### Grupo electrógeno admitido en II-1 (6)

| Código | Und | Descripción oficial |
| --- | --- | --- |
| IE-07.01.01 | und | Suministro e instalación de grupo electrógeno diésel 30 kVA cabinado |
| IE-07.01.02 | und | Suministro e instalación de grupo electrógeno diésel 50 kVA cabinado |
| IE-07.01.03 | und | Suministro e instalación de grupo electrógeno diésel 80 kVA cabinado |
| IE-07.01.04 | und | Suministro e instalación de grupo electrógeno diésel 100 kVA cabinado |
| IE-07.02.01 | m³ | Losa de fundación para grupo electrógeno f'c 210 |
| IE-07.02.02 | und | Tanque de combustible diario 1 000 L c/cubeto |

## 14.6 II-2 · Hospital II

Hospital II: UCI, TAC, arco en C, planta de oxígeno y más especialidades que el II-1.

NTS 021-MINSA/DGSP-V.03 · NTS 113-MINSA/DGIEM (2.º nivel)

Plantillas en PRE-01: minsa-ii-2 (infra + equipo) · minsa-ii-2-obra-civil · minsa-ii-2-equipamiento.

### II-2 — alcance 1: infraestructura + equipamiento

Usa: (a) catálogo maestro de ARQ, EST, IS, IE de salidas/alimentadores/luminarias, COM e IM de bombeo/CI/ascensor, según lo que el plano dibuje; (b) el catálogo de equipo de esta categoría, que sigue.

### II-2 — alcance 2: solo obra civil e instalaciones

Prohibido metrar IM-08, IM-09, IE-06 e IE-07. Si el plano de arquitectura o de IE muestra un grupo o un ATS, va a no_catalogadas de ESE lote y se procesa en el lote de equipamiento o se pide crear el código.

### II-2 — alcance 3: solo equipamiento

Únicas familias permitidas en este alcance: IM-08, IM-09, IE-06, IE-07 de la lista siguiente (95 códigos).

### AE MINSA-DIEM admitidos en II-2 (70)

| Código | Und | Equipo (suministro e instalación) |
| --- | --- | --- |
| IM-09.01.01 | und | Suministro e instalación de Monitor de funciones vitales (AE MINSA-DIEM · SIGA grupo 65) |
| IM-09.01.02 | und | Suministro e instalación de Electrocardiógrafo de 12 derivaciones (AE MINSA-DIEM · SIGA grupo 65) |
| IM-09.01.03 | und | Suministro e instalación de Desfibrilador / cardiodesfibrilador (AE MINSA-DIEM · SIGA grupo 65) |
| IM-09.01.04 | und | Suministro e instalación de Ventilador mecánico de UCI (AE MINSA-DIEM · SIGA grupo 65) |
| IM-09.01.05 | und | Suministro e instalación de Ventilador de transporte (AE MINSA-DIEM · SIGA grupo 65) |
| IM-09.01.06 | und | Suministro e instalación de Bomba de infusión volumétrica (AE MINSA-DIEM · SIGA grupo 65) |
| IM-09.01.07 | und | Suministro e instalación de Bomba de jeringa (AE MINSA-DIEM · SIGA grupo 65) |
| IM-09.01.08 | und | Suministro e instalación de Cama hospitalaria eléctrica 3 funciones (AE MINSA-DIEM · SIGA grupo 65) |
| IM-09.01.09 | und | Suministro e instalación de Cama de UCI con colchón antiescaras (AE MINSA-DIEM · SIGA grupo 65) |
| IM-09.01.10 | und | Suministro e instalación de Cama pediátrica / cuna hospitalaria (AE MINSA-DIEM · SIGA grupo 65) |
| IM-09.01.11 | und | Suministro e instalación de Incubadora neonatal (AE MINSA-DIEM · SIGA grupo 65) |
| IM-09.01.12 | und | Suministro e instalación de Cuna térmica / servocuna (AE MINSA-DIEM · SIGA grupo 65) |
| IM-09.01.13 | und | Suministro e instalación de Lámpara fototerapia neonatal (AE MINSA-DIEM · SIGA grupo 65) |
| IM-09.01.14 | und | Suministro e instalación de Mesa quirúrgica hidráulica (AE MINSA-DIEM · SIGA grupo 65) |
| IM-09.01.15 | und | Suministro e instalación de Lámpara quirúrgica de techo (equipo) (AE MINSA-DIEM · SIGA grupo 65) |
| IM-09.01.16 | und | Suministro e instalación de Electrobisturí (AE MINSA-DIEM · SIGA grupo 65) |
| IM-09.01.17 | und | Suministro e instalación de Aspirador quirúrgico (AE MINSA-DIEM · SIGA grupo 65) |
| IM-09.01.18 | und | Suministro e instalación de Autoclave / esterilizador a vapor de red (AE MINSA-DIEM · SIGA grupo 65) |
| IM-09.01.19 | und | Suministro e instalación de Autoclave de mesa 24 L (AE MINSA-DIEM · SIGA grupo 65) |
| IM-09.01.20 | und | Suministro e instalación de Lavadora descontaminadora (AE MINSA-DIEM · SIGA grupo 65) |
| IM-09.01.21 | und | Suministro e instalación de Selladora de bolsas para esterilización (AE MINSA-DIEM · SIGA grupo 65) |
| IM-09.01.22 | und | Suministro e instalación de Rayos X convencional (AE MINSA-DIEM · SIGA grupo 65) |
| IM-09.01.23 | und | Suministro e instalación de Rayos X portátil (AE MINSA-DIEM · SIGA grupo 65) |
| IM-09.01.24 | und | Suministro e instalación de Arco en C (AE MINSA-DIEM · SIGA grupo 65) |
| IM-09.01.25 | und | Suministro e instalación de Ecógrafo / ultrasonido (AE MINSA-DIEM · SIGA grupo 65) |
| IM-09.01.26 | und | Suministro e instalación de Mamógrafo (AE MINSA-DIEM · SIGA grupo 65) |
| IM-09.01.27 | und | Suministro e instalación de Tomógrafo computarizado (AE MINSA-DIEM · SIGA grupo 65) |
| IM-09.01.30 | und | Suministro e instalación de Analizador hematológico (AE MINSA-DIEM · SIGA grupo 65) |
| IM-09.01.31 | und | Suministro e instalación de Analizador bioquímico (AE MINSA-DIEM · SIGA grupo 65) |
| IM-09.01.32 | und | Suministro e instalación de Analizador de gases arteriales (AE MINSA-DIEM · SIGA grupo 65) |
| IM-09.01.33 | und | Suministro e instalación de Centrífuga de laboratorio (AE MINSA-DIEM · SIGA grupo 65) |
| IM-09.01.34 | und | Suministro e instalación de Microscopio binocular (AE MINSA-DIEM · SIGA grupo 65) |
| IM-09.01.35 | und | Suministro e instalación de Cabina de bioseguridad clase II (AE MINSA-DIEM · SIGA grupo 65) |
| IM-09.01.37 | und | Suministro e instalación de Refrigeradora de sangre / banco (AE MINSA-DIEM · SIGA grupo 65) |
| IM-09.01.38 | und | Suministro e instalación de Congeladora −20 °C laboratorio (AE MINSA-DIEM · SIGA grupo 65) |
| IM-09.01.41 | und | Suministro e instalación de Concentrador de oxígeno 10 L/min (AE MINSA-DIEM · SIGA grupo 65) |
| IM-09.01.42 | und | Suministro e instalación de Aspirador de secreciones (AE MINSA-DIEM · SIGA grupo 65) |
| IM-09.01.43 | und | Suministro e instalación de Laringoscopio set (AE MINSA-DIEM · SIGA grupo 65) |
| IM-09.01.44 | und | Suministro e instalación de Carro de paro / crash cart (AE MINSA-DIEM · SIGA grupo 65) |
| IM-09.01.45 | und | Suministro e instalación de Negatoscopio LED (AE MINSA-DIEM · SIGA grupo 65) |
| IM-09.01.46 | und | Suministro e instalación de Balanza pediátrica (AE MINSA-DIEM · SIGA grupo 65) |
| IM-09.01.47 | und | Suministro e instalación de Balanza de adulto con tallímetro (AE MINSA-DIEM · SIGA grupo 65) |
| IM-09.01.48 | und | Suministro e instalación de Otoscopio / oftalmoscopio set (AE MINSA-DIEM · SIGA grupo 65) |
| IM-09.01.49 | und | Suministro e instalación de Doppler fetal (AE MINSA-DIEM · SIGA grupo 65) |
| IM-09.01.50 | und | Suministro e instalación de Mesa ginecológica (AE MINSA-DIEM · SIGA grupo 65) |
| IM-09.01.51 | und | Suministro e instalación de Lámpara de cuello de ganso (AE MINSA-DIEM · SIGA grupo 65) |
| IM-09.01.52 | und | Suministro e instalación de Equipo dental completo (AE MINSA-DIEM · SIGA grupo 65) |
| IM-09.01.53 | und | Suministro e instalación de Autoclave odontológica (AE MINSA-DIEM · SIGA grupo 65) |
| IM-09.01.54 | und | Suministro e instalación de Compresor odontológico (AE MINSA-DIEM · SIGA grupo 65) |
| IM-09.01.55 | und | Suministro e instalación de Unidad de rehabilitación / camilla (AE MINSA-DIEM · SIGA grupo 65) |
| IM-09.01.56 | und | Suministro e instalación de Equipo de ultrasonido terapéutico (AE MINSA-DIEM · SIGA grupo 65) |
| IM-09.01.57 | und | Suministro e instalación de Electroestimulador TENS (AE MINSA-DIEM · SIGA grupo 65) |
| IM-09.01.58 | und | Suministro e instalación de Lavadora de ropa hospitalaria 16 kg (AE MINSA-DIEM · SIGA grupo 65) |
| IM-09.01.59 | und | Suministro e instalación de Secadora de ropa hospitalaria (AE MINSA-DIEM · SIGA grupo 65) |
| IM-09.01.60 | und | Suministro e instalación de Caldera / generador de vapor hospitalario (AE MINSA-DIEM · SIGA grupo 65) |
| IM-09.01.61 | und | Suministro e instalación de Marmita / olla de cocción hospitalaria (AE MINSA-DIEM · SIGA grupo 65) |
| IM-09.01.62 | und | Suministro e instalación de Cámara frigorífica de nutrición (AE MINSA-DIEM · SIGA grupo 65) |
| IM-09.01.63 | und | Suministro e instalación de Sillón de ruedas (AE MINSA-DIEM · SIGA grupo 65) |
| IM-09.01.64 | und | Suministro e instalación de Camilla de transporte (AE MINSA-DIEM · SIGA grupo 65) |
| IM-09.01.65 | und | Suministro e instalación de Biombo hospitalario (AE MINSA-DIEM · SIGA grupo 65) |
| IM-09.01.66 | und | Suministro e instalación de Mesa de mayo / instrumental (AE MINSA-DIEM · SIGA grupo 65) |
| IM-09.01.67 | und | Suministro e instalación de Contenedor de residuos punzocortantes (estación) (AE MINSA-DIEM · SIGA grupo 65) |
| IM-09.01.68 | und | Suministro e instalación de Sistema de llamado de enfermería (AE MINSA-DIEM · SIGA grupo 65) |
| IM-09.01.69 | und | Suministro e instalación de Refrigeradora de vacunas 2–8 °C (cadena de frío) (AE MINSA-DIEM · SIGA grupo 65) |
| IM-09.01.70 | und | Suministro e instalación de Esfigmomanómetro aneroide de pedestal (AE MINSA-DIEM · SIGA grupo 65) |
| IM-09.01.71 | und | Suministro e instalación de Nebulizador a pistón (AE MINSA-DIEM · SIGA grupo 65) |
| IM-09.01.72 | und | Suministro e instalación de Mesa de curaciones / procedimiento (AE MINSA-DIEM · SIGA grupo 65) |
| IM-09.01.73 | und | Suministro e instalación de Glucómetro de consultorio (AE MINSA-DIEM · SIGA grupo 65) |
| IM-09.01.74 | und | Suministro e instalación de Equipo de oxigenoterapia (flujómetro + humidificador) (AE MINSA-DIEM · SIGA grupo 65) |
| IM-09.01.75 | und | Suministro e instalación de Camilla de examen de consultorio (AE MINSA-DIEM · SIGA grupo 65) |

### Gases medicinales y planta de O2 admitidos en II-2 (10)

| Código | Und | Descripción oficial |
| --- | --- | --- |
| IM-08.01.01 | und | Suministro e instalación de planta de oxígeno PSA 10 Nm³/h |
| IM-08.01.04 | und | Manifold de cilindros O2 2×5 |
| IM-08.02.01 | und | Toma de oxígeno medicinal |
| IM-08.02.02 | und | Toma de vacío clínico |
| IM-08.02.03 | und | Toma de aire medicinal |
| IM-08.02.04 | und | Toma de óxido nitroso |
| IM-08.03.01 | und | Válvula de zona de gases 4 servicios |
| IM-08.03.02 | und | Panel de alarma de gases medicinales |
| IM-08.04.01 | und | Bomba de vacío clínico 3 HP |
| IM-08.04.02 | und | Compresor de aire medicinal 5 HP |

### ATS / UPS admitidos en II-2 (7)

| Código | Und | Descripción oficial |
| --- | --- | --- |
| IE-06.01.01 | und | Suministro e instalación de ATS 100 A 3P+N transición abierta |
| IE-06.01.02 | und | Suministro e instalación de ATS 160 A 3P+N transición abierta |
| IE-06.01.03 | und | Suministro e instalación de ATS 250 A 3P+N transición abierta |
| IE-06.01.04 | und | Suministro e instalación de ATS 400 A 3P+N transición abierta |
| IE-06.01.05 | und | Suministro e instalación de ATS 630 A 3P+N transición abierta |
| IE-06.03.01 | und | Tablero de transferencia manual 3P+N (no automático) |
| IE-06.04.01 | und | UPS online 20 kVA suministro e instalación |

### Grupo electrógeno admitido en II-2 (8)

| Código | Und | Descripción oficial |
| --- | --- | --- |
| IE-07.01.01 | und | Suministro e instalación de grupo electrógeno diésel 30 kVA cabinado |
| IE-07.01.02 | und | Suministro e instalación de grupo electrógeno diésel 50 kVA cabinado |
| IE-07.01.03 | und | Suministro e instalación de grupo electrógeno diésel 80 kVA cabinado |
| IE-07.01.04 | und | Suministro e instalación de grupo electrógeno diésel 100 kVA cabinado |
| IE-07.01.05 | und | Suministro e instalación de grupo electrógeno diésel 150 kVA cabinado |
| IE-07.01.06 | und | Suministro e instalación de grupo electrógeno diésel 250 kVA cabinado |
| IE-07.02.01 | m³ | Losa de fundación para grupo electrógeno f'c 210 |
| IE-07.02.02 | und | Tanque de combustible diario 1 000 L c/cubeto |

## 14.7 II-E · Hospital especializado II

Segundo nivel especializado (materno, oncológico, pediátrico, etc.). Equipamiento según la especialidad eje.

NTS 021-MINSA/DGSP-V.03 · NTS 113-MINSA/DGIEM (2.º nivel)

Plantillas en PRE-01: minsa-ii-e (infra + equipo) · minsa-ii-e-obra-civil · minsa-ii-e-equipamiento.

### II-E — alcance 1: infraestructura + equipamiento

Usa: (a) catálogo maestro de ARQ, EST, IS, IE de salidas/alimentadores/luminarias, COM e IM de bombeo/CI/ascensor, según lo que el plano dibuje; (b) el catálogo de equipo de esta categoría, que sigue.

### II-E — alcance 2: solo obra civil e instalaciones

Prohibido metrar IM-08, IM-09, IE-06 e IE-07. Si el plano de arquitectura o de IE muestra un grupo o un ATS, va a no_catalogadas de ESE lote y se procesa en el lote de equipamiento o se pide crear el código.

### II-E — alcance 3: solo equipamiento

Únicas familias permitidas en este alcance: IM-08, IM-09, IE-06, IE-07 de la lista siguiente (95 códigos).

### AE MINSA-DIEM admitidos en II-E (70)

| Código | Und | Equipo (suministro e instalación) |
| --- | --- | --- |
| IM-09.01.01 | und | Suministro e instalación de Monitor de funciones vitales (AE MINSA-DIEM · SIGA grupo 65) |
| IM-09.01.02 | und | Suministro e instalación de Electrocardiógrafo de 12 derivaciones (AE MINSA-DIEM · SIGA grupo 65) |
| IM-09.01.03 | und | Suministro e instalación de Desfibrilador / cardiodesfibrilador (AE MINSA-DIEM · SIGA grupo 65) |
| IM-09.01.04 | und | Suministro e instalación de Ventilador mecánico de UCI (AE MINSA-DIEM · SIGA grupo 65) |
| IM-09.01.05 | und | Suministro e instalación de Ventilador de transporte (AE MINSA-DIEM · SIGA grupo 65) |
| IM-09.01.06 | und | Suministro e instalación de Bomba de infusión volumétrica (AE MINSA-DIEM · SIGA grupo 65) |
| IM-09.01.07 | und | Suministro e instalación de Bomba de jeringa (AE MINSA-DIEM · SIGA grupo 65) |
| IM-09.01.08 | und | Suministro e instalación de Cama hospitalaria eléctrica 3 funciones (AE MINSA-DIEM · SIGA grupo 65) |
| IM-09.01.09 | und | Suministro e instalación de Cama de UCI con colchón antiescaras (AE MINSA-DIEM · SIGA grupo 65) |
| IM-09.01.10 | und | Suministro e instalación de Cama pediátrica / cuna hospitalaria (AE MINSA-DIEM · SIGA grupo 65) |
| IM-09.01.11 | und | Suministro e instalación de Incubadora neonatal (AE MINSA-DIEM · SIGA grupo 65) |
| IM-09.01.12 | und | Suministro e instalación de Cuna térmica / servocuna (AE MINSA-DIEM · SIGA grupo 65) |
| IM-09.01.13 | und | Suministro e instalación de Lámpara fototerapia neonatal (AE MINSA-DIEM · SIGA grupo 65) |
| IM-09.01.14 | und | Suministro e instalación de Mesa quirúrgica hidráulica (AE MINSA-DIEM · SIGA grupo 65) |
| IM-09.01.15 | und | Suministro e instalación de Lámpara quirúrgica de techo (equipo) (AE MINSA-DIEM · SIGA grupo 65) |
| IM-09.01.16 | und | Suministro e instalación de Electrobisturí (AE MINSA-DIEM · SIGA grupo 65) |
| IM-09.01.17 | und | Suministro e instalación de Aspirador quirúrgico (AE MINSA-DIEM · SIGA grupo 65) |
| IM-09.01.18 | und | Suministro e instalación de Autoclave / esterilizador a vapor de red (AE MINSA-DIEM · SIGA grupo 65) |
| IM-09.01.19 | und | Suministro e instalación de Autoclave de mesa 24 L (AE MINSA-DIEM · SIGA grupo 65) |
| IM-09.01.20 | und | Suministro e instalación de Lavadora descontaminadora (AE MINSA-DIEM · SIGA grupo 65) |
| IM-09.01.21 | und | Suministro e instalación de Selladora de bolsas para esterilización (AE MINSA-DIEM · SIGA grupo 65) |
| IM-09.01.22 | und | Suministro e instalación de Rayos X convencional (AE MINSA-DIEM · SIGA grupo 65) |
| IM-09.01.23 | und | Suministro e instalación de Rayos X portátil (AE MINSA-DIEM · SIGA grupo 65) |
| IM-09.01.24 | und | Suministro e instalación de Arco en C (AE MINSA-DIEM · SIGA grupo 65) |
| IM-09.01.25 | und | Suministro e instalación de Ecógrafo / ultrasonido (AE MINSA-DIEM · SIGA grupo 65) |
| IM-09.01.26 | und | Suministro e instalación de Mamógrafo (AE MINSA-DIEM · SIGA grupo 65) |
| IM-09.01.27 | und | Suministro e instalación de Tomógrafo computarizado (AE MINSA-DIEM · SIGA grupo 65) |
| IM-09.01.30 | und | Suministro e instalación de Analizador hematológico (AE MINSA-DIEM · SIGA grupo 65) |
| IM-09.01.31 | und | Suministro e instalación de Analizador bioquímico (AE MINSA-DIEM · SIGA grupo 65) |
| IM-09.01.32 | und | Suministro e instalación de Analizador de gases arteriales (AE MINSA-DIEM · SIGA grupo 65) |
| IM-09.01.33 | und | Suministro e instalación de Centrífuga de laboratorio (AE MINSA-DIEM · SIGA grupo 65) |
| IM-09.01.34 | und | Suministro e instalación de Microscopio binocular (AE MINSA-DIEM · SIGA grupo 65) |
| IM-09.01.35 | und | Suministro e instalación de Cabina de bioseguridad clase II (AE MINSA-DIEM · SIGA grupo 65) |
| IM-09.01.37 | und | Suministro e instalación de Refrigeradora de sangre / banco (AE MINSA-DIEM · SIGA grupo 65) |
| IM-09.01.38 | und | Suministro e instalación de Congeladora −20 °C laboratorio (AE MINSA-DIEM · SIGA grupo 65) |
| IM-09.01.41 | und | Suministro e instalación de Concentrador de oxígeno 10 L/min (AE MINSA-DIEM · SIGA grupo 65) |
| IM-09.01.42 | und | Suministro e instalación de Aspirador de secreciones (AE MINSA-DIEM · SIGA grupo 65) |
| IM-09.01.43 | und | Suministro e instalación de Laringoscopio set (AE MINSA-DIEM · SIGA grupo 65) |
| IM-09.01.44 | und | Suministro e instalación de Carro de paro / crash cart (AE MINSA-DIEM · SIGA grupo 65) |
| IM-09.01.45 | und | Suministro e instalación de Negatoscopio LED (AE MINSA-DIEM · SIGA grupo 65) |
| IM-09.01.46 | und | Suministro e instalación de Balanza pediátrica (AE MINSA-DIEM · SIGA grupo 65) |
| IM-09.01.47 | und | Suministro e instalación de Balanza de adulto con tallímetro (AE MINSA-DIEM · SIGA grupo 65) |
| IM-09.01.48 | und | Suministro e instalación de Otoscopio / oftalmoscopio set (AE MINSA-DIEM · SIGA grupo 65) |
| IM-09.01.49 | und | Suministro e instalación de Doppler fetal (AE MINSA-DIEM · SIGA grupo 65) |
| IM-09.01.50 | und | Suministro e instalación de Mesa ginecológica (AE MINSA-DIEM · SIGA grupo 65) |
| IM-09.01.51 | und | Suministro e instalación de Lámpara de cuello de ganso (AE MINSA-DIEM · SIGA grupo 65) |
| IM-09.01.52 | und | Suministro e instalación de Equipo dental completo (AE MINSA-DIEM · SIGA grupo 65) |
| IM-09.01.53 | und | Suministro e instalación de Autoclave odontológica (AE MINSA-DIEM · SIGA grupo 65) |
| IM-09.01.54 | und | Suministro e instalación de Compresor odontológico (AE MINSA-DIEM · SIGA grupo 65) |
| IM-09.01.55 | und | Suministro e instalación de Unidad de rehabilitación / camilla (AE MINSA-DIEM · SIGA grupo 65) |
| IM-09.01.56 | und | Suministro e instalación de Equipo de ultrasonido terapéutico (AE MINSA-DIEM · SIGA grupo 65) |
| IM-09.01.57 | und | Suministro e instalación de Electroestimulador TENS (AE MINSA-DIEM · SIGA grupo 65) |
| IM-09.01.58 | und | Suministro e instalación de Lavadora de ropa hospitalaria 16 kg (AE MINSA-DIEM · SIGA grupo 65) |
| IM-09.01.59 | und | Suministro e instalación de Secadora de ropa hospitalaria (AE MINSA-DIEM · SIGA grupo 65) |
| IM-09.01.60 | und | Suministro e instalación de Caldera / generador de vapor hospitalario (AE MINSA-DIEM · SIGA grupo 65) |
| IM-09.01.61 | und | Suministro e instalación de Marmita / olla de cocción hospitalaria (AE MINSA-DIEM · SIGA grupo 65) |
| IM-09.01.62 | und | Suministro e instalación de Cámara frigorífica de nutrición (AE MINSA-DIEM · SIGA grupo 65) |
| IM-09.01.63 | und | Suministro e instalación de Sillón de ruedas (AE MINSA-DIEM · SIGA grupo 65) |
| IM-09.01.64 | und | Suministro e instalación de Camilla de transporte (AE MINSA-DIEM · SIGA grupo 65) |
| IM-09.01.65 | und | Suministro e instalación de Biombo hospitalario (AE MINSA-DIEM · SIGA grupo 65) |
| IM-09.01.66 | und | Suministro e instalación de Mesa de mayo / instrumental (AE MINSA-DIEM · SIGA grupo 65) |
| IM-09.01.67 | und | Suministro e instalación de Contenedor de residuos punzocortantes (estación) (AE MINSA-DIEM · SIGA grupo 65) |
| IM-09.01.68 | und | Suministro e instalación de Sistema de llamado de enfermería (AE MINSA-DIEM · SIGA grupo 65) |
| IM-09.01.69 | und | Suministro e instalación de Refrigeradora de vacunas 2–8 °C (cadena de frío) (AE MINSA-DIEM · SIGA grupo 65) |
| IM-09.01.70 | und | Suministro e instalación de Esfigmomanómetro aneroide de pedestal (AE MINSA-DIEM · SIGA grupo 65) |
| IM-09.01.71 | und | Suministro e instalación de Nebulizador a pistón (AE MINSA-DIEM · SIGA grupo 65) |
| IM-09.01.72 | und | Suministro e instalación de Mesa de curaciones / procedimiento (AE MINSA-DIEM · SIGA grupo 65) |
| IM-09.01.73 | und | Suministro e instalación de Glucómetro de consultorio (AE MINSA-DIEM · SIGA grupo 65) |
| IM-09.01.74 | und | Suministro e instalación de Equipo de oxigenoterapia (flujómetro + humidificador) (AE MINSA-DIEM · SIGA grupo 65) |
| IM-09.01.75 | und | Suministro e instalación de Camilla de examen de consultorio (AE MINSA-DIEM · SIGA grupo 65) |

### Gases medicinales y planta de O2 admitidos en II-E (10)

| Código | Und | Descripción oficial |
| --- | --- | --- |
| IM-08.01.01 | und | Suministro e instalación de planta de oxígeno PSA 10 Nm³/h |
| IM-08.01.04 | und | Manifold de cilindros O2 2×5 |
| IM-08.02.01 | und | Toma de oxígeno medicinal |
| IM-08.02.02 | und | Toma de vacío clínico |
| IM-08.02.03 | und | Toma de aire medicinal |
| IM-08.02.04 | und | Toma de óxido nitroso |
| IM-08.03.01 | und | Válvula de zona de gases 4 servicios |
| IM-08.03.02 | und | Panel de alarma de gases medicinales |
| IM-08.04.01 | und | Bomba de vacío clínico 3 HP |
| IM-08.04.02 | und | Compresor de aire medicinal 5 HP |

### ATS / UPS admitidos en II-E (7)

| Código | Und | Descripción oficial |
| --- | --- | --- |
| IE-06.01.01 | und | Suministro e instalación de ATS 100 A 3P+N transición abierta |
| IE-06.01.02 | und | Suministro e instalación de ATS 160 A 3P+N transición abierta |
| IE-06.01.03 | und | Suministro e instalación de ATS 250 A 3P+N transición abierta |
| IE-06.01.04 | und | Suministro e instalación de ATS 400 A 3P+N transición abierta |
| IE-06.01.05 | und | Suministro e instalación de ATS 630 A 3P+N transición abierta |
| IE-06.03.01 | und | Tablero de transferencia manual 3P+N (no automático) |
| IE-06.04.01 | und | UPS online 20 kVA suministro e instalación |

### Grupo electrógeno admitido en II-E (8)

| Código | Und | Descripción oficial |
| --- | --- | --- |
| IE-07.01.01 | und | Suministro e instalación de grupo electrógeno diésel 30 kVA cabinado |
| IE-07.01.02 | und | Suministro e instalación de grupo electrógeno diésel 50 kVA cabinado |
| IE-07.01.03 | und | Suministro e instalación de grupo electrógeno diésel 80 kVA cabinado |
| IE-07.01.04 | und | Suministro e instalación de grupo electrógeno diésel 100 kVA cabinado |
| IE-07.01.05 | und | Suministro e instalación de grupo electrógeno diésel 150 kVA cabinado |
| IE-07.01.06 | und | Suministro e instalación de grupo electrógeno diésel 250 kVA cabinado |
| IE-07.02.01 | m³ | Losa de fundación para grupo electrógeno f'c 210 |
| IE-07.02.02 | und | Tanque de combustible diario 1 000 L c/cubeto |

## 14.8 III-1 · Hospital III / nacional

Alta complejidad: UCI, RM, PSA, UPS y ATS de gran amperaje. Hospital nacional o regional de referencia.

NTS 021-MINSA/DGSP-V.03 · NTS 119-MINSA/DGIEM (3.er nivel)

Plantillas en PRE-01: minsa-iii-1 (infra + equipo) · minsa-iii-1-obra-civil · minsa-iii-1-equipamiento.

### III-1 — alcance 1: infraestructura + equipamiento

Usa: (a) catálogo maestro de ARQ, EST, IS, IE de salidas/alimentadores/luminarias, COM e IM de bombeo/CI/ascensor, según lo que el plano dibuje; (b) el catálogo de equipo de esta categoría, que sigue.

### III-1 — alcance 2: solo obra civil e instalaciones

Prohibido metrar IM-08, IM-09, IE-06 e IE-07. Si el plano de arquitectura o de IE muestra un grupo o un ATS, va a no_catalogadas de ESE lote y se procesa en el lote de equipamiento o se pide crear el código.

### III-1 — alcance 3: solo equipamiento

Únicas familias permitidas en este alcance: IM-08, IM-09, IE-06, IE-07 de la lista siguiente (107 códigos).

### AE MINSA-DIEM admitidos en III-1 (75)

| Código | Und | Equipo (suministro e instalación) |
| --- | --- | --- |
| IM-09.01.01 | und | Suministro e instalación de Monitor de funciones vitales (AE MINSA-DIEM · SIGA grupo 65) |
| IM-09.01.02 | und | Suministro e instalación de Electrocardiógrafo de 12 derivaciones (AE MINSA-DIEM · SIGA grupo 65) |
| IM-09.01.03 | und | Suministro e instalación de Desfibrilador / cardiodesfibrilador (AE MINSA-DIEM · SIGA grupo 65) |
| IM-09.01.04 | und | Suministro e instalación de Ventilador mecánico de UCI (AE MINSA-DIEM · SIGA grupo 65) |
| IM-09.01.05 | und | Suministro e instalación de Ventilador de transporte (AE MINSA-DIEM · SIGA grupo 65) |
| IM-09.01.06 | und | Suministro e instalación de Bomba de infusión volumétrica (AE MINSA-DIEM · SIGA grupo 65) |
| IM-09.01.07 | und | Suministro e instalación de Bomba de jeringa (AE MINSA-DIEM · SIGA grupo 65) |
| IM-09.01.08 | und | Suministro e instalación de Cama hospitalaria eléctrica 3 funciones (AE MINSA-DIEM · SIGA grupo 65) |
| IM-09.01.09 | und | Suministro e instalación de Cama de UCI con colchón antiescaras (AE MINSA-DIEM · SIGA grupo 65) |
| IM-09.01.10 | und | Suministro e instalación de Cama pediátrica / cuna hospitalaria (AE MINSA-DIEM · SIGA grupo 65) |
| IM-09.01.11 | und | Suministro e instalación de Incubadora neonatal (AE MINSA-DIEM · SIGA grupo 65) |
| IM-09.01.12 | und | Suministro e instalación de Cuna térmica / servocuna (AE MINSA-DIEM · SIGA grupo 65) |
| IM-09.01.13 | und | Suministro e instalación de Lámpara fototerapia neonatal (AE MINSA-DIEM · SIGA grupo 65) |
| IM-09.01.14 | und | Suministro e instalación de Mesa quirúrgica hidráulica (AE MINSA-DIEM · SIGA grupo 65) |
| IM-09.01.15 | und | Suministro e instalación de Lámpara quirúrgica de techo (equipo) (AE MINSA-DIEM · SIGA grupo 65) |
| IM-09.01.16 | und | Suministro e instalación de Electrobisturí (AE MINSA-DIEM · SIGA grupo 65) |
| IM-09.01.17 | und | Suministro e instalación de Aspirador quirúrgico (AE MINSA-DIEM · SIGA grupo 65) |
| IM-09.01.18 | und | Suministro e instalación de Autoclave / esterilizador a vapor de red (AE MINSA-DIEM · SIGA grupo 65) |
| IM-09.01.19 | und | Suministro e instalación de Autoclave de mesa 24 L (AE MINSA-DIEM · SIGA grupo 65) |
| IM-09.01.20 | und | Suministro e instalación de Lavadora descontaminadora (AE MINSA-DIEM · SIGA grupo 65) |
| IM-09.01.21 | und | Suministro e instalación de Selladora de bolsas para esterilización (AE MINSA-DIEM · SIGA grupo 65) |
| IM-09.01.22 | und | Suministro e instalación de Rayos X convencional (AE MINSA-DIEM · SIGA grupo 65) |
| IM-09.01.23 | und | Suministro e instalación de Rayos X portátil (AE MINSA-DIEM · SIGA grupo 65) |
| IM-09.01.24 | und | Suministro e instalación de Arco en C (AE MINSA-DIEM · SIGA grupo 65) |
| IM-09.01.25 | und | Suministro e instalación de Ecógrafo / ultrasonido (AE MINSA-DIEM · SIGA grupo 65) |
| IM-09.01.26 | und | Suministro e instalación de Mamógrafo (AE MINSA-DIEM · SIGA grupo 65) |
| IM-09.01.27 | und | Suministro e instalación de Tomógrafo computarizado (AE MINSA-DIEM · SIGA grupo 65) |
| IM-09.01.28 | und | Suministro e instalación de Resonador magnético (AE MINSA-DIEM · SIGA grupo 65) |
| IM-09.01.29 | und | Suministro e instalación de Densitómetro óseo (AE MINSA-DIEM · SIGA grupo 65) |
| IM-09.01.30 | und | Suministro e instalación de Analizador hematológico (AE MINSA-DIEM · SIGA grupo 65) |
| IM-09.01.31 | und | Suministro e instalación de Analizador bioquímico (AE MINSA-DIEM · SIGA grupo 65) |
| IM-09.01.32 | und | Suministro e instalación de Analizador de gases arteriales (AE MINSA-DIEM · SIGA grupo 65) |
| IM-09.01.33 | und | Suministro e instalación de Centrífuga de laboratorio (AE MINSA-DIEM · SIGA grupo 65) |
| IM-09.01.34 | und | Suministro e instalación de Microscopio binocular (AE MINSA-DIEM · SIGA grupo 65) |
| IM-09.01.35 | und | Suministro e instalación de Cabina de bioseguridad clase II (AE MINSA-DIEM · SIGA grupo 65) |
| IM-09.01.36 | und | Suministro e instalación de Cabina de flujo laminar (AE MINSA-DIEM · SIGA grupo 65) |
| IM-09.01.37 | und | Suministro e instalación de Refrigeradora de sangre / banco (AE MINSA-DIEM · SIGA grupo 65) |
| IM-09.01.38 | und | Suministro e instalación de Congeladora −20 °C laboratorio (AE MINSA-DIEM · SIGA grupo 65) |
| IM-09.01.39 | und | Suministro e instalación de Titulador (AE laboratorio CNCC) (AE MINSA-DIEM · SIGA grupo 65) |
| IM-09.01.40 | und | Suministro e instalación de Bidestilador de agua (AE MINSA-DIEM · SIGA grupo 65) |
| IM-09.01.41 | und | Suministro e instalación de Concentrador de oxígeno 10 L/min (AE MINSA-DIEM · SIGA grupo 65) |
| IM-09.01.42 | und | Suministro e instalación de Aspirador de secreciones (AE MINSA-DIEM · SIGA grupo 65) |
| IM-09.01.43 | und | Suministro e instalación de Laringoscopio set (AE MINSA-DIEM · SIGA grupo 65) |
| IM-09.01.44 | und | Suministro e instalación de Carro de paro / crash cart (AE MINSA-DIEM · SIGA grupo 65) |
| IM-09.01.45 | und | Suministro e instalación de Negatoscopio LED (AE MINSA-DIEM · SIGA grupo 65) |
| IM-09.01.46 | und | Suministro e instalación de Balanza pediátrica (AE MINSA-DIEM · SIGA grupo 65) |
| IM-09.01.47 | und | Suministro e instalación de Balanza de adulto con tallímetro (AE MINSA-DIEM · SIGA grupo 65) |
| IM-09.01.48 | und | Suministro e instalación de Otoscopio / oftalmoscopio set (AE MINSA-DIEM · SIGA grupo 65) |
| IM-09.01.49 | und | Suministro e instalación de Doppler fetal (AE MINSA-DIEM · SIGA grupo 65) |
| IM-09.01.50 | und | Suministro e instalación de Mesa ginecológica (AE MINSA-DIEM · SIGA grupo 65) |
| IM-09.01.51 | und | Suministro e instalación de Lámpara de cuello de ganso (AE MINSA-DIEM · SIGA grupo 65) |
| IM-09.01.52 | und | Suministro e instalación de Equipo dental completo (AE MINSA-DIEM · SIGA grupo 65) |
| IM-09.01.53 | und | Suministro e instalación de Autoclave odontológica (AE MINSA-DIEM · SIGA grupo 65) |
| IM-09.01.54 | und | Suministro e instalación de Compresor odontológico (AE MINSA-DIEM · SIGA grupo 65) |
| IM-09.01.55 | und | Suministro e instalación de Unidad de rehabilitación / camilla (AE MINSA-DIEM · SIGA grupo 65) |
| IM-09.01.56 | und | Suministro e instalación de Equipo de ultrasonido terapéutico (AE MINSA-DIEM · SIGA grupo 65) |
| IM-09.01.57 | und | Suministro e instalación de Electroestimulador TENS (AE MINSA-DIEM · SIGA grupo 65) |
| IM-09.01.58 | und | Suministro e instalación de Lavadora de ropa hospitalaria 16 kg (AE MINSA-DIEM · SIGA grupo 65) |
| IM-09.01.59 | und | Suministro e instalación de Secadora de ropa hospitalaria (AE MINSA-DIEM · SIGA grupo 65) |
| IM-09.01.60 | und | Suministro e instalación de Caldera / generador de vapor hospitalario (AE MINSA-DIEM · SIGA grupo 65) |
| IM-09.01.61 | und | Suministro e instalación de Marmita / olla de cocción hospitalaria (AE MINSA-DIEM · SIGA grupo 65) |
| IM-09.01.62 | und | Suministro e instalación de Cámara frigorífica de nutrición (AE MINSA-DIEM · SIGA grupo 65) |
| IM-09.01.63 | und | Suministro e instalación de Sillón de ruedas (AE MINSA-DIEM · SIGA grupo 65) |
| IM-09.01.64 | und | Suministro e instalación de Camilla de transporte (AE MINSA-DIEM · SIGA grupo 65) |
| IM-09.01.65 | und | Suministro e instalación de Biombo hospitalario (AE MINSA-DIEM · SIGA grupo 65) |
| IM-09.01.66 | und | Suministro e instalación de Mesa de mayo / instrumental (AE MINSA-DIEM · SIGA grupo 65) |
| IM-09.01.67 | und | Suministro e instalación de Contenedor de residuos punzocortantes (estación) (AE MINSA-DIEM · SIGA grupo 65) |
| IM-09.01.68 | und | Suministro e instalación de Sistema de llamado de enfermería (AE MINSA-DIEM · SIGA grupo 65) |
| IM-09.01.69 | und | Suministro e instalación de Refrigeradora de vacunas 2–8 °C (cadena de frío) (AE MINSA-DIEM · SIGA grupo 65) |
| IM-09.01.70 | und | Suministro e instalación de Esfigmomanómetro aneroide de pedestal (AE MINSA-DIEM · SIGA grupo 65) |
| IM-09.01.71 | und | Suministro e instalación de Nebulizador a pistón (AE MINSA-DIEM · SIGA grupo 65) |
| IM-09.01.72 | und | Suministro e instalación de Mesa de curaciones / procedimiento (AE MINSA-DIEM · SIGA grupo 65) |
| IM-09.01.73 | und | Suministro e instalación de Glucómetro de consultorio (AE MINSA-DIEM · SIGA grupo 65) |
| IM-09.01.74 | und | Suministro e instalación de Equipo de oxigenoterapia (flujómetro + humidificador) (AE MINSA-DIEM · SIGA grupo 65) |
| IM-09.01.75 | und | Suministro e instalación de Camilla de examen de consultorio (AE MINSA-DIEM · SIGA grupo 65) |

### Gases medicinales y planta de O2 admitidos en III-1 (12)

| Código | Und | Descripción oficial |
| --- | --- | --- |
| IM-08.01.01 | und | Suministro e instalación de planta de oxígeno PSA 10 Nm³/h |
| IM-08.01.02 | und | Suministro e instalación de planta de oxígeno PSA 20 Nm³/h |
| IM-08.01.03 | und | Tanque buffer / criogénico de oxígeno |
| IM-08.01.04 | und | Manifold de cilindros O2 2×5 |
| IM-08.02.01 | und | Toma de oxígeno medicinal |
| IM-08.02.02 | und | Toma de vacío clínico |
| IM-08.02.03 | und | Toma de aire medicinal |
| IM-08.02.04 | und | Toma de óxido nitroso |
| IM-08.03.01 | und | Válvula de zona de gases 4 servicios |
| IM-08.03.02 | und | Panel de alarma de gases medicinales |
| IM-08.04.01 | und | Bomba de vacío clínico 3 HP |
| IM-08.04.02 | und | Compresor de aire medicinal 5 HP |

### ATS / UPS admitidos en III-1 (10)

| Código | Und | Descripción oficial |
| --- | --- | --- |
| IE-06.01.01 | und | Suministro e instalación de ATS 100 A 3P+N transición abierta |
| IE-06.01.02 | und | Suministro e instalación de ATS 160 A 3P+N transición abierta |
| IE-06.01.03 | und | Suministro e instalación de ATS 250 A 3P+N transición abierta |
| IE-06.01.04 | und | Suministro e instalación de ATS 400 A 3P+N transición abierta |
| IE-06.01.05 | und | Suministro e instalación de ATS 630 A 3P+N transición abierta |
| IE-06.02.01 | und | Suministro e instalación de ATS 800 A 3P+N transición cerrada |
| IE-06.02.02 | und | Suministro e instalación de ATS 1 000 A 3P+N con bypass |
| IE-06.03.01 | und | Tablero de transferencia manual 3P+N (no automático) |
| IE-06.04.01 | und | UPS online 20 kVA suministro e instalación |
| IE-06.04.02 | und | UPS online 60 kVA suministro e instalación |

### Grupo electrógeno admitido en III-1 (10)

| Código | Und | Descripción oficial |
| --- | --- | --- |
| IE-07.01.01 | und | Suministro e instalación de grupo electrógeno diésel 30 kVA cabinado |
| IE-07.01.02 | und | Suministro e instalación de grupo electrógeno diésel 50 kVA cabinado |
| IE-07.01.03 | und | Suministro e instalación de grupo electrógeno diésel 80 kVA cabinado |
| IE-07.01.04 | und | Suministro e instalación de grupo electrógeno diésel 100 kVA cabinado |
| IE-07.01.05 | und | Suministro e instalación de grupo electrógeno diésel 150 kVA cabinado |
| IE-07.01.06 | und | Suministro e instalación de grupo electrógeno diésel 250 kVA cabinado |
| IE-07.01.07 | und | Suministro e instalación de grupo electrógeno diésel 350 kVA cabinado |
| IE-07.01.08 | und | Suministro e instalación de grupo electrógeno diésel 500 kVA cabinado |
| IE-07.02.01 | m³ | Losa de fundación para grupo electrógeno f'c 210 |
| IE-07.02.02 | und | Tanque de combustible diario 1 000 L c/cubeto |

## 14.9 III-E · Instituto especializado

Tercer nivel especializado (cardiología, cáncer, neurología, etc.). Equipos de alta complejidad del perfil.

NTS 021-MINSA/DGSP-V.03 · NTS 119-MINSA/DGIEM (3.er nivel)

Plantillas en PRE-01: minsa-iii-e (infra + equipo) · minsa-iii-e-obra-civil · minsa-iii-e-equipamiento.

### III-E — alcance 1: infraestructura + equipamiento

Usa: (a) catálogo maestro de ARQ, EST, IS, IE de salidas/alimentadores/luminarias, COM e IM de bombeo/CI/ascensor, según lo que el plano dibuje; (b) el catálogo de equipo de esta categoría, que sigue.

### III-E — alcance 2: solo obra civil e instalaciones

Prohibido metrar IM-08, IM-09, IE-06 e IE-07. Si el plano de arquitectura o de IE muestra un grupo o un ATS, va a no_catalogadas de ESE lote y se procesa en el lote de equipamiento o se pide crear el código.

### III-E — alcance 3: solo equipamiento

Únicas familias permitidas en este alcance: IM-08, IM-09, IE-06, IE-07 de la lista siguiente (107 códigos).

### AE MINSA-DIEM admitidos en III-E (75)

| Código | Und | Equipo (suministro e instalación) |
| --- | --- | --- |
| IM-09.01.01 | und | Suministro e instalación de Monitor de funciones vitales (AE MINSA-DIEM · SIGA grupo 65) |
| IM-09.01.02 | und | Suministro e instalación de Electrocardiógrafo de 12 derivaciones (AE MINSA-DIEM · SIGA grupo 65) |
| IM-09.01.03 | und | Suministro e instalación de Desfibrilador / cardiodesfibrilador (AE MINSA-DIEM · SIGA grupo 65) |
| IM-09.01.04 | und | Suministro e instalación de Ventilador mecánico de UCI (AE MINSA-DIEM · SIGA grupo 65) |
| IM-09.01.05 | und | Suministro e instalación de Ventilador de transporte (AE MINSA-DIEM · SIGA grupo 65) |
| IM-09.01.06 | und | Suministro e instalación de Bomba de infusión volumétrica (AE MINSA-DIEM · SIGA grupo 65) |
| IM-09.01.07 | und | Suministro e instalación de Bomba de jeringa (AE MINSA-DIEM · SIGA grupo 65) |
| IM-09.01.08 | und | Suministro e instalación de Cama hospitalaria eléctrica 3 funciones (AE MINSA-DIEM · SIGA grupo 65) |
| IM-09.01.09 | und | Suministro e instalación de Cama de UCI con colchón antiescaras (AE MINSA-DIEM · SIGA grupo 65) |
| IM-09.01.10 | und | Suministro e instalación de Cama pediátrica / cuna hospitalaria (AE MINSA-DIEM · SIGA grupo 65) |
| IM-09.01.11 | und | Suministro e instalación de Incubadora neonatal (AE MINSA-DIEM · SIGA grupo 65) |
| IM-09.01.12 | und | Suministro e instalación de Cuna térmica / servocuna (AE MINSA-DIEM · SIGA grupo 65) |
| IM-09.01.13 | und | Suministro e instalación de Lámpara fototerapia neonatal (AE MINSA-DIEM · SIGA grupo 65) |
| IM-09.01.14 | und | Suministro e instalación de Mesa quirúrgica hidráulica (AE MINSA-DIEM · SIGA grupo 65) |
| IM-09.01.15 | und | Suministro e instalación de Lámpara quirúrgica de techo (equipo) (AE MINSA-DIEM · SIGA grupo 65) |
| IM-09.01.16 | und | Suministro e instalación de Electrobisturí (AE MINSA-DIEM · SIGA grupo 65) |
| IM-09.01.17 | und | Suministro e instalación de Aspirador quirúrgico (AE MINSA-DIEM · SIGA grupo 65) |
| IM-09.01.18 | und | Suministro e instalación de Autoclave / esterilizador a vapor de red (AE MINSA-DIEM · SIGA grupo 65) |
| IM-09.01.19 | und | Suministro e instalación de Autoclave de mesa 24 L (AE MINSA-DIEM · SIGA grupo 65) |
| IM-09.01.20 | und | Suministro e instalación de Lavadora descontaminadora (AE MINSA-DIEM · SIGA grupo 65) |
| IM-09.01.21 | und | Suministro e instalación de Selladora de bolsas para esterilización (AE MINSA-DIEM · SIGA grupo 65) |
| IM-09.01.22 | und | Suministro e instalación de Rayos X convencional (AE MINSA-DIEM · SIGA grupo 65) |
| IM-09.01.23 | und | Suministro e instalación de Rayos X portátil (AE MINSA-DIEM · SIGA grupo 65) |
| IM-09.01.24 | und | Suministro e instalación de Arco en C (AE MINSA-DIEM · SIGA grupo 65) |
| IM-09.01.25 | und | Suministro e instalación de Ecógrafo / ultrasonido (AE MINSA-DIEM · SIGA grupo 65) |
| IM-09.01.26 | und | Suministro e instalación de Mamógrafo (AE MINSA-DIEM · SIGA grupo 65) |
| IM-09.01.27 | und | Suministro e instalación de Tomógrafo computarizado (AE MINSA-DIEM · SIGA grupo 65) |
| IM-09.01.28 | und | Suministro e instalación de Resonador magnético (AE MINSA-DIEM · SIGA grupo 65) |
| IM-09.01.29 | und | Suministro e instalación de Densitómetro óseo (AE MINSA-DIEM · SIGA grupo 65) |
| IM-09.01.30 | und | Suministro e instalación de Analizador hematológico (AE MINSA-DIEM · SIGA grupo 65) |
| IM-09.01.31 | und | Suministro e instalación de Analizador bioquímico (AE MINSA-DIEM · SIGA grupo 65) |
| IM-09.01.32 | und | Suministro e instalación de Analizador de gases arteriales (AE MINSA-DIEM · SIGA grupo 65) |
| IM-09.01.33 | und | Suministro e instalación de Centrífuga de laboratorio (AE MINSA-DIEM · SIGA grupo 65) |
| IM-09.01.34 | und | Suministro e instalación de Microscopio binocular (AE MINSA-DIEM · SIGA grupo 65) |
| IM-09.01.35 | und | Suministro e instalación de Cabina de bioseguridad clase II (AE MINSA-DIEM · SIGA grupo 65) |
| IM-09.01.36 | und | Suministro e instalación de Cabina de flujo laminar (AE MINSA-DIEM · SIGA grupo 65) |
| IM-09.01.37 | und | Suministro e instalación de Refrigeradora de sangre / banco (AE MINSA-DIEM · SIGA grupo 65) |
| IM-09.01.38 | und | Suministro e instalación de Congeladora −20 °C laboratorio (AE MINSA-DIEM · SIGA grupo 65) |
| IM-09.01.39 | und | Suministro e instalación de Titulador (AE laboratorio CNCC) (AE MINSA-DIEM · SIGA grupo 65) |
| IM-09.01.40 | und | Suministro e instalación de Bidestilador de agua (AE MINSA-DIEM · SIGA grupo 65) |
| IM-09.01.41 | und | Suministro e instalación de Concentrador de oxígeno 10 L/min (AE MINSA-DIEM · SIGA grupo 65) |
| IM-09.01.42 | und | Suministro e instalación de Aspirador de secreciones (AE MINSA-DIEM · SIGA grupo 65) |
| IM-09.01.43 | und | Suministro e instalación de Laringoscopio set (AE MINSA-DIEM · SIGA grupo 65) |
| IM-09.01.44 | und | Suministro e instalación de Carro de paro / crash cart (AE MINSA-DIEM · SIGA grupo 65) |
| IM-09.01.45 | und | Suministro e instalación de Negatoscopio LED (AE MINSA-DIEM · SIGA grupo 65) |
| IM-09.01.46 | und | Suministro e instalación de Balanza pediátrica (AE MINSA-DIEM · SIGA grupo 65) |
| IM-09.01.47 | und | Suministro e instalación de Balanza de adulto con tallímetro (AE MINSA-DIEM · SIGA grupo 65) |
| IM-09.01.48 | und | Suministro e instalación de Otoscopio / oftalmoscopio set (AE MINSA-DIEM · SIGA grupo 65) |
| IM-09.01.49 | und | Suministro e instalación de Doppler fetal (AE MINSA-DIEM · SIGA grupo 65) |
| IM-09.01.50 | und | Suministro e instalación de Mesa ginecológica (AE MINSA-DIEM · SIGA grupo 65) |
| IM-09.01.51 | und | Suministro e instalación de Lámpara de cuello de ganso (AE MINSA-DIEM · SIGA grupo 65) |
| IM-09.01.52 | und | Suministro e instalación de Equipo dental completo (AE MINSA-DIEM · SIGA grupo 65) |
| IM-09.01.53 | und | Suministro e instalación de Autoclave odontológica (AE MINSA-DIEM · SIGA grupo 65) |
| IM-09.01.54 | und | Suministro e instalación de Compresor odontológico (AE MINSA-DIEM · SIGA grupo 65) |
| IM-09.01.55 | und | Suministro e instalación de Unidad de rehabilitación / camilla (AE MINSA-DIEM · SIGA grupo 65) |
| IM-09.01.56 | und | Suministro e instalación de Equipo de ultrasonido terapéutico (AE MINSA-DIEM · SIGA grupo 65) |
| IM-09.01.57 | und | Suministro e instalación de Electroestimulador TENS (AE MINSA-DIEM · SIGA grupo 65) |
| IM-09.01.58 | und | Suministro e instalación de Lavadora de ropa hospitalaria 16 kg (AE MINSA-DIEM · SIGA grupo 65) |
| IM-09.01.59 | und | Suministro e instalación de Secadora de ropa hospitalaria (AE MINSA-DIEM · SIGA grupo 65) |
| IM-09.01.60 | und | Suministro e instalación de Caldera / generador de vapor hospitalario (AE MINSA-DIEM · SIGA grupo 65) |
| IM-09.01.61 | und | Suministro e instalación de Marmita / olla de cocción hospitalaria (AE MINSA-DIEM · SIGA grupo 65) |
| IM-09.01.62 | und | Suministro e instalación de Cámara frigorífica de nutrición (AE MINSA-DIEM · SIGA grupo 65) |
| IM-09.01.63 | und | Suministro e instalación de Sillón de ruedas (AE MINSA-DIEM · SIGA grupo 65) |
| IM-09.01.64 | und | Suministro e instalación de Camilla de transporte (AE MINSA-DIEM · SIGA grupo 65) |
| IM-09.01.65 | und | Suministro e instalación de Biombo hospitalario (AE MINSA-DIEM · SIGA grupo 65) |
| IM-09.01.66 | und | Suministro e instalación de Mesa de mayo / instrumental (AE MINSA-DIEM · SIGA grupo 65) |
| IM-09.01.67 | und | Suministro e instalación de Contenedor de residuos punzocortantes (estación) (AE MINSA-DIEM · SIGA grupo 65) |
| IM-09.01.68 | und | Suministro e instalación de Sistema de llamado de enfermería (AE MINSA-DIEM · SIGA grupo 65) |
| IM-09.01.69 | und | Suministro e instalación de Refrigeradora de vacunas 2–8 °C (cadena de frío) (AE MINSA-DIEM · SIGA grupo 65) |
| IM-09.01.70 | und | Suministro e instalación de Esfigmomanómetro aneroide de pedestal (AE MINSA-DIEM · SIGA grupo 65) |
| IM-09.01.71 | und | Suministro e instalación de Nebulizador a pistón (AE MINSA-DIEM · SIGA grupo 65) |
| IM-09.01.72 | und | Suministro e instalación de Mesa de curaciones / procedimiento (AE MINSA-DIEM · SIGA grupo 65) |
| IM-09.01.73 | und | Suministro e instalación de Glucómetro de consultorio (AE MINSA-DIEM · SIGA grupo 65) |
| IM-09.01.74 | und | Suministro e instalación de Equipo de oxigenoterapia (flujómetro + humidificador) (AE MINSA-DIEM · SIGA grupo 65) |
| IM-09.01.75 | und | Suministro e instalación de Camilla de examen de consultorio (AE MINSA-DIEM · SIGA grupo 65) |

### Gases medicinales y planta de O2 admitidos en III-E (12)

| Código | Und | Descripción oficial |
| --- | --- | --- |
| IM-08.01.01 | und | Suministro e instalación de planta de oxígeno PSA 10 Nm³/h |
| IM-08.01.02 | und | Suministro e instalación de planta de oxígeno PSA 20 Nm³/h |
| IM-08.01.03 | und | Tanque buffer / criogénico de oxígeno |
| IM-08.01.04 | und | Manifold de cilindros O2 2×5 |
| IM-08.02.01 | und | Toma de oxígeno medicinal |
| IM-08.02.02 | und | Toma de vacío clínico |
| IM-08.02.03 | und | Toma de aire medicinal |
| IM-08.02.04 | und | Toma de óxido nitroso |
| IM-08.03.01 | und | Válvula de zona de gases 4 servicios |
| IM-08.03.02 | und | Panel de alarma de gases medicinales |
| IM-08.04.01 | und | Bomba de vacío clínico 3 HP |
| IM-08.04.02 | und | Compresor de aire medicinal 5 HP |

### ATS / UPS admitidos en III-E (10)

| Código | Und | Descripción oficial |
| --- | --- | --- |
| IE-06.01.01 | und | Suministro e instalación de ATS 100 A 3P+N transición abierta |
| IE-06.01.02 | und | Suministro e instalación de ATS 160 A 3P+N transición abierta |
| IE-06.01.03 | und | Suministro e instalación de ATS 250 A 3P+N transición abierta |
| IE-06.01.04 | und | Suministro e instalación de ATS 400 A 3P+N transición abierta |
| IE-06.01.05 | und | Suministro e instalación de ATS 630 A 3P+N transición abierta |
| IE-06.02.01 | und | Suministro e instalación de ATS 800 A 3P+N transición cerrada |
| IE-06.02.02 | und | Suministro e instalación de ATS 1 000 A 3P+N con bypass |
| IE-06.03.01 | und | Tablero de transferencia manual 3P+N (no automático) |
| IE-06.04.01 | und | UPS online 20 kVA suministro e instalación |
| IE-06.04.02 | und | UPS online 60 kVA suministro e instalación |

### Grupo electrógeno admitido en III-E (10)

| Código | Und | Descripción oficial |
| --- | --- | --- |
| IE-07.01.01 | und | Suministro e instalación de grupo electrógeno diésel 30 kVA cabinado |
| IE-07.01.02 | und | Suministro e instalación de grupo electrógeno diésel 50 kVA cabinado |
| IE-07.01.03 | und | Suministro e instalación de grupo electrógeno diésel 80 kVA cabinado |
| IE-07.01.04 | und | Suministro e instalación de grupo electrógeno diésel 100 kVA cabinado |
| IE-07.01.05 | und | Suministro e instalación de grupo electrógeno diésel 150 kVA cabinado |
| IE-07.01.06 | und | Suministro e instalación de grupo electrógeno diésel 250 kVA cabinado |
| IE-07.01.07 | und | Suministro e instalación de grupo electrógeno diésel 350 kVA cabinado |
| IE-07.01.08 | und | Suministro e instalación de grupo electrógeno diésel 500 kVA cabinado |
| IE-07.02.01 | m³ | Losa de fundación para grupo electrógeno f'c 210 |
| IE-07.02.02 | und | Tanque de combustible diario 1 000 L c/cubeto |

## 14.10 III-2 · Instituto nacional

Máxima complejidad: instituto nacional (INEN, INCOR, etc.). Docencia, investigación y equipamiento de referencia.

NTS 021-MINSA/DGSP-V.03 · NTS 119-MINSA/DGIEM (3.er nivel)

Plantillas en PRE-01: minsa-iii-2 (infra + equipo) · minsa-iii-2-obra-civil · minsa-iii-2-equipamiento.

### III-2 — alcance 1: infraestructura + equipamiento

Usa: (a) catálogo maestro de ARQ, EST, IS, IE de salidas/alimentadores/luminarias, COM e IM de bombeo/CI/ascensor, según lo que el plano dibuje; (b) el catálogo de equipo de esta categoría, que sigue.

### III-2 — alcance 2: solo obra civil e instalaciones

Prohibido metrar IM-08, IM-09, IE-06 e IE-07. Si el plano de arquitectura o de IE muestra un grupo o un ATS, va a no_catalogadas de ESE lote y se procesa en el lote de equipamiento o se pide crear el código.

### III-2 — alcance 3: solo equipamiento

Únicas familias permitidas en este alcance: IM-08, IM-09, IE-06, IE-07 de la lista siguiente (108 códigos).

### AE MINSA-DIEM admitidos en III-2 (75)

| Código | Und | Equipo (suministro e instalación) |
| --- | --- | --- |
| IM-09.01.01 | und | Suministro e instalación de Monitor de funciones vitales (AE MINSA-DIEM · SIGA grupo 65) |
| IM-09.01.02 | und | Suministro e instalación de Electrocardiógrafo de 12 derivaciones (AE MINSA-DIEM · SIGA grupo 65) |
| IM-09.01.03 | und | Suministro e instalación de Desfibrilador / cardiodesfibrilador (AE MINSA-DIEM · SIGA grupo 65) |
| IM-09.01.04 | und | Suministro e instalación de Ventilador mecánico de UCI (AE MINSA-DIEM · SIGA grupo 65) |
| IM-09.01.05 | und | Suministro e instalación de Ventilador de transporte (AE MINSA-DIEM · SIGA grupo 65) |
| IM-09.01.06 | und | Suministro e instalación de Bomba de infusión volumétrica (AE MINSA-DIEM · SIGA grupo 65) |
| IM-09.01.07 | und | Suministro e instalación de Bomba de jeringa (AE MINSA-DIEM · SIGA grupo 65) |
| IM-09.01.08 | und | Suministro e instalación de Cama hospitalaria eléctrica 3 funciones (AE MINSA-DIEM · SIGA grupo 65) |
| IM-09.01.09 | und | Suministro e instalación de Cama de UCI con colchón antiescaras (AE MINSA-DIEM · SIGA grupo 65) |
| IM-09.01.10 | und | Suministro e instalación de Cama pediátrica / cuna hospitalaria (AE MINSA-DIEM · SIGA grupo 65) |
| IM-09.01.11 | und | Suministro e instalación de Incubadora neonatal (AE MINSA-DIEM · SIGA grupo 65) |
| IM-09.01.12 | und | Suministro e instalación de Cuna térmica / servocuna (AE MINSA-DIEM · SIGA grupo 65) |
| IM-09.01.13 | und | Suministro e instalación de Lámpara fototerapia neonatal (AE MINSA-DIEM · SIGA grupo 65) |
| IM-09.01.14 | und | Suministro e instalación de Mesa quirúrgica hidráulica (AE MINSA-DIEM · SIGA grupo 65) |
| IM-09.01.15 | und | Suministro e instalación de Lámpara quirúrgica de techo (equipo) (AE MINSA-DIEM · SIGA grupo 65) |
| IM-09.01.16 | und | Suministro e instalación de Electrobisturí (AE MINSA-DIEM · SIGA grupo 65) |
| IM-09.01.17 | und | Suministro e instalación de Aspirador quirúrgico (AE MINSA-DIEM · SIGA grupo 65) |
| IM-09.01.18 | und | Suministro e instalación de Autoclave / esterilizador a vapor de red (AE MINSA-DIEM · SIGA grupo 65) |
| IM-09.01.19 | und | Suministro e instalación de Autoclave de mesa 24 L (AE MINSA-DIEM · SIGA grupo 65) |
| IM-09.01.20 | und | Suministro e instalación de Lavadora descontaminadora (AE MINSA-DIEM · SIGA grupo 65) |
| IM-09.01.21 | und | Suministro e instalación de Selladora de bolsas para esterilización (AE MINSA-DIEM · SIGA grupo 65) |
| IM-09.01.22 | und | Suministro e instalación de Rayos X convencional (AE MINSA-DIEM · SIGA grupo 65) |
| IM-09.01.23 | und | Suministro e instalación de Rayos X portátil (AE MINSA-DIEM · SIGA grupo 65) |
| IM-09.01.24 | und | Suministro e instalación de Arco en C (AE MINSA-DIEM · SIGA grupo 65) |
| IM-09.01.25 | und | Suministro e instalación de Ecógrafo / ultrasonido (AE MINSA-DIEM · SIGA grupo 65) |
| IM-09.01.26 | und | Suministro e instalación de Mamógrafo (AE MINSA-DIEM · SIGA grupo 65) |
| IM-09.01.27 | und | Suministro e instalación de Tomógrafo computarizado (AE MINSA-DIEM · SIGA grupo 65) |
| IM-09.01.28 | und | Suministro e instalación de Resonador magnético (AE MINSA-DIEM · SIGA grupo 65) |
| IM-09.01.29 | und | Suministro e instalación de Densitómetro óseo (AE MINSA-DIEM · SIGA grupo 65) |
| IM-09.01.30 | und | Suministro e instalación de Analizador hematológico (AE MINSA-DIEM · SIGA grupo 65) |
| IM-09.01.31 | und | Suministro e instalación de Analizador bioquímico (AE MINSA-DIEM · SIGA grupo 65) |
| IM-09.01.32 | und | Suministro e instalación de Analizador de gases arteriales (AE MINSA-DIEM · SIGA grupo 65) |
| IM-09.01.33 | und | Suministro e instalación de Centrífuga de laboratorio (AE MINSA-DIEM · SIGA grupo 65) |
| IM-09.01.34 | und | Suministro e instalación de Microscopio binocular (AE MINSA-DIEM · SIGA grupo 65) |
| IM-09.01.35 | und | Suministro e instalación de Cabina de bioseguridad clase II (AE MINSA-DIEM · SIGA grupo 65) |
| IM-09.01.36 | und | Suministro e instalación de Cabina de flujo laminar (AE MINSA-DIEM · SIGA grupo 65) |
| IM-09.01.37 | und | Suministro e instalación de Refrigeradora de sangre / banco (AE MINSA-DIEM · SIGA grupo 65) |
| IM-09.01.38 | und | Suministro e instalación de Congeladora −20 °C laboratorio (AE MINSA-DIEM · SIGA grupo 65) |
| IM-09.01.39 | und | Suministro e instalación de Titulador (AE laboratorio CNCC) (AE MINSA-DIEM · SIGA grupo 65) |
| IM-09.01.40 | und | Suministro e instalación de Bidestilador de agua (AE MINSA-DIEM · SIGA grupo 65) |
| IM-09.01.41 | und | Suministro e instalación de Concentrador de oxígeno 10 L/min (AE MINSA-DIEM · SIGA grupo 65) |
| IM-09.01.42 | und | Suministro e instalación de Aspirador de secreciones (AE MINSA-DIEM · SIGA grupo 65) |
| IM-09.01.43 | und | Suministro e instalación de Laringoscopio set (AE MINSA-DIEM · SIGA grupo 65) |
| IM-09.01.44 | und | Suministro e instalación de Carro de paro / crash cart (AE MINSA-DIEM · SIGA grupo 65) |
| IM-09.01.45 | und | Suministro e instalación de Negatoscopio LED (AE MINSA-DIEM · SIGA grupo 65) |
| IM-09.01.46 | und | Suministro e instalación de Balanza pediátrica (AE MINSA-DIEM · SIGA grupo 65) |
| IM-09.01.47 | und | Suministro e instalación de Balanza de adulto con tallímetro (AE MINSA-DIEM · SIGA grupo 65) |
| IM-09.01.48 | und | Suministro e instalación de Otoscopio / oftalmoscopio set (AE MINSA-DIEM · SIGA grupo 65) |
| IM-09.01.49 | und | Suministro e instalación de Doppler fetal (AE MINSA-DIEM · SIGA grupo 65) |
| IM-09.01.50 | und | Suministro e instalación de Mesa ginecológica (AE MINSA-DIEM · SIGA grupo 65) |
| IM-09.01.51 | und | Suministro e instalación de Lámpara de cuello de ganso (AE MINSA-DIEM · SIGA grupo 65) |
| IM-09.01.52 | und | Suministro e instalación de Equipo dental completo (AE MINSA-DIEM · SIGA grupo 65) |
| IM-09.01.53 | und | Suministro e instalación de Autoclave odontológica (AE MINSA-DIEM · SIGA grupo 65) |
| IM-09.01.54 | und | Suministro e instalación de Compresor odontológico (AE MINSA-DIEM · SIGA grupo 65) |
| IM-09.01.55 | und | Suministro e instalación de Unidad de rehabilitación / camilla (AE MINSA-DIEM · SIGA grupo 65) |
| IM-09.01.56 | und | Suministro e instalación de Equipo de ultrasonido terapéutico (AE MINSA-DIEM · SIGA grupo 65) |
| IM-09.01.57 | und | Suministro e instalación de Electroestimulador TENS (AE MINSA-DIEM · SIGA grupo 65) |
| IM-09.01.58 | und | Suministro e instalación de Lavadora de ropa hospitalaria 16 kg (AE MINSA-DIEM · SIGA grupo 65) |
| IM-09.01.59 | und | Suministro e instalación de Secadora de ropa hospitalaria (AE MINSA-DIEM · SIGA grupo 65) |
| IM-09.01.60 | und | Suministro e instalación de Caldera / generador de vapor hospitalario (AE MINSA-DIEM · SIGA grupo 65) |
| IM-09.01.61 | und | Suministro e instalación de Marmita / olla de cocción hospitalaria (AE MINSA-DIEM · SIGA grupo 65) |
| IM-09.01.62 | und | Suministro e instalación de Cámara frigorífica de nutrición (AE MINSA-DIEM · SIGA grupo 65) |
| IM-09.01.63 | und | Suministro e instalación de Sillón de ruedas (AE MINSA-DIEM · SIGA grupo 65) |
| IM-09.01.64 | und | Suministro e instalación de Camilla de transporte (AE MINSA-DIEM · SIGA grupo 65) |
| IM-09.01.65 | und | Suministro e instalación de Biombo hospitalario (AE MINSA-DIEM · SIGA grupo 65) |
| IM-09.01.66 | und | Suministro e instalación de Mesa de mayo / instrumental (AE MINSA-DIEM · SIGA grupo 65) |
| IM-09.01.67 | und | Suministro e instalación de Contenedor de residuos punzocortantes (estación) (AE MINSA-DIEM · SIGA grupo 65) |
| IM-09.01.68 | und | Suministro e instalación de Sistema de llamado de enfermería (AE MINSA-DIEM · SIGA grupo 65) |
| IM-09.01.69 | und | Suministro e instalación de Refrigeradora de vacunas 2–8 °C (cadena de frío) (AE MINSA-DIEM · SIGA grupo 65) |
| IM-09.01.70 | und | Suministro e instalación de Esfigmomanómetro aneroide de pedestal (AE MINSA-DIEM · SIGA grupo 65) |
| IM-09.01.71 | und | Suministro e instalación de Nebulizador a pistón (AE MINSA-DIEM · SIGA grupo 65) |
| IM-09.01.72 | und | Suministro e instalación de Mesa de curaciones / procedimiento (AE MINSA-DIEM · SIGA grupo 65) |
| IM-09.01.73 | und | Suministro e instalación de Glucómetro de consultorio (AE MINSA-DIEM · SIGA grupo 65) |
| IM-09.01.74 | und | Suministro e instalación de Equipo de oxigenoterapia (flujómetro + humidificador) (AE MINSA-DIEM · SIGA grupo 65) |
| IM-09.01.75 | und | Suministro e instalación de Camilla de examen de consultorio (AE MINSA-DIEM · SIGA grupo 65) |

### Gases medicinales y planta de O2 admitidos en III-2 (12)

| Código | Und | Descripción oficial |
| --- | --- | --- |
| IM-08.01.01 | und | Suministro e instalación de planta de oxígeno PSA 10 Nm³/h |
| IM-08.01.02 | und | Suministro e instalación de planta de oxígeno PSA 20 Nm³/h |
| IM-08.01.03 | und | Tanque buffer / criogénico de oxígeno |
| IM-08.01.04 | und | Manifold de cilindros O2 2×5 |
| IM-08.02.01 | und | Toma de oxígeno medicinal |
| IM-08.02.02 | und | Toma de vacío clínico |
| IM-08.02.03 | und | Toma de aire medicinal |
| IM-08.02.04 | und | Toma de óxido nitroso |
| IM-08.03.01 | und | Válvula de zona de gases 4 servicios |
| IM-08.03.02 | und | Panel de alarma de gases medicinales |
| IM-08.04.01 | und | Bomba de vacío clínico 3 HP |
| IM-08.04.02 | und | Compresor de aire medicinal 5 HP |

### ATS / UPS admitidos en III-2 (11)

| Código | Und | Descripción oficial |
| --- | --- | --- |
| IE-06.01.01 | und | Suministro e instalación de ATS 100 A 3P+N transición abierta |
| IE-06.01.02 | und | Suministro e instalación de ATS 160 A 3P+N transición abierta |
| IE-06.01.03 | und | Suministro e instalación de ATS 250 A 3P+N transición abierta |
| IE-06.01.04 | und | Suministro e instalación de ATS 400 A 3P+N transición abierta |
| IE-06.01.05 | und | Suministro e instalación de ATS 630 A 3P+N transición abierta |
| IE-06.02.01 | und | Suministro e instalación de ATS 800 A 3P+N transición cerrada |
| IE-06.02.02 | und | Suministro e instalación de ATS 1 000 A 3P+N con bypass |
| IE-06.02.03 | und | Suministro e instalación de ATS 1 600 A 3P+N con bypass |
| IE-06.03.01 | und | Tablero de transferencia manual 3P+N (no automático) |
| IE-06.04.01 | und | UPS online 20 kVA suministro e instalación |
| IE-06.04.02 | und | UPS online 60 kVA suministro e instalación |

### Grupo electrógeno admitido en III-2 (10)

| Código | Und | Descripción oficial |
| --- | --- | --- |
| IE-07.01.01 | und | Suministro e instalación de grupo electrógeno diésel 30 kVA cabinado |
| IE-07.01.02 | und | Suministro e instalación de grupo electrógeno diésel 50 kVA cabinado |
| IE-07.01.03 | und | Suministro e instalación de grupo electrógeno diésel 80 kVA cabinado |
| IE-07.01.04 | und | Suministro e instalación de grupo electrógeno diésel 100 kVA cabinado |
| IE-07.01.05 | und | Suministro e instalación de grupo electrógeno diésel 150 kVA cabinado |
| IE-07.01.06 | und | Suministro e instalación de grupo electrógeno diésel 250 kVA cabinado |
| IE-07.01.07 | und | Suministro e instalación de grupo electrógeno diésel 350 kVA cabinado |
| IE-07.01.08 | und | Suministro e instalación de grupo electrógeno diésel 500 kVA cabinado |
| IE-07.02.01 | m³ | Losa de fundación para grupo electrógeno f'c 210 |
| IE-07.02.02 | und | Tanque de combustible diario 1 000 L c/cubeto |

# 15. Matriz AE MINSA × categoría

Marca = el código entra en el catálogo filtrado de esa categoría (y de las superiores). Vacío = no entra. Si el plano de un I-1 muestra un tomógrafo, no se usa IM-09.01.27: va a no_catalogadas.

| Código | Equipo | I-1 | I-2 | I-3 | I-4 | II-1 | II-2 | II-E | III-1 | III-E | III-2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| IM-09.01.01 | Monitor de funciones vitales |  |  | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| IM-09.01.02 | Electrocardiógrafo de 12 derivaciones |  | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| IM-09.01.03 | Desfibrilador / cardiodesfibrilador |  |  |  | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| IM-09.01.04 | Ventilador mecánico de UCI |  |  |  |  |  | ● | ● | ● | ● | ● |
| IM-09.01.05 | Ventilador de transporte |  |  |  |  | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| IM-09.01.06 | Bomba de infusión volumétrica |  |  |  | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| IM-09.01.07 | Bomba de jeringa |  |  |  |  |  | ● | ● | ● | ● | ● |
| IM-09.01.08 | Cama hospitalaria eléctrica 3 funciones |  |  |  | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| IM-09.01.09 | Cama de UCI con colchón antiescaras |  |  |  |  |  | ● | ● | ● | ● | ● |
| IM-09.01.10 | Cama pediátrica / cuna hospitalaria |  |  |  | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| IM-09.01.11 | Incubadora neonatal |  |  |  |  | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| IM-09.01.12 | Cuna térmica / servocuna |  |  |  |  | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| IM-09.01.13 | Lámpara fototerapia neonatal |  |  |  | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| IM-09.01.14 | Mesa quirúrgica hidráulica |  |  |  |  | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| IM-09.01.15 | Lámpara quirúrgica de techo (equipo) |  |  |  |  | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| IM-09.01.16 | Electrobisturí |  |  |  |  | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| IM-09.01.17 | Aspirador quirúrgico |  |  |  |  | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| IM-09.01.18 | Autoclave / esterilizador a vapor de red |  |  |  |  | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| IM-09.01.19 | Autoclave de mesa 24 L |  | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| IM-09.01.20 | Lavadora descontaminadora |  |  |  |  | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| IM-09.01.21 | Selladora de bolsas para esterilización |  |  |  | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| IM-09.01.22 | Rayos X convencional |  |  |  |  | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| IM-09.01.23 | Rayos X portátil |  |  |  | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| IM-09.01.24 | Arco en C |  |  |  |  |  | ● | ● | ● | ● | ● |
| IM-09.01.25 | Ecógrafo / ultrasonido |  |  | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| IM-09.01.26 | Mamógrafo |  |  |  |  |  | ● | ● | ● | ● | ● |
| IM-09.01.27 | Tomógrafo computarizado |  |  |  |  |  | ● | ● | ● | ● | ● |
| IM-09.01.28 | Resonador magnético |  |  |  |  |  |  |  | ● | ● | ● |
| IM-09.01.29 | Densitómetro óseo |  |  |  |  |  |  |  | ● | ● | ● |
| IM-09.01.30 | Analizador hematológico |  |  | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| IM-09.01.31 | Analizador bioquímico |  |  | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| IM-09.01.32 | Analizador de gases arteriales |  |  |  |  |  | ● | ● | ● | ● | ● |
| IM-09.01.33 | Centrífuga de laboratorio |  |  | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| IM-09.01.34 | Microscopio binocular |  |  | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| IM-09.01.35 | Cabina de bioseguridad clase II |  |  |  |  | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| IM-09.01.36 | Cabina de flujo laminar |  |  |  |  |  |  |  | ● | ● | ● |
| IM-09.01.37 | Refrigeradora de sangre / banco |  |  |  |  | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| IM-09.01.38 | Congeladora −20 °C laboratorio |  |  | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| IM-09.01.39 | Titulador (AE laboratorio CNCC) |  |  |  |  |  |  |  | ● | ● | ● |
| IM-09.01.40 | Bidestilador de agua |  |  |  |  |  |  |  | ● | ● | ● |
| IM-09.01.41 | Concentrador de oxígeno 10 L/min |  | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| IM-09.01.42 | Aspirador de secreciones | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| IM-09.01.43 | Laringoscopio set |  | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| IM-09.01.44 | Carro de paro / crash cart |  |  | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| IM-09.01.45 | Negatoscopio LED |  |  |  | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| IM-09.01.46 | Balanza pediátrica | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| IM-09.01.47 | Balanza de adulto con tallímetro | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| IM-09.01.48 | Otoscopio / oftalmoscopio set | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| IM-09.01.49 | Doppler fetal |  | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| IM-09.01.50 | Mesa ginecológica |  | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| IM-09.01.51 | Lámpara de cuello de ganso | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| IM-09.01.52 | Equipo dental completo |  |  | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| IM-09.01.53 | Autoclave odontológica |  |  | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| IM-09.01.54 | Compresor odontológico |  |  | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| IM-09.01.55 | Unidad de rehabilitación / camilla |  |  | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| IM-09.01.56 | Equipo de ultrasonido terapéutico |  |  | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| IM-09.01.57 | Electroestimulador TENS |  |  | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| IM-09.01.58 | Lavadora de ropa hospitalaria 16 kg |  |  |  | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| IM-09.01.59 | Secadora de ropa hospitalaria |  |  |  |  | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| IM-09.01.60 | Caldera / generador de vapor hospitalario |  |  |  |  |  | ● | ● | ● | ● | ● |
| IM-09.01.61 | Marmita / olla de cocción hospitalaria |  |  |  |  | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| IM-09.01.62 | Cámara frigorífica de nutrición |  |  |  |  |  | ● | ● | ● | ● | ● |
| IM-09.01.63 | Sillón de ruedas | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| IM-09.01.64 | Camilla de transporte | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| IM-09.01.65 | Biombo hospitalario | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| IM-09.01.66 | Mesa de mayo / instrumental |  |  |  | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| IM-09.01.67 | Contenedor de residuos punzocortantes (estación) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| IM-09.01.68 | Sistema de llamado de enfermería |  |  |  | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| IM-09.01.69 | Refrigeradora de vacunas 2–8 °C (cadena de frío) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| IM-09.01.70 | Esfigmomanómetro aneroide de pedestal | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| IM-09.01.71 | Nebulizador a pistón | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| IM-09.01.72 | Mesa de curaciones / procedimiento | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| IM-09.01.73 | Glucómetro de consultorio | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| IM-09.01.74 | Equipo de oxigenoterapia (flujómetro + humidificador) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| IM-09.01.75 | Camilla de examen de consultorio | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |

# 16. PRE-05 Especificaciones técnicas

Debajo de Cronograma de obra está PRE-05 Especificaciones técnicas. Cada partida de las tablas anteriores tiene ficha de expediente: descripción, tabla APU real (mano de obra, materiales, maquinaria y equipo del catálogo), procedimiento, medición, bases de pago, control de aceptación y normas (RNE, CNE, IEC, TIA-568, NFPA, MINSA-DIEM, EG-2013, según familia).

Las fichas desglosan el presupuesto: no inventan insumos. El material y el equipo salen de la receta APU de esa partida. Se descargan / imprimen con el presupuesto. El agente de metrados no redacta la ET ni crea partidas.

La especialidad electromecánica (IEM-) es lote propio: subestación, MCC, ATS, grupo, UPS, motores, izaje, tierra de planta, NYY/N2XSY/N2XOH, bandejas y fotovoltaica. No se metra con códigos IE- ni IM- en un lote IEM.

MemoriaCalc · PRE-00 · Instrucción única · no crear partidas · catálogo por especialidad y por plantilla · MINSA I-1 a III-2